Ad. 1.1. Opis złącza 222S04M18-0002-4320

Styki do przewodów AWG 24÷28.

Liczba styków LF: nn = 04, typ crimp

Rzędy styków: 2

Styki typu: gniazdo

Mocowanie przykładowe: - M18

Liczba styków HP: yy = 00

Liczba styków HP: zz = 02

Styk HP – żeński, prosty

Obciążalność styku HP: 20A

Przykładowe obliczenia gabarytów złącza.

Ad. 1.2. Opis złącza221S04F22-0002-3320

Styki do przewodów AWG 24÷28.

Liczba styków LF: nn = 04, typ crimp.

Rzędy styków: 2

Styki typu: pin

Mocowanie przykładowe: - F22

Liczba styków HP: yy = 00

Liczba styków HP: zz = 02

Styk HP – męski, prosty

Obciążalność styku HP: 20A

Przykładowe obliczenia gabarytów złącza.

Ad. 1.3. Obudowa złącza

Ad. 1.4. Przewód współosiowy

- Impedancja: 50 ±1 [Ω].

- Średnica przewodu: nie większa niż 2,16 [mm].

- Minimalny promień gięcia: nie większy niż 6,5 [mm].

- Tłumienie: nie większe niż:

15 [dB/100ft] przy 0,5 [GHz];

22 [dB/100ft] przy 1 [GHz];

80 [dB/100ft] przy 10 [GHz];

115 [dB/100ft] przy 20 [GHz].

- Temperatura pracy nie gorsza niż: -65 ÷ 125 [°C].

- Ekranowanie: taśma + plecionka.

- Dopuszczalne napięcie pracy: nie gorsze niż 1,5 [kVRMS]

- Moc obsługiwana: nie mniejsza niż:

170 [W] przy 0,5 [GHz];

115 [W] przy 1 [GHz];

30 [W] przy 10 [GHz];

20 [W] przy 20 [GHz].

- Ciężar nie większy niż: 0,022 [kg/m].

- Pojemność: 96.1 [pF/m].

Ad. 1.5. Przewód współosiowy

- Impedancja: 50 ±2 [Ω].

- Średnica przewodu: nie większa niż 2,8 ± 0,1 [mm].

- Minimalny promień gięcia: nie większy niż 10 [mm].

- Tłumienie: nie większe niż:

25 [dB/100m] przy 30 [MHz];

95 [dB/100m] przy 400 [MHz];

150 [dB/100m] przy 1000 [MHz];

215 [dB/100m] przy 2000 [MHz];

240 [dB/100m] przy 2500 [MHz].

- Temperatura pracy nie gorsza niż: -55 ÷ 200 [°C].

- Dopuszczalne napięcie pracy: nie gorsze niż 0,5 [kVAC]

- Moc obsługiwana: nie mniejsza niż:

270 [W] przy 30 [MHz];

75 [W] przy 400 [MHz];

45 [W] przy 1000 [MHz];

30 [W] przy 2000 [MHz];

30 [W] przy 2500 [MHz].

- Ciężar nie większy niż: 9,5 [kg/km].

- Pojemność: 105 [pF/m].