Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest maszyna umożliwiająca druk 3D w technologii FFF z wykorzystaniem robota

przemysłowego z zasięgiem nie mniejszym niż 900 mm oraz z systemem sterowania i oprogramowaniem

dostarczonym przez zamawiającego (Dalej “Drukarka”).

Etapy projektu:

1. Projektowanie drukarki według wymagań zawartych na rysunku

2. Wytworzenie jednej sztuki drukarki

3. Aplikacja modułów drukujących w drukarce

4. Korekta projektu uwzględniająca wykryte w pierwszej drukarce wady dotyczące ergonomii i

bezpieczeństwa (bez zmiany głównych założeń projektu)

5. Wytworzenie drugiej drukarki z uwzględnieniem poprawek

Wymiary drukarki:

https://drive.google.com/file/d/1wtx_7Afl7HF-fyxskSws9eb51GWJVOfC/view?usp=sharing

Design drukarki (guideline):

https://drive.google.com/file/d/1woivlXQCwAbpFEsStfX5PZCu95m64A1j/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1wmcZz7vor5jbe2ekJpjEH5JuzjhmOD9T/view?usp=share_link

Specyfikacja drukarki:

Maszyna umożliwiająca druk 3D w technologii FFF z wykorzystaniem robota przemysłowego ze

zintegrowanym pozycjonerem oraz platformą uchylno-obrotową umożliwiające ruch manipulatora

uzbrojonego w głowicę drukującą z prędkością liniową nie mniejszą niż 100 mm/s i precyzją

pozycjonowania nie większą niż 80 mikrometrów oraz system sterowania robotem.

Drukarka 3D z ramieniem robotycznym powinna być zbudowana w oparciu o robota przemysłowego

mającego minimum 5 osi i dwu-osiową ruchomą platformę roboczą z następującymi funkcjonalnościami:

● ruch głowicy z pozycjonowaniem końcówki robota w dowolnym punkcie pola roboczego z

dowolną orientacją osiową względem platformy

● ekstruzja i retrakcja sterowana na podstawie g-code wygenerowanego w slicerze i

zsynchronizowana z ruchem ramienia robota i z ruchem platformy roboczej

● automatyczna kalibracja końcówki dyszy głowicy ekstrudera względem platformy roboczej

● regulacja temperatury głowicy ekstrudera w zakresie od 50 do 450 st. C

● chłodzenie wydruków przez bezpośredni nadmuch powietrzem w miejscu wytłaczania

● regulacja grzanej platformy roboczej w zakresie od 50 do temp 130 st. C

● platforma robocza o minimalnej średnicy R = 500 mm zamocowana na dwuosiowym

pozycjonerze (uchylno- obrotowy) wyposażona w magnetyczne zmienne podkładki

● zamknięta komora robocza z możliwością grzania do temperatury 45 st. C

Do drukarki należy zintegrować następujące moduły (wszelkie dostarczenia elementów zapytania

ofertowego poza modułem nici ciągłej - zapewnia wykonawca.).

1. Zaprojektować, wytworzyć i zintegrować do drukarki zasilany ciśnieniem powietrza moduł zalewania

kanałów wygenerowanych w oprogramowaniu slicer w celu wzmocnienia wydruków.

Funkcjonalność modułu zalewania kanałów:

● możliwość zalewania płynnymi masami jednoskładnikowymi lub dwuskładnikowymi za pomocą

automatycznego aplikatora (wypychamy ciśnieniem powietrza)

● automatyczna kalibracja końcówki aplikatora

● precyzyjne sterowany i zsynchronizowany ze slicerem wydatek aplikatora

● minimalna częstotliwość pulsacji zalewania 2 Hz

● minimalna wydajność zalewania - 150 mm^3 na sekundę

● bezobsługowe działanie (zabezpieczyć wypchanie resztek kleju powietrzem)

Nazwa modułu: zalewanie warstw

2. Zaprojektować, wytworzyć i zintegrować do drukarki moduł rozgrzewania nałożonej wcześniej

warstwy za pomocą gorącego powietrza, zakres temperatury 300-600℃.

Funkcjonalność modułu:

● nawiew gorącego powietrza w miejsce nakładania kolejnej warstwy

Nazwa modułu: rozgrzewanie warstw

3. Integracja do drukarki dostarczonego przez zamawiającego modułu nakładania nici ciągłej

Funkcjonalność modułu:

● kalibracja głowicy podającej nić ciągłą względem głowicy drukującej

● prędkość podawania nici ciągłej według parametrów slicera

● zsynchronizowane odcinanie nici w punkcie określonym przez slicer

● układ rozgrzewania i układania nici

Nazwa modułu: nić ciągła

4. Zaprojektować, wytworzyć i zintegrować do drukarki moduł umożliwiający druk FFF dwoma

filamentami z możliwością płynnej zmiany procentowej zawartości każdego

filamentu.

Nazwa modułu: domieszkowanie w locie

5. Zaprojektować moduł frezowania robotem z wykorzystaniem czujników tensometrycznych (w celu

przekazania wykrytego oporu do sterownika robota dla korekty trajektorii ruchu ramienia

robotycznego)

Nazwa modułu: postprocessing w locie

Ilości maszyn (drukarek): 2

Terminy realizacji:

do 30.06.2023 - wykonanie pierwszej drukarki

do 31.07.2023 - testy prototypu i przygotowanie wniosków zmian

do 30.11.2023 - wykonanie drugiej drukarki