Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 9/POIR322

………….………………………………

pieczęć oferenta

PARAMETRY OFEROWANE

Instalacja odciągowa z silosem

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 9/POIR322 projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytowych ościeżnic drzwiowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Należy uzupełnić wyłącznie kolumnę „Wartość oferowana”.

| Lp. | OPIS | WYMAGANA WARTOŚĆ | WARTOŚĆ OFEROWANA (należy wypełnić wartościami oferowanymi i zamieścić ewentualne uwagi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FILTR |  |  |
| 1.1. | Rodzaj filtra | podciśnieniowy, 3-modułowy |  |
| 1.2. | Wydajność filtra | min. 75 000 m3/h |  |
| 1.3. | Z wygarniaczem łańcuchowym oraz śluzą celkową; podwójną regeneracją, tj. wstrząsową i przedmuchową | TAK |  |
| 1.4. | Powierzchnia filtracyjna | min. 570 m2 |  |
| 2. | WENTYLATOR ODCIĄGOWY |  |  |
| 2.1. | Wydajność | min. 16 000 m3/h |  |
| 2.2 | Spręż | 4000Pa |  |
| 2.3. | Moc silnika | 5x22 kW |  |
| 3. | System powrotu oczyszczonego powietrza na halę produkcyjną prędkość zredukowana do max. 4m/s | TAK |  |
| 4. | Kompletne sterowanie instalacją wraz z okablowaniem, w tym: |  |  |
| 4.1. | szafa sterownicza z panelem dotykowym | TAK |  |
| 4.2. | klimatyzacja | TAK |  |
| 4.3. | układ zasterowania wentylatorami za pomocą falowników względem zasuw pneumatycznych oraz presostatu i obwodu bezpieczeństwa | TAK |  |
| 5. | PODAJNIK |  |  |
| 5.1 | Podajnik zgrzebłowy odbioru z filtra do przenośnika kubełkowego o wydajności min. 15m3/h | 1 kpl |  |
| 5.2 | Podajnik zgrzebłowy odbioru z silosa do stanowiska załadunku kontenera o wydajności min. 15m3/h | 1 kpl |  |
| 6. | 5 magistral odciągowych wyposażonych we wszystkie kształtki rurowe wraz z zasuwami sterowanymi pneumatycznie 10 kpl | TAK |  |
| 7. | Transport mechaniczny przenośnikiem kubełkowym do zbiornika o wydajności 15m3/h | TAK |  |
| 8. | SILOS |  |  |
| 8.1. | Pojemność całkowita | min. 420 m3 |  |
| 8.2. | Możliwość automatycznego załadunku do kontenerów | TAK |  |
| 8.3. | Zasyp równomierny silosa za pomocą podajnika ślimakowego o wydajności 15m3/h | TAK |  |
| 8.4. | Wygarniacz 2-napędowy, tj. wygarnianie i spulchnianie w pracy na falownikach wraz z niezależnymi 2 zrzutami | TAK |  |
| 9. | Wszystkie elementy instalacji odciągowo-odpylającej muszą spełniać wymogi Dyrektywy ATEX 114 (2014/34/UE). (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) | TAK |  |

……….…..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)