Opoczno, dnia 05.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/2023

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0127/22,

pt.: „Opracowanie inteligentnego systemu pomiaru i kontroli jakości 
procesu produkcyjnego płytek ceramicznych opartego o autorskie algorytmy predykcyjne”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

- ZAMAWIAJĄCY

Ceramika Paradyż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piotrkowska 61

26-300 Opoczno

NIP: 7681662555

www.: http://www.paradyz.com/

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu:

Lena Zimnica

tel.: +48 510 294 073

e-mail: lzimnica@paradyz.com.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(4)).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Rodzaj zamówienia: dostawy

- Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

8000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania produkcją.

Przedmiot zamówienia obejmuje: analizę przedwdrożeniową, dostawę do miejsca realizacji zamówienia, instalację oprogramowania lub przekazania dostępów, nadzór nad procesem montażu oraz rozruchu oferowanych elementów, szkolenie.

Przedmiot  zamówienia składa się z następujących elementów:

  - Wykonanie analizy i zebranie dokumentacji przedwdrożeniowej dla zakładów Tomaszów II oraz Paradyż zakończonej opracowaniem projektu technicznego.

- - Projekt techniczny powinien zawierać:

- Opis architektury logicznej systemu

- Opis architektury fizycznej systemu

- Opis architektury w zakresie przetwarzania danych

- Projekt kodyfikacji punktów pomiarowych

- Schemat przepływu danych

- Projekt modelu danych

- Projekt algorytmów wykorzystanych w projekcie

- Opis testów odbiorowych

- Harmonogram projektu

  - Dostarczenie niezbędnych licencji na oprogramowanie oraz usługi realizacji konfiguracji i dostosowania dostarczonego oprogramowania do spełnienia wymagań funkcjonalnych docelowego systemu, wg poniższej specyfikacji technicznej, dla zakładów Tomaszów II oraz Paradyż.

- Wymagania funkcjonalne w zakresie akwizycji i udostępniania danych:

- - System ma pobierać dane z wielu źródeł danych, znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych z

- wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych dostępnych w zakładach Tomaszów II oraz Paradyż.

- - System ma udostępniać dane do innych systemów i aplikacji, znajdujących się w różnych lokalizacjach z

- wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych. Systemy przeznaczone do integracji to: IFS, TecnoFerrari. Niezbędne zmiany w konfiguracji po stronie systemów docelowych przeprowadzi Zamawiający.

- - System ma zapewniać pobieranie danych z min. 8000 różnych punktów pomiarowych zainstalowanych w zakładach Tomaszów II oraz Paradyż.

- - System ma posiadać możliwość rozszerzenia do min. 40000 punktów bez instalacji dodatkowego sprzętu, po ewentualnym rozszerzeniu licencji.

- - System ma być wyposażony w interfejs programistyczny aplikacji (API oraz SDK) w celu umożliwienia tworzenia własnych interfejsów dla dwukierunkowej komunikacji odczyt/zapis. Interfejs API oraz SDK nie może zawierać ograniczeń co do sposobów przetwarzania danych.

- - Interfejs API oraz SDK musi mieć możliwość otrzymywania danych strumieniowo w czasie rzeczywistym.

- - System musi zapewniać możliwość wykrywania i synchronizacji zmian związanych z sygnałami po stronie systemów źródłowych.

- - Architektura systemu ma zapewniać ciągłość zbierania danych w przypadku przerwania połączenia pomiędzy serwerem, a źródłem danych.

- - Interfejsy dostarczane przez dostawcę systemu (np. dla celów udostępniania danych do innych aplikacji i systemów) mają zapewniać ciągłość zbierania danych w przypadku zakłócenia połączenia (dane muszą być buforowane i automatycznie przesłane do serwera po przywróceniu komunikacji).

- - Interfejsy dostarczane przez dostawcę systemu, mają posiadać możliwość skonfigurowania do pracy w trybie wysokiej dostępności gdzie w przypadku awarii jednego z interfejsów komunikacja jest w sposób automatyczny i  niezauważalny dla użytkownika przełączana na drugi interfejs podłączony do tego samego źródła danych. Przełączanie pomiędzy interfejsami musi przebiegać w sposób zapewniający ciągłość przesłanych danych.

- - System ma zapewniać możliwość konfiguracji, przez administratorów, zakresu kompresji danych na poziomie interfejsów, dla każdego z punktów pomiarowych, zapewniając możliwość ograniczenia ilości danych przesyłanych przez łącza komunikacyjne oraz przestrzeni dyskowej dla danych zbieranych w systemie centralnym w zakresie od 1:1 do 100:1 zachowując przy tym wymaganą dokładność odtworzenia trendów danych przez użytkowników systemu.

- - System ma zapewniać graficzny interfejs użytkownika dla celów konfiguracji i zarządzania interfejsami.

- - System ma zapewniać konfigurowalne formularze do ręcznego wprowadzania danych za pośrednictwem przeglądarki WWW.

- - System ma zapewniać narzędzia do tworzenia interfejsów do systemów źródłowych wg. indywidualnych potrzeb użytkowników.

- - System ma zapewniać monitorowanie interfejsów komunikacyjnych na poziomie repozytorium.

- - System ma umożliwiać akwizycję, przetwarzanie i magazynowanie następujących typów danych:

- dane dwustanowe (Boolean), z możliwością opisowego definiowania przez użytkownika ich znaczenia,

- wielkości całkowite dodatnie z zakresu od 0 do 32767 (Integer 16 bit);,

- wielkości całkowite z zakresu od -2147450880 do 2147483647,

- wielkości zmiennoprzecinkowe (Float16bit, Float32 bit, Float64 bit),

- ciąg znaków tekstowych o długości do min 960 znaków (String),

- dane typu BLOB,

- stemple czasowe Timestamp.

- - System ma umożliwiać zdefiniowanie dla każdej zmiennej / punktu osobno następujących parametrów akwizycji danych:

- minimalnej częstotliwości próbkowania,

- minimalnej zmiany wartości powodującej zapis próbki do Centralna Składnica  Danych Procesowych.

- - System ma zapisywać informacje o poziomie wiarygodności poszczególnych próbek (np. możliwość, że pomiar jest zaburzony).

- - System ma umożliwiać propagacje statusów danej próbki z systemu dziedzinowego.

- - System ma zapewniać obsługę danych ze stemplem czasu również odnoszącym się do przeszłości jak i do przyszłości (dotyczy planu/prognozy produkcji).

- - System ma zapewniać możliwość przechwytywania i zapisywania (uzupełniania) danych do archiwum na podstawie stempla czasu systemów źródłowych, typu obiektu, procesu oraz innej definicji opisanej w strukturze hierarchicznej i wydarzenia.

- - System ma umożliwiać organizację i operowanie na danych w oparciu o zdarzenia z nimi związane poprzez tworzenie reguł, automatyczne wykrywanie zdarzeń i zapisanie w systemie początku i końca zdarzenia w powiązaniu z danymi pomiarowymi.

- - System ma posiadać mechanizmy statystycznego badania jakości/wiarygodności pobieranych sygnałów co najmniej w zakresie poprawności, kompletności oraz spójności danych.

- - System ma zapewniać możliwość skonfigurowania dla poszczególnych punktów podstawowych parametrów takich jak:

- nazwy alfanumerycznej,

- nazwy  według standardu kodyfikacji Ceramiki Paradyż,

- nazwy użytkownika,

- opisu dla każdego z punktów o długości co najmniej 300 znaków,

- zakres wartości wiarygodnych,

- wartość minimalna i maksymalna (skalowanie dla wielkości analogowych),

- jednostki fizycznej (dla wartości analogowych) wybieranej ze standardowego zestawu jednostek fizycznych z układu SI,

- jednostek własnych zdefiniowanych przez użytkownika.

- Wymagania funkcjonalne w zakresie archiwizacji danych:

- - Dane zbierane przez system mają być magazynowane w Centralnym Repozytorium Systemu, do którego dostęp ma być realizowany bezpośrednio lub zdalnie, z dowolnej lokalizacji geograficznej, z wykorzystaniem oprogramowania klienckiego, z poziomu przeglądarki WWW, urządzeń mobilnych oraz wtyczek do aplikacji biurowych (w tym Microsoft Excel).

- - System ma zapewniać możliwość przeglądania danych zebranych w Centralnym Repozytorium Systemu tak jak relacyjną bazę danych korzystając z zapytań SQL.

- - System ma zapewniać magazynowanie danych czasu rzeczywistego, danych historycznych oraz danych z przyszłym znacznikiem czasu, z co najmniej 10 letniego horyzontu czasowego oraz ich prezentację.

- - System ma zapewniać jednakową obsługę danych czasu rzeczywistego oraz danych historycznych.

- - System ma umożliwiać ustawienie dla każdego z punktów osobno, czy przebieg jego wartości ma podlegać archiwizacji stratnej.

- - System ma uwzględniać zmianę czasu (letni/zimowy), bez naruszania spójności danych magazynowanych w archiwum (powstawania pustego okna czasowego lub nadpisania danych).

- - System ma umożliwiać zdefiniowania parametrów kompresji danych dla każdego punktu osobno, przy czym:

- wyłączenie kompresji powinno skutkować zapisem wszystkich przychodzących wartości, włącznie z duplikatami.

- ustawienie parametrów kompresji musi być realizowane poprzez podanie wielkości procentowej lub bezwzględnej.

- Wymagania funkcjonalne w zakresie modelu danych:

- - System ma zapewniać narzędzie do tworzenia modelu danych, które działa jako  archiwum dla hierarchii, struktur, obiektów, urządzeń dla wszystkich danych pochodzących z różnych źródeł danych w tym systemów SCADA, DCS, PLC, baz relacyjnych oraz arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzie ma umożliwiać tworzenie relacji pomiędzy danymi dla obszarów, zakładów, urządzeń, jednostek itp. umożliwiające użytkownikom szybkie wyszukiwanie i operowanie na danych. Stworzony model danych powinien być dostępny dla innych aplikacji korzystających z systemu.

- - Narzędzie do modelowania danych ma być narzędziem elastycznym umożliwiającym użytkownikom samodzielne tworzenie dowolnych modeli danych opartych na zindywidualizowanych potrzebach poprzez definiowanie składowych elementów tego modelu.  Model danych powinien:

- Składać się z elementów, przy czym element jest definiowanym przez użytkownika obiektem, który zawiera atrybuty odnoszące się do danych:

- - gromadzonych w systemie;

- - konfigurowanych np. będących wynikiem obliczeń;

- - pobieranych z innych systemów i aplikacji.

- Wspierać wiele typów modeli włączając w to:

- - Modele hierarchiczne w tym:

- struktury hierarchiczne definiowane przez użytkownika,

- struktury hierarchiczne oparte o standardy takie jak np. S95;

- - Modele przepływów;

- - Modele zbudowane w oparciu o dowolne parametry np. lokalizacje, zakłady i

- gniazda produkcyjne (np. piece, sortownie, szlifiernie, urządzenia oraz procesy);

- - Inne schematy zdefiniowane przez użytkownika.

- Wspierać atrybuty podrzędne (child). Ponadto, system powinien umożliwiać skonfigurowanie dla atrybutu podrzędnego (child) więcej niż jednego atrybutu nadrzędnego (parent).

- Wspierać warstwy (wielopoziomowość):

- możliwość organizowania i umieszczania elementów w różnych warstwach np. element „kocioł” może być umieszczony w wielu „lokalizacjach”, „grupach produktów”, „katalogach dostawców” itp.;

- warstwy powinny zapewniać mechanizm włączania lub wyłączania (zwijania i rozwijania) wybranej części modelu w zależności od potrzeb wizualizacji i analiz;

- elementy mogą należeć do więcej niż jednej warstwy;

- funkcja zarządzania modelami w systemie powinna współpracować i być powiązana z aplikacjami klienckim np. MS Excel, przeglądarką WWW w taki sposób aby zapewnić możliwość poruszania się po modelu danych z poziomu tej aplikacji.

- - Integracja modelów danych z innymi systemami:

- Graficzne aplikacje klienckie powinny zawierać wtyczkę (add-in), która:

- powiąże elementy (symbole) graficzne prezentowane w aplikacji klienckiej z obiektami w narzędziu do modelowania danych.

- zapewni możliwość używania funkcji przeciągnij i upuść (drag and drop) do kopiowania elementów, atrybutów, danych i symboli z narzędzia do modelowania danych do ekranów aplikacji klienckiej

- będzie wspierać możliwość importowania modeli i rozszerzania istniejących modeli z narzędzia do modelowania do aplikacji klienckich

- Narzędzie do modelowania danych powinno integrować się z Systemem Notyfikacji przez funkcje powiadamiania, obliczeń, oraz innych działań dotyczących analiz i monitorowania mogą być powiązane i uruchamianie dla wszystkich elementów tego modelu.

- Narzędzie do modelowania danych ma zapewniać dodatkowe narzędzia programowania (API, SDK), które umożliwią tworzenie dowolnych aplikacji wykorzystujących stworzony model danych, a inne systemy zewnętrzne będą mogły pozyskiwać informacje i dane korzystając z narzędzia do modelowania danych.

- Narzędzie do modelowania danych ma zapewnić możliwość powiązania lub importu danych zawartych w tabelach, np. zawartych w bazach relacyjnych lub arkuszach Microsoft Excel.  Zaimportowane dane będą przechowywane w bezpośrednio w narzędziu do modelowania danych, a dane powiązane (nieimportowane) będą dostępne w narzędziu, jako zewnętrzna tabela do odczytu (read-only).

- Narzędzie do modelowania danych ma wspierać możliwość tworzenia i obsługi analiz i obliczeń w ramach wszystkich obiektów w modelu

- Narzędzie do modelowania danych zapewni możliwość eksportu modelu danych (części lub całości) do pliku XML.

- Narzędzie do modelowania danych zapewni możliwość importu modelu, struktury i obiektów z pliku XML.  Ponadto, jako część funkcji importu narzędzie zapewni:

- możliwość tworzenia nowego obiektu w strukturze.

- możliwość aktualizacji istniejącego obiektu.

- możliwość automatycznego sprawdzania i wprowadzania zmian w obiektach modelu w ramach skonfigurowanego procesu

- Narzędzie do modelowania danych ma zapewniać poniższe funkcje wyszukiwania:

- przeszukiwanie po indeksach

- wyszukiwanie proste i zaawansowane

- funkcje doprecyzowywania wyszukiwania

- Narzędzie do modelowania danych ma wspierać różne typy danych:

- dane wyliczone (wynik obliczeń), które są powiązane do zestawów formuł obliczeniowych zdefiniowanych przez użytkownika lub inny system

- dane typu plik, które są powiązane z plikiem przechowywanym w narzędziu do modelowania

- dane typu punkt pomiarowy, wspierane przez system przechowywania danych

- Szablony (templates)

- System ma zapewniać możliwość tworzenia nowych elementów korzystając z  szablonów zdefiniowanych przez użytkownika

- System ma zapewniać możliwość tworzenia nowego elementu również bez korzystania z szablonu.

- System ma zapewniać automatyczną propagację zmian dokonanych w szablonie do wszystkich elementów stworzonych w oparciu o ten szablon

- System ma zapewniać możliwość rozszerzania szablonu przez użytkownika poprzez dodanie nowych kategorii, atrybutów i powiązań do atrybutów w szablonie

- System ma zapewniać organizacje szablonów w ramach biblioteki

- System ma zapewniać możliwość tworzenia słowników i tabel.

- - Narzędzie do modelowania danych ma wspierać poniższe typy elementów:

- Węzeł używany do reprezentacji fizycznego obiektu takiego jak silos, piec, itp.

- Pomiar używany do reprezentacji parametrów takich jak wymiar, ilość, wielkość, długość, waga.

- Przepływ wskazujący powiązanie jednego elementu z kolejnym elementem w procesie.

- Granica do określenia wejścia i wyjścia dla modelu

- Inne (other) do reprezentacji logicznego zbioru atrybutów takich jak instrukcja

- Dowolny (any) do określania sposobu komunikacji z powiązaniem

- Żaden (none) do zdefiniowania zasad komunikacji dla powiązania

- - Narzędzie do modelowania danych powinno wspierać powiązania, rozumiane jako  miejsca łączące element z modelem. Powiązania muszą określać kierunek przepływu, który określa wejścia i wyjścia z elementu. Narzędzie do modelowania ma wspierać  typy powiązań:

- Wejście do pozyskiwania informacji z procesu wcześniejszego.

- Wyjście, które wysyła informacje do procesu kolejnego.

- Niekierunkowe (Undirected) używane do załączenia pomiaru dla obiektu wewnątrz elementu.

- Narzędzie do modelowania ma wspierać atrybuty, w których można otrzymać informację lub określić wartości, tj.:

- Gęstość leiwa.

- Wielkość granulatu.

- Wilgotność granulatu.

- Obliczenia.

- Punkty pomiarowe.

- Powiązania do danych w postaci wtyczek umożliwiających przyjmowanie danych z systemów zewnętrznych, formuł obliczeniowych, formularzy do wprowadzania danych.

- Pola informacyjne (numer seryjny, producent, itp.)

- - Narzędzie do modelowania ma zapewniać możliwość zdefiniowania jednego i/lub wielu atrybutów dla elementu.

- - Narzędzie do modelowania ma zapewniać możliwość przypisania jednostki miary do atrybutu.  Ponadto narzędzie do modelowania danych ma:

- Posiadać fabrycznie preinstalowane standardowe jednostki miary oraz klasy i współczynniki konwersji na podstawie Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (International System of Units)

- Zapewniać możliwość rozszerzania klas jednostek miar poprzez dodanie nowych jednostek i nowych klas pomiarowych

- Śledzić jednostki miar i być w stanie dokonywać konwersji pomiędzy różnymi jednostkami inżynierskimi.

- - Dla atrybutów powinna być możliwość tworzenia jednego i/lub wielu atrybutów podległych (child).

- - Narzędzie do modelowania danych musi wspierać funkcje wytnij/kopiuj/wklej

- - Narzędzie do modelowania danych ma zawierać funkcjonalność do śledzenia zmian i modyfikacji modelu, w szczególności ma:

- wizualnie wskazać czy zmiany:

- są niezapisane.

- zastosowane ale nie zapisane.

- zapisane.

- posiadać funkcję powrotu (undo).

- posiadać funkcje sprawdzania poprawności (check-in/check-out).

- posiadać możliwość wydzielenia obszaru, w którym użytkownik może pracować na zmianach bez wpływu na innych użytkowników.

- - Narzędzie do modelowania danych ma zapewniać funkcje wersjonowania. W szczególności ma być możliwe:

- Określenie daty dla nowej wersji

- Zapisywanie wersji

- Kasowanie wersji

- Przeglądanie historii wersji.

- - Narzędzie do modelowania danych ma zapewniać funkcje bezpieczeństwa i śledzenia zmian, w szczególności musi:

- Zawierać możliwość audytowania i śledzenia zmian w strukturze modelu

- Wspierać bezpieczeństwo na poziomie poszczególnych obiektów.

- - Narzędzie do modelowania danych ma zawierać wewnętrzny mechanizm do zarządzania umożliwiający:

- Dostęp i przegląd bazy danych modelu.

- Wprowadzanie zmian dotyczących procesów, obiektów, jednostek miar, wzorców, zestawów wyliczeń itp.

- Konfiguracji kont użytkowników i synchronizacji ze standardem usługi  Active Directory oraz konfiguracji powiadomień dla określonych analiz/warunków sprawdzania poprawności bazy danych.

- Wymagania funkcjonalne w zakresie wizualizacji danych:

- - System ma zapewniać prezentację danych pochodzących z różnych źródeł w sposób zunifikowany.

- - System ma posiadać rozwiązanie portalowe, dostępne przez przeglądarkę WWW, pozwalające użytkownikom na dostęp do raportów i poszczególnych narzędzi klienckich Systemu

- - System ma zapewniać możliwość logowania do portalu WWW za pomocą kart RFID.

- - System ma zapewniać możliwość integracji użytkowników z zewnętrznego widoku bazodanowego wraz z mapowaniem ról i grup na potrzeby dostępu do portalu WWW.

- - System ma zapewniać możliwość integracji użytkowników z Active Directory wraz z mapowaniem ról i grup na potrzeby dostępu do portalu WWW.

- - System ma zapewniać możliwość integracji z zewnętrznymi Systemami klasy BI, w tym między innymi z:

- SQL Server Reporting Services.

- Power BI.

- Tableau.

- Raporty plikowe.

- - System ma umożliwiać dostęp do interaktywnych raportów z możliwością parametryzowania, filtrowania i zapisywania raportów do plików .pdf, .html, .csv.

- - System ma umożliwiać użytkownikom subskrypcje wybranych raportów.

- - System ma umożliwiać wybór metody prezentacji zmiennych analogowych, jako wielkości ciągłe lub dyskretne. Dla wielkości ciągłych, wartości pomiędzy zapisanymi próbkami muszą być interpolowane liniowo, przy czym system powinien udostępniać możliwość definiowania funkcji interpolacji. Dla wielkości dyskretnych do momentu zapisania kolejnej próbki obowiązuje poprzednia wartość (zmiany skokowe).

- - System ma umożliwiać przeglądanie danych historycznych, rzeczywistych oraz przyszłych trendów w tym samym oknie

- - System ma posiadać wbudowaną bibliotekę symboli i obiektów graficznych umożliwiających tworzenie nowych ekranów do wizualizacji danych oraz posiadać możliwość korzystania z innych dostępnych bibliotek symboli

- - System powinien zapewniać dostęp do struktury danych, modeli i kontekstu z poziomu narzędzi administracyjnych oraz narzędzi klienckich w taki sposób, aby użytkownicy mogli szybko odnajdywać dowolne informacje dotyczące obiektów niezależnie od ilości punktów pomiarowych obsługiwanych przez ten system.

- - W zakresie wizualizacji danych za pomocą oprogramowania klienckiego system ma umożliwiać:

- Interfejs wszystkich narzędzi klienckich w języku polskim. Dopuszczalne są narzędzia administracyjne w języku angielskim.

- Tworzenie ekranów synoptycznych z wykorzystaniem dostarczanych przez dostawcę gotowych bibliotek symboli, w tym istniejący u Zamawiającego  system ewidencji obiektów technicznych w postaci obiektów funkcjonalnych – standard Ceramiki Paradyż.

- System ma zapewniać możliwość tworzenia ekranów synoptycznych oraz raportów samodzielnie przez Zamawiającego, z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia oraz bez konieczności zakupu dodatkowych usług lub licencji.

- System ma zapewniać możliwość tworzenia raportów analitycznych samodzielnie przez Zamawiającego, z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia oraz bez konieczności zakupu dodatkowych usług lub licencji.

- Tworzenie na ekranach synoptycznych elementów z wykorzystaniem podstawowych figur geometrycznych.

- Wizualizację danych z systemów źródłowych w postaci parametryzowanych: tabel liczb, trendów, wykresów XY, symboli wielostanowych, grafik.

- Możliwość automatycznego udostępniania przez System raportów i ekranów synoptycznych zdefiniowanej grupie odbiorców.

- Zebranie i wizualizację kluczowych parametrów procesu technologicznego na jednym stworzonym przez użytkownika ekranie.

- Wyświetlanie danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz dostarczanego przez dostawce oprogramowania klienckiego instalowanego na komputerach użytkowników.

- Jednoczesną wizualizację danych z kilku różnych serwerów systemu.

- Tworzenie ekranów synoptycznych składających się z wielu warstw graficznych z możliwością ich ukrywania lub pokazywania.

- Umieszczanie na ekranach synoptycznych komponentów wielostanowych zmieniających swój kolor i styl w zależności od wartości przypisanej zmiennej.

- Generowanie trendów na podstawie zaznaczonych na ekranie synoptycznym zmiennych. Trendy powinny być wyświetlane na nowym ekranie.

- Umieszczanie na ekranie synoptycznym trendu zdefiniowanego, jako komponentu o zmiennym rozmiarze.

- Wyświetlanie na jednym wykresie więcej niż jednego trendu oraz swobodne definiowanie stylu i koloru linii trendu.

- Włączanie i wyłączanie wyświetlania wybranej linii na trendzie.

- Przesuwanie osi czasu trendów oraz wykonywanie operacji powiększania i pomniejszania wybranego obszaru wyświetlanego trendu

- Możliwość wyświetlania na trendzie tabeli zawierającej wszystkie punkty składowe trendu wraz ze znacznikami czasu.

- Możliwość zapisywania danych z punktów składowych trendu w pliku tekstowym lub formatach obsługiwanych przez pakiet MS Office.

- Wyświetlanie na jednym ekranie synoptycznym danych z różnych źródeł np. Systemów DCS/SCADA, baz danych, plików tekstowych, serwisów internetowych itp.

- Umieszczanie na ekranach synoptycznych systemu elementów multimedialnych takich jak m.in. dźwięki i filmy.

- Wyświetlanie okna informacyjnego po najechaniu kursorem na wyświetlany element ekranu.

- Zaimportowanie, jako tła ekranu pliku graficznego jednego ze standardowych formatów (jpg, bmp, png, gif, dxf itp.)

- Wyszukiwanie punktów pomiarowych oraz obiektów i atrybutów tych obiektów za pomocą okna wyszukiwania po nazwie punktów lub obiektów oraz ich atrybutów z możliwością zdefiniowania filtrów względem dowolnego atrybutu punktu za pomocą okna wyszukiwania.

- Tworzenie i modyfikowanie ekranów synoptycznych przez użytkownika systemu bez konieczności ingerencji konsultantów dostawcy systemu.

- Konfigurowanie ekranu lub grupy ekranów w trybie „tylko do odczytu” dla wybranych grup użytkowników.”.

- Konfigurowanie reguł dostępu do ekranu lub grup ekranów synoptycznych.

- Wymagania funkcjonalne w zakresie obliczeń i analiz:

- - Poza punktami zewnętrznymi, których wartości są pobierane ze zdefiniowanych źródeł danych, system musi umożliwiać tworzenie punktów i zapisywania nowych punktów o wartościach obliczanych na podstawie wartości innych punktów.

- - System ma zapewniać mechanizm automatycznej rekalkulacji wartości obliczanych, kiedy wartości punktów źródłowych wykorzystanych w kalkulacji uległy zmianie.

- - System ma zapewniać możliwość wykonywania obliczeń na wartościach historycznych i wartościach w czasie rzeczywistym.

- - System powinien zapewniać realizację obliczeń bez konieczności zapisywania wyników w systemie oraz zapewniać możliwość prezentacji tych wartości.

- - System powinien zapewniać realizację obliczeń po stronie serwera utrzymując w arkuszach kalkulacyjnych formuły i odwołania do danych odciążając tym samym jednostki klienckie.

- - System ma zapewniać mechanizmy pozwalające przeprowadzanie prostych i złożonych obliczeń użytkownikom nieposiadającym wiedzy programistycznej.

- - System musi zapewniać mechanizmy automatycznej konwersji pomiędzy jednostkami miary.

- - System ma pozwalać na opracowanie algorytmów obliczeniowych w standardowym języku programowania (VB, C#, C++, Python) lub z wykorzystaniem innego języka, do którego dostawca przekazał szczegółową dokumentację.

- - System ma zapewniać intuicyjny interfejs ( szybki do nauczenia, przyswojenia, który użytkownik intuicyjnie, bez zastanowienia będzie  obsługiwać) wspierający użytkownika w procesie tworzenia, edycji, walidacji i uruchomienia algorytmu obliczeniowego.

- - System powinien mieć możliwość korzystania z bibliotek firm trzecich, w celu integracji z innymi środowiskami obliczeniowymi.

- - System powinien umożliwiać uruchamianie zdefiniowanych algorytmów obliczeniowych na żądanie użytkownika lub automatycznie, w równych odstępach czasu albo zależnie od odświeżania konkretnego punktu lub spełnienia zdefiniowanego warunku lub w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia.

- - System ma być wyposażony w aplikację do zarządzania algorytmami obliczeniowymi zdefiniowanymi przez użytkownika w zakresie:

- Uruchamiania i zatrzymywania algorytmów,

- Importowania i eksportowania algorytmów,

- Usuwania algorytmów,

- Parametrów rekalkulacji wartości obliczanych.

- - System ma zapewniać dostęp do szerokiego spektrum funkcji matematycznych oraz fizycznych poprzez wbudowane biblioteki funkcji matematycznych i algorytmów.

- - System ma zapewniać dostęp do zbioru predefiniowanych formuł obliczeniowych w celu skrócenia czasu przygotowania typowych obliczeń takich jak m.in. całka, średnia, mediana.

- - System ma zapewniać możliwość definiowania szablonów algorytmów obliczeniowych, które użytkownik będzie mógł powielać na inne podobne obiekty objęte analityką.

- - System ma zapewniać mechanizmy prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem reguł walidacji danych wejściowych w szczególności:

- Zastępowania wartości spoza dopuszczalnego zakresu wartościami typowymi dla danej zmiennej

- Zastępowanie wartości nie liczbowej wartością liczbową na podstawie porównania tablicowego (podstawiana wartość jest zależna od innych zmiennych)

- - System ma zapewniać narzędzia do administrowania algorytmami obliczeniowymi z możliwością definiowania ról i odpowiedzialności za dany algorytm lub grupę algorytmów.

- - System ma zapewniać możliwość ponownego uruchomienia kalkulacji za wybrany okres czasu w sytuacji, kiedy dane wejściowe uległy zmianie.

- - System ma umożliwiać definiowanie i uruchamianie wielu rodzajów obliczeń w szczególności:

- Obliczenia iteracyjne

- Obliczenia dotyczące czasu i daty

- Obliczenia niezawodności urządzeń

- Obliczenia podstawowych sprawności pracy urządzeń.

- Obliczenia predykcyjne

- Modele symulacyjne

- - System ma umożliwiać implementacje zewnętrznych skryptów Phyton.

- - System ma umożliwiać przesyłanie i konfigurowanie skryptów przez uprawnionych użytkowników.

- - System ma umożliwiać przeglądanie i uruchamianie skryptów przez uprawnionych użytkowników.

- - System ma zapewniać rejestracje i monitorowanie wszystkich uruchomionych skryptów, w tym:

- Użytkownika uruchamiającego

- Czas rozpoczęcia

- Czas zakończenia

- Czas trwania

- Status

- Plik z logami

- - System ma umożliwiać zarządzanie zewnętrznymi skryptami z poziomu portalu WWW, w tym definiowanie domyślnych parametrów uruchomieniowych skryptu.

- -System ma umożliwiać uruchomienie skryptu z możliwością zmiany domyślnych parametrów wykonawczych (w tym dołączanie parametrów skryptu w formie pliku, np. listy, tablicy bądź obrazu – zgodnie z szablonem wprowadzonym przez administratora biznesowego).

- - System ma umożliwiać uruchomienie skryptu na żądanie lub według zdefiniowanego harmonogramu.

- - System ma umożliwiać skonfigurowania kontekstu uruchamiania do powiązanego elementu w drzewie zasobów (model danych).

- - System ma umożliwiać powiązanie wyników skryptu z konkretną pozycją raportu lub KPI.

- - System ma umożliwiać uruchamianie poszczególnych skryptów na oddzielnych PODach w celu odizolowania poszczególnych analiz od siebie i nie zakłócania pracy innych skryptów, zapewniając skalowalność rozwiązania.

- Wymagania funkcjonalne w zakresie alarmów i notyfikacji/powiadomień:

- - System ma umożliwiać użytkownikom samodzielne definiowanie reguł wyzwalania powiadomień w oparciu o formuły i algorytmy przetwarzania danych uwzględniających relacje algebraiczne pomiędzy monitorowanymi wartościami (mniejszy, większy, równy itp.) bez konieczności angażowania programistów.

- - System ma umożliwiać przesyłanie do użytkowników systemu informacji o poziomie jakości danych w oparciu o statusy przesyłane z systemów źródłowych.

- - System ma umożliwiać definiowanie zakresu danych jakie będą monitorowane, warunków określających kiedy żądana notyfikacja / alert ma się pojawić oraz reguł czasowych sprawdzania zdefiniowanych warunków.

- - System ma umożliwiać wyzwalanie notyfikacji w dwóch trybach:

- „na zdarzenie” – Alert / notyfikacja generowane są zawsze, kiedy zaistnieje danych warunek np. przykładowa wielkość znajdzie się w określonym zakresie

- „periodycznie” – alert / notyfikacja generowane są w stałych odstępach czasu pod warunkiem, że dany warunek jest spełniony.

- „na zdarzenie ze zwłoka czasową” – alert / notyfikacja generowana po upływie określonego czasu od chwili wystąpienia zdarzenia, pod warunkiem, że zdarzenie jest cały czas aktywne

- - System ma umożliwiać przesłanie notyfikacji do określonych użytkowników lub grup a także do innych systemów/aplikacji w ustalony sposób z wykorzystaniem zdefiniowanych reguł komunikacji.

- - System ma umożliwiać przesyłanie notyfikacji do użytkowników za pomocą poczty e-mail i wiadomości tekstowych (SMS) na telefony komórkowe.

- - System ma umożliwiać skonfigurowanie dla każdej notyfikacji / alertu:

- Nazwy

- Opisu komunikatu

- Warunku wyzwalania notyfikacji

- Poziomu eskalacji / schematu komunikacji (osoby, forma komunikatu)

- Czasy wysłania alertu

- Czasu obowiązywania alertu

- Nazwy obiektu jaki spowodował notyfikację

- Treści notyfikacji

- Załącznika w postaci danych

- System ma umożliwiać przesłanie do użytkownika załączników w postaci:

- Hiperłącza

- Plików multimedialnych

- Odwołań do predefiniowanych ekranów synoptycznych

- Dokumentów MS Office i Acrobat

- Zdefiniowanego zakresu danych z okresu wystąpienia zdarzenia wyeksportowanych automatycznie przez system do pliku *.xlsx .xls .csv

- - System ma umożliwiać użytkownikowi monitorowanie przychodzących powiadomień poprzez wyświetlanie ich na pasku systemu w obszarze powiadomień. Użytkownik musi mieć możliwość zdefiniowania czasu wyświetlania powiadomienia

- - System ma umożliwiać definiowanie schematów powiadomień.

- - System ma umożliwiać przypisywanie powiadomień do użytkowników Systemu oraz  wskazanych innych osób.

- - System ma umożliwiać użytkownikom odczyt archiwalnych powiadomień stosownie do posiadanych uprawnień

- - System ma umożliwiać monitorowanie danych znajdujących się w zewnętrznych bazach danych lub ogólnodostępnych serwisach internetowych, które są połączone z systemem.

- - System notyfikacji ma umożliwiać budowanie własnych aplikacji w oparciu o dostarczane przez dostawcę interfejsu programistycznego aplikacji API.

- - System ma umożliwić ewidencję zdarzeń wykonywanych przez jego użytkowników – tak, by było możliwe zidentyfikowanie, który użytkownik wprowadził/edytował/usuwał rekordy tzn. powinna istnieć historia zdarzeń (logi).

- - System ma umożliwić z poziomu portalu WWW ręczne zakończenie zdarzenia/alarmu przez uprawnionego użytkownika.

- - System ma umożliwić z poziomu portalu WWW podział istniejącego zdarzenia/alarmu na dowolną liczbę zdarzeń/alarmów o tym samym lub innym typie.

- - System ma umożliwić z poziomu portalu WWW zmianę parametrów powiązanych z danym zdarzeniem/alarmem.

- - System ma umożliwić z poziomu portalu WWW załączenie plików w powiązaniu ze zdarzeniem/alarmem.

- - System ma umożliwić z poziomu portalu WWW ręczne utworzenie zdarzenia o dowolnym typie zdefiniowanym w modelu danych.

- - Model licencji na oprogramowanie: Licencja wieczysta

  - Dostarczenie następujących urządzeń oraz oprogramowania wraz z licencjami umożliwiających uruchomienie systemu dla zakładów Tomaszów II oraz Paradyż.

- - 2x Platforma łączności, która zapewnia wystawienie jednego źródła danych automatyki przemysłowej dla wybranych urządzeń automatyki przemysłowej zintegrowanej przez sieć przemysłową Ethernet, licencjonowany przez fizyczny nośnik pamięci klucz licencyjny wg poniższej specyfikacji technicznej:

- platforma łączności OPC (branżowy standard interoperacyjności w automatyce) posiadający zorientowane na IT protokoły komunikacyjne: ODBC API, Omron Toolbus, Omron Host Link, Omron FINS,  Modbus RTU, Modbus Plus, Modbus Ethernet, Modbus ASCII, Siemens Industrial Ethernet Profinet (PN), PPI S7-200, PPM S7-200, MPI S7-300/400, Siemens S5 3964(R), Siemens S5 AS511 Current Loop OPC Unified Architecture (UA), OPC Data Access (DA);

- - 35x koncentrator IO z 8 wejściami logicznymi  z interfejsem profinet, z wymaganym oprzyrządowaniem przyłączeniowym oraz konfiguracją software'ową umożliwiającą integrację z systemem informatycznym, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- moduły I/O dla Ethernet osiem dwustanowych wejść PNP, interfejs PROFINET, 2 × złącze M8, 4-stykowe, podłączenie magistrali sieci Ethernet, Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s, Obudowa wzmacniana włóknem szklanym, napięcie zasilania minimum 24 VDC

- - 24x koncentrator IO z 16 wejściami logicznymi z interfejsem profinet z wymaganym oprzyrządowaniem przyłączeniowym oraz konfiguracją software'ową umożliwiającą integrację z systemem informatycznym, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- moduły I/O dla Ethernet szesnaście dwustanowych wejść PNP, interfejs PROFINET, 2 × złącze M12, 4-stykowe, kodowanie D, do podłączenia sieci Ethernet, Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s, Obudowa wzmacniana włóknem szklanym, Napięcie zasilania minimum 24 VDC;

- - 33x koncentrator IO z 4 wejściami analogowymi z interfejsem profinet z wymaganym oprzyrządowaniem przyłączeniowym oraz konfiguracją software'ową umożliwiającą integrację z systemem informatycznym, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet, cztery wejścia analogowe, interfejs PROFINET, 2 × złącze M8, 4-stykowe, podłączenie magistrali sieci Ethernet; Zakresy pomiarowe: Napięcie: ±500 mV, ±100 mV, ±50 mV, ±1 V, 0/1–5 V, ±10 V, 0/2–10 V; Prąd: 0/4–20 mA, ±20 mA; Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s; Obudowa wzmacniana włóknem szklanym; Napięcie zasilania minimum 24 VDC;

- - 20x Serwer portów szeregowych RS-232/485/422 na Ethernet z konfiguracją software'ową umożliwiającą integrację z systemem informatycznym, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Serwer portów szeregowych RS-232/485/422 na Ethernet, Prędkość sieci 10/100 Mbps, Protokoły: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, zasilanie minimum 12-48 VDC, Waga minimum 580 g, Wymiary bez uszu minimum: 52 x 80 x 22 mm, z uszami minimum: 75.2 x 80 x 22 mm;

- - 38x Powielacz sygnału analogowego 4-20mA przygotowany do integracji z systemem informatycznym, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Powielacz sygnału analogowego dwudrożny, Wejście: Analogowy sygnał standardowy ustawiany przełącznikami kodowymi po otwarciu obudowy: 0...20mA, 4...20mA, 0...10V. Wyjścia: Analogowy sygnał standardowy ustawiany przełącznikami kodowymi po otwarciu obudowy: 0...20mA, 4...20mA, 0...10V. Zasilanie: minimum 24VDC, Obwody wejścia, wyjścia i zasilania wzajemnie odseparowane galwanicznie;

- - 17x Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych minimum 300x300x210 z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, szyna TH35, zasilacz minimum 24VDC 3A, zabezpieczenie nadprądowe C2A 1P, switch 5 port Fast Ethernet Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC. Chronione źródło zasilania do 3000VDC, 10/100Mbps, 6x złącze szynowe. Przekrój znamionowy 2,5 mm²; Długość odizolowania 8 mm ... 10 mm
sonda wzorcowa A3; Przyłącze według normy IEC 60947-7-1; Przekrój przewodu sztywnego 0,08 mm² ... 4 mm²; przekrój przewodu AWG 28 ... 12 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu, linka 0,08 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki [AWG] 28 ... 14 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm²; Prąd znamionowy 24 A (w przypadku 2,5 mm²); Maksymalny prąd obciążenia 31 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²); Napięcie znamionowe minimum 800 V; Przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 pokrywy końcowe minimum  Szerokość 2,2 mm; Wysokość 29,1 mm Długość 48,6 mm, 2 trzymacze końcowe, 1 mostek 5 stykowy czerwony o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A, 1 mostek 5 stykowy niebieski o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A;

- - 15x Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych minimum 380x300x210 z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, szyna TH35, zasilacz minimum 24VDC 3A, zabezpieczenie nadprądowe C2A 1P, switch 5 port Fast Ethernet. Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC; Chronione źródło zasilania do 3000VDC, 10/100Mbps, 6x złącze szynowe; Przekrój znamionowy 2,5 mm²; Długość odizolowania 8 mm … 10 mm; sonda wzorcowa A3; Przyłącze według normy IEC 60947-7-1; Przekrój przewodu sztywnego 0,08 mm² ... 4 mm²; przekrój przewodu AWG 28 ... 12 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu, linka 0,08 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki [AWG] 28 ... 14 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm²; Prąd znamionowy 24 A (w przypadku 2,5 mm²); Maksymalny prąd obciążenia 31 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²); Napięcie znamionowe minimum 800 V; Przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 pokrywy końcowe minimum Szerokość 2,2 mm; Wysokość 29,1 mm; Długość 48,6 mm, 2 trzymacze końcowe, 1 mostek 5 stykowy czerwony o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A, 1 mostek 5 stykowy niebieski o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A;

- - 20x Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych minimum 380x380x210 z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, szyna TH35, zasilacz minimum 24VDC 3A, zabezpieczenie nadprądowe C2A 1P, switch 5 port Fast Ethernet Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC. Chronione źródło zasilania do 3000VDC, 10/100Mbps, 6x złącze szynowe; Przekrój znamionowy 2,5 mm²; Długość odizolowania 8 mm ... 10 mm; sonda wzorcowa A3; Przyłącze według normy IEC 60947-7-1; Przekrój przewodu sztywnego 0,08 mm² ... 4 mm²; przekrój przewodu AWG 28 ... 12 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu, linka 0,08 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki [AWG] 28 ... 14 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm²; Prąd znamionowy 24 A (w przypadku 2,5 mm²); Maksymalny prąd obciążenia 31 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²); Napięcie znamionowe minimum 800 V; Przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 pokrywy końcowe minimum Szerokość 2,2 mm; Wysokość 29,1 mm; Długość 48,6 mm, 2 trzymacze końcowe, 1 mostek 5 stykowy czerwony o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A, 1 mostek 5 stykowy niebieski o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A

- - 7x Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych minimum 300x200x150 z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Szafa stalowa bez otworów wentylacyjnych z niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych,  szyna TH35, zasilacz 24VDC 3A, zabezpieczenie nadprądowe C2A 1P, switch 5 port Fast Ethernet Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC; Chronione źródło zasilania do 3000VDC, 10/100Mbps, 6x złącze szynowe; Przekrój znamionowy 2,5 mm²; Długość odizolowania 8 mm ... 10 mm; sonda wzorcowa A3; Przyłącze według normy IEC 60947-7-1; Przekrój przewodu sztywnego 0,08 mm² ... 4 mm²; przekrój przewodu AWG 28 ... 12 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu, linka 0,08 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki [AWG] 28 ... 14 (przeliczone według IEC); Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) 0,14 mm² ... 2,5 mm²; 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego 0,5 mm²; Prąd znamionowy 24 A (w przypadku 2,5 mm²); Maksymalny prąd obciążenia 31 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²); Napięcie znamionowe minimum 800 V; Przekrój znamionowy 2,5 mm², 2 pokrywy końcowe minimum Szerokość 2,2 mm; Wysokość 29,1 mm; Długość 48,6 mm, 2 trzymacze końcowe, 1 mostek 5 stykowy czerwony o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A, 1 mostek 5 stykowy niebieski o obciążeniu prądowym nie mniejszym niż 24A

- - 11x Kaseta z 5 przyciskami, podświetlanymi, krytymi, ze stykiem 1xNO, każdy przycisk w unikalnym kolorze zgodnym z standardem zakładu:

- Kaseta z 5 przyciskami, podświetlanymi, krytymi, ze stykiem 1xNO, każdy przycisk w unikalnym kolorze zgodnym z standardem zakładu, z wtyczką wkręcaną, oraz kablem z wtyczką ; M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany, Napięcie robocze Ub 30 VDC / 30 VAC, minimalna długość przewodu L 10.00 m, średnica przewodu D 6.60 mm ±0.20 mm, M12x1-Męski, prosta, 12-stykowe, A-kodowany;

- - 2x Programowalny koncentrator obsługujący sieć profinet z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Programowalny koncentrator danych, minimalna PAMIĘĆ WORK: 600 KB NA PROGRAM I 2.5 MB NA DANE, INTERFEJSY: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT); PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 25 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI, masa minimum 405 g, Wymiary minimum 129 x 35 x 147 mm, zasilanie minimum  24 V DC;

- - 7x Programowalny koncentrator obsługujący sieć profinet z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym integrację systemu w warstwach sprzętowych i sieciowych z możliwością montażu Interface-u komunikacyjnego RS-485 + interface RS-485, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Programowalny koncentrator, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (minimum 24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (minimum 24V DC) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: minimum 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: minimum 150 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ, KOMPATYBILNY Z MODUŁEM RS-485, Waga minimum 358 g, wymiary minimum 110 x 100 x 75 mm

- - 7x Moduł interface'u RS-485 kompatybilny z wybranym programowalnym koncentratorem, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Moduł interface'u RS-485 MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS422/485, ZŁĄCZE DB9 (ŻEŃSKIE), OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY: FREEPORT, 3964(R), MODBUS RTU (MASTER/SLAVE), kompatybilny z programowalnym koncentratorem;

- - 7x Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny, iskrobezpieczny, obsługujący protokół korektorów gazu, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny, iskrobezpieczny, obsługujący protokół RS-GAZ2, Konwerter posiada jeden kanał transmisyjny RS-232 / RS-485, Zasilany minimum 9.5-30 VDC, Wymiary minimum 114.5 x 110 x 23 mm, Transmisja RS-GAZ2 (RS-485) od 300 do 115200b/s, waga minimum 200 g;

- - 8x Pirometr stacjonarny analogowy o zakresie umożliwiającym w warunkach zakładowych.

- Pirometr stacjonarny, analogowy o zakresie pomiarowym -50…+600/+975°C z dokładnością ±1%, Wyjścia analogowe, cyfrowe i przekaźnikowe, zasilanie 8...36VDC, pobór prądu 100mA, Wymiary elektroniki: minimum 120x70mm, temperatura otoczenia głowicy -20...180°C;

- - 2x Moduł analogowy kompatybilny z programowalnym koncentratorem, wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Moduł wejść analogowych, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW, kompatybilny z wybranym, programowalnym koncentratorem.

  - Montaż mechaniczny dostarczonego sprzętu we wskazanych lokalizacjach dla zakładów Tomaszów II oraz Paradyż.

- - Montaż szaf stalowych,

- - Montaż koncentratorów IO,

- - Montaż koncentratorów programowalnych,

- - Montaż serwerów portów szeregowych RS-232/485/422 na Ethernet,

- - Montaż powielaczy sygnałowych,

- - Montaż kaset z przyciskami.

  - Integrację dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania dla zakładów Tomaszów II oraz Paradyż, w tym:

- - Oprogramowanie koncentratorów programowalnych,

- - Konfigurację koncentratorów IO,

- - Konfigurację serwerów portów szeregowych RS-232/485/422 na Ethernet,

- - Konfigurację platformy łączności,

- - Konfigurację komunikacji platformy łączności z koncentratorem programowalnym.

  - Testy i uruchomienie systemu udostępnienia danych do platformy łączności.

  - Budowa Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych dla zakładów Tomaszów II oraz Paradyż

- - Utworzenie kodyfikacji dla punktów pomiarowych.

- - Uruchomienie transmisji dla danych czasu rzeczywistego.

- - Integracja z systemami biznesowymi wspierającymi proces produkcyjny.

- - Budowa hierarchicznego modelu danych.

- - Implementacja modelu analitycznego.

  - Budowa modelu analitycznego wykorzystującego dane Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych.

- - Analiza i wybór optymalnych parametrów technicznych wybranych procesów produkcyjnych.

- - Symulacja modeli na zbiorach danych historycznych.

- - Implementacja modelu analitycznego w środowisku produkcyjnym na bazie danych rzeczywistych.

- - Walidacja modeli analitycznych.

  - Testy oraz uruchomienie produkcyjne Centralnego Repozytorium Danych Pomiarowych wraz z modelem analitycznym.

  - Sporządzenie i dostarczenie dokumentacji technicznej prowadzonych prac.

  - Szkolenie dla administratorów i użytkowników systemu.

- Wykonawca musi zagwarantować parametry oferowanych elementów, stanowiących przedmiot zamówienia, nie gorsze niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wszystkie elementy składowe i funkcjonalne systemu oraz na poprawność funkcjonowania systemu na okres co najmniej 12 miesięcy, w minimalnym zakresie jak poniżej:

- min. zakres usługi serwisu (Umowa SLA) 8/5 dla całości zakresu wdrożenia

- serwis dostarczanych licencji na wymagane oprogramowanie.

- Po upływie terminu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, przez okres co najmniej 60 miesięcy, serwis pogwarancyjny, z zastrzeżeniem, że usługi serwisowe będą dokonywane na koszt Zamawiającego po uprzednim porozumieniu Stron co do kosztów niezbędnych czynności. W szczególności Wykonawca zapewni dostępność podzespołów oraz innych koniecznych elementów przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdyby w powyższym okresie Wykonawca nie będzie w stanie osobiście zapewnić Zamawiającemu w/w elementów, Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne i uzasadnione działania w celu znalezienia/zorganizowania dostawcy zastępczego lub też znalezienia/zorganizowania odpowiednich zamienników w/w elementów.

- Termin wykonania zamówienia: Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w terminie do 15 grudnia 2023 r.,  z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności zdefiniowanych w umowie, może on ulec zmianie.

- Miejsca realizacji zamówienia:

zakład produkcyjny Tomaszów II zlokalizowany w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 21, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

zakład produkcyjny Paradyż zlokalizowany w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Milenijna 27/35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są również podmioty, w stosunku do których zachodzą okoliczności:

- opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    - uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

    - wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, oraz, że:

- Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia i obsługi PI System potwierdzoną stosowną certyfikacją do wglądu, jak np. certyfikatami wystawionymi przez OSIsoft

- Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów wspierających, opartych na danych czasu rzeczywistego w przemyśle, potwierdzone poprzez:

  - Udokumentowanie realizacji min. 3 zleceń w oparciu o narzędzie zgodne ze specyfikacją funkcjonalną

  - Minimum 3 wdrożenia systemu zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną

- Znajomość interfejsu sygnałowego sterowników maszyn produkcyjnych stosowanych w przemyśle ceramicznym m. in. Siemens, Omron, Schneider, Yaskava, Rockwell, Yokogawa, Emerson.

- Znajomość i doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej 3 projektów, w szczególności projektów na styku biznesu i technologii IT dostarczających rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb przedmiotu zamówienia.

- Doświadczenie we wdrażaniu systemów akwizycji danych w branży ceramicznej i/lub w branży budowlanej w ciągu 3 lat przed upływem składania terminu ofert.

- Doświadczenie w integracji sterowników maszyn produkcyjnych stosowanych w branży ceramicznej w systemach klasy OPC w latach 2022-2023.

- Min. 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów akwizycji danych w procesach wsadowych.

- Min. 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów akwizycji danych w procesach ciągłych.

- Min. 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów akwizycji danych w procesach dyskretnych.

    - potencjału technicznego

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że na dzień realizacji usługi będzie dysponował zapleczem technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym:

- licencja wieczysta systemu w oparciu o narzędzie zgodne ze specyfikacją funkcjonalną.

    - osób zdolnych do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, oraz zagwarantuje, że:

- oddeleguje do pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia minimum 10 polskojęzycznych konsultantów systemu w oparciu o narzędzie zgodne ze specyfikacją funkcjonalną.

- oddeleguje do pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia minimum 5 akredytowanych polskojęzycznych konsultantów systemu w oparciu o narzędzie zgodne ze specyfikacją funkcjonalną

- (w tym minimum 1 konsultant z akredytacją PI System Installation oraz minimum 1 konsultant z akredytacją PI System Application Development).

- oddeleguje do pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia minimum 2 polskojęzycznych konsultantów z doświadczeniem w zakresie uczenia maszynowego potwierdzone certyfikatami branżowymi z renomowanych ośrodków do wglądu, takich jak np. Deeplearning.ai, Data Science Tech Institute, EITCA/AI.

- oddeleguje do pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia minimum 1 osobę polskojęzyczną z ukończonym szkoleniem ze sterowników planowanych do zastosowania, wskazanych w szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia.

- oddeleguje do pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia minimum 1 osobę polskojęzyczną z ukończonym szkoleniem z zakresu podstaw konfiguracji i obsługi produktów standardu komunikacyjnego OPC.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, w szczególności nie znajduje się w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji.

V.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.

- Oferty należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.  Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski.

- Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej dokumenty.

- Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

- Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:

  - Specyfikację techniczną oferowanego/-ych element/-ów;

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem zawartym w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”;

  - Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

  - W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

- Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę wysłane w oddzielnym pliku nazwanym jako „tajemnica przedsiębiorstwa”, w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych informacji stanowią taką tajemnicę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w jednej z dwóch podanych poniżej form:

  - mailowo, na adres poczty elektronicznej: lzimnica@paradyz.com.pl

lub

  - za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).

- W przypadku złożenia oferty w formie wskazanej w pkt 1a. powyżej, w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 4/2023”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu.

- W przypadku złożenia oferty w formie wskazanej w pkt 1b. powyżej, Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja dot. Rejestracji Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.

- Za termin złożenia oferty rozumie się datę i godzinę :

  - wpływu oferty do Zamawiającego, tj. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1a. powyżej,

lub

  - przesłania jej za pomocą systemu Baza Konkurencyjności zgodnie z pkt 1b. powyżej.

- Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w treści ogłoszenia.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY

- Oferty Wykonawców zostaną ocenione według następujących kryteriów:

| KRYTERIUM OCENY OFERT | WAGA PUNKTOWA | OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT |
| --- | --- | --- |
| Cena netto | 80 | W kryterium „Cena netto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W Formularzu Oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, mającą zastosowanie stawkę podatku VAT i wartość brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Wykonawcy zagraniczni, którzy, na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku w Polsce podają tylko cenę netto. Cena netto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. towar, koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia, innych opłat jeżeli Wykonawca takie przewiduje, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków określonych w Zapytaniu ofertowym, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty netto w PLN. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania niniejszego Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący: K cena = cena netto najtańszej spośród złożonych ofert cena netto badanej oferty x 80 Oferta może otrzymać za kryterium „Cena netto” maksymalnie 80 punktów. |
| Gwarancja jakości | 20 | W kryterium „Gwarancja jakości” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Technicznego. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Gwarancja jakości” w następujący sposób: Gwarancja udzielona na okres 12 miesięcy - 0 pkt. Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 5 pkt, tj.: Gwarancja jakości udzielona na okres 18 miesięcy – 5 pkt Gwarancja jakości udzielona na okres 24 miesięcy – 10 pkt Gwarancja jakości udzielona na okres 30 miesięcy – 15 pkt Gwarancja jakości udzielona na okres 36 miesięcy – 20 pkt Oferta może otrzymać za kryterium „Gwarancja jakości” maksymalnie 20 punktów. |

- Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.

- Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

- Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

- Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają tyle samo punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

- W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 7 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub anulowania postępowania na każdym jego etapie jeżeli nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w momencie publikacji Zapytania ofertowego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

IX. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Nie udziela się żadnych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania drogą telefoniczną czy mailową.

- Pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz wnioski o wyjaśnienia odnośnie treści zapytania należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności poprzez zakładkę „Pytania” na stronie zapytania ofertowego [https://bazakonkurencyjnosci.fundusze europejskie.gov.pl/], nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli pytania lub wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie w terminie późniejszym Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytania i wnioski bez rozpoznania.

- Zamawiający zamieści treść wyjaśnień i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności w zakładce „PYTANIA” dostępnej w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia). Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowić będą integralną część Zapytania ofertowego nr 4/2023.

- Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie uwzględniona 
w ogłoszeniu upublicznionym w Bazie Konkurencyjności.

- W przypadku gdy zmiana, o której mowa w pkt 4 pow. powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

X. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY

- Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich kwestii związanych z zawieraną umową.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  - Termin wykonania poszczególnych etapów zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;

- Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.

- W przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w Ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

  - Zakres Przedmiotu zamówienia objętej Umową może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- Konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

- Zastosowanie sprzętu równoważnego w stosunku do sprzętu wskazanego w ofercie, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp. pod warunkiem, że równoważny sprzęt będzie miał parametry nie niższe niż podane w ofercie, a koszty eksploatacji, utrzymania i utylizacji będą nie wyższe niż koszty sprzętu oferowanego przez Wykonawcę w ofercie i Wykonawca udowodni Zamawiającemu ten fakt, a zmiana nie będzie prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:

- Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

- W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową.

  - Inne zmiany:

- W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego umową;

- W przypadku otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

- Warunki zmian:

  - Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;

  - Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego Zapytania ofertowego jest Ceramika Paradyż Sp. z .o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno.

- Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ceramika Paradyż Sp. z o.o., adres e-mail: mgrzegory@paradyz.com.pl

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego nr 4/2023 i dalej w związku z realizowaną umową.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j .Dz.U.2018.1330 ze zm);

- Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy o dofinansowanie Zamawiającego, w ramach której współfinansowane jest zamówienie, oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr 4/2023.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami.

- W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych  go dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 4/2023 i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia).

- W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostaną przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do formularza oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia RODO stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFEROWEGO

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO”

..................................................

(podpis i pieczęć firmowa Zamawiającego)