Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres dostawy maszyn i urządzeń  wchodzących w skład linii technologicznej:

- System transportowy:

  - Przenośnik odbiorowy z regałów hodowlanych – 36 sztuk:

    - Transport larwy z nawozem

    - Wydajność transportera 3 [t/h]

    - Możliwość pracy w obu kierunkach, napęd dostosowany do pracy ze stycznikiem

    - Przenośnik ma za zadanie odbiór materiału z regałów hodowlanych (20 pięter – wysokość dolnego piętra około 320mm, wysokość 20 piętra około 6000mm) i kierowanie go na magistralę lub przenośnik pośredni (ruch w prawo lub w lewo)

    - Przenośnik będzie znajdował się w kanale technologicznym poniżej poziomu posadzki

    - Długość około 2m

  - Przenośnik pośredni – 24 sztuk:

    - Transport larwy z nawozem

    - Wydajność transportera 3 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do pracy ze stycznikiem

    - Przenośnik ma za zadanie odbiór towaru z przenośnika odbiorowego z regału i transport larwy z nawozem na przenośnik zbiorczy / magistralę

    - Przenośnik będzie znajdował się w kanale technologicznym poniżej poziomu posadzki

    - Długość około 2m

  - Przenośnik zbiorczy – 10 sztuk:

    - Transport larwy z nawozem

    - Wydajność transportera 10 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do pracy z falownikiem z funkcją soft start

    - Przenośnik ma za zadanie odbiór towaru z poprzedzających przenośników – 2 równoległe magistrale

    - Przenośnik będzie znajdował się w kanale technologicznym poniżej poziomu posadzki

    - Długość około 15m

  - Przenośnik rozdzielające, kierujące przepływ materiału – 2 sztuki:

    - Transport larwy z nawozem

    - Wydajność transportera 10 [t/h]

    - Możliwość pracy w obu kierunkach, napęd dostosowany do pracy z falownikiem z funkcją soft start

    - Przenośnik ma za zadanie zebranie materiału z magistrali zbiorczych oraz kierowanie larwy z nawozem na jeden z dwóch torów w węźle przesiewania

    - Przenośnik będzie znajdował się w kanale technologicznym poniżej poziomu posadzki

    - Długość około 3m

  - Przenośniki kierujące materiał do pomieszczenia węzła przesiewania – 2 sztuki:

    - Transport larwy z nawozem

    - Wydajność transportera 10 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do pracy z falownikiem z funkcją soft start

    - Przenośnik kierujący materiał do pomieszczenia węzła przesiewania, przenośnik przechodzący przez ścianę między pomieszczeniem hali tuczu, a węzłem przesiewania. Wysokość otworu przechodzącego przez ścianę 800mm / szerokość otworu 1200mm. Dolna powierzchnia otworu znajduje się na wysokości -1200mm poniżej posadzki – layout z wymiarami i rysunek poglądowy dostarczony do Dostawcy po podpisaniu NDA

    - Długość około 3m

  - Przenośniki kierujące materiał do przesiewacza – 4 sztuki:

    - Transport larwy z nawozem

    - Wydajność transportera 10 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do pracy z falownikiem z funkcją soft start

    - Przenośniki wznoszące, kierujące larwę z nawozem do przesiewaczy bębnowych z poziomu max -1200mm (od posadzki) do poziomu zasypu przesiewacza bębnowego min +1500mm, max +2000mm (od posadzki)

    - Długość około 2-5m

  - Przesiewacz bębnowy – 2 sztuki:

    - Urządzenie o konstrukcji bębnowej,

    - Bęben przesiewacza o średnicy min. 1000 mm,

    - Bęben przesiewacza o długości min. 3000 mm,

    - Materiał wewnątrz bębna kierowany do wyjścia poprzez ślimakowe zagięte blachy,

    - Na całej długości bębna obrotowa szczotka czyszcząca oczka bębna,

    - Materiał odsiany transportowany poza układ w kierunku wejścia towaru,

    - Zasyp towaru znajdujący się na wysokości max 2000 mm z kierunkowym zbiornikiem zasypowym,

    - Wyjście z układu przesianej larwy na wysokości min. 700 mm,

    - Urządzenie wyposażone w osłony oraz kasetkę sterującą,

    - Siatka o oczkach 3,5 mm x 3,5 mm,

    - Dostarczona dokumentacja wraz z CE,

    - Wydajność przesiewania na poziomie min. 2500 kg/h.

  - Przenośniki pośrednie między przesiewaczami – 2 sztuki:

    - Transport larwy z resztkami nawozu

    - Wydajność transportera 3 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do pracy ze stycznikiem

    - Odbiór larwy z przesiewacza bębnowego (min 700mm od posadzki) i transport do górnego pokładu przesiewacza zataczającego (min 1800mm – przesiewacz na niskiej konstrukcji wsporczej)

  - Przesiewacz zataczający – 2 sztuki:

    - Urządzenie o 2 pokładach siatkowych: 3,15 mm oraz 10 mm,

    - Możliwość wymiany sit,

    - Urządzenie posiadające 3 wyjścia (wysypy kierunkowe) – po jednym dla każdej frakcji (części większe od larwy, czysta larwa, części mniejsze od larwy),

    - Wysypy kierunkowe nawozu skierowane na przenośnik odbiorowy w bębnie przesiewającym

    - Sita i pokrywy posiadające uszczelnienia,

    - Urządzenie mające za zadanie odseparowanie części mniejszych oraz większych od larwy,

    - Konstrukcja urządzenia dostosowana do mycia,

    - Średnica pokładu sitowego min. 1500 mm,

    - Jeden silnik z regulowaną masą bezwładnościową / niewyważoną,

    - Przesiewacz wyposażony w ramę przystosowaną do montażu do podłoża lub na konstrukcji wsporczej,

    - Części mające kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej,

    - Dostarczona dokumentacja wraz z CE / dokumentem maszyny nieukończonej,

    - Wydajność przesiewania na poziomie min. 2500 kg/h.

  - Przenośnik nawozowy – odbiór z przesiewacz – 2 sztuki (opcja w przypadku braku możliwości wykorzystania przenośnika taśmowego bębna przesiewającego):

    - Transport nawozu

    - Wydajność transportera 3 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do za stycznikiem

    - Przenośnik ma za zadanie odbiór nawozu z przesiewaczy i transport do przenośników zbiorczych nawozu

    - Przenośnik znajdujący się w węźle przesiewania

    - Długość około 2m

  - Przenośniki rozdzielające przepływ larwy za przesiewaczami oraz transportujące larwę do post produkcji – 2 sztuki transporterów dwustronnego działania, 4 sztuki przenośników transportujących do post produkcji

    - Transport czystej larwy

    - Wydajność transporterów 3 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do za stycznikiem (x4)

    - Możliwość pracy w obu kierunkach, napęd dostosowany do pracy ze stycznikiem (x2)

    - Przenośniki mają za zadanie odbiór larwy z przesiewacza zataczającego oraz podział przepływu i transport do pomieszczeń post produkcji

    - Długość około 2m

  - Przenośnik nawozowe – 10 sztuk:

    - Transport nawozu

    - Wydajność transportera 5 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do pracy ze stycznikiem (x9)

    - Możliwość pracy w obu kierunkach, napęd dostosowany do pracy ze stycznikiem (x1) – transporter kierujący materiał do technologii przetwórstwa nawozu lub w przypadku złej jakości towaru pod wiatę nawozową

    - Przenośniki mają za zadanie odbiór materiału z węzła przesiewającego i transport do technologii przetwórstwa – odbiór z przesiewaczy min 700mm, transport wzdłuż korytarza nawozowego na wysokości 900-1200mm, waga przepływowa, rozdział przepływów (technologia przetwórstwa / wiata nawozowa). Rozdział do technologii przetwórstwa: Transporter kierujący materiał do zbiornika buforowego nawozu – wysokość około 4000mm. Rozdział pod wiatę: Przenośnik wznoszący na wysokość 4500mm i transport wzdłuż ścian pod wiatę – przejście przez ścianę na zewnątrz budynku. Montaż rozdrabniacza nawozu.

    - Łączna długość przenośników około 100m

  - Waga przepływowa – 1 sztuka

    - Ważenie nawozu w trybie przepływowym

    - Wydajność ważenia transportera w zakresie 1-5 [t/h]

    - Wykonanie ze stali 304L – części mające kontakt z produktem

    - Waga wyposażona w terminal graficzny z możliwością komunikacji TCP/IP lub równoważny

    - Dostawa krytycznych części zamiennych

    - Konstrukcja możliwie zwarta

  - Przenośnik rozprowadzający nawóz na płycie – 1sztuka:

    - Transport nawozu

    - Wydajność transportera 5 [t/h]

    - Praca w jednym kierunku, napęd dostosowany do za stycznikiem

    - Przenośnik mający za zadanie transport nawozu na płytę nawozową, posiadający możliwość obrotu w celu rozprowadzenia nawozu równomiernie na płycie. Przenośnik odbiera towar z rozdrabniacza nawozu na wysokości około 3000mm

    - Przenośnik znajdujący się na płycie nawozowej

    - Długość około 7m

- Zakresy niezbędne do uruchomienia:

  - Dostarczenie części zamiennych

  - Transport, montaż i instalacja urządzeń

  - Integracja mechaniczna – połączenie elementów w linię

  - Zapewnienie konstrukcji wsporczej pod wszystkie elementy

  - Inżyniering i nadzór na instalacją

- Instalacja mechaniczna oraz standardy wykonania:

  - Napędy o stopniu ochrony min IP55 w wykonaniu z powłoką ochronną

  - Szczelne łożyska

  - Konstrukcja przenośników w kanale przystosowana do łatwego utrzymania czystości – preferowane lekkie konstrukcja oparte o nierdzewne pręty

  - Preferowana konstrukcja przenośników magistrali zbiorczych oraz nawozowych na wzór przenośników górniczych

  - Przenośniki wznoszące – wykonanie taśmy z zabierakami oraz welkantami

  - Dopuszczony materiał do konstrukcji wsporczych: stal nierdzewna lub stal czarna malowana proszkowo / ocynk

- Wymagana dokumentacja i projekt:

  - Przygotowanie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej,

  - Nadanie elementom linii deklaracji maszyn nieukończonych,

  - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby nadania CE integratorowi linii,

  - Dostarczenie listy części zamiennych oraz przygotowanie umowy serwisowej

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich. Oferowane urządzenie musi być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie mogą być niższe niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie użyte w dokumentacji, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie, jako przykładowe. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.