Zapytanie ofertowe w ramach projektu

„Siłowniki pneumatyczne z innowacyjną hybrydową powłoką galwaniczną o wysokiej odporności mechanicznej i korozyjnej”
realizowanego ze środków

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Priorytet I: Wsparcie dla przedsiębiorców

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

REMONTEX – Sp. Z o.o.

ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik

NIP: 6422873239

Osoba do kontaktu: Krystian Janulek

Tel. 608 525 795

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia:

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

Umowa warunkowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Wyłonienie podwykonawcy oraz zawarcie warunkowej umowy na realizację prac badawczo – rozwojowych w zakresie opracowania i badania hybrydowej galwanicznej powłoki ochronnej o wysokiej odporności mechanicznej i korozyjnej z przeznaczeniem na cylindry siłowników pneumatycznych

Tytuł projektu: „Siłowniki pneumatyczne z innowacyjną hybrydową powłoką galwaniczną o wysokiej odporności mechanicznej i korozyjnej.”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Wybór podwykonawcy, zawarcie umowy warunkowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

- Termin związania ofertą: 90 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert:

25 kwietnia 2023 r., do godz. 9:00

- Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ), pod danym zapytaniem ofertowym.

- Sposób przygotowania oferty:

Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferta elektroniczna winna być przygotowana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy załączyć jako plik do składanej oferty, postępując zgodnie z zasadami Bazy Konkurencyjności.

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

- Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

  - cenę

  - opis przedmiotu zapytania ofertowego

  - termin realizacji

  - wypełniony załącznik nr 2, 3 oraz 4

  - oferta powinna być sporządzona w języku polskim

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia ofert.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo / telefonicznie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

Cena – Ceny ofert brutto (waga 100 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Cn

C = ------------------- x 100

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający rozpocznie negocjacje cenowe z oferentami.

II.6. Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powyższego zamówienia, tj. w zakresie przeprowadzania podobnych prac badawczych i projektowych w dziedzinie wytwarzania i badania powłok galwanicznych (w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert).

Oferent wykaże się wykonaniem co najmniej pięciu projektów obejmujących działania B+R (w obszarze ww.) w ramach umów z podmiotami gospodarczymi realizowanymi w ramach projektów współfinasowanych (grantów) przez NCBIR, PARP lub inne krajowe lub europejskie instytucje finansujące.

  - O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci legitymujący się następującym minimalnym potencjałem kadrowym:

Posiadające w zespole B+R co najmniej 1 samodzielnego badacza z tytułem naukowym profesora lub 1 samodzielnego badacza ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa lub inżynieria chemiczna lub ekwiwalentu tego stopnia w krajach Unii Europejskiej, pełniącego role głównego badacza i mogącego wykazać się doświadczeniem w badaniach nad wytwarzaniem galwanicznych powłok ochronnych.

  - O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci legitymujący się następującym minimalnym potencjałem technicznym: posiadanie własnego zaplecza badawczego (laboratoryjnego i sprzętowego) niezbędnego do wykonania badań, spełniających kryteria ujęte w zapytaniu, w szczególności wyposażenia umożliwiającego wytworzenie powłok ochronnych oraz przeprowadzenie wszystkich badań wskazanych w ofercie, tj. posiadanie poniższych maszyn / urządzeń lub innych zapewniających ten sam cel:

a) Mikroskop świetlny wyposażony w kamerę cyfrową i oprogramowanie do rejestracji zdjęć i możliwość pomiaru grubości powłok przy powiększeniu do 500x.

b) Elektromagnetyczny miernik grubości powłok do nieniszczącego pomiaru grubości powłok w zakresie 0-500 µm,

c) Elektronowy mikroskop skaningowy pozwalający na badanie mikrostruktury materiałów z wykorzystaniem m.in. techniki obserwacji SE, BSE wyposażony w analizator składu chemicznego w mikroobszarach EDS.

d) Dyfraktometr do analizy składu fazowego powłok metalowych.

e) Kompletne wyposażenie do preparatyki metalograficznej

f) Komora solna do badań odporności korozyjnej powłok w obojętnej mgle solnej zgodnie z normą PN-EN ISO 9227

g) Komora Koesternicha do badań odporności korozyjnej powłok w wilgotnej atmosferze zawierającej SO2 zgodnie z normą PN-EN ISO 6988.

h) Programowalne zasilacze laboratoryjne pozwalające na wytwarzanie powłok galwanicznych, pozwalające na zmianę natężenia prądu i napięcia w zakresie odpowiednio: 0,001 – 10 A; 0 – 40 V

i) Termostaty laboratoryjne umożliwiające prowadzenie procesu galwanicznego nakładania powłok w zakresie temperatury od 0 do 100OC

j) Półtechniczna linia galwaniczna wyposażona w elektrolizer o pojemności minimum 100 dm3 oraz prostownik wysokiej mocy powyżej 21 kW, pozwalający na osadzanie powłok przy maksymalnym prądzie 120 A,

k) Twardościomierz pozwalający na pomiar twardości metodą Vickersa,

l) Profilometr kontaktowy z igłą diamentową, pozwalający na pomiar Ra i Rq w zakresie od 0,01 do 100 mikrometrów

m) Stanowiska do elektrochemicznych badań korozyjnych wyposażone w potencjostaty-galwanostaty pozwalające na elektrochemiczne pomiary korozyjne technikami zmienno- i stałoprądowymi, klatki Faradaya, instalację do odtleniania elektrolizerów, elektrolizery do pomiarów próbek o powierzchni obejmującej co najmniej zakres od 4 do 400 mm2

n) Profilometr bezkontaktowy optyczny wyposażony w głowicę aberracyjną o zakresie pomiarowym 3mm lub lepszym (dla pojedynczego przejścia).

o) Stanowisko do badań erozyjnych – zużycia luźnym ścierniwem – z możliwością regulacji kąta natarcia ścierniwa.

p) Stanowisko do badań tribologicznych typu blok – trzpień, realizujące tarcie posuwisto zwrotne. Skok jednostkowy 6mm, obciążenie 0,5 N do 50 N, prędkość posuwu od 0,1 do 2 m/s. Możliwość realizacji badań w warunkach tarcia technicznie suchego lub ze smarowaniem z możliwością ciągłej rejestracji siły tarcia i temperatury węzła tarcia.

Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z powyższymi wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu do udziału w postępowaniu.

Oferenci niespełniający powyższych wymogów nie zostaną dopuszczeniu do udziału w postępowaniu.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach środków przewidzianych dla Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Ponadto, Zamawiający informuje, że:

- nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

III.4. Termin i miejsce wykonania usługi

Termin realizacji pracy: 36 miesiące od podpisania umowy ostatecznej

Miejsce realizacji usługi: cała Polska

Planowany miesiąc podpisania umowy ostatecznej, obejmujący zlecenie realizacji prac B+R: październik 2023 r.

III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

- gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

- istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

- nastąpi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

- Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

- Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

- Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

- Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu projektu.

- Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania prac B+R w zakresie opracowania i badania hybrydowej galwanicznej powłoki ochronnej o wysokiej odporności mechanicznej i korozyjnej z przeznaczeniem na cylindry siłowników pneumatycznych pracujących w agresywnym środowisku, w celu opracowania innowacji procesowej w postaci nowego procesu wytwórczego zapewniającego uzyskanie właściwości użytkowych nowych hybrydowych powłok nie gorszych od dotychczas stosowanych powłok chromowych, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Badania prowadzone przez Wykonawcę stanowić będą element prac B+R realizowanych przez Zamawiającego w ramach szerszego projektu badawczego, którego rezultatem będzie opracowanie i przygotowanie do wdrożenia siłownika pneumatycznego z proekologiczną innowacyjną hybrydową galwaniczną powłoką ochronną przeznaczoną do pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Usługa obejmuje:

1. Opracowanie i badania hybrydowej galwanicznej powłoki ochronnej o wysokiej odporności mechanicznej i korozyjnej z przeznaczeniem na cylindry siłowników pneumatycznych pracujących w agresywnym środowisku:

    - Wytworzenie 20 typów powłok typu: kanapka Co/Ni/Cr; stopowego Co-Ni (o różnej zawartości metali); Co-Ni (o różnej zawartości metali)/Cr; Ni-P; Co-P; Ni-P/Cr; Co-P/Cr. Jako zmienne parametry procesowe należy przyjąć skład chemiczny kąpieli galwanicznych, gęstość prądu, temperatura kąpieli.

    - Ujawnienie struktury oraz określenie grubości otrzymanych powłok galwanicznych z wykorzystaniem technik mikroskopii świetlnej, wstępna ocena struktury powłok, określenie kinetyki wzrostu powłok, określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu galwanizacji na strukturę i grubość powłok – badania min 5 szt. próbek dla każdej z powłok.

    - Badania twardości powłok – przeprowadzenie 10 pomiarów dla wszystkich typów powłok.

    - Badanie chropowatości powłok – przeprowadzenie 10 pomiarów dla wszystkich typów powłok

    - Określenie struktury powłok galwanicznych z wykorzystaniem technik elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM, EDS) i rentgenowskiej analizy fazowej (XRD).

    - Porównanie odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną - przeprowadzenie 3 pomiarów dla wszystkich typów powłok

    - Porównanie odporności korozyjnej metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej - przeprowadzenie 3 pomiarów dla wszystkich typów powłok.

    - przeprowadzenie dwóch standardowych testów korozyjnych w obojętnej mgle solnej (zgodnie z normą PN EN ISO 9227) oraz wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki (zgodnie z normą PN EN ISO 6988). Czas trwania testów: test wg PN EN ISO 9227 – do 1000 godz., test wg PN EN ISO 6988 – do 30 cykli dobowych.

    - Badania tribologiczne w ruchu posuwisto zwrotnym.

    - Badania odporności na zużycie erozyjne.

    - Badania profilometryczne powłok w stanie po wytworzeniu, po korozji i po zużyciu tribologicznym.

Wszystkie badania wymienione w pkt. a) - k) odnoszą się do 21 wariantów powłok (20 powłok hybrydowych + 1 chromowa powłoka referencyjna aktualnie stosowana w technologii Zamawiającego).

2. Badania hybrydowej galwanicznej powłoki ochronnej nałożonej na cylindry siłowników pneumatycznych pracujących w agresywnym środowisku:

    - Ujawnienie struktury oraz określenie grubości otrzymanych powłok galwanicznych z wykorzystaniem technik mikroskopii świetlnej, wstępna ocena struktury powłok, określenie grubości wzrostu powłok, określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu galwanizacji na strukturę i grubość powłok.

    - Badania twardości powłok – przeprowadzenie 10 pomiarów

    - Badanie chropowatości powłok – przeprowadzenie 10 pomiarów

    - Określenie struktury powłok galwanicznych z wykorzystaniem technik elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM, EDS) i rentgenowskiej analizy fazowej (XRD).

    - Porównanie odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną - przeprowadzenie 3 pomiarów dla wszystkich typów powłok

    - Porównanie odporności korozyjnej metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej - przeprowadzenie 3 pomiarów dla powłok

    - Przeprowadzenie dwóch standardowych testów korozyjnych w obojętnej mgle solnej (zgodnie z normą PN EN ISO 9227) oraz wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki (zgodnie z normą PN EN ISO 6988). Czas trwania testów: test wg PN EN ISO 9227 – do 1000 godz., test wg PN EN ISO 6988 – do 30 cykli dobowych.

    - Badania tribologiczne w ruchu posuwisto zwrotnym

    - Badania odporności na zużycie erozyjne

    - Badania profilometryczne powłok w stanie po wytworzeniu, po korozji i po zużyciu tribologicznym

Wszystkie badania wymienione w pkt. a) – j) odnoszą się do każdej nałożonej powłoki (5 zestawów badawczych).

3. Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonych prac B+R, w szczególności przygotowanie opisanych raportów z badań.

Przedmiotem zamówienia pkt. 1 i 2 jest przeprowadzenie badań oraz analiza opisowa uzyskanych wyników.

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..		……………………………….

………………………………..	(miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

NA WYBÓR PODWYKONAWCY USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

SKŁADAMY NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:

- Całkowita cena netto (bez podatku vat) za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………zł

Podatek VAT:

…………………………………………………………………………………………………………zł,

Całkowita cena brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi:

…………………………………………………………………………………………………………zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………)

w tym zgodnie z następującym zestawieniem:

| Lp. | Zakres oferty - zgodnie z zapytaniem ofertowym | Opis i uzasadnienie zaoferowania lepszych funkcjonalności niż wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym- uzupełnić wyłącznie w przypadku parametrów różnych od sprecyzowanych w zapytaniu ofertowym | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie i badania hybrydowej galwanicznej powłoki ochronnej o wysokiej odporności mechanicznej i korozyjnej z przeznaczeniem na cylindry siłowników pneumatycznych pracujących w agresywnym środowisku |  |  |  |
| 2 | Badania hybrydowej galwanicznej powłoki ochronnej nałożonej na cylindry siłowników pneumatycznych pracujących w agresywnym środowisku |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie raportu końcowego |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

- Okres ważności oferty: 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Termin realizacji:

      - Rozpoczęcie: z dniem podpisania Umowy

      - Zakończenie: do 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Oświadczenia:

Ponadto oświadczam(y), że:

- zapoznałem (zapoznaliśmy) się z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- przedkładana oferta obejmuje pełny zakres dostaw i usług określony w Zapytaniu Ofertowym,

- ponoszę (ponosimy) wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu bez względu na wynik postępowania i nie będą one zwracane przez Zamawiającego niezależnie od przyczyn ich poniesienia,

- zapoznałem (zapoznaliśmy) się z wymaganiami przyszłej Umowy i akceptuję (akceptujemy) jej treść.

- posiadam (posiadamy) niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny i osobowy dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego,

- znajduję (znajdujemy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………..

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta						                                   Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej, pokrewieństwa   lub   powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub   są   związane   z   tytułu przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  z  wykonawcą,  jego  zastępcą  prawnym  lub  członkami  organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy  lub  zlecenia  z  wykonawcą  lub  były  członkami  organów zarządzających  lub  organów  nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu  z  wykonawcą  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym, że  może  to  budzić  uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta						                                 Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:

- wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis