[image: image1.jpg]Lider projektu Partner projektu

B | st CYFROWA (=

i ﬁ% | SRS Politechnikatodzka GMINA




 


Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert
FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę przełączników sieciowych w ramach projektu p.n.: 
„Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
Dane dotyczące Wykonawcy:
…………………..………………..…………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………
(adres siedziby Wykonawcy)
NIP ………………………….………………..
nr tel. ……………………….  E-mail: ………………………….
Oferuje/my realizację niniejszego zamówienia określonego w zaproszeniu za kwotę: …………………zł netto (słownie ………………………. złotych) plus podatek VAT ………. %, co łącznie stanowi kwotę ……………... zł brutto.
Za przygotowanie przedmiotu określonego w Zapytaniu ofertowym:
	Lp.
	Zakres usług
	Szt.
	Cena
netto/ szt.
	VAT
	Cena brutto/ szt.
	Wartość brutto

	1
	Przełącznik sieciowy typ 1
	4
	
	
	
	

	2
	Przełącznik sieciowy typ 2
	2
	
	
	
	

	3
	Usługa instalacji, konfiguracji i wsparcia
	1
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	


Opis parametrów oferowanego sprzętu
1. Switch typ 1
Producent:…………………………..
Model:……………………………………
Ilość: 4 szt.
	Komponent
	Minimalne wymagania
	Oferowany parametr

	Obudowa
	Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w zintegrowany zasilacz, możliwość instalacji drugiego redundantnego zasilacza (wewnętrznego lub zewnętrznego). 
	

	Porty
	Minimum 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT , minimum 2 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 2 porty do łączenia przełaczników w stos, minimum 1 port USB do konfiguracji przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232.
Wsparcie dla technologii Energy Efficient Ethernet
	

	Wydajność przełącznika
	Minimum 32000 adresów MAC
Switch fabric capacity min. 220Gbps
Forwarding rate min. 164Mpps
	

	
	Pamięć flash min. 256MB
Pamięć RAM min. 1GB
Bufor pamięci dla pakietów minimum 4MB
	

	Funkcjonalność warstwy II
	
	

	
	Obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci VLAN
Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)
Obsługa 64 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa
Możliwość połączenia w stos do 12 urządzeń tego samego typu
Wydajność połączenia pomiędzy przełącznikami w stosie min. 80Gbps
Obsługa Multicast Snooping w wersji v1/v2/v3
 
Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej:
802.1AB LLDP
802.1D Bridging, Spanning Tree
802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1v Protocol-based VLANs
802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN
802.1X Network Access Control, Auto VLAN
802.2 Logical Link Control
802.3 10BASE-T
802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
802.3ad Link Aggregation with LACP
802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)
	

	Funkcjonalność warstwy III
	Obsługa minimum 256 wpisów routingu IPv4
Obsługa minimum 128 wpisów routingu IPv6
Obsługa protokołu routingu dynamicznego RIP1 oraz RIP2
Obsługa funkcjonalności VRF-Lite oraz minimum 16 instancji VRF
 
	

	Funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania
	Obsługa 802.1x, Guest vlan i Mac Authentication Bypass
Obsługa mechanizmu Private VLAN
Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring
Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP
Obsługa minimum 100 list kontroli dostępu i 2000 reguł sumarycznie dla wszystkich list
Obsługa czasowych list kontroli dostępu
Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny
Obsługa protokołu sflow
Obsługa  SNMP v1/2/3
Zarządzanie przez interfejs WWW
Obsługa Openflow 1.3
Obsługa skryptów Python
Możliwość konfiguracji makr uproszczających zarządzanie systemem
 
Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej:
 
2474 DiffServ Field 2697 srTCM
2475 DiffServ Architecture 4115 trTCM
1908 Coexistence Between SNMPv1/v2
2011 IP MIB
2012 TCP MIB
2013 UDP MIB
2068 HTTP/1.1
2096 IP Forwarding Table MIB
2233 Interfaces Group using SMIv2
2246 TLS v1
2271 SNMP Framework MIB
2295 Transport Content Negotiation
2296 Remote Variant Selection
2346 AES Ciphersuites for TLS
2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3
2578 SMIv2
2579 Textual Conventions for SMIv2
2580 Conformance Statements for SMIv2
2613 RMON MIB
2618 RADIUS Authentication MIB
2620 RADIUS Accounting MIB
2665 Ethernet-like Interfaces MIB
2666 Identification of Ethernet Chipsets
2674 Extended Bridge MIB
2737 ENTITY MIB
2818 HTTP over TLS
2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9)
2856 Text Conv. For High Capacity Data Types
2863 Interfaces MIB
2865 RADIUS
2866 RADIUS Accounting
2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot.
2869 RADIUS Extensions
3410 Internet Standard Mgmt.
Framework
3411 SNMP Management Framework
3412 Message Processing and Dispatching
3413 SNMP Applications
3414 User-based security model
3415 View-based control model
3416 SNMPv2
3417 Transport Mappings
3418 SNMP MIB
3577 RMON MIB
3580 802.1X with RADIUS
3737 Registry of RMOM MIB
4086 Randomness Requirements
4113 UDP MIB
4251 SSHv2 Protocol
4252 SSHv2 Authentication
4253 SSHv2 Transport
4254 SSHv2 Connection Protocol
4419 SSHv2 Transport Layer Protocol
4521 LDAP Extensions
4716 SECSH Public Key File Format
6101 SSL
6398 IP Router Alert
 
	

	Inne
	Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza
	

	 
	2 x Moduł optyczny SFP+ 10GbE LC-LC 850nm MM
	

	Gwarancja
	3 Lata
	


2. Switch typ 2
Producent:…………………………..
Model:……………………………………
Ilość: 2 szt.
	Komponent
	Minimalne wymagania
	Oferowane parametry

	Porty
	Przełącznik 1U wyposażony w porty:
- 48 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
(wykonawca dostarczy min. 5 szt. wkładek 10 Gigabit Ethernet SFP+kompatybilnych z urządzeniem)
- 6 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+
- 1 x RJ45 console/management port with RS232 signaling
- 1 x USB 2.0 type A to support mass storage device
- 1 x Micro-USB 2.0 type B Serial Console Port
Musi umożliwiać obsługę wszystkich portów line-rate, z jednoczesną możliwością instalacji modułów SFP w miejsce portów 10 Gigabit Ethernet
Musi posiadać gniazdo dla opcjonalnego modułu łączenia w stos lub możliwość zestawienia stosu portami 40GbE (do min 6 urządzeń)
	

	Przepustowość
	Przepustowość zagregowana minimum 1080 Mpps,
	

	System operacyjny
	Modularny system operacyjny,
Musi umożliwiać instalacje różnych systemów operacyjnych wspieranych przez producenta w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności zgodnie z rekomendacją SDN
	

	Zasilanie
	Nadmiarowy zasilacz AC (hot-swapable),
Max. konsumpcja mocy: 420 Watts
	

	RACK
	Musi zapewniać instalację w szafach 19”
	

	Pamięć
	Muduł pamięci SSD: 8 GB
Pamięć CPU: 4GB
Pojemność bufora pakietów: 16MB
	

	Interfejsy
	Musi istnieć możliwość zamiany interfejsów 40 Gigabit Ethernet na 4 x 10Gigabit Ethernet SFP+ lub równoważne za pomocą kabli rozszywających. 
Wymagana obsługa min. 72 portów 10Gigabit Ethernet line-rate na przełącznik z wykorzystaniem kabli rozszywających. 
	

	Wydajność 
	Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności min. 1.44Tbps (full-duplex);
Szybkość przełączania ramki w obrębie przełącznika maksymalnie 2.5 us mikro sekund;
	

	Chłodzenie
	Musi posiadać możliwość chłodzenia urządzenia w trybie przód-do-tyłu lub tył-do-przodu (ustawienia fabryczne).
Musi być wyposażone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable) 2 wiatraki
	

	Funkcjonalności
	Musi obsługiwać ramki „Jumbo” o długości min. 11000 B.
Musi obsługiwać, co najmniej 4000 VLANów. 
Pamięć, dla co najmniej 160 000 adresów MAC.
Musi obsługiwać, co najmniej protokoły: STP, RSTP, PVST+, MSTP
Musi wspierać funkcjonalność wirtualnej agregacji portów umożliwiającą:
- terminowanie pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera, przełącznika) na 2 niezależnych opisywanych urządzeniach 
- budowę topologii sieci bez pętli z pełnym wykorzystaniem agregowanych łączy 
- umożliwiać wysokodostępny mechanizm kontroli dla 2 niezależnych opisywanych urządzeń 
- implementacje dedykowanego protokołu innego niż STP, RSTP, PVST+, MSTP umożliwiający szybką konwergencję sieci w przypadku zastosowania topologii Ring.
Urządzenie musi posiadać możliwość definiowana łączy w grupy LAG (802.3ad). Obsługa min. 16 łączy w grupie LAG
Musi obsługiwać DCB (Data Center Bridging)
Musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla L3 VXLAN routing line rate L3 
Musi obsługiwać protokół Ethernet Ring Protection Switching, (ERPS) lub równoważny
Musi obsługiwać standardy IEEE:
802.1AB     LLDP 
802.1ag     Connectivity Fault Management 
802.1D       Bridging, STP 
802.1p       L2 Prioritization 
802.1Q      VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 
802.1X       Network Access Control (Port Authentication) 
802.3ab     Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 
802.3ac     Frame Extensions for VLAN Tagging 
802.3ad     Link Aggregation with LACP 
802.3ae     10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X) 
802.3ba     40 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4, 40GBase-CR4) 
802.3u       Fast Ethernet (100BASE-FX) on management ports 
802.3x       Flow Control 
802.3z        Gigabit Ethernet (1000BASE-X) 
ANSI/TIA-1057             LLDP-MED 
Musi obsługiwać, co najmniej poniższe standardy:
768            User Datagram Protocol 
793            Transmission Control Protocol 
854            Telnet Protocol Specification 
959            File Transfer Protocol (FTP) 
1321          The MD5 Message-Digest Algorithm 
1350          The TFTP Protocol (Revision 2) 
2474          Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers 
3164          The BSD syslog Protocol 
5880          Bidirectional Forwarding Detection 
RFC w zakresie protokołu IPv4:
791            Internet Protocol 
792            Internet Control Message Protocol 
826            An Ethernet Address Resolution Protocol 
1027          Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways 
1035          DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION (client) 
1042          A Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks 
1305          Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis 
1519          Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address Assignment and Aggregation Strategy 
1542          Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol 
1812          Requirements for IP Version 4 Routers 
1858          IP Fragment Filtering 
2131          Dynamic Host Configuration Protocol 
2338          Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
3021          Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links 
3046          DHCP Relay Agent Information Option 
3069          VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation 
3128          Protection Against a Variant of the Tiny Fragment Attack 
Musi obsługiwać, co najmniej poniższe standardy RFC w zakresie protokołu IPv6:
1858          IP Fragment Filtering 
2460          Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 
2463          Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification 
2675          IPv6 Jumbograms 
3587          IPv6 Global Unicast Address Format 
4291          Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture 
Musi obsługiwać Multicast w tym, co najmniej poniższe standardy RFC i drafty: 
1112          Host Extensions for IP Multicasting 
2236          Internet Group Management Protocol, Version 2 
3376          Internet Group Management Protocol, Version 3 
3569          An Overview of Source-Specific Multicast (SSM) 
4541          Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches 
draft-ietf-pim-sm-v2-new-05        Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification (Revised) 
Musi umożliwiać obsługę Statycznego i Dynamicznego Routingu:
W tym co najmniej poniższe standardy RFC dla OSFP:
1587          The OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Option 
2154          OSPF with Digital Signatures 
2328          OSPF Version 2 
2370          The OSPF Opaque LSA Option 
3623          Graceful OSPF Restart 
4222          Prioritized Treatment of Specific OSPF Version 2 Packets and Congestion Avoidance 
W tym co najmniej poniższe standardy RFC i drafty dla BGP:
1997          BGP Communities Attribute 
2385          Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option 
2439          BGP Route Flap Damping 
2545          BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing 
2796          BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) 
2842          Capabilities Advertisement with BGP-4 
2858          Multiprotocol Extensions for BGP-4 
2918          Route Refresh Capability for BGP-4 
3065          Autonomous System Confederations for BGP 
4360          BGP Extended Communities Attribute 
4893          BGP Support for Four-octet AS Number Space 
5396          Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers 
draft-ietf-idr-bgp4-20                   Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) 
draft-ietf-idr-restart-06                Graceful Restart Mechanism for BGP 
W tym, co najmniej poniższe standardy RFC dla IS-IS:
1195          Routing in TCP/IP and Dual Environments 
5308          Routing IPv6 with IS-IS 
W tym, co najmniej poniższe standardy RFC dla VRF
4364 VRF-lite (IPv4 VRF with OSPF, BGP, IS-IS and V4 multicast)
Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości obsługi (QoS) w sieci:
· Klasyfikacja ruchu dla klas różnej, jakości obsługi QoS poprzez wykorzystanie, co najmniej następujących paramentów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, 
· Implementacja, co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. 
· Możliwość obsługi jednej z powyższych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority). 
· Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection (WRED). 
· Obsługa IP Precedence i DSCP
Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zarządzaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:
· Co najmniej 3 poziomy dostępu administracyjnego przez konsole:
· Urządzenie musi posiadać dedykowany port konsolowy do zarządzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT
· Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o 802.1x oraz EAP
· Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv1/2/3 i SSHv2
· Implementacji listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie co najmniej warstwy 2
· Obsługa DHCP Snooping
· Obsługa dynamicznej inspekcji ARP
· Obsługa walidacji adresów IP o MAC (MAC+IP Source Address Validation)
· Obsługa walidacji adresów MAC (DHCP MAC Address Validation)
· Obsługa, co najmniej sFlow v5 lub ekwiwalentu
· Obsługa RMON
· Obsługa monitorowania ruchu na porcie (Port Monitoring)
· Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji ‘off-line’. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzania po dokonaniu zmian.
Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej konfiguracji poprzez ściągnięcie z serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware) i pliku konfiguracyjnego w trakcie pierwszego podłączenia do sieci Ethernet
	

	Gwarancja
	3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat.
	

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	


3. Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania

	Nazwa
	Wymagane działania
	Oferowane usługi

	Usługa instalacji, konfiguracji i wsparcia.
	1. Przeprowadzenie konsultacji z działem IT Zamawiającego w sprawie właściwej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń.
2. Montaż dostarczonych urządzeń oraz ich instalacja zgodnie z ustaleniami.
3. Podstawowa konfiguracja urządzeń.
4. Instalacja i konfiguracja środowiska 
5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
6. Świadczenie usługi wsparcia technicznego dotyczącego konfiguracji urządzeń. Usługa świadczona ma być w czasie 14 dni od dnia instalacji. 
	



