Załącznik nr 1 do postępowania nr 4/BP/2023

Opis wymaganych funkcjonalności

Oprogramowanie do obróbki zbiorów danych o objętości minimum 50 GB.

Oprogramowanie musi umożliwiać odczytywanie, obróbkę i wizualizację (w tym objętości i izopowierzchni) trójwymiarowych stosów obrazów , z dowolnym dostrajaniem koloru, przezroczystości i oświetlenia sceny.

Oprogramowanie musi tworzyć przekroje prostopadłe trójwymiarowych stosów (orthoslicing) oraz arbitralne przekroje (oblique slicing).

Musi pozwalać na odczytywanie, obróbkę i wizualizację czterowymiarowych serii czasowych.

Musi pozwalać na wyznaczanie parametrów przestrzennych analizowanych obiektów, minimum takich jak: objętość, powierzchnia, długość osi elips będących obwiedniami obiektów, jasność (średnia, mediana, maksimum, minimum) w każdym z kanałów oraz sferyczność. Konieczna jest analiza statystyczna tych parametrów.

Musi pozwalać na śledzenie (tracking) i matematyczny opis dynamiki czterowymiarowych obiektów za pomocą szeregu parametrów, w tym: prędkości, przyspieszenia, zmiany powierzchni, objętości i jasności w czasie, długości drogi i średniego przesunięcia kwadratowego.

Musi pozwalać na trójwymiarową edycję poszczególnych renderowanych obiektów (każdy osobno, w grupach i wszystkie razem).

Musi mieć wbudowaną analizę kolokalizacji, w tym możliwość reprezentacji przestrzennej i czasowej, kolokalizacji w formie dodatkowego kanału, analizę histogramu jasności, analizę współczynników kolokalizacji Pearsona i Mandersa.

Musi mieć wbudowaną automatyczną i półautomatyczną skeletonizację wydłużonych trójwymiarowych obiektów (3D filament tracing) oraz możliwość śledzenia zmian skeletonu w czasie.

Reprezentacja wyników analizy w postaci dwu- i trójwymiarowych wykresów, tworzenie galerii analizowanych obiektów oraz kodowanie obliczonych parametrów przy pomocy kolorów.

Odczyt danych 2D/3D/4D.

Możliwość klasyfikacji obiektów na obrazie do klas z wykorzystaniem przetwarzania histogramu obrazów.

Możliwość klasyfikacji obiektów na obrazie do klas z wykorzystaniem klasyfikatora bazującego na głębokich sieciach neuronowych.

Możliwość wizualnego przetwarzania danych z podglądem na żywo wyniku proponowanej przez użytkownika operacji.

Operacje wstępnego przetwarzania obrazów minimum: filtracja Gaussa, medianowa.

Odejmowanie wartości tła.

Wyrównanie kontrastu.

Korekcja Gamma.

Wyrównanie histogramu.

Przycinanie, rotacja, pobieranie wyłącznie wybranych kanałów obrazu, zamiana osi czasu na kolejny wymiar geometryczny.

Rzutowanie obiektu 3D na 2D.

Generacja punktów obserwacji na podstawie średnicy obiektów.

Generacja powierzchni na podstawie zmian wartości intensywności obrazu.

Segmentacja elementów wewnętrznych komórki.

Automatyczne wykrywanie struktur podłużnych (włóknistych).

Możliwość wsadowego przetwarzania danych.

Możliwość tworzenia rozszerzeń użytkownika w środowisku matlab.

Możliwość tworzenia rozszerzeń użytkownika w języku Python.

Integracja z oprogramowaniem otwartym ImageJ.

Możliwość równoległego uruchomienia kilku instancji oprogramowania.

Moduł dekonwolucji.

Dodatkowe oprogramowanie, które kompleksowo dopasowuje krzywe (regresja nieliniowa minimum dopasowanie do krzywej, wyświetlenie wyników w postaci tabeli, narysowanie krzywej na wykresie i interpolacja nieznanej wartości) zrozumiałe statystki minimum podstawowe testy statystyczne tzn. test T, nieparametryczne porównania, jedno- i dwu-ANOVA, analiza tabel awaryjnych i analizy przeżycia oraz organizację danych. Program, który umożliwi dostęp do danych źródłowych (np. wykresów lub układów), gotowe do prezentacji, plakatów i publikacji. Będzie w stanie za pomocą jednego kliknięcia eksportować wypełnione wykresy czy układy do np. programu PowerPoin lub Word oraz formatów minimum TIFF, EPS, JPG lub PDF. Proszę o wpisanie dokładnej nazwy oprogramowania. Zamawiający informuje, iż licencja ma być wieczysta i może być przeznaczona dla instytucji edukacyjnych.