Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	1

2.	Wymagania wobec oferentów	2

3.	Wymagania ogólne	3

4.	Minimalne wymagania dotyczące systemu telekomunikacyjnego	5

4.	Minimalne wymagania dotyczące systemu funkcji systemu (Call Center	11

5.	Minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania	15

6.	Minimalne dodatkowe wymagania dotyczące systemu	16

7. Minimalne wymagania dotyczące aparatów telefonicznych i licencji dla użytkowników	17

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zakup nowego Systemu Telekomunikacyjnego na potrzeby Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający dostarczy niezbędne licencje, sprzęt, wraz z ich instalacją i konfiguracją, a także przeprowadzeniem niezbędnych prac prowadzących do spełnienia wymagań ilościowych oraz funkcjonalnych zawartych w niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy Systemu telekomunikacyjnego były fabrycznie nowe i działały w najnowszych, na dzień składania oferty, wersjach oprogramowania. Oprogramowanie i licencje powinny zostać objęte pięcioletnim wsparciem serwisowym producenta, gwarantującym dostęp do wszystkich aktualizacji, łatek i najnowszych wersji oprogramowania. Zamawiający wymaga od Oferenta świadczenia usług serwisowych, przez okres pięciu lat, na warunkach opisanych w Specyfikacji.

Nowy system telekomunikacyjny musi być dostarczony razem z telefonami tego samego producenta co dostarczone rozwiązanie. Wszystkie telefony mają być telefonami IP zasilanymi  z dostarczonych w ramach postępowania zasilaczy zewnętrznych 230V, z możliwością zastosowania również zasilania PoE.

Rozwiązanie ma zapewnić kompleksowe usługi telefonii biznesowej obejmującej zarówno podstawowe usługi telefoniczne (realizację połączeń, przekierowania, transfery) jak i usługi zaawansowane (połączenia konferencyjne ad-hoc, pokoje konferencyjne tzw. meet-me, wtargnięcie do połączenia, grupy wywołań, zestawy sekretarsko-dyrektorskie).

# Wymagania wobec oferentów

  - Wykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie centrali telefonicznej musi posiadać oficjalny status partnera przyznany przez producenta, oraz mieć prawo do obsługi gwarancyjnej i zgłaszania wad oprogramowania bezpośrednio do producenta.

  - Wykonawca musi dysponować inżynierami posiadającymi certyfikaty na najwyższym dostępnym poziomie dla inżyniera instalującego i serwisującego rozwiązanie w zakresie co najmniej:

- wiedzy z zakresu instalacji i obsługi zaoferowanego Systemu Telekomunikacyjnego – co najmniej czterech inżynierów;

- wiedzy z zakresu instalacji i obsługi zaoferowanego systemu zarządzania, taryfikacji, nadzoru i raportowania – co najmniej dwóch inżynierów;

- wiedzy z zakresu instalacji i obsługi zaoferowanego systemu call center – co najmniej jeden inżynier;

  - Wszystkie wymienione wyżej certyfikaty muszą być aktualne i ważne.

  - Na potwierdzenie spełnienia wymagania co do ilości inżynierów i ich kompetencji - do oferty należy dołączyć w.w. certyfikaty osób, które będą brały udział we wdrożeniu i utrzymaniu.

  - Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 modernizacji systemu telekomunikacyjnego oferowanego Zamawiającemu, dla co najmniej 300 użytkowników każda, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym wszystkie ze wskazanych modernizacji systemu telekomunikacyjnego były o wartości minimum 250 000 zł netto każda, a minimum 1 z nich poza licencjami, sprzętem telekomunikacyjnym i pracami modernizacyjnymi, zawierała dostawę minimum 200 aparatów telefonicznych tego samego producenta co system telekomunikacyjny.

# Wymagania ogólne

| W1 | Wszystkie oferowane elementy sprzętowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, oraz muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Polski, z pakietem usług kierowanym do nabywcy na terenie Polski. |
| --- | --- |
| W2 | Całość oferowanego sprzętu, jak i oprogramowania, musi składać się wyłącznie z oryginalnych części producenta Systemu Telekomunikacyjnego. Zmawiający nie dopuszcza zamienników sprzętowych ani programowych. |
| W3 | Wszystkie opisane w niniejszej Specyfikacji funkcjonalności opcjonalne, nie wymagane do dostarczenia w ramach niniejszego postępowania, muszą być spełnione przez zaoferowany System Telekomunikacyjny poprzez jego rozbudowę i muszą spełniać wszystkie wymagania. |
| W4 | Nie dopuszcza się rozwiązań klasy open source i rozwiązań budowanych w oparciu o takie rozwiązania. |
| W5 | Wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych środowisk (np. systemy operacyjne, bazy danych) wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami. |
| W6 | Wszystkie elementy oferowanego rozwiązania jak telefony, procesory realizujące funkcje Systemu, oprogramowanie Systemu, aplikacje, system zarządzania i inne muszą ze sobą w pełni współpracować i być kompatybilne oraz być objęte jednolitą gwarancją i wsparciem technicznym producenta Systemu Telekomunikacyjnego. |
| W8 | System musi zostać skonfigurowany przez Wykonawcę tak, aby wszystkie jego elementy współpracowały ze sobą w środowisku Zamawiającego i aby uzyskana została pełna opisana w niniejszej specyfikacji funkcjonalność. |
| W9 | Wszystkie oferowane urządzania muszą posiadać Deklarację Zgodności i być dopuszczone do obrotu na rynku w Unii Europejskiej na dzień składania oferty. |
| W10 | Wykonawca dostarczy na system licencje bezterminowe tj. dożywotnie licencje na wszystkie dostarczone komponenty rozwiązania. Jednocześnie produkty, jak i sposób licencjonowania nie mogą znajdować się na liście wycofywanych rozwiązań producenta i musi być możliwość rozbudowy dostarczonego Systemu telekomunikacyjnego o kolejne licencje i funkcjonalności w modelu licencji dożywotnich. |
| W11 | Zamawiający zastrzega, iż działanie systemu, oraz żadna jego usługa czy funkcjonalność, nie może być w żaden sposób uzależnione od systemów lub usług zewnętrznych, ani nie może być uzależnione od jakichkolwiek opłat czasowych, subskrypcji, serwisów itp. |
| W12 | Zamawiający zastrzega, iż przypadku wątpliwości co do zaoferowany rozwiązań - Zamawiający ma prawo do wezwania Oferentów do przedstawienia próbek zaoferowanego rozwiązania w terminie do 14 dni od wezwania, potwierdzających spełnienie wymagań co do których mogą istnieć wątpliwości. |
| W13 | Wykonawca po konfiguracji i uruchomieniu systemu przeprowadzi certyfikowane warsztaty techniczne dla personelu Działu IT zamawiającego w zakresie administracji i użytkowania dostarczonego rozwiązania. Warsztaty muszą zapewnić administratorom wiedzę niezbędną do samodzielnego zarządzania użytkownikami, aplikacjami i terminalami, jak również rozwiązywania podstawowych problemów. Wymiar warsztatów nie może być krótszy niż dwa dni (16 godzin). Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie warsztatów technicznych przez certyfikowanych inżynierów Wykonawcy poza siedzibą Zamawiającego. |
| W14 | Wykonawca na wszystkie dostarczone komponenty, zapewni wsparcie techniczne, obejmujące diagnostykę problemów sprzętowych i programowych oraz serwis producenta oprogramowania, uprawniający do nowych wersji w całym okresie trwania umowy. Wymagane jest zapewnienie wsparcia technicznego Wykonawcy na okres minimum 60 miesięcy uwzględniając następujące warunki: - Dostępność serwisu Wykonawcy 24h na dobę, 365 dni w roku. - Reakcję na awarie krytyczne w przeciągu 2 godzin od zgłoszenia oraz gwarancję naprawy awarii krytycznych w 8 godzin od zgłoszenia. - Reakcję na pozostałe awarie dostarczone systemu w przeciągu 2 godzin od zgłoszenia oraz gwarancję naprawy pozostałych awarii w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia. - Naprawa uszkodzony aparatów telefonicznych (uszkodzenia nie wynikając z winy lub zaniedbania Zamawiającego) w przeciągu 7 dni roboczych. - Dostęp do telefonicznego wsparcia dla administratorów systemu od 8:00 do 18:00 w dni robocze. - Zdalna konfiguracja systemu Zamawiającego w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, z 4 godzinnym czasem reakcji i 3 dniami roboczymi na realizację. - Gwarancję posiadania kompletu części zamiennych do całego zmodernizowanego Systemu umożliwiającą podmianę uszkodzonych elementów sprzętowych w przeciągu czasu gwarantowanej naprawy. - Wypożyczenie części zamiennych (okres naprawy) w razie awarii, w przypadku napraw pogwarancyjnych tj. elementów obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego i niepodlegających wymianie w ramach niniejszego Postępowania – naprawa płatna na bazie wyceny Wykonawcy. - Tworzenie kopii zapasowej ustawień konfiguracyjnych systemu minimum 1 raz na kwartał. - Minimum 2 raz w każdym roku trwania umowy wizyta techniczna, podczas której będzie wykonywane kompleksowe sprawdzenie funkcjonowania dostarczonego systemu, ogólny przegląd systemu, analiza logów, wykonanie kopii zapasowej ustawień konfiguracyjnych, weryfikacja warunków pracy systemów oraz przekazanie raportu z zaleceniami. |
| W15 | Zamawiający zastrzega, iż przełączenie Systemu Telekomunikacyjnego z obecnie wykorzystywanej centrali telefonicznej, nie może spowodować zmiany istniejącej numeracji telefonów wewnętrznych oraz numeracji zewnętrznej. Wszelkie prace związane z tym procesem muszą być uzgodnione i koordynowane z Zamawiającym a maksymalny czas przestoju systemu telekomunikacyjnego przy jego zmianie nie może przekroczyć 24 godzin |
| W16 | Termin realizacja dostawy i wdrożenia systemu do dnia 31.08.2023 r |

# Minimalne wymagania dotyczące systemu telekomunikacyjnego

| WT1 | Zamawiający zapewni środowisko wirtualne Hyper-V na potrzeby instalacji niezbędnych komponentów Systemu Telekomunikacyjnego i innych systemów i aplikacji wymaganych w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający informuje, iż na potrzeby niniejszego postępowania jest w stanie wygospodarować następujące zasoby serwerowe: - Serwer: 6 vCPU min. 2,4GHz, 12GB RAM, 300GB HDD. - Serwer: (do realizacji wyłącznie funkcjonalności redundancji Systemu Telekomunikacyjnego): 2 vCPU min. 2,4GHz, 2GB RAM, 80GB HDD. - Systemy operacyjne Windows 10 lub Windows Server 2022 – jeśli będą wymagane przez Wykonawcę. |
| --- | --- |
| WT2 | System musi umożliwiać realizacje usług telekomunikacyjnych w technologii TDM (analogowej, oraz cyfrowej) i VoIP. |
| WT3 | System będzie mógł obsługiwać sieć publiczną za pomocą traktów analogowych, ISDN PRA, ISDN BRA, SIP Trunk. |
| WT4 | Dla 20 użytkowników system musi posiadać funkcjonalność skojarzenia użytkownika telefonu stacjonarnego, dowolnego typu, z numerem zewnętrznym (n.p. telefonu komórkowego). Dzięki temu połączenia przychodzące na telefon stacjonarny muszą być także oferowane (równolegle) na telefonie zewnętrznym, a po odebraniu połączenia na telefonie zewnętrznym musi mieć możliwość korzystania z funkcji centralowych z pomocą kodów DTMF, jak przełączenie rozmowy na numer wewnętrzny, możliwość stworzenia konferencji z wykorzystaniem zasobów centrali telefonicznej, możliwość zaparkowania rozmowy i odebranie jej z telefonu stacjonarnego, korzystanie z grup huntingowych oraz zestawów sekretarsko-dyrektorskich, możliwość skorzystania z funkcjonalności oddzwaniania (ang. call-back). |
| WT5 | System musi posiadać możliwość rozbudowy o stacje bazowe DECT działającej w architekturze IP DECT i współpracującej w ramach jednego środowiska ze stacjami bazowymi DECT w technologii TDM (pracującymi na dedykowanym okablowaniu strukturalnym bezpośrednio między stacją bazową a centralą telefoniczną w odległości co najmniej 1000m). Rozmowy prowadzone przez użytkowników aparatów DECT będą bezprzerwowo przenoszone pomiędzy stacjami bazowymi – niezależnie od technologii w jakiej stacja bazowa została podłączona do infrastruktury telekomunikacyjnej (DECT czy IP DECT). W celu zapewnienia pełnej kompatybilności system telefonii DECT oraz IP DECT muszą pochodzić od tego samego producenta co główny system telekomunikacyjny i być z nim w pełni kompatybilny, oraz musi być zarządzany z konsol administracyjnych centrali telefonicznej. |
| WT6 | System zapewni pełną redundancję serwerów sterujących (redundancja aktywna). Redundantne aktywne serwery sterujące muszą pracować w klastrze zapewniając bezprzerwową pracę krytycznych elementów systemu. Utrata lub wyłączenie jednego z serwerów sterujących nie może być zauważalna dla użytkowników końcowych systemu – nie mogą zostać przerwane żadne trwającego ani nawiązywane w danym momencie połączenia. Mechanizm redundancji musi umożliwiać stworzenie redundancji rozdzielonej geograficznie. Serwery sterujące muszą umożliwiać w oddzielnych serwerowniach. Zapewnienie redundancji serwerów sterujących nie może być oparte o mechanizmy natywne warstwy witalizacyjnej, lecz o własne, aktywne mechanizmy niezawodnościowe systemu telekomunikacyjnego. Jednocześnie synchronizacja serwerów sterujących między sobą, nie może generować ruchu większego niż 2Mbps. |
| WT7 | System musi posiadać budowę modułową z możliwością modyfikacji i rozszerzenia o kolejne lokalizacje, użytkowników i karty (abonenckie jak i wyposażenia miejskiego), umożliwiając utworzenie co najmniej 70 lokalizacji podłączonych do jednego systemu telefonicznego poprzez sieć IP, z możliwością obsługi co najmniej 5000 abonentów niezależnie od typu aparatu (IP, analogowe, cyfrowe, DECT, VoWLAN). Rozbudowa nie może wymagać wymiany czy rozbudowy procesorów sterujących. |
| WT8 | System musi umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły wyniesione w innych lokalizacjach geograficznych przy zachowaniu jednolitej struktury systemu, za pomocą protokołu IP. Każdy z modułów musi mieć możliwość wyposażania w jednostkę przetrwania, umożliwiającą realizację usług telefonicznych w obrębie jednego modułu wyniesionego nawet przy utracie łączności z procesorem sterującym głównym i zapasowym. |
| WT9 | System musi mieć możliwość wizualizacji na wyświetlaczu aparatu telefonicznego prezentację numeru dzwoniącego (CLIP) na wszystkich rodzajach aparatów użytkowanych w systemie telefonicznym. |
| WT10 | System musi posiadać funkcję automatycznego wyboru najtańszej trasy połączenia (Least Cost Routing). |
| WT11 | System musi umożliwiać odtwarzanie różnych zapowiedzi słownych zależnie od pory dnia i dnia tygodnia (np. zapowiedź dzienna i nocna). |
| W12 | System musi posiadać możliwość tworzenia grup abonenckich i definiowania ścieżki połączeń dla różnych abonentów w grupie (dzwonienie jednoczesne, kolejne, przechwytywanie połączeń w grupie, przekazywanie połączenia na inny numer przy określonej sytuacji np. po określonej liczbie sygnałów lub zajętości). |
| WT13 | System musi wspierać następujące funkcje telefoniczne: - Interpretacja, kodowanie i ponowna generacja kodów DTMF Q.23 w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, - Automatyczne wykrywanie transmisji typu faks, - Obsługa „gorącej linii” (linii alarmowej) na każdej (wybranej) linii abonenckiej, - Mechanizm (zdalnego) monitorowania linii: nadzór linii abonenckiej, nadzorowanie linii zewn. (łącza) i nadzorowanie wiązki linii zewn. (łączy), - Możliwość ustawienia różnego dźwięku wywołania (ton dzwonka) dla połączeń przychodzących zewnętrznych i wewnętrznych, - Muzyka na połączeniu oczekującym, |
| W14 | System musi posiadać możliwość nadawania uprawnień, jak i ograniczeń, w zakresie realizowania połączeń i korzystania z funkcjonalności dla poszczególnych grup i poszczególnych abonentów wewnętrznych systemu. |
| W15 | System musi umożliwiać i rozgraniczać nadawanie uprawnień do połączeń poza system, jak również umożliwiać ograniczanie połączeń wewnętrznych. |
| W16 | System musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcję szyfrowania sygnalizacji i głosu dla abonentów IP – możliwość wyłącznie licencyjnej rozbudowy systemu telekomunikacyjnego. System musi pozwalać na prostą zmianę kluczy do szyfrowania komunikacji abonentów IP i w przypadku implementacji szyfrowania zapewniać narzędzia do dystrybucji kluczy. |
| W17 | System musi posiadać centralną książkę telefoniczną, dostępną dla wszystkich użytkowników systemu z poziomu aparatów systemowych (IP, cyfrowych TDM, DECT, VoWLAN). Centralna książka telefoniczna musi być przechowywana i administrowana bezpośrednio z poziomu systemu telekomunikacyjnego, z możliwością jej połączenia z zewnętrznym źródłem LDAP. |
| W18 | System musi mieć możliwość licencyjnego odblokowania centralnej książki telefonicznej dostępnej z poziomu przeglądarki www i realizującej funkcję click-to-call dla wszystkich rodzajów aparatów dostępnych w systemie. |
| W19 | System musi posiadać możliwości zawieszania połączenia, zaprogramowania bezwzględnego przekierowania wywołania na określony numer, przekierowania wywołania w przypadku niezgłoszenia abonenta, przekierowania w przypadku zajętości numeru oraz sygnalizacji rozmowy oczekującej. |
| W20 | System musi mieć możliwość zablokowania/odblokowania telefonu osobistym kodem PIN. |
| W21 | System musi mieć możliwość tworzenia zestawów sekretarsko dyrektorskich cechujących się następującymi możliwościami: - Możliwość utworzenia co najmniej 200 zestawów sekretarsko-dyrektorskich, - Możliwość automatycznego przekazywania wszystkich połączeń przychodzących na numer aparatu dyrektorskiego, na numer aparatu sekretarki - Możliwość zdefiniowana co najmniej 30 list numerów wewnętrznych i zewnętrznych mogących dodzwonić się na numer aparatu dyrektora bezpośrednio. Każda z list musi mieć pojemność co najmniej 30 numerów. - Możliwość wyświetlania statusu (wolny, zajęty) z aparatu dyrektorskiego na aparacie sekretarskim - Możliwość przypisania co najmniej 12 aparatów dyrektorskich do jednego aparatu sekretarskiego. - Możliwość włączenia i wyłączenia bezpośredniego kierowania połączeń na aparat dyrektorski z poziomu aparatu sekretarskiego. |
| W22 | System musi posiadać funkcję przewodnika głosowego dostępną dla wszystkich użytkowników (także aparatów analogowych) ułatwiającą korzystanie z funkcji telefonicznych dostępnych na aparacie (komendy mają być odtwarzane w języku polskim), informujące m.in. o możliwości pozostawienia żądania oddzwonienia, możliwości wtrącenia się w trwające połączenie, możliwości oczekiwania na zajętej linii, konieczności wprowadzenia numeru rozliczeniowego, możliwości przywołania użytkownika nieodbierającego połączenie itd. Przewodnik głosowy będzie także informował o stanie aparatu m.in. o żądaniach oddzwonienia czy aktywnych przekierowaniach. |
| WT23 | System musi posiadać możliwość tworzenia personalizowanych zapowiedzi głosowych. |
| WT24 | System musi oferować wszystkim użytkownikom dowolnego typu aparatu (analogowe, cyfrowe TDM, DECT jak i IP) możliwość skorzystania z funkcji oddzwonienia – przy nieudanej próbie połączenia użytkownik dzwoniący musi mieć możliwość pozostawienia na aparacie wybieranym specjalnego znacznika z prośba o oddzwonienie. |
| WT25 | System musi pozwalać na realizację co najmniej dwóch jednocześnie trwających konferencji telefonicznych meet-me (pokoje konferencyjne dostępne pod zdefiniowanym przez administratora numerem telefonicznym) poprzez dołączanie do konferencji co najmniej 14 uczestników. |
| WT26 | System musi posiadać mechanizm zarządzania jakością usług (QoS) w sieci IP/WAN i Ethernet/LAN: - Znakowanie/etykietowanie zgodnie ze standardami: 802.1Q, DSCP/DiffServ, - Kompresja pakietów z użyciem kompresorów G.711, G.729a/b, G.722 - Wykrywanie ciszy/głosu [Silence/Voice Activity Detection]. |
| WT27 | System musi być w pełni kompatybilny z IPv6. |
| WT28 | System musi mieć możliwość wyłącznie licencyjnej (dla wybranych numerów) rozbudowy o funkcjonalność skojarzenia użytkownika telefonu stacjonarnego, dowolnego typu, z numerem zewnętrznym (n.p. telefonu komórkowego). Dzięki temu połączenia przychodzące na telefon stacjonarny muszą być także oferowane (równolegle) na telefonie zewnętrznym, a po odebraniu połączenia na telefonie zewnętrznym musi mieć możliwość korzystania z funkcji centralowych z pomocą kodów DTMF, jak przełączenie rozmowy na numer wewnętrzny, możliwość stworzenia konferencji z wykorzystaniem zasobów centrali telefonicznej, możliwość zaparkowania rozmowy i odebranie jej z telefonu stacjonarnego, korzystanie z grup huntingowych oraz zestawów sekretarsko-dyrektorskich, możliwość skorzystania z funkcjonalności oddzwaniania (ang. call-back). |
| WT29 | System musi mieć możliwość wyłącznie licencyjnej rozbudowy o gotowy moduł integracji z posiadaną przez Zamawiającego usługą katalogową MS Active Directory, pozwalającą na automatyczną synchronizację książki telefonicznej, jak również ułatwiać tworzenie nowych użytkowników centrali telefonicznej dla pojawiających się w katalogu MS Active Directory nowych pracowników. |
| WT30 | System musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność serwera faksów do odbierania i nadawania faksów bez konieczności stosowania urządzeń analogowych. Zadaniem serwera faksowego jest umożliwienie wysyłania i odbierania faksów za pomocą klienta e-miał oraz dedykowanej aplikacji, a także archiwizacji wszystkich wiadomości faksowych. |
| WT31 | System musi mieć możliwość rozbudowy o funkcję poczty głosowej opartej o procesory sterujące platformą telekomunikacyjną, dla użytkowników centrali telefonicznej, o funkcjonalności: - Poczta głosowa może być odsłuchana zarówno przy pomocy telefonu stacjonarnego, jak również za pomocą poczty e-mail z wykorzystaniem protokołu IMAP. - Nagrania na poczcie głosowej muszą być przechowywane na dyskach twardych centrali telefonicznej. - Użytkownik musi mieć możliwość odzwonienia, w trakcie odsłuchiwania wiadomości głosowej z poziomu telefonu stacjonarnego, do nadawcy wiadomości poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza na telefonie. - Użytkownik może zarządzać zawartością skrzynki głosowej poprzez telefon jak i pocztę e-mail, wskazując które nagrania mają zostać zachowane, a które skasowane. - Poczta głosowa musi w pełni współpracować z diodą sygnalizacyjną aparatów stacjonarnych wszystkich typów (analogowych, cyfrowych TDM, IP, DECT, VoWLAN) – tzw. Message Waiting Indication (MWI). - System poczty głosowej musi pochodzić od tego samego producenta co centrala telefoniczna i musi być z nim w pełni kompatybilna. |
| WT32 | System musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność monitorowania i bilingowania rozmów na bieżąco, z możliwością ustawiania limitów kosztowych dla każdego użytkownika z osobna. Trwające rozmowy muszą być na bieżąco bilingowane. W razie zbliżenia się do ustalonej przez administratora kwoty na rozmowy – użytkownik musi być powiadomiony o tym fakcie w trakcie rozmowy stosownym sygnałem w słuchawce, a w razie przekroczenia ustawionego limitu kwotowego – rozmowa musi zostać przerwana przez system, a możliwość nawiązywania kolejnych połączeń musi być zablokowana (po podniesieniu słuchawki użytkownik musi zostać poinformowany stosownym komunikatem o wyczerpaniu limitu kosztów na rozmowy). |

# Minimalne wymagania dotyczące systemu funkcji systemu (Call Center

| CC1 | System musi być wyposażony w środowisko Call Center od tego samego producenta, co centrala telefoniczna. |
| --- | --- |
| CC2 | Agentem Call Center może być dowolny abonent systemowy centrali telefonicznej – administrator ma możliwość konfiguracyjnego określenia, który z abonentów centrali telefonicznej może być w danej chwili agentem Call Center. System ma umożliwić zdefiniowania co najmniej 100 stanowisk agentów Call Center spośród wszystkich użytkowników systemu oraz musi umożliwiać pracę jednocześnie 5 agentów. |
| CC3 | Środowisko musi być integralną częścią systemu. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym połączenia telefoniczne są przetwarzane lub przekazywane za pośrednictwem zewnętrznego podsystemu czy serwerów. |
| CC4 | System musi być wyposażony w funkcję odtwarzania informacji na temat przewidywanego czasu oczekiwania w kolejce oraz możliwość odtwarzania informacji o pozycji w kolejce. |
| CC5 | System musi posiadać aplikację umożliwiająca nadzorowanie pracy systemu oraz konfigurację środowiska Call Center jak również możliwość generowania aktualnych statystyk oraz ich eksport do zewnętrznych plików xls. |
| CC6 | System musi mieć możliwość kierowania ruchu na podstawie co najmniej: - priorytetów, - numeru DNIS, ANI, - dostępnych zasobów, - automatycznych reguł dystrybucji na podstawie czasu, dnia tygodnia itp. - umiejętności agenta, |
| CC7 | System musi pozwalać na usytuowanie agenta w dowolnej lokalizacji w obrębie całego systemu. |
| CC8 | System musi pozwalać na bezpośrednie dodzwonienie się do danego agenta z pominięciem procesu dystrybucji połączeń. |
| CC9 | System Call Center, podobnie jak cały system telekomunikacyjny, musi być redundantny. Awaria podstawowego procesora sterującego nie może doprowadzić do utraty aktualnie nawiązanych połączeń. Działanie systemu Call Center musi być bezprzerwowe. |
| CC10 | Call Center system musi umożliwiać skonfigurowanie jako agentów następujących typów aparatów wewnętrznych: - aparaty analogowe - aparaty cyfrowe TDM - telefon programowy na bazie aplikacji na komputer PC - agenci zdalni wyposażeni w telefon komórkowy - aparaty DECT - aparaty IP |
| CC11 | Aparaty telefoniczne wykorzystywane do pracy w Call Center (IP, oraz cyfrowe TDM) muszą umożliwiać pracownikom sterowanie swoją pracą agenta, w tym co najmniej: - logowanie do systemu Call Center, - określenie statusu pracy, - sterowanie tzw. „wrap up time”, - sprawdzanie stanu kolejki na wyświetlaczu telefonu oraz średniej długości oczekiwania w kolejce, - sprawdzenie ilości zajętych agentów w grupie, ilości wolnych agentów w grupie, jak również ilości niedostępnych agentów w grupie, - ręczne otwieranie i zamykanie grupy agentów z poziomu telefonu, - możliwość przypisania się do różnych kolejek w trakcie pracy, - możliwość zarządzania nagranymi powitaniami indywidualnymi. |

| CC12 | System Telekomunikacyjny musi mieć możliwość rozbudowy o system nagrywania rozmów, oparty o mechanizmy aktywnego trybu nagrywania centrali telefonicznej, tj. system telekomunikacyjny musi przekazywać do systemu nagrywania rozmów wszystkie informacje dotyczące nagrywanych połączeń, a sam proces nagrywania musi być kontrolowany bezpośrednio z rejestratora rozmów. |
| --- | --- |
| CC13 | Rejestrator rozmów musi być osobnym względem centrali telefonicznej systemem, pracującym na zasobach wirtualnych Zamawiającego. |
| CC14 | Nagrywanie musi być oparte wyłącznie o protokół IP, a nagrywane będą wyłącznie systemowe aparaty IP. Nagrywany może być dowolny aparat systemowy IP podłączony do centrali telefonicznej, niezależnie od lokalizacji, za wyjątkiem aparatów innych producentów niż centrali telefonicznej, oraz aparatów wykorzystujących protokół SIP. Aparaty systemowe IP będą wysyłać duplikaty strumieni głosowych bezpośrednio do rejestratora rozmów. |
| CC15 | Nagrywanie nie może opierać się na konieczności rekonfiguracji przełączników LAN, ani żadnej technologii pokrewnej typu „span-port/mirroring”. |
| CC16 | Administrator systemu nagrywania będzie miał możliwość dowolnego redefiniowania w dowolnym momencie numerów/telefonów które mają być nagrywane – wskazane na rejestratorze rozmów numery zostaną przekazane do centrali telefonicznej w celu rekonfiguracji systemu telekomunikacyjnego. |
| CC17 | Centrala telefoniczna musi być wyposażona w dodatkowy mechanizm zezwalający lub blokujący możliwość nagrywania połączeń na każdym aparacie/użytkowniku z osobna. Rekonfiguracja systemu nagrywania nie może nadpisać i przełamać braku zezwolenia na nagrywanie skonfigurowane na centrali telefonicznej. |
| CC18 | W centrali telefonicznej musi być dodatkowy mechanizm zezwalający lub blokujący możliwość nagrywania połączeń na każdym aparacie/użytkowniku z osobna. Rekonfiguracja systemu nagrywania nie może nadpisać i przełamać braku zezwolenia na nagrywanie skonfigurowane na centrali telefonicznej. |
| CC19 | Dostęp do nagrań realizowany będzie za pośrednictwem sieci IP – użytkownicy po zalogowaniu się na stronę www rejestratora mogą przeglądać i odtwarzać nagrania |
| CC20 | Zamawiający dopuszcza realizację systemu nagrywania z wykorzystaniem produktu innego producenta niż Systemu Telekomunikacyjnego, pod warunkiem, że rejestrator rozmów będzie rozwiązaniem certyfikowanym przez producenta Systemu Telekomunikacyjnego do pracy w aktywnym trybie nagrywania poprzez IP. |

# Minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania

| SZ1 | Oprogramowanie dla realizacji funkcji zarządzania, taryfikacji, nadzoru i raportowania misi być dostarczone w wersji udostępnianej przez producenta na dzień składania oferty. |
| --- | --- |
| SZ2 | Oprogramowanie do zarządzania, taryfikacji, nadzoru i raportowania musi pochodzić od tego samego producenta co System Telekomunikacyjny, oraz musi być spójnym pakietem funkcjonalności dostępnym z jednej aplikacji, z jednym wspólnym interfejsem dla poszczególnych modułów funkcjonalnych. |
| SZ2 | Oprogramowanie do administracji i zarządzania powinno być dostępne poprzez sieć LAN realizują minimalne wymagania: - ma możliwość konfiguracji z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji oraz za pośrednictwem przeglądarki WWW; - umożliwić modyfikowanie dowolnych parametrów konfiguracyjnych wszystkich obiektów w systemie telefonicznym; - działać na systemie operacyjnym Windows i umożliwia obsługę w języku polskim; - gwarantować pracę w środowisku okienkowym (graficznym) umożliwiając realizację zadań administratora bez konieczności znajomości kodu programowania systemu telefonicznego; - umożliwia autentykację użytkowników i możliwość przypisania ich do odpowiednich grup o ściśle określonych uprawnieniach, co najmniej typu „pełny dostęp”, „do odczytu” do poszczególnych elementów systemu - umożliwiać zarządzanie centralną książką telefoniczną przechowywaną bezpośrednio na centrali telefonicznej - umożliwiać administrowanie wszystkimi typami użytkowników (analogowych, cyfrowych, IP, DECT, VoWLAN, skojarzonych numerów zewnętrznych) - umożliwia bezpośrednie zarządzanie i konfigurację wszystkimi bramami medialnymi, kartami i obudowami telekomunikacyjnymi - musi obsługiwać protokół SNMP w celu monitorowania stanu poszczególnych elementów systemu telefonicznego - musi posiadać możliwość dostępu do rejestru zdarzeń systemu telefonicznego - musi posiadać mechanizm alarmowy, który w razie wystąpienia awarii lub innych nieprawidłowości, będzie informował administratorów także poprzez wysłanie wiadomości email oraz sms - będzie dysponował pełnym logiem działań, zmian i dostępów realizowanych przez wszystkich administratorów – tzw. audit log |

# Minimalne dodatkowe wymagania dotyczące systemu

| WD1 | System telekomunikacyjny musi mieć możliwość rozbudowy o trakty SIP do operatora telekomunikacyjnego oraz o rozwiązanie typu Session Border Controller instalowanego na styku infrastruktury wewnętrznej Zamawiającego i dostawcy usługi SIP Trunk, w celu zabezpieczenia własnej infrastruktury, jak również w celu elastycznego dopasowania sygnalizacji SIP Trunk operatora do wymagań centrali telefonicznej. |
| --- | --- |
| WD2 | Rozwiązanie SBC musi pochodzić od tego samego dostawcy co centrala telefoniczna |

| WD3 | Bramy medialne mają służyć do podłączania urządzeń końcowych (aparatów analogowych, aparatów cyfrowych w technologii TDM, stacji bazowych DECT w technologii TDM), jak również mają służyć do podłączania linii miejskich (analogowych oraz cyfrowych TDM – ISDN PRI/BRI) w danym budynku/lokalizacji Zamawiającego. |
| --- | --- |
| WD4 | Bramy muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany system telefoniczny i muszą być z nim w pełni kompatybilne. |
| WD5 | Bramy muszą dysponować co najmniej 60 kanałami DSP/VoIP do obsługi telefonii IP, oraz do zapewnienia abonentom telefonów analogowych, cyfrowych, DECT, VoWLAN jak i IP – lokalnych usług jak przewodnik głosowy, czy prowadzenie konferencji audio w ramach zasobów danej lokalizacji. |
| WD6 | System Telekomunikacyjny musi posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o podsystem rozgłaszania komunikatów alarmowych, który to będzie umożliwiał emisję komunikatów głosowych z informacją o powstałym zagrożeniu, do użytkowników będących pracownikami Zamawiającego, za pośrednictwem wewnętrznych aparatów telefonicznych podłączonych do systemu telekomunikacyjnego. |
| WD7 | System Telekomunikacyjny musi posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o podsystem drzewa aktywnego wyboru (IVR), dający możliwość utworzenia minimum 90 drzew po 12 wyborów na każdym poziomie (cyfry oraz znaki specjalne), z nielimitowaną możliwością zagłębiania drzew, z co najmniej 30 jednoczesnymi dostępami (połączeniami obsługiwanymi jednocześnie w podsystemie IVR). |

# Minimalne wymagania dotyczące aparatów telefonicznych i licencji dla użytkowników

Termin i realizacja dostawy i wdrożenia systemu do dnia 31.08.2023 r

| Nazwa | Ilość szt. /lic. |
| --- | --- |
| Centrala Telefoniczna wraz ze wszystkimi komponentami | 1 |
| Licencje dla podstawowych funkcji centrali per użytkownik systemowego telefonu IP | 150 |
| Licencje dla podstawowych funkcji centrali per użytkownik telefonu SIP | 100 |
| Telefon IP typ A wraz z zasilaczem 230V | 80 |
| Telefon IP typ B wraz z zasilaczem 230V | 20 |
| Telefon SIP typ C wraz z zasilaczem 230V | 100 |
| Brama medialna | Wyposażona w 2 porty miejskie ISDN PRA i możliwość dodania co najmniej 4 dodatkowych kart wyposażenia |

|  | Telefonu IP typ A |
| --- | --- |
| A1 | Telefon IP typ A musi pochodzić od tego samego producenta co system telekomunikacyjny, być z nim w pełni kompatybilny i oferować wszystkie funkcjonalności dostępne w Systemie Telekomunikacyjnym |
| A2 | Musi mieć możliwość pełnego, zdalnego zarządzania i konfiguracji poprzez system zarządzania, taryfikacji, nadzoru i raportowania centrali telefonicznej, |
| A3 | Telefon systemowy musi pracować w standardzie IP i technologii VoIP, z możliwością obsługi protokołu SIP |
| A4 | Musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet pracujący w szybkościach 10/100/1000 Mbps z możliwością podłączenia komputera |
| A5 | Telefon musi obsługiwać standardy QoS, IEEE 802.1p/Q, QoS ticketing |
| A6 | Musi obsługiwać standardy EEE 802.3az (niski ruch / energia), 802.1x, LLDP-MED |
| A7 | Musi wspierać kodowanie G711, G722, G729 |
| A8 | Musi posiadać szerokopasmowy dźwięk |
| A9 | Musi być odporny na ataki DoS , ARP Spoofing oraz posiadać wbudowaną obsługę IP-Sec VPN |
| A10 | Musi być kompatybilny z aparatami słuchowymi (HAC), |
| A11 | Telefon musi wspierać technologię przesyłu energii za pomocą skrętki (PoE) i nie pobiera więcej niż 3.84W energii |
| A12 | Telefon musi posiadać możliwość zasilenia z lokalnego zasilacza 230V obsługiwać protokół DHCP oraz indywidualne przypisywanie adresów IP |
| A13 | Musi posiadać wbudowany podświetlany wyświetlacz o przekątnej co najmniej 2,2” i wymiarach co najmniej 128x64 pikseli |
| A14 | Musi mieć wbudowane co najmniej 2x3 fizyczne kontekstowe przyciski po bokach ekranu |
| A15 | Musi mieć co najmniej 6 programowalnych, fizycznych przycisków |
| A16 | Musi posiadać możliwość konfiguracji przycisków programowych na wyświetlaczu telefonu, możliwość samodzielnego zdefiniowania programowania klawiszy przez użytkownika bezpośrednio z aparatu telefonicznego, każdy przycisk może mieć przypisaną dowolną konfigurację w ramach wszystkich funkcji oferowanych przez centralę telefoniczną |
| A17 | Musi posiadać dedykowany wbudowany przycisk zatwierdzający rozmowę, dedykowany wbudowany przycisk anulowania rozmowy, dedykowany wbudowany przycisk ponownego wybierania numeru, dedykowany wbudowany przycisk wyciszenia mikrofonu, dedykowane wbudowane przyciski kontroli głośności, dedykowany wbudowany przycisk dostępu do Menu |
| A18 | Musi posiadać klawiaturę alfanumeryczną - możliwość wybierania abonentów po nazwie z centralnej książki telefonicznej systemu telekomunikacyjnego, za pomocą zintegrowanej fizycznej klawiatury numerycznej z symulacją symboli znakowych |
| A19 | Musi posiadać wbudowany głośnik Full-duplex umożliwiający prowadzenie rozmów bez podnoszenia słuchawki z funkcją regulacji głośności oraz funkcją eliminowania echa akustycznego |
| A20 | Musi posiadać możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego poprzez dodatkowe, dedykowane złącze RJ-9 |
| A21 | Musi posiadać możliwość wyświetlenia historii połączeń na ekranie telefonu z listą połączeń nieodebranych, odebranych i wybieranych – lista przechowywana przez centralę telefoniczną a nie aparat |
| A22 | Musi posiadać możliwość skorzystania z funkcjonalności agenta call center |
| A23 | Menu aparatu musi być w języku polskim |

|  | Telefonu IP typ B |
| --- | --- |
| B1 | Telefon IP typ B musi pochodzić od tego samego producenta co system telekomunikacyjny, być z nim w pełni kompatybilny i oferować wszystkie funkcjonalności dostępne na centrali telefonicznej. |
| B2 | Musi posiadać możliwość pełnego, zdalnego zarządzania i konfiguracji poprzez system zarządzania, taryfikacji, nadzoru i raportowania centrali telefonicznej |
| B3 | Telefon systemowy musi pracować w standardzie IP i technologii VoIP z możliwością obsługi protokołu SIP, |
| B4 | Musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet pracujący w szybkościach 10/100/1000 Mbps z możliwością podłączenia komputera |
| B5 | Telefon musi obsługiwać standardy QoS, IEEE 802.1p/Q, QoS ticketing |
| B6 | Musi obsługiwać standardy EEE 802.3az (niski ruch / energia), 802.1x, LLDP-MED |
| B7 | Musi wspierać kodowanie G711, G722, G729, OPUS, |
| B8 | Musi posiadać super-szerokopasmowy dźwięk (80Hz – 15kHz) obsługiwany przez telefon i przez słuchawkę ręczną (mikrotelefon) dołączoną do telefonu, |
| B9 | Musi być odporny na ataki DoS i ARP Spoofing oraz posiadać wbudowaną obsługę IP-Sec VPN, |
| B10 | Musi być kompatybilny z aparatami słuchowymi (HAC), |
| B11 | Musi posiadać wbudowany moduł NFC |
| B12 | Telefony muszą wspierać technologię przesyłu energii za pomocą skrętki (PoE) zużycie energii max do 1,4W w trybie spoczynku oraz max 1,8W w trybie aktywności |
| B13 | musi mieć możliwość zasilania z sieci 230V z wykorzystanie standardu USB-C |
| B14 | Telefon musi obsługiwać protokół DHCP oraz indywidualne przypisywanie adresów IP |
| B15 | Musi posiadać wbudowany, podświetlany, kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 3,5” i wymiarach co najmniej 320x240 pikseli |
| B17 | Musi posiadać co najmniej 10 programowalnych, fizycznych przycisków na telefonie |
| B18 | Musi posiadać możliwość konfiguracji przycisków programowych na wyświetlaczu telefonu, możliwość samodzielnego zdefiniowania programowania klawiszy przez użytkownika bezpośrednio z aparatu telefonicznego, każdy przycisk może mieć przypisaną dowolną konfigurację w ramach wszystkich funkcji oferowanych przez centralę telefoniczną, |
| B19 | Musi posiadać wbudowany panel wielofunkcyjny do sterowania funkcjami telefonu: sterowanie głośnością, sterowanie trybem głośnomówiącym, wyciszenie mikrofonu, sterowanie menu aparatu, sterowanie jasnością wyświetlacza, sterowanie telefonem komórkowym podłączonym poprzez opcjonalny moduł Bluetooth |
| B20 | Musi posiadać dedykowane wbudowane przyciski: kontroli głośności, dostępu do Menu, zakończenia rozmowy, dostępu do wiadomości |
| B21 | Musi posiadać klawiaturę alfanumeryczna - możliwość wybierania abonentów po nazwie z centralnej książki telefonicznej systemu telekomunikacyjnego, za pomocą zintegrowanej fizycznej klawiatury numerycznej z symulacją symboli znakowych, |
| B22 | Musi mieć możliwość podłączenia mini-klawiatury alfabetycznej QWERTY poprzez port USB-C, producenta aparatu telefonicznego. Klawiatura alfabetyczna daje możliwość błyskawicznego dostępu do książki telefonicznej systemu telekomunikacyjnego, jak również umożliwia wysyłanie krótkich komunikatów tekstowych do innych użytkowników aparatów cyfrowych TDM, IP oraz DECT. W ramach postępowania - telefon musi zostać dostarczony wraz z mini-klawiaturą QWERTY. |
| B23 | Musi posiadać wbudowany głośnik Full-duplex umożliwiający prowadzenie rozmów bez podnoszenia słuchawki z funkcją regulacji głośności oraz funkcją eliminowania echa akustycznego, |
| B24 | Musi posiadać możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego poprzez złącze USB-C |
| B25 | Musi posiadać możliwość rozbudowy o przystawkę klawiszową z 24 fizycznymi przyciskami i kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem LCD 2x2,8” interfejsu USB-C. |
| B26 | Musi umożliwiać wyświetlanie historii połączeń na ekranie telefonu z listą połączeń nieodebranych, odebranych i wybieranych – lista przechowywana przez centralę telefoniczną a nie aparat |
| B27 | Musi posiadać możliwość skorzystania z funkcjonalności agenta call center |
| B28 | Musi posiadać menu w języku polskim |
| B29 | Musi posiadać możliwość doposażenia telefonu o dedykowany moduł WLAN/Bluetooth producenta aparatu telefonicznego, niezajmujący żadnego portu USB telefonu niewystającego poza obudowę aparatu telefonicznego dającego możliwość podłączenia bezprzewodowego zestawu słuchawkowego |

|  | Telefon SIP typ C |
| --- | --- |
| C1 | Telefon SIP typ A musi pochodzić od tego samego producenta co system telekomunikacyjny, być z nim w pełni kompatybilny i oferować wszystkie funkcjonalności dostępne w Systemie Telekomunikacyjnym |
| C2 | Musi mieć możliwość pełnego, zdalnego zarządzania i konfiguracji poprzez system zarządzania, taryfikacji, nadzoru i raportowania centrali telefonicznej, |
| C3 | Musi pracować w standardzie IP i technologii VoIP z obsługą protokołu SIP |
| C4 | Musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet pracujący w szybkościach 10/100/1000 Mbps z możliwością podłączenia komputera |
| C5 | Telefon musi obsługiwać standardy QoS, IEEE 802.1p/Q, |
| C6 | Telefon musi obsługiwać standardy EEE 802.3az (niski ruch / energia), 802.1x, LLDP-MED |
| C7 | Musi obsługiwać protokół DHCP oraz indywidualne przypisywanie adresów IP |
| C8 | Musi posiadać wbudowany, podświetlany, czarno-biały wyświetlacz o przekątnej co najmniej 2,8” i wymiarach co najmniej 132x64 pikseli |
| C9 | Musi obsługiwać co najmniej 3 konta SIP |
| C10 | Musi posiadać co najmniej 4 fizyczne, wbudowane przyciski kontekstowe, z opisem funkcji na wyświetlaczu telefonu. |
| C11 | Musi posiadać dedykowane klawisze fizyczne do regulacji głośności |
| C12 | Musi posiadać 9 dedykowanych fizycznych klawiszy ze stałą funkcjonalnością do obsługi: zestawu głośnomówiącego, wyciszenia, wiadomości, zestawu nagłownego, zawieszenia połączenia, transferu połączenia, konferencji, ponownego wybierania, rozłączenia połączenia, |
| C13 | Musi posiadać lokalną książkę telefoniczna na co najmniej 1000 wpisów oraz lokalny rejestr połączeń na co najmniej 1000 wpisów |
| C14 | Musi obsługiwać kodowania G.711, G.722, Opus, ILBC, |
| C15 | Musi obsługiwać DTMF: In-Band, RFC 2833/4733, SIP info, |
| C16 | Musi obsługiwać SIP v2 zgodny co najmniej z: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3325, 3550, 4566, 4568, 5359, 6086 |
| C17 | Musi wspierać technologię przesyłu energii za pomocą skrętki (PoE) max zużycie energii do 1W w trybie spoczynku i do 2W w trybie aktywności przy zasilaniu PoE oraz musi mieć możliwość zasilania z sieci 230V |
| C18 | Musi posiadać dedykowany, wbudowany port do obsługi zestawu słuchawkowego (osobny względem słuchawki ręcznej) |