Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZR04_02/05/2023/117/2023/Z

Specyfikacja

Celem zamówienia jest zakup wraz z montażem i szkoleniem 45  sztuk urządzeń access point oraz 3 sztuk Switchy dla Wydziału Finansów i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

1. 45 sztuk access pointów wraz z montażem i szkoleniem, wymagania minimalne:

Oferta musi zawierać wycenę następujących prac:

- wykonanie instalacji sieciowej,

- ułożenie przewodów instalacji sieciowej w bruzdach, w rurkach typu peszel (min. wytrzymałość 750N),

- wykonanie opisów gniazd,

- montaż paneli zakończeń sieci we wskazanych szafach RACK,

- wykonanie pomiarów instalacji sieciowej za pomocą miernika posiadającego aktualne świadectwo certyfikacji,

- przygotowanie dokumentacji i przedstawienie gwarancji systemowej dla okablowania sieciowego – wystawiane przez producenta systemu lub uprawnianego do tego dystrybutora,

- przygotowanie dokumentacji pomiarowej sprawdzonej przez osobą posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne D (w zakresie kontrolo-pomiarowym) – inna osoba niż wykonująca pomiary,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej (3 kopie):

- powykonawcze rysunki instalacji (zawierające np. trasy bruzd),

- dokumentacja zdjęciowa prac,

- aktualne deklaracje, certyfikaty użytych materiałów (potwierdzone przez Inspektora Robót),

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac,

- protokoły pomiarów.

| L.p. | Opis wymagania | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ Obudowy | Możliwość montażu na suficie lub ścianie wewnątrz budynku; Zapewnienie prawidłowej pracy urządzenia w następujących warunkach klimatycznych: - Temperatura 0–50°C, - Wilgotność 5–90%. Urządzenie musi być dostarczone z elementami mocującymi. Obudowa musi być fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą i być wyposażone w złącze typu Kensington. |
| 2. | Moduły radiowe | Urządzenie musi być wyposażone w min. trzy niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy: - 2.4 GHz 802.11b/g/n, - 5 GHz 802.11a/n/ac/ax, Skaner 2.4GHz i 5GHz |
| 3. | Zarządzanie | Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. |
| 4. | Zasilanie | Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3at lub zewnętrzny zasilacz. |
| 5. | Tryby przesyłania danych | Możliwość przesyłania danych w min. następujących trybach: - Tunnel, - Bridge, Mesh. |
| 6. | Metody uwierzytelniania | Urządzenie musi wspierać min.: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA). |
| 7. | Funkcje wspierane przez interfejs radiowy urządzenia | - MIMO – 2x2, - Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych: - 574 Mbps; - 1201 Mbps; - Wymagana moc nadawania: - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm; - min. 22 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm; - Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT, - Wsparcie dla kanałów 80MHz, - Anteny – wbudowane dla nadajników standardu 802.11 o zysku min. 4dBi dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5GHz. - Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy, - Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy: - 512; 512; |
| 8. | QoS | Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja. |
| 9. | SSID | Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 16 SSID |
| 10. | Dodatkowe wyposażenie | - 2 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Base-TX - Moduł BLE |
| 11. | Funkcje dodatkowe | - OFDMA UL i DL - Spatial Reuse (BSS Coloring) - UL-MU-MIMO 802.11ax - DL-MU-MIMO Enhanced Target Wake Time (TWT) |
| 12. | Gwarancja | Urządzenie musi mieć zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |
| 13 | Montaż urządzeń, ich konfiguracja oraz szkolenie z obsługi | Wymagana jest instalacja access points we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Montaż urządzeń obejmuje również ich konfigurację, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi zainstalowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego pracowników Uczelni. Wymiar czasowy takiego szkolenia to minimum 8 godzin. Ponieważ instalacja będzie odbywała się na placu budowy wymagana jest przy ich wykonywaniu nadzór kierownika robót budowlanych z uprawnieniami, którego na czas instalacji zapewni Wykonawca?. Natomiast wszelkie prace instalacyjne na obiekcie muszą być uzgodnione z kierownikiem budowy ze strony Zamawiającego?. Montaż obejmuje: 1. Montaż AP zgodnie z określona lokalizacją. 2. Krosowanie AP do przełączników sieciowych w szafach RACK. 3. Dostawa 45 patchcordów - kat.6, długość 2m . 4. Uruchomienie i konfiguracja sieci 2.4 GHz i 5 GHz 5. Wykonanie pomiarów sprawdzających zasięg i pokrycie sieci wifi, odbiór końcowy kompletnej instalacji. 6. Wykonanie dokumentacji funkcjonalnej wdrożonego i uruchomionego systemu i jej dostarczenie w postaci papierowej oraz elektronicznej. |

2. 3 sztuki switchy PoE:

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagane minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w dwa zintegrowane zasilacze. |
| 2. | Interfejsy sieciowe | Minimum 24 porty Ethernet w standardzie BaseT 10M/100M/1G Minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, Minimum 2 porty 100Gb QSFP28 |
| 3. | Interfejsy do zarządzania | Minimum 1 port USB typ A do konfiguracji przełącznika, 1 port Micro USB (typ B) 1 port RJ45 do portu konsoli wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232. Dedykowany port ethernet do zarządzania typu Out-of-band |
| 4. | Wsparcie dla łączenia w stos | Możliwość połączenia w stos do 12 przełączników. Wydajność połączeń w stosie min. 400Gbps. Dopuszcza się wykorzystanie interfejsów ethernet (min 100Gbps) bądź dedykowanych |
| 5. | Wydajność przełacznika | Minimum 32000 adresów MAC Przepustowość przełącznika min. 520Gbps, oraz min. 730Mpps Pamięć flash min. 8GB Pamięć RAM min. 4GB Bufor pamięci dla pakietów minimum 8MB |
| 6. | Funkcjonalność warstwy II | Obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci VLAN Wsparcie dla agregacji LACP (802.3AX) Obsługa 128 grup LACP i 8 portów fizycznych per grupa Zgodność ze standardami wyspecyfikowanymi poniżej: 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP 802.1D Bridging, Spanning Tree, 802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) RSTP-Per VLAN 802.1v Protocol-based VLANs |
| 7. | Funkcjonalnośc warstwy III | Obsługa minimum 8000 wpisów routingu IPv4, minimum 4000 wpisów routingu IPv6 Obsługa protokołu routingu dynamicznego RIP oraz OSPF i OSPF v3 Obsługa multicastów i protokołu IGMP v1/2/3 oraz MLD snooping Obsługa PIM-DM oraz PIM-SM dla Ipv4 i Ipv6 oraz PIM-SSM Obsługa protokołu BGP dla Ipv4 i Ipv6 Obsługa BFD Obsługa DHCP Server, DHCP Snooping oraz DHCP option 60 Obsługa minimum 12 instancji VRF |
| 8. | PoE – Power over Ethernet | Minimalna moc z każdego z 24 portów to 30W |
| 9. | Funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa | Obsługa 802.1x, Guest vlan i Mac Authentication Bypass Obsługa mechanizmu Private VLAN Obsługa technologii port mirroring oraz remote port mirroring Obsługa list kontroli dostępu opartych o adresy MAC i IP Obsługa minimum 100 list kontroli dostępu i 3000 reguł sumarycznie dla wszystkich list Obsługa czasowych list kontroli dostępu Obsługa mechanizmów DHCP Snooping oraz ARP Inspection i IP Source Guard Obsługa min 8 kolejek QoS na port fizyczny Obsługa mechanizmu wykrywającego błąd na warstwe fizycznej typu UDLD |
| 10. | Funkcjonalności z zakresu zarządzania | Obsługa protokołu sflow Obsługa SNMP v1/2/3 Zarządzanie przez interfejs WWW Obsługa Openflow 1.3 Obsługa skryptów Python Możliwość konfiguracji makr uproszczających zarządzanie systemem |
| 11. | Certyfikaty i standardy | Zamawiający wymaga aby oferowany przełącznik: - został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) - posiadał deklarację CE (dokument załączyć do oferty) - jest zgodny z standardem RoHS (oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta załączyć do oferty) |
| 12 | Gwarancja | 5 lat gwarancji producenta na miejscu u klienta, z możliwością zgłaszania awarii w trybie 24/7 |
| 13. | Inne | Zgodność ze standardem ONIE – możliwość instalacji na przełączniku innego systemu operacyjnego zgodnego z tym standardem Obsługa w hardwarze VXLAN-Lite Przystosowanie do pracy w temperaturze 0-45 stopni Celcjusza |