nr sprawy: ZP.271.5.18.2023.MCH2

Formularz rzeczowy stanowiący załącznik do oferty

	lp
	Nazwa
	Minimalne wymagania jakie powinien spełniać zaoferowany sprzęt
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

- dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji produktu powinny zawierać producenta/model/kod producenta
ORAZ CO NAJMNIEJ OKREŚLENIE WSZYSTKICH MINIMALNYCH WYMAGAŃ

	1
	Profesjonalny reflektor sceniczny typu „Profile Spot” RGBW

 
	Wygodne adresowanie i ustawianie za pomocą tablicy kontrolnej z wyświetlaczem LCD i 4 przyciskami sterującymi

Funkcje: statyczne kolory, mieszanie kolorów RGBW, tryb automatyczny, tryb wyblaknięcia, efekty ściemniania i stroboskopowe.

Praca w trybie Master/Slave dla sekwencji synchronicznych z kilkoma urządzeniami

Rama filtrująca i 4 zasuwy profilowe

Przyłącze sieciowe poprzez gniazdo PowerCon

Wyjście prądowe: 1 x PowerCon

Kolor obudowy: czarny

długość: 61,5 cm

szerokość: 28 cm

Wysokość: 42 cm

waga: 11,10 kg

źródło swiatła LED – 1 x 100W RGBW QCL LED

kąt świecenia – 14 – 41 stopni

manualny zoom – 14 - 41 stopni

mody DMX – stand alone, master, slave, DMX

liczba kanałów DMX - 9

zasilanie – 100-240V AC, 50/60 Hz

pobór mocy – 110W

reflektor powinien być wyposażony w 

HAK, ALISKAF typu Easy Hook Black:

Materiał aluminium

nośność do 250kg

rozmiar rury (48-51mm)

waga 0,468 kg 

kolor czarny


	

	2
	Profesjonalny bar dla 10 lamp, wyposażonych w złącze GU10 (240V/50W) sterowanych oddzielnie


	Możliwość sterowania za pomocą wbudowanych programów, trybu Master/Slave, Sound lub poprzez DMX (1/2/5/10 kanałów do wyboru). 

W zestawie znajdują się uchwyty montażowe.

zasilanie – 230V 50Hz

pobór mocy - 550W

pobór prądu – 3.5 A

źródło światła – 10 x 240V/50W GU10

wyświetlacz – LED

gniazdo zasilania – Neutrik Powercon (wejście,wyjście)

gniazdo przesyłu danych – XLR In/Out (3-pin)

Wymiary: 1000 x 130 x 77 mm

Waga: 5,3 kg

Bar powinien być wyposażony w 

HAK, ALISKAF typu Easy Hook Black:

Materiał aluminium

nośność do 250kg

rozmiar rury (48-51mm)

waga 0,468 kg 

kolor czarny


	

	3
	Ruchoma głowa typu LED WASH 37x15


	Wyposażony w 37 mocnych 15 W diod LED w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim i białym

Różne segmenty LED mogą być sterowane indywidualnie przez DMX

Pozycjonowanie w zakresie 540° PAN i 270° TILT (rozdzielczość 16bitów)

Funkcje: płynna mieszanka kolorów RGBW, programy wewnętrzne, automatyczna zmiana kolorów, zaprogramowane kolory, ustawianie temperatury barwowej, animowane i statyczne wzory, makra, efekt stroboskopowy o zmiennej prędkości, losowy efekt stroboskopowy, ściemniacz

Zmotoryzowany zoom z kątem wiązki 1-38°.

Temperatura barwowa regulowana bezstopniowo w zakresie od 2500 K do 10000 K

Płytka sterująca z kolorowym wyświetlaczem LCD do ustawiania adresu startowego DMX, PAN/TILT Reverse, Reset

Projekcja bez migotania

Zasilanie: Powercon IN/OUT 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy: 490 W

Klasyfikacja IP: IP20

Typ lampy: LED - 37 x 15 W 4w1 QCL RGBW (jednorodna mieszanka kolorów)

Chłodzenie: Wentylator z regulacją temperatury na głowicy

Wentylator chłodzący w podstawie

Sterowanie: DMX; Samodzielny; Dźwięk na światło przez mikrofon; QuickDMX przez USB; Master/Slave

Kanały DMX: 24; 36; 48

Kolor obudowy: czarny

Wymiary:           

Szerokość: 39,0 cm

Głębokość: 26,5 cm

Wysokość: 47,5 cm

Waga: 13,90 kg

ruchoma głowa powinna być wyposażony w dwie sztuki:

HAK, ALISKAF typu Easy Hook Black:

Materiał aluminium

nośność do 250kg

rozmiar rury (48-51mm)

waga 0,468 kg 

kolor czarny


	

	4
	Reflektor typu LED PAR RGBWA+UV


	Liczba diod LED: 6

Typ diod LED: RGBWA + UV 12 W

LED PWM Frequency: 650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz

Kąt wiązki światła: Beam Angle: 19 °, Field Angle: 36 °

Wejście DMX: 3-biegunowy

Wyjście DMX: 3-biegunowy

Funkcje DMX: Colour Macro, Dimmer, Dimmer Fine, DMX Delay, RGBWA + UV, Sound Sensitivity, Speed Selection, Strobe

Sterowanie:DMX512, Pilot na podczerwień

Standalone modes: Loop, Programy automatyczne, programy sterowania muzyką, Static, Ustawienia kolorów

Elementy obsługi: Down, Enter, Mode, Up

Wskaźniki: wyświetlacz OLED

Zasilanie: 100 V AC–240 V AC/50–60 Hz

Pobór mocy: 58 W

Złącze zasilania: Powercon IN/OUT

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne ABS

Kolor obudowy: Czarny

Chłodzenie: konwekcyjne

Natężenie oświetlenia: 10700 lx @ 1 m

Strumień świetlny: 1800 lm

Bezpiecznik: F3AL / 250 V

Temperatura pracy: 30 - 40 °C

Szerokość: 195 mm

Wysokość: 133 mm

Długość: 195 mm

Waga: 1,2 kg

Akcesoria (w zestawie): kabel sieciowy, Pałąk montażowy oraz

HAK, ALISKAF typu Easy Hook Black:

Materiał aluminium

nośność do 250kg

rozmiar rury (48-51mm)

waga 0,468 kg 

kolor czarny
	

	5
	WYTWORNICA MGŁY, HAZER
	Zasilanie: AC100V/AC120V/AC230V/AC240V,50Hz/60Hz

Moc: 700 W

Wydajność : 85 m3/ min

Czas pierwszego nagrzania : 4.0 min

Pobór płynu : 3 ml / min (100% wydajność)

Pojemność zbiornika: 1.3 litra , 430 minut ciągłej pracy z maksymalną wydajnością

Sterowanie: DMX; stand alone pokrętła regulacji dymu i wiatraka

Waga : 8.82 Kg

Wymiary (mm) : Dł. 320 Szer. 153 Wys. 391


	

	6
	Kabel przewód DMX AES/EBU do świateł 3 PIN
	Duża elastyczność, łatwość nawijania

Dobre ekranowanie dzięki gęstej miedzianej osłonie spiralnej

Większy przewód wewnętrzny 2 x 0,34 mm²

płaszcz PVC o średnicy 6,5 mm

długość 3mb
	

	7
	Kabel przewód DMX AES/EBU do świateł 3 PIN
	Duża elastyczność, łatwość nawijania

Dobre ekranowanie dzięki gęstej miedzianej osłonie spiralnej

Większy przewód wewnętrzny 2 x 0,34 mm²

płaszcz PVC o średnicy 6,5 mm

długość 1mb
	

	8
	Kabel przewód DMX AES/EBU do świateł 3 PIN
	Duża elastyczność, łatwość nawijania

Dobre ekranowanie dzięki gęstej miedzianej osłonie spiralnej

Większy przewód wewnętrzny 2 x 0,34 mm²

płaszcz PVC o średnicy 6,5 mm

długość 10mb
	
	


Strona 6

