Załącznik nr 2

Szczegółowa specyfikacja

Specyfikacja/Minimalne parametry linii produkcyjnej do projektowania i wykonywania elementów budowlanych z tworzyw sztucznych.

Parametry minimalne wtryskarki:

| Lp. | Opis | Wymagany parametr | Spełniono / Nie spełniono | Podanie dokładnego parametru lub równoważnego gdy „Nie spełniono” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wtryskarka fabrycznie nowa | Pozioma wtryskarka hydrauliczna do przetwarzania tworzyw sztucznych z technologią serwonapędu. |  |  |
| 2 | Odległość kolumn (prześwit między kolumnami) | Minimum 530 [mm] * 530 [mm] |  |  |
| 3 | Siła zamykania | Minimum 1900 [kN] |  |  |
| 4 | Jednostka wtryskowa | Z centralną pozycją wtrysku |  |  |
| 5 | Średnica ślimaka | 48-52 [mm] |  |  |
| 6 | Objętość wtrysku | Od 475 [cm3] |  |  |
| 7 | Masa wtrysku | Od 430 [g/Polistyren] |  |  |
| 8 | Napęd | Serwo-hydrauliczny |  |  |
| 9 | Zbiornik oleju | Nie większy niż 310 [L] (ekologia) |  |  |
| 10 | Prędkość wtrysku | Od 100 do 110 [mm/s] |  |  |
| 11 | Ciśnienie wtrysku | Od 170 do 180 [MPa] |  |  |
| 12 | Elektrozawory pneumatyczne do wypychania wypraski | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |  |
| 13 | Sterowanie rdzeniami hydraulicznymi formy | Minimum 2 [szt.] niezależne |  |  |
| 14 | Prędkość obrotowa ślimaka | Minimum 188 obr./min |  |  |
| 15 | Łatwość montażu formy | Gwintowane otwory w płytach i rowki teowe lub równoważne |  |  |
| 16 | Możliwość montażu form pod względem wysokości | Minimalna wysokość formy - 180 mm Maksymalna wysokość formy - 580 mm – jednak nie mniej niż 550 mm |  |  |
| 17 | Ochrona formy przed uszkodzeniem | Wyposażenie układu zamykania w system ochrony formy przed uszkodzeniem/kolizją |  |  |
| 18 | Precyzyjna kontrola otwarcia układu zamykania | Kontrola np. zaworem proporcjonalnym lub innym równoważnym rozwiązaniem otwarcia/ruchu płyty ruchomej do dokładnej zadanej pozycji. |  |  |
| 19 | Strefy grzania cylindra | Min 4 max 5 stref |  |  |
| 20 | Kontrola w strefie zasypu surowcu | Kontrola w strefie zasypu za pomocą czujnika |  |  |
| 21 | Kontrola układu plastyfikującego | Przeciwciśnienie ślimaka ustawiane cyfrowo przez panel sterowania. |  |  |
| 22 | Konstrukcja formy | Otwór centrujący w płycie ruchomej 100 mm |  |  |
| 23 | Konstrukcja formy | Otwór centrujący w płycie stałej 125 mm |  |  |
| 24 | Ekologia / dłuższy czas eksploatacji | Filtracja bocznikowa oleju |  |  |
| 25 | Bezpieczeństwo pracownika / obsługa | Płyta przesuwna dla kosza zasypowego do szybkiego opróżniania zbiornika z tworzywem |  |  |
| 26 | Bezpieczeństwo formy | Czujniki wykrywające opuszczenie wypraski z maszyny. |  |  |
| 27 | Rotametr | Minimum 4 strefy |  |  |
| 28 | Automatyczna kontrola temperatury oleju wtryskarki z funkcją termostatowania (ekologia i energooszczędność) | Termostatowanie automatyczne oleju hydraulicznego wtryskarki za pomocą elektrozaworu redukującego przegrzanie oleju/maszyny podczas pracy – lub inne równoważne rozwiązanie |  |  |
| 29 | Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi | Komunikacja za pomocą np.: standardu RS 485 lub równoważnego współpracującego z dostarczonymi urządzeniami |  |  |
| 30 | Wydajność instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej | Zainstalowana całkowita moc elektryczna maszyny nie przekraczająca 35 kW |  |  |
| 31 | Dostawca | Posiadający przedstawicielstwo producenta lub prowadzący działalność na terenie Polski. |  |  |
| 32 | Serwis | Sprzedawca posiadający i gwarantujący świadczenie usługi serwisu w Polsce z czasem reakcji serwisowej do 24godz. |  |  |
| 33 | Części zamienne | Dostęp do standardowych części zamiennych z magazynów w czasie realizacji do 3dni. |  |  |
| 34 | Transport i montaż wtryskarki | Sprzedawca zapewnia transport, rozładunek i montaż wtryskarki w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. |  |  |
| 35 | Uruchomienie wtryskarki | Uruchomienie wtryskarki przez serwis sprzedawcy obejmujące próbny rozruch i wykonanie wstępnej partii detali. Szkolenie z obsługi linii produkcyjnej. |  |  |
| 36 | Instrukcja, oznaczenia, obsługa | Wymagana instrukcja, oznaczenia wtryskarki i obsługa w języku polskim |  |  |
| 37 | Gwarancja wtryskarka | Minimum 24 miesiące od uruchomienia. Łączna kwota za wszystkie przeglądy gwarancyjne/okresowe nie przekraczająca 4 000 PLN/netto |  |  |
| 38 | Referencje | Zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 podobnych lub równoważnych dostaw wtryskarek, które zostały dostarczone i uruchomione na terenie Polski. |  |  |

Parametry minimalne suszarki do tworzyw sztucznych:

| 1 | Suszarka do tworzyw sztucznych fabrycznie nowa | Suszarka do tworzyw sztucznych na gorące powietrze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pojemność | Minimum 25 kg |  |  |
| 3 | Moc elektryczna | Nie więcej niż 3,5 kW |  |  |
| 4 | Komunikacja z wtryskarką | Komunikacja np.: RS-485 lub inna równoważna |  |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |

Parametry podajnika tworzywa z zaworem proporcjonalnym:

| 1 | Podajnik tworzywa fabrycznie nowy | Podajnik tworzywa jedno fazowy lub równoważny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pojemność zaciągu | Minimum 3 litry |  |  |
| 3 | Wydajność | Minimum 180 kg/h |  |  |
| 4 | Moc silnika elektrycznego | Nie większa niż 1,2 kW |  |  |
| 5 | Zawór proporcjonalny zintegrowany z podajnikiem | Przepustowość nie mniejsza niż 500 kg/h łącznie |  |  |
| 6 | Sterownik dla zaworu proporcjonalnego | Możliwość programowania minimum 4 zmiennych warstw nabierania |  |  |
| 7 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |

Młynek do produkcji/odzysku surowca wtórnego:

| 1 | Młynek fabrycznie nowy | Z układem noży tnących kaskadowym/schodkowym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wymiary komory tnącej | Minimum 150 x 340 mm |  |  |
| 3 | Moc silnika elektrycznego | Nie większa niż 2,5 kW |  |  |
| 4 | Wydajność mielenia | Nie więcej niż 60 kg/h i nie mniej niż 50 kg/h |  |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |

Chłodnia do obsługi formy i wtryskarki:

| 1 | Chłodnia wentylatorowa fabrycznie nowa | Moc chłodzenie nie mniejsza niż 7 kW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zbiornik buforowy | Nie mniejszy niż 30 l |  |  |
| 3 | Wydajność pompy dystrybucyjnej | Nie mniej niż 40l/min |  |  |
| 4 | Komunikacja z wtryskarką | Komunikacja np.: RS-485 lub inna równoważna |  |  |
| 5 | Okres gwarancji | Minimum 12 miesięcy |  |  |

Oprogramowanie CAD:

| 1 | Oprogramowanie komputerowe typu CAD | Oprogramowanie typu CAD do projektowania elementów i części wytwarzanych na linii produkcyjnej. Możliwość wykonywania modeli płaskich 2D. Wykonywanie modeli powierzchniowych 3D i bryłowych 3D. Warunek konieczny: możliwość zapisu modelów 3D w formatach .STEP, .x_t (Parasolid), możliwość obliczania gramatury modelu, przy wprowadzeniu danych materiałowych. Możliwość pracy w trybie offline (bez konieczności dostępu do Internetu). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szkolenie | Szkolenie z obsługi w/w oprogramowania. |  |  |

Realizacja:

| 1 | Czas dostawy wszystkich wymienionych pozycji od złożenia zamówienia/podpisania umowy. | Do 30 dni. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………….

Podpis Wykonawcy