OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę gwintowników maszynowych, frezów ćwiartkowych i frezów placowych prostych

(zapytanie ofertowe 47/2023/LTM)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwintownik maszynowy skrętny M2 HSS-E + TIN | 3 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M2 Średnica wiercenia: 1,6 Średnica chwytu: 2,8 Długość robocza: 8 Długość: 45 Długość szyjki: 13 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 0,4 Wymiar mocowania K: 2,1 |
| 2 | Gwintownik maszynowy skrętny M2,5 HSS-E + TIN | 3 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M2.5 Średnica wiercenia: 2,05 Średnica chwytu: 2,8 Długość robocza: 9 Długość: 50 Długość szyjki: 15 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 0,45 Wymiar mocowania K: 2,1 |
| 3 | Gwintownik maszynowy skrętny M3 HSS-E + TIN | 3 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M3 Średnica wiercenia: 2,5 Średnica chwytu: 3,5 Długość robocza: 6 Długość: 56 Długość szyjki: 18 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 0,5 Wymiar mocowania K: 2,7 |
| 4 | Gwintownik maszynowy skrętny M4 HSS-E + TIN | 2 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M4 Średnica wiercenia: 3,3 Średnica chwytu: 4,5 Długość robocza: 7 Długość: 63 Długość szyjki: 21 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 0,7 Wymiar mocowania K: 3,4 |
| 5 | Gwintownik maszynowy skrętny M5 HSS-E + TIN | 2 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M5 Średnica wiercenia: 4,2 Średnica chwytu: 6 Długość robocza: 8 Długość: 70 Długość szyjki: 25 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 0,8 Wymiar mocowania K: 4,9 |
| 6 | Gwintownik maszynowy skrętny M6 HSS-E + TIN | 2 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M6 Średnica wiercenia: 5 Średnica chwytu: 6 Długość robocza: 10 Długość: 80 Długość szyjki: 30 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 1 Wymiar mocowania K: 4,9 |
| 7 | Gwintownik maszynowy skrętny M8 HSS-E + TIN | 2 | DIN 371 metryczny 6H Średnica: M8 Średnica wiercenia: 6,8 Średnica chwytu: 8 Długość robocza: 13 Długość: 90 Długość szyjki: 35 Ilość ostrzy: 3 Nakrój: 1,25 Wymiar mocowania K: 6,2 |
| 8 | Frez ćwiartkowy wklęsły R1 55HRC VHM TiSiN | 2 | Promień ostrza 1mm Chwyt: 6mm Długość: 50mm Twardość: 55HRC |
| 9 | Frez ćwiartkowy wklęsły R1.5 55HRC VHM TiSiN | 2 | Promień ostrza 1,5mm Chwyt: 6mm Długość: 50mm Twardość: 55HRC |
| 10 | Frez ćwiartkowy wklęsły R2 55HRC VHM TiSiN | 2 | Promień ostrza 2mm Chwyt: 6mm Długość: 50mm Twardość: 55HRC |
| 11 | Frez ćwiartkowy wklęsły R2.5 55HRC VHM TiSiN | 2 | Promień ostrza 2,5mm Chwyt: 6mm Długość: 50mm Twardość: 55HRC |
| 12 | Frez ćwiartkowy wklęsły R3 55HRC VHM TiSiN | 2 | Promień ostrza 3mm Chwyt: 8mm Długość: 60mm Twardość: 55HRC |
| 13 | Frez ćwiartkowy wklęsły R4 55HRC VHM TiSiN | 2 | Promień ostrza 4mm Chwyt: 10mm Długość: 60mm Twardość: 55HRC |
| 14 | Frez palcowy węglikowy fi1 | 3 | 4-pióra Długość robocza: 3mm Długość: 50mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 1mm Chwyt: 4mm Twardość: 65HRC |
| 15 | Frez palcowy węglikowy fi2 | 3 | 4-pióra Długość robocza: 6mm Długość: 50mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 2mm Chwyt: 4mm Twardość: 65HRC |
| 16 | Frez palcowy węglikowy fi3 | 3 | 4-pióra Długość robocza: 8mm Długość: 50mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 3mm Chwyt: 4mm Twardość: 65HRC |
| 17 | Frez palcowy węglikowy fi4 | 2 | 4-pióra Długość robocza: 10mm Długość: 50mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 4mm Chwyt: 4mm Twardość: 65HRC |
| 18 | Frez palcowy węglikowy fi5 | 2 | 4-pióra Długość robocza: 13mm Długość: 50mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 5mm Chwyt: 5mm Twardość: 65HRC |
| 19 | Frez palcowy węglikowy fi6 | 2 | 4-pióra Długość robocza: 15 Długość: 50 Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 6 Chwyt: 6 Twardość: 65HRC |
| 20 | Frez palcowy węglikowy fi8 | 2 | 4-pióra Długość robocza: 20mm Długość: 60mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 8mm Chwyt: 8mm Twardość: 65HRC |
| 21 | Frez palcowy węglikowy fi10 | 2 | 4-pióra Długość robocza: 25mm Długość: 75mm Rodzaj wykonania: VHM Średnica : 10mm Chwyt: 10mm Twardość: 65HRC |

Ilekroć w powyższym opisie Zamawiający odnosi się do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogą charakteryzować produkt, odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. spełniające opisane powyżej wymagania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania powyższych produktów sukcesywnie. Określony w zapytaniu ofertowym 30-dniowy termin wykonania zamówienia oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdą z sukcesywnie zamawianych partii produktów w terminie 30 dni od zamówienia danej partii produktów.