Wawrzyńcowice, dnia 29.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023

na nabycie Kompletnego węzła betoniarskiego wraz z towarzyszącą

infrastrukturą oraz sterowaniem automatycznym

Nazwa:

STYLBRUK ADRIAN BIENIEK

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres:

Wawrzyńcowice 12 B

47-370 Zielina

Numer telefonu:

774667836

NIP:

7551763128

E-mail:

biuro@stylbruk.pl

Tytuł projektu:

„Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów betonowych w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych, o wzmocnionych właściwościach użytkowych.”

Numer Projektu:

FENG.02.32-IP.03-0001/23

Inne źródła finansowania:

Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:

| Program Operacyjny | FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki |
| --- | --- |
| Priorytet | FENG.02 – Środowisko sprzyjające innowacjom |
| Działanie | Działanie 2.32 – Kredyt Technologiczny |

### II. INFORMACJA OGÓLNA

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Do postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt przygotowania oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami, przed upływem terminu do składania ofert zmiany zapytania ofertowego. Jeśli będzie to konieczne zostanie wydłużony czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

- W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

- W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

### III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  29.06.2023 r.

- Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Złożenie oferty z pominięciem Bazy Konkurencyjności będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- Oferta musi być ważna minimum 90 dni. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

- Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.

- Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

- Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).

- Wartość oferty obligatoryjnie musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto wyrażona w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz ze wszystkimi załącznikami). Oferty nie sporządzone na ww. formularzu nie zostaną rozpatrzone.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Kompletnego węzła betoniarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz sterowaniem automatycznym. Mieszalniki posadowione na podeście o wysokości  4,3 m – 4,9 m od wysokości fundamentów. Powierzchnia podestu pod mieszalniki i sterowanie 70-90m2

            - Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia poniższych środków trwałych o wymaganych parametrach bądź korzystniejszych:

| 1 | Mieszalnik planetarny | - Pojemność robocza: min 0,8 m3 – max 0,85m3, - mieszalnik wyposażony w wirbler, - moc silników napędowych: min 14kW -max 16kW- 2 szt. - moc silnika wirblera: min 14kW -max 16kW - Minimalna wielkość zasypu: 450kg. - Sonda mikrofalowa do pomiaru wilgotności mieszanki. - Dwa wysypy, - liczba łopatek mieszadeł: min 2 szt - Napięcie robocze 400V - średnica komory mieszalnika min 1,9- max 2,1m |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mieszalnik planetarny | - Pojemność robocza min 0,3 m3- max 0,35m3, - mieszalnik wyposażony w wirbler, - moc silnika napędowego: min 14kW -max 16kW - moc silnika wirblera: min 9kW- max12 kW. - Minimalna wielkość zasypu: 200kg - Liczba łopatek mieszadeł: min 2 szt. - Napięcie robocze 400V - średnica komory mieszalnika min 1,5m -max 1,6m |
| 3 | System podawania kruszywa do mieszalnika 1 wraz z zasobnikami | - Zasobniki na kruszywa - 5 sztuk o pojemności min 30- max 35 ton wraz z systemem dozowania opartym na taśmociągach dozujących materiał na taśmociąg ważący. - Szerokość taśmociągów min 780mm – max 820mm. - Taśmociąg ważący zbudowany w oparciu o czujniki tensometryczne pozwalający na odważenie żądanej ilości kruszyw i transport ich do skipa. - Taśmociąg ważacy obsługuje wszystkie zasobniki kruszyw - Szerokość załadunkowa zbiorników na kruszywo: min 3450mm -max 3550mm - SKIP transportujący odważone kruszywa do mieszanka nr 1 dostosowany objętością do pojemności roboczej mieszalnika nr 1 - zasobniki wykonane z blachy o grubości min 5mm - wysokość zasobników min 4,7m - max 5,3m od fundamentów - poszczególne zasobniki zamykane ocieploną klapą |
| 4 | System podawania kruszywa do mieszalnika 2 wraz z zasobnikami | - Zasobniki na kruszywa - 6 sztuk o pojemności min 10 ton – max 15 ton, - 2 sztuki zasobników kasetowych (wymienialnych) o pojemności min 3- max 5 ton wraz z systemem dozowania na taśmociąg ważący za pomocą taśmociągów pośrednich lub podajników ślimakowych w przypadku zasobników kasetowych Szerokość załadunkowa: -zasobniki stałe min 3150 mm – max 3200mm -zasobniki kasetowe – szerokość dopasowana do długości zbiorników stałych (umiejscowione od czoła zasobników stałych) - Taśmociąg ważący na czujnikach tensometrycznych pozwalający na odważenie żądanej ilości kruszyw i transport do skipa. Taśmociąg obsługuje wszystkie zasobniki kruszyw. Szerokość taśmociągu – min 640 mm- max 650mm - Skip transportujący odważone kruszywa do mieszanka nr 2 o objętości dostosowanej do pojemności roboczej mieszalnika nr 2. - zasobniki wykonane z blachy o grubości min 5mm - wysokość zasobników min 4,7m - max 5,3m od fundamentów - poszczególne zasobniki zamykane ocieploną klapą |
| 5 | Taśmociąg | umożliwiający przekierowanie surowców z taśmy ważącej zasobników mieszalnika nr 2 do skipa mieszalnika nr 1 |
| 6 | Wagi i dozowniki | - Waga surowców w postaci pyłów (cement, popiół, dodatki mineralne) – o nośności minimum 450 kg oparta na czujnikach tensometrycznych - System kierujący odważoną ilość surowców pyłowych do konkretnych mieszarek z możliwością dozowania zarówno do mieszalnika nr 1 jak i do mieszalnika nr 2 - System dozowania domieszek i barwników płynnych oparty na czujnikach tensometrycznych dla każdego z mieszalników osobno składający się z: - dwóch cylindrów umożliwiających dozowanie min 10 kg domieszki na każdy cylinder, dwóch pomp membranowych pozwalających na dostarczenie domieszek do cylindrów - dwóch cylindrów umożliwiających dozowanie min 30 kg barwnika w każdym cylindrze, pięciu sztuk kontenerów na barwniki płynne wraz z pompami membranowymi i instalacją pozwalającą dostarczyć barwniki do cylindrów dozujących. |
| 7 | Sterowanie | Sterowanie automatyczne węzła wraz z możliwością obsługi ręcznej |
| 8 | Zbiorniki na surowce w postaci pyłów | - silos o pojemności min 60m3 - dwa silosy dwukomorowe o pojemności pojedynczej komory min. 35m3 - 1 wspólny podest obsługowy dla silosów na poziomie min 5,8- max 6,0m od fundamentów, - wysokość konstrukcji pod silosy min 8,5m – max 8,8m od fundamentów - całkowita wysokość silosów min 21,5m – max 22,5m bez urządzeń bezpieczeństwa - zespół podajników ślimakowych o średnicy 219 mm umożliwiających precyzyjne podawanie surowców na wagę. Sterowanie prędkością podawania surowców poprzez regulację prędkości ślimaka za pomocą przetwornika częstotliwości prądu |
| 9 | System dozowania wody poprodukcyjnej | - System recyklingu wody odzyskanej z procesu produkcji z możliwością wagowego dozowania jej wtórnie do mieszalnika poprzez wagę farb. - System z możliwością utrzymania jednolitej zawiesiny wody poprodukcyjnej |
| 10 | Wózek transportujący mieszankę między mieszalnikami a maszyną produkcyjną | - 3 komorowy, o pojemności pojedynczej komory min. 0,4m3 z możliwością jednoczesnego zadozowania betonu do maszyny z 3 komór. |

- Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.

- Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.

- Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przekazać jako załącznik nr 5 do oferty, rysunek koncepcji posadowienia urządzeń.

- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu
do siedziby Zamawiającego.

- W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie maszyny (konfigurację), uruchomienie (rozruch), próby i testy, instruktaż z obsługi maszyny 2 osób dokonane w siedzibie Zamawiającego.

- W/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.

- Przedmiot zamówienia obligatoryjnie musi posiadać gwarancję minimum 36  miesięczną. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.

- Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.

- Przedmiot zamówienia określa kod CPV 42000000-6 nazwa kodu CPV – maszyny
  przemysłowe,  43413000 – 1 Mieszalniki betonu lub zaprawy, kod cpv 42417200-4 nazwa kodu Kod CPV-   Przenośniki

- Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

V. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY

- Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 30.06.2024 r.

- Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się w lipcu 2023r.

- Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający przewiduje zaliczkę do 25% wartości zamówienia oraz płatność częściowe do 70% wartości zamówienia oraz płatność końcową w wysokości 30% wartości zamówienia po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Szczegółowy wykaz płatności zostanie określony w umowie.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe, dokona instruktażu z obsługi maszyny 2 osób, a Zamawiający dokonał bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu zamówienia.

- Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim– 2 egzemplarze,

- dokument gwarancyjny,

- deklarację zgodności WE.

- Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do użytkowania, jeżeli będą wymagane.

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Kary umowne

1.	Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:

1)	   0,2 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji umowy,

2)	   0,3 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,

Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

• w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub,

• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac, 
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek, 
f) wystąpienia konieczności zwiększenia / zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o wartości 10 %

g) wystąpienia siły wyższej,

h) zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19, 2. 

Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b) wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację umowy,

d) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

e) innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

f) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ

WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

      - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty/ oświadczenia:

- oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego;

- potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania ofertowego

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

- Rysunek koncepcji posadowienia urządzeń.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak istnienia oraz brak wpływu powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

3. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

4.	W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

6.	Ocena spełnienia w/wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty

i oświadczenia.

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

      - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

      - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| Wartość netto | 70 |
| Termin realizacji w dniach | 10 |
| Czas reakcji serwisu w godzinach | 20 |

- Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

C N x waga           		 Pc – otrzymane punkty

P C =                                 	             C N– cena netto oferty najkorzystniejszej

C R                    		 C R – cena netto oferty rozpatrywanej

- Termin realizacji zamówienia (podany w dniach) - Pt

Punktacja za termin realizacji  będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Termin realizacji” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

T N x waga             	     P T – otrzymane punkty

P T =                                              T N – termin w najkorzystniejszej ofercie

T R                      	     T R – termin w rozpatrywanej ofercie

- Czas reakcji serwisu (podany w godzinach) – Ps

Czas reakcji serwisu oznacza przyjazd technika w miejsce instalacji.

Punktacja za czas reakcji serwisu będzie obliczana na podstawie wzoru:

Oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

SN x waga             	     P s – otrzymane punkty

P s=                                            S N – czas w najkorzystniejszej ofercie

S R                           S R – czas w rozpatrywanej ofercie

      - Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc +Pt+Ps

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Bazie konkurencyjności.

    - Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie 
i miejscu podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII.  INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

      - W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

- pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

  - W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

- Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna z atr.13 RODO

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

- Plan umiejscowienia instalacji

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

STYLBRUK ADRIAN BIENIEK

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres:

Wawrzyńcowice 12 B

47-370 Zielina

Nazwa oferenta

…………………………

Adres oferenta

…………………………….

Dane teleadresowe

…………………………

NIP, REGON

……………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na nabycie węzła betoniarskiego (1 kpl.)  oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa/Model/Producent | Wartość netto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompletny węzeł betoniarski wraz z towarzyszącą ninfrastrukturą oraz sterowaniem automatycznym | 1 kpl. |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wyżej podana wartość  obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ………………………. r.

- Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru.

- Oświadczamy, że termin realizacji wynosi ……….. dni.

- Oświadczamy, że czas reakcji serwisu wynosi …. godzin

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Oświadczenie o braku powiązań - Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - Rysunek koncepcji posadowienia urządzeń.

…………………………………………….

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

        - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

        - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

        - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

        - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………………

…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 			(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p | Wymagane parametry przez Zamawiającego | Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszalnik planetarny |  |  |
|  | Pojemność robocza: min 0,8 m3 – max 0,85m3, |  |  |
|  | mieszalnik wyposażony w wirbler, |  |  |
|  | moc silników napędowych: min 14kW -max 16kW- 2 szt. |  |  |
|  | moc silnika wirblera: min 14kW -max 16kW |  |  |
|  | Minimalna wielkość zasypu: 450kg. |  |  |
|  | Sonda mikrofalowa do pomiaru wilgotności mieszanki. |  |  |
|  | Dwa wysypy, |  |  |
|  | liczba łopatek mieszadeł: min 2 szt |  |  |
|  | Napięcie robocze 400V |  |  |
|  | średnica komory mieszalnika min 1,9- max 2,1m |  |  |
| 2 | Mieszalnik planetarny |  |  |
|  | Pojemność robocza min 0,3 m3- max 0,35m3, |  |  |
|  | mieszalnik wyposażony w wirbler, |  |  |
|  | moc silnika napędowego: min 14kW -max 16kW |  |  |
|  | moc silnika wirblera: min 9kW- max12 kW. |  |  |
|  | Minimalna wielkość zasypu: 200kg |  |  |
|  | Liczba łopatek mieszadeł: min 2 szt. |  |  |
|  | Napięcie robocze 400V |  |  |
|  | średnica komory mieszalnika min 1,5m -max 1,6m |  |  |
| 3 | System podawania kruszywa do mieszalnika 1 wraz z zasobnikami |  |  |
|  | Zasobniki na kruszywa - 5 sztuk o pojemności min 30- max 35 ton wraz z systemem dozowania opartym na taśmociągach dozujących materiał na taśmociąg ważący |  |  |
|  | Szerokość taśmociągów min 780mm – max 820mm. |  |  |
|  | Taśmociąg ważący zbudowany w oparciu o czujniki tensometryczne pozwalający na odważenie żądanej ilości kruszyw i transport ich do skipa. |  |  |
|  | Taśmociąg ważacy obsługuje wszystkie zasobniki kruszyw |  |  |
|  | Szerokość załadunkowa zbiorników na kruszywo: min 3450mm -max 3550mm |  |  |
|  | SKIP transportujący odważone kruszywa do mieszanka nr 1 dostosowany objętością do pojemności roboczej mieszalnika nr 1 |  |  |
|  | zasobniki wykonane z blachy o grubości min 5mm |  |  |
|  | wysokość zasobników min 4,7m - max 5,3m od fundamentów |  |  |
|  | poszczególne zasobniki zamykane ocieploną klapą |  |  |
| 4 | System podawania kruszywa do mieszalnika 2 wraz z zasobnikami |  |  |
|  | Zasobniki na kruszywa - 6 sztuk o pojemności min 10 ton – max 15 ton, |  |  |
|  | 2 sztuki zasobników kasetowych (wymienialnych) o pojemności min 3- max 5 ton wraz z systemem dozowania na taśmociąg ważący za pomocą taśmociągów pośrednich lub podajników ślimakowych w przypadku zasobników kasetowych |  |  |
|  | Szerokość załadunkowa: |  |  |
|  | - zasobniki stałe min 3150 mm – max 3200mm |  |  |
|  | - zasobniki kasetowe – szerokość dopasowana do długości zbiorników stałych (umiejscowione od czoła zasobników stałych) |  |  |
|  | • Taśmociąg ważący na czujnikach tensometrycznych pozwalający na odważenie żądanej ilości kruszyw i transport do skipa. Taśmociąg obsługuje wszystkie zasobniki kruszyw. Szerokość taśmociągu – min 640 mm- max 650mm |  |  |
|  | Skip transportujący odważone kruszywa do mieszanka nr 2 o objętości dostosowanej do pojemności roboczej mieszalnika nr 2. |  |  |
|  | zasobniki wykonane z blachy o grubości min 5mm |  |  |
|  | wysokość zasobników min 4,7m - max 5,3m od fundamentów |  |  |
|  | poszczególne zasobniki zamykane ocieploną klapą |  |  |
| 5 | Taśmociąg |  |  |
|  | umożliwiający przekierowanie surowców z taśmy ważącej zasobników mieszalnika nr 2 do skipa mieszalnika nr 1 |  |  |
| 6 | Wagi i dozowniki |  |  |
|  | Waga surowców w postaci pyłów (cement, popiół, dodatki mineralne) – o nośności minimum 450 kg oparta na czujnikach tensometrycznych |  |  |
|  | System kierujący odważoną ilość surowców pyłowych do konkretnych mieszarek z możliwością dozowania zarówno do mieszalnika nr 1 jak i do mieszalnika nr 2 |  |  |
|  | System dozowania domieszek i barwników płynnych oparty na czujnikach tensometrycznych dla każdego z mieszalników osobno składający się z: |  |  |
|  | - dwóch cylindrów umożliwiających dozowanie min 10 kg domieszki na każdy cylinder, dwóch pomp membranowych pozwalających na dostarczenie domieszek do cylindrów |  |  |
|  | - dwóch cylindrów umożliwiających dozowanie min 30 kg barwnika w każdym cylindrze, pięciu sztuk kontenerów na barwniki płynne wraz z pompami membranowymi i instalacją pozwalającą dostarczyć barwniki do cylindrów dozujących. |  |  |
| 7 | Sterowanie |  |  |
|  | Sterowanie automatyczne węzła wraz z możliwością obsługi ręcznej |  |  |
| 8 | Zbiorniki na surowce w postaci pyłów |  |  |
|  | silos o pojemności min 60m3 |  |  |
|  | dwa silosy dwukomorowe o pojemności pojedynczej komory min. 35m3 |  |  |
|  | 1 wspólny podest obsługowy dla silosów na poziomie min 5,8- max 6,0m od fundamentów, |  |  |
|  | wysokość konstrukcji pod silosy min 8,5m – max 8,8m od fundamentów |  |  |
|  | całkowita wysokość silosów min 21,5m – max 22,5m bez urządzeń bezpieczeństwa |  |  |
|  | zespół podajników ślimakowych o średnicy 219 mm umożliwiających precyzyjne podawanie surowców na wagę. Sterowanie prędkością podawania surowców poprzez regulację prędkości ślimaka za pomocą przetwornika częstotliwości prądu |  |  |
| 9 | System dozowania wody poprodukcyjnej |  |  |
|  | System recyklingu wody odzyskanej z procesu produkcji z możliwością wagowego dozowania jej wtórnie do mieszalnika poprzez wagę farb. |  |  |
|  | System z możliwością utrzymania jednolitej zawiesiny wody poprodukcyjnej |  |  |
| 10 | Wózek transportujący mieszankę między mieszalnikami a maszyną produkcyjną |  |  |
|  | 3 komorowy, o pojemności pojedynczej komory min. 0,4m3 z możliwością jednoczesnego zadozowania betonu do maszyny z 3 komór. |  |  |

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
w kolumnie „Uwagi” zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, 
że zaoferowane parametry nie mogą być gorsze od wymagań Zamawiającego.

W przypadku wskazania parametru jako minimum Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie „Uwagi” wskazać jaki konkretnie parametr oferuje.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STYLBRUK ADRIAN BIENIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wawrzyńcowice 12 B, 47-370 Zielina

•	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr 1/2023 z zachowaniem zasady konkurencyjności

•	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów betonowych w postaci płyt elewacyjnych i tarasowych o wzmocnionych właściwościach użytkowych.

•	dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;

•	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

•	osoba fizyczna posiada:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

•	osobie fizycznej nie przysługuje:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………..…………..…………………                   …………………………………

(miejscowość, data) 					(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

Zamawiający:

STYLBRUK ADRIAN BIENIEK

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wawrzyńcowice 12 B

47-370 Zielina

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Kompletny węzeł betoniarski wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz sterowaniem automatycznym  (nazwa postępowania), prowadzonego przez Stylbruk Adrian Bieniek Sp. K. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; podpis

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Zasady Konkurencyjności wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.