Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przypraw i dodatków oraz materiałów opakowaniowych

CZĘŚĆ I – ZAKUP I DOSTAWA

TACEK PET PE O WYMIARACH 205 mm x 160 mm x 60 mm

Zakup i dostawa tacek PET PE o wymiarach 205x160x60 mm o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Transparentne tacki barierowe z materiału PET laminowane z transparentną warstwą PE od wewnętrznej strony opakowania. Tacki przeznaczone do kontaktu z żywnością do zastosowania w pakowaniu w osłonie gazowej MAP. Tacki, nowe, czyste bez uszkodzeń, zniekształceń, zagięć, jednorodne w partii.

Wymiary tacki: - Długość 205 mm +/- 10% - Szerokość 160 mm +/- 10% - Wysokość 60 mm +/- 10%

Tacki przeznaczone do pakowania i przechowywania w niskich temperaturach do – 18°C.

Tacki z wkładem absorpcyjnym przyklejonym do wewnętrznej strony opakowania za pomocą kleju. Wkład o chłonności 2000, celulozowy.

Opakowania jednostkowe fabrycznie oryginalnie zapakowane w kartony zbiorcze. Kartony zbiorcze tekturowe wyściełane folią/ workiem foliowym. Na kartonie zbiorczym etykieta z numerem partii. Kartony ułożone na palecie. Paleta nieuszkodzona, stabilna. Paleta jednorazowa bądź paleta EURO. Paleta owinięta stretchem oznakowana etykietą zbiorczą z nazwą i wymiarami produktu oraz numerem partii.

Zestaw niezanieczyszczony. Materiał opakowaniowy spełniający wymagania unijne oraz krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Opakowania przeznaczone do przechowywania w suchych i czystych magazynach

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 20000 sztuk tacek. W przypadku gdy sposób pakowania uniemożliwia dostawę dokładnie takiej liczby sztuk, Zamawiający dopuszcza wycenę w ofercie większej liczby sztuk zapewniającej Oferentowi minimum logistyczne.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z atestem jakościowym bądź deklaracją zgodności ze specyfikacją produktu oraz dokumentem WZ |
|  | Temperatura transportowanego produktu musi być zgodna z warunkami przechowywania uwzględnionymi w specyfikacji producenta. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ II – ZAKUP I DOSTAWA

TACEK PET PE O WYMIARACH 205 mm x 160 mm x 50mm

Zakup i dostawa tacek PET PE o wymiarach 205x160x50 mm o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Transparentne tacki barierowe z materiału PET laminowane z transparentną warstwą PE od wewnętrznej strony opakowania. Tacki przeznaczone do kontaktu z żywnością do zastosowania w pakowaniu w osłonie gazowej MAP. Tacki, nowe, czyste bez uszkodzeń, zniekształceń, zagięć, jednorodne w partii.

Wymiary tacki: - Długość 205 mm +/- 10% - Szerokość 160 mm +/- 10% - Wysokość 50 mm +/- 10%

Tacki przeznaczone do pakowania i przechowywania w niskich temperaturach do – 18°C.

Tacki z wkładem absorpcyjnym przyklejonym do wewnętrznej strony opakowania za pomocą kleju. Wkład o chłonności 4800, celulozowy.

Opakowania jednostkowe fabrycznie oryginalnie zapakowane w kartony zbiorcze. Kartony zbiorcze tekturowe wyściełane folią/ workiem foliowym. Na kartonie zbiorczym etykieta z numerem partii. Kartony ułożone na palecie. Paleta nieuszkodzona, stabilna. Paleta jednorazowa bądź paleta EURO. Paleta owinięta stretchem oznakowana etykietą zbiorczą z nazwą i wymiarami produktu oraz numerem partii.

Zestaw niezanieczyszczony. Materiał opakowaniowy spełniający wymagania unijne oraz krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Opakowania przeznaczone do przechowywania w suchych i czystych magazynach

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 35000 sztuk tacek. W przypadku gdy sposób pakowania uniemożliwia dostawę dokładnie takiej liczby sztuk, Zamawiający dopuszcza wycenę w ofercie większej liczby sztuk zapewniającej Oferentowi minimum logistyczne.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z atestem jakościowym bądź deklaracją zgodności ze specyfikacją produktu oraz dokumentem WZ |
|  | Temperatura transportowanego produktu musi być zgodna z warunkami przechowywania uwzględnionymi w specyfikacji producenta. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ III – ZAKUP I DOSTAWA

TACEK PET PE O WYMIARACH 227 mm x 178 mm x 25mm

Zakup i dostawa tacek PET PE o wymiarach 227x178x25 mm o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Transparentne tacki barierowe z materiału PET laminowane z transparentną warstwą PE od wewnętrznej strony opakowania. Tacki przeznaczone do kontaktu z żywnością do zastosowania w pakowaniu w osłonie gazowej MAP. Tacki, nowe, czyste bez uszkodzeń, zniekształceń, zagięć, jednorodne w partii.

Wymiary tacki: - Długość 227 mm +/- 10% - Szerokość 178 mm +/- 10% - Wysokość 25 mm +/- 10%

Tacki przeznaczone do pakowania i przechowywania w niskich temperaturach do – 18°C.

Tacka bez wklejonego wkładu chłonnego.

Opakowania jednostkowe fabrycznie oryginalnie zapakowane w kartony zbiorcze. Kartony zbiorcze tekturowe wyściełane folią/ workiem foliowym. Na kartonie zbiorczym etykieta z numerem partii. Kartony ułożone na palecie. Paleta nieuszkodzona, stabilna. Paleta jednorazowa bądź paleta EURO. Paleta owinięta stretchem oznakowana etykietą zbiorczą z nazwą i wymiarami produktu oraz numerem partii.

Zestaw niezanieczyszczony. Materiał opakowaniowy spełniający wymagania unijne oraz krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Opakowania przeznaczone do przechowywania w suchych i czystych magazynach

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 11000 sztuk tacek. W przypadku gdy sposób pakowania uniemożliwia dostawę dokładnie takiej liczby sztuk, Zamawiający dopuszcza wycenę w ofercie większej liczby sztuk zapewniającej Oferentowi minimum logistyczne.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z atestem jakościowym bądź deklaracją zgodności ze specyfikacją produktu oraz dokumentem WZ |
|  | Temperatura transportowanego produktu musi być zgodna z warunkami przechowywania uwzględnionymi w specyfikacji producenta. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ IV – ZAKUP I DOSTAWA

FOLII TRANSPARENTNEJ, NAKRYWKOWEJ, DO ZAMYKANIA TACEK PET PE

Zakup i dostawa folii transparentnej górnej nakrywkowej do zamykania tacek PET PE o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Folia transparentna, laminowana, przeznaczona do zgrzewania z tackami PET PE.

Grubość folii: 40 µm, z powłoką EVOH, PE + anti-fog

Folia laminowana z warstwą EVOH i ANTI FOG, o parametrach: Grubość całkowita 40 µm +/- 10% Gramatura 38,4 g/m² +/- 8% Temperatura zgrzewania 130 - 150°C

Folia górna nakrywkowa odporna na niską temperaturę. Temperatura maksymalna: 40°C, temperatura minimalna – 25 °C. Folia nie dedykowana do obróbki termicznej.

Szerokość rolki: 270 mm Długość nawoju: 1000 mb

Rolki folii przechowywane i transportowane na palecie z etykietą jednostkową na gilzie zawierającą nazwę, numer partii. Paleta EURO. Każda rolka zabezpieczona folią. Paleta owinięta stretchem z etykietą zbiorczą.

Folia nieuszkodzona, niezanieczyszczona.

Folia przeznaczona do kontaktu z żywnością.

Termin ważności zgodny ze specyfikacją dostawcy jednak nie mniej niż rok od daty dostawy do Zamawiającego

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 rolek (30 000 mb folii) produktu.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem atestu jakościowego bądź deklaracji zgodności ze specyfikacją oraz dokumentem WZ. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ V – ZAKUP I DOSTAWA

OLEJU RZEPAKOWEGO

Zakup i dostawa oleju rzepakowego o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Olej roślinny rzepakowy, rafinowany, z pierwszego tłoczenia, filtrowany na zimno

Składniki: 100% rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia.

Olej zapakowany w oryginalnie szczelne transparentne plastikowe butelki o pojemności między 3l-5l z nakrętką i etykietą.

Opakowania nieuszkodzone, oryginalnie zamknięte. Opakowania z etykietą zawierającą informację o dacie przydatności, nazwie produktu, partii.

Olej rzepakowy rafinowany otrzymany przez tłoczenie nasion rzepaku, przeznaczony do spożycia.

Termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty produkcji; minimum 5 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Olej rzepakowy przejrzysty, klarowny, w kolorze jasno słomkowym, płynny, bez osadu. Zapach i smak charakterystyczny dla produktu. Niedopuszczalny zapach i smak zjełczały bądź obcy. Konsystencja ciekła, lepka.

Produkt nie zawierający alergenów

Produkt nie zawierający składników pochodzenia GMO.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1000 l oleju rzepakowego

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego produktu musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ VI– ZAKUP I DOSTAWA

BŁONNIKA PSZENNEGO

Zakup i dostawa błonnika pszennego o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Błonnik pszenny bezglutenowy.

Błonnik charakteryzujący się absorpcją: Absorpcja wody minimum 600%

Barwa: biała do kremowej Konsystencja: sypka Smak i zapach: neutralny

Parametry fizykochemiczne Wilgotność: maksymalnie 8% Zanieczyszczenia mechaniczne: nieobecne Zawartość glutenu: nieobecny Błonnik: minimum 96% w suchej masie

Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata od daty dostawy

Produkt nie utrwalony promieniowaniem jonizacyjnym, niezawierający GMO

Produkt zamknięty szczelnie w workach papierowych. Worek z etykietą jednostkową zawierającą nazwę produktu, partię, nazwę producenta, datę przydatności.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 200 kg błonnika

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego produktu musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ VII – ZAKUP I DOSTAWA

PREPARATU SOLANKOWEGO DO KIEŁBASY BIAŁEJ SUROWEJ

Zakup i dostawa preparatu solankowego do kiełbasy białej surowej o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Solanka, mieszanka do żywności, przeznaczona do stosowania do kiełbasy białej surowej.

Składniki: cukier, ocet w proszku, sól, błonnik owsiany, skrobia tapiokowa, przyprawy (w tym czosnek, cebula), aromaty.

Przyprawa sypka, niezbrylona.

Opakowania nieuszkodzone, oryginalnie zamknięte. Produkt niezanieczyszczony.

Przeznaczone do spożycia, do zastosowania w przemyśle spożywczym w zakładach przetwórstwa.

Okres przydatności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy

Produkt zapakowany w worki foliowe bądź papierowe, szczelne. Opakowanie chroniące produkt przed zawilgoceniem i zbryleniem.

Dozowanie solanki 7 kg na 100 l solanki.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia GMO.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 150 kg solanki.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego opakowania musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ VIII– ZAKUP I DOSTAWA

MIESZANKI PRZYPRAWOWEJ DO KIEŁBASY BIAŁEJ SUROWEJ

Zakup i dostawa mieszanki przyprawowej do kiełbasy białej surowej o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Mieszanka przypraw i aromatów, przeznaczona do zastosowania w przemyśle spożywczym, zakładach przetwórstwa.

Składniki: przyprawy ( majeranek, pieprz, gorczyca, czosnek), aromaty, cukier, sól.

Minimalna data przydatności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy.

Dozowanie 20g/1 kg farszu.

Produkt niezanieczyszczony innymi alergenami niż te występujące w składzie.

Produkt nie utrwalony promieniowaniem jonizacyjnym, niezawierający GMO

Produkt zamknięty szczelnie w workach papierowych. Worek z etykietą jednostkową zawierającą nazwę produktu, partię, nazwę producenta, datę przydatności.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 350 kg mieszanki.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego produktu musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ IX – ZAKUP I DOSTAWA

PREPARATU SOLANKOWEGO DO KARKÓWKI GRILLOWEJ

Zakup i dostawa preparatu solankowego do karkówki grillowej o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Solanka, mieszanka do żywności, przeznaczona do stosowania do karkówki grillowej.

Składniki: syrop glukozowy, sól, stabilizatory: octany sodu, cytryniany sodu, przeciwutleniacz: askorbinian sodu.

Preparat solankowy sypki, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Opakowania nieuszkodzone, oryginalnie zamknięte. Produkt niezanieczyszczony.

Przeznaczone do spożycia, do zastosowania w przemyśle spożywczym w zakładach przetwórstwa.

Okres przydatności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy

Produkt zapakowany w worki foliowe bądź papierowe, szczelne. Opakowanie chroniące produkt przed zawilgoceniem i zbryleniem.

Dozowanie solanki 80g na 1 l solanki.

Produkt nie zawierający składników pochodzenia GMO.

Produkt nie zawierający alergenów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 200 kg solanki.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego opakowania musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ X – ZAKUP I DOSTAWA

MARYNATY SYPKIEJ DO KARKÓWKI GRILLOWEJ

Zakup i dostawa marynaty sypkiej do karkówki grillowej o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Marynata przyprawowa sypka do uwadniania, mieszanka do żywności, przeznaczona do stosowania jako marynata do karkówki grillowej.

Składniki: przyprawy (papryka, pieprz, cebula, kolendra) glukoza, sól, aromaty, zioła.

Marynata przyprawowa sypka w kolorze czerwonym wynikającym z użytych przypraw.

Opakowania nieuszkodzone, oryginalnie zamknięte. Produkt niezanieczyszczony.

Przeznaczone do spożycia, do zastosowania w przemyśle spożywczym w zakładach przetwórstwa.

Okres przydatności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy

Produkt zapakowany w worki foliowe bądź papierowe, szczelne. Opakowanie chroniące produkt przed zawilgoceniem i zbryleniem.

Dozowanie mieszanki 37g na 63g wody; 100g uwodnionej marynaty na 1 kg mięsa.

Produkt nie zawierający składników pochodzenia GMO.

Produkt nie zawierający alergenów.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 160 kg marynaty.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego opakowania musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ XI – ZAKUP I DOSTAWA

JELIT NATURALNYCH BARANICH

Zakup i dostawa jelit naturalnych baranich o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Jelita naturalne baranie przeznaczone do nadziewania farszem mięsnym. Jelita równomiernie oczyszczone, odtłuszczone i odszlamowane. Jelita bez dziur i wyprysków, zakonserwowane solą. Jelita pozbawione błon surowiczych i śluzowych.

Jelita o średnicy 22/24, klasa A.

Jelita marszczone na rurkach.

Długość 1 pęczka 91,4 mb +/- 2 mb. 1 pęczek zatubowany na 4-5 rurek

Jelita o barwie perłowo- białej, kremowej, kremowo-szarej.

Przeznaczone do spożycia, do zastosowania w przemyśle spożywczym w zakładach przetwórstwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 200 pęczków jelit.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem specyfikacji surowcowej oraz dokumentem WZ. |
|  | Temperatura transportowanego opakowania musi być zgodna z jego warunkami przechowywania. |
|  | Produkt należy chronić przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |

CZĘŚĆ XII – ZAKUP I DOSTAWA

FOLII TRANSPARENTNEJ DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO ELELMENTÓW MIĘSNYCH

Zakup i dostawa folii transparentnej do pakowania próżniowego elementów mięsnych o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Folie transparentne, wielowarstwowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. Folie opakowaniowe przeznaczone do pakowania próżniowego mięsa świeżego i surowych wyrobów mięsnych.

Folia dolna do termoformowania o grubości 140µm +/- 10% Folia górna o grubości 60 µm +/- 10%.

Temperatura zgrzewania 115- 140°C

Folia górna nakrywkowa odporna na niską temperaturę. Folia nie dedykowana do obróbki termicznej.

Szerokość rolki: 270 mm

Rolki folii przechowywane i transportowane na palecie z etykietą jednostkową na gilzie zawierającą nazwę, numer partii. Paleta EURO. Każda rolka zabezpieczona folią. Paleta owinięta stretchem z etykietą zbiorczą.

Folie nieuszkodzone, niezanieczyszczone.

Folie przeznaczona do kontaktu z żywnością.

Termin ważności zgodny ze specyfikacją dostawcy

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2100 mb folii dolnej oraz 2100 mb folii górnej.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktu do Zamawiającego (Mokrsko 343, 98-345 Mokrsko). |
|  | Transport i przechowywanie: należy przewozić czystymi, krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się opakowań oraz ich wzajemnym uszkodzeniem. |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie wraz z artykułem atestu jakościowego bądź deklaracji zgodności ze specyfikacją oraz dokumentem WZ. |
|  | Produkt należy chronić przed zawilgoceniem i/lub zamoczeniem. |
|  | Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia. |