Załącznik nr 2

……….………………………………

Miejscowość, data

(Nazwa podmiotu składającego ofertę)

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres Oferenta |  |
| E-mail Oferenta |  |
| Nr tel. Oferenta |  |

Wykaz deklarowanych parametrów technicznych

| L.p. | Parametr | Wymagana wartość | Ofertowana wartość lub Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus robota: |  |  |
|  | - Wymiary: | 100x350x105mm |  |
|  | - Korpus w kształcie trapezu prostokątnego. Grubość ścianki 10mm, drążony na głębokość 95mm od czoła 100x350mm | Tak |  |
|  | - Powierzchnia górna z rowkiem obwiedniowym pod uszczelnienie o przekroju 2x2mm oraz otworami montażowymi 12 x M3x12 do pokrywy górnej | Tak |  |
|  | - Materiał: | Stal nierdzewna 1.4301 (0H18N9) |  |
|  | - Obróbka CNC | Tak |  |
|  | - Wszystkie otwory obrotowo-symetryczne w tolerancji: | H7 |  |
|  | - Otwory średnicy 40mm dla uszczelnień obrotowych, średnicy 16mm dla dławnicy kablowej oraz średnicy 30mm dla elementów optycznych wraz z rowkiem pod szczelnienie 28x2mm | Tak |  |
|  | - Wymiary gabarytowe w klasie: | IT11 |  |
|  | - Chropowatość powierzchni zewnętrznych: | Ra2.5 |  |
|  | - Promienie wewnętrzne: | R2 do R5 |  |
|  | - Promienie zewnętrzne: | R5 do R10 |  |
|  | - Wzdłużne (wzdłuż wymiaru 350mm) boczne rowki 4x6mm | Tak |  |
|  | - Ostre krawędzie załamane 0.2x45mm | Tak |  |
|  | Pokrywa górna robota |  |  |
|  | - Pokrywa o kształcie prostokąta o wymiarach gabarytowych 100x350mm | Tak |  |
|  | - 12 x otwory średnicy 3.2mm od czoła 100x350mm | Tak |  |
|  | - Materiał: | Stal nierdzewna 1.4301 (0H18N9) |  |
|  | - Obróbka CNC | Tak |  |
|  | - Wymiary gabarytowe w klasie: | IT11 |  |
|  | - Chropowatość powierzchni zewnętrznych: | Ra2.5 |  |
|  | - Promienie zewnętrzne i wewnętrze: | R2 do R5 |  |
|  | - Ostre krawędzie załamane 0.2x45mm | Tak |  |
|  | Obróbka kół zębatych |  |  |
|  | - Dwa komplety kół stalowych o szerokości 12mm, moduł 2, z20 oraz z44 | Tak |  |
|  | - Otwór centralny średnicy 12H7, rowek pod wpust pryzmatyczny 5x5mm metodą przeciągania DIN 6885 zgodnie z PN/M85005 | Tak |  |
|  | - Ostre krawędzie stępić | Tak |  |
|  | Dedykowany uchwyt kablowy |  |  |
|  | - Para osi napędowych o średnicy 16mm, współpracujących z wyżej wymienionymi kołami biernymi z44 | Tak |  |
|  | - Toczenie konwencjonalne | Tak |  |
|  | - Rowki pod wpusty pryzmatyczne 5x5x16 DIN 6885 zgodnie z PN/M85005. Obustronne, czołowe gwinty M6x25 | Tak |  |
|  | - Chropowatość: | Ra2.5 |  |
|  | - Ostre krawędzie stępić | Tak |  |
|  | Osie napędowe |  |  |
|  | - Uchwyt uchylny o wymiarach: | 80x85x15mm |  |
|  | - Uchwyt o kształcie podkowy o wymiarach gabarytowych: | 80x85x15mm |  |
|  | - Otwory mocujące średnicy: | 5H7 |  |
|  | - Materiał: | Stal nierdzewna 1.4301 (0H18N9) |  |
|  | - Obróbka CNC | Tak |  |
|  | - Wymiary gabarytowe w klasie: | IT11 |  |
|  | - Chropowatość powierzchni zewnętrznych: | Ra2.5 |  |
|  | - Promienie wewnętrzne: | R30 |  |
|  | - Promienie zewnętrzne: | R7.5 i R30 |  |
|  | - Ostre krawędzie załamane 0.2x45mm | Tak |  |
|  | Tuleje ślizgowe |  |  |
|  | - Materiał: | Brąz B101 |  |
|  | - Średnica wewnętrzna 16H7, zewnętrzna 20h7 i długość 12mm | Tak |  |
|  | Obudowa czujnika metali |  |  |
|  | - Materiał: | Poliacetal – czarny |  |
|  | - Dwudzielna symetryczna obudowa o: |  |  |
|  | - wymiarach zewnętrznych: | 80x80x40mm |  |
|  | - ściance: | 5mm |  |
|  | - Promienie zewnętrzne: | R10 |  |
|  | - Promienie wewnętrzne: | R5 |  |