Załącznik nr 4

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Oprogramowanie  wraz z wdrożeniem do analiz metodą elementów skończonych(MES)

Oprogramowanie  do prowadzenia badań nieniszczących MES - zapewniające solidne symulacje naprężeń ogólnego przeznaczenia, modalne i zmęczeniowe w celu uzyskania szybkich i dokładnych rozwiązań. Pozwalające weryfikować i porównać wiele scenariuszy, od wytrzymałości komponentów i zespołów po badania uwzględniające interakcje między komponentami.

Dostawca oprogramowania zapewnia wsparcie techniczne i szkolenia w Polsce i po polsku.

Dostawca posiada certyfikat jakości świadczonych usług SUS 2.0 lub równoważny.

Zakres I - Oprogramowanie MES funkcjonalności:

- Solwer pozwalający na analizę pól odkształceń i naprężeń materiałów i konstrukcji z uwzględnieniem:

  - analiza modeli 3D i 2D (PSO, PSN i AxiSym), GPS, by Body,

  - nieliniowości geometrycznych (duże przemieszczenia, obciążenia uwzględniające zmiany w orientacji geometrii, umocnienie naprężeniowe),

  - modelu materiału liniowo sprężystego z nieliniową zależnością parametrów od temperatury,

  - analizy modalnej (z Solverami Distributed Block Lanczos, PCG Lanczos, SUPERNODE),

  - nieliniowego kontaktu,

  - rozkładu temperatur pochodzących z analizy termodynamicznej stanu ustalonego, nieustalonego z uwzględnieniem radiacji konwekcji, wewnętrznych źródeł ciepła i przemian fazowych,

  - sprzężonego elementu liniowego termiczno-przepływowego,

  - wyboczenia liniowego (wyznaczanie Eulerowskiej siły krytycznej)  i nieliniowego,

  - automatycznego wykrywania zagadnień kontaktowych,

  - optymalizacji kształtu,

  - adaptacyjnego siatkowania,

  - submodelingu i cyklicznej symetrii,

  - tworzenie i implementacja własnych makr i procedur,

  - wczytywanie wyników w formacie AVZ, RST,

  - tworzenie własnych niestandardowych wyników i kryteriów oceny wyników (np.: weryfikacja naprężeń w oparciu o własne hipotezy wytężeniowe).

- Możliwości z zakresu analiz zmęczeniowych:

  - Transformata naprężenia średniego: wg Goodmana, Gerbera, Soderberga, ASME oraz interpolacja pomiędzy krzywymi zmęczeniowymi.

  - Obciążenie: Stała amplituda, Zmienna amplituda, Analiza nieproporcjonalna.

  - Korekcja krzywych ze względu na czułość na działanie karbu.

  - Wyniki: Trwałości, Porcji zniszczeń, Współczynnika bezpieczeństwa, Histogram Rainflow, Histogram Zniszczeń, Odpowiednik naprężeń niszczących, Wskaźnik Biaxiality.

  - Transformata naprężenia średniego: wg Morrow oraz Smith Watson Topfer.

  - Obciążenie: Stała amplituda, Zmienna amplituda, Analiza nieproporcjonalna.

  - Korekcja krzywych ze względu na czułość na działanie karbu.

  - Wyniki: Trwałości, Porcji zniszczeń, Współczynnika bezpieczeństwa, Histogram Rainflow, Histogram Zniszczeń, Pętla Histerezy, Naprężenia i odkształcenia w dnie karbu wg Neubera, Wskaźnik Biaxiality.

- Import geometrii i tworzenie siatki elementów skończonych.

  - import gotowej geometrii z formatów STEP, PMDB i IGES,

  - możliwość rozbudowy o moduły do bezpośredniego importu parametrycznej geometrii z takich systemów jak Catia v4 i v5, SolidEdge, Solid Works, Inventor, Pre/Engineer czy Unigraphics,

  - import siatek z takich programów jak ANSYS, Abaqus, Nastran, ICEM, Fluent, ACMO, STL, SAMCEF, CFX,

  - eksport  siatek do takich formatów i programów jak ANSYS, Abaqus, Nastran, STL,

  - możliwość odbudowy geometrii w oparciu o siatkę,

  - upraszczanie modeli geometrycznych,

  - wczytywanie modeli z formatów *.wbpj, *.wbpz, *.wbjn, *.mechdat

  - tworzenie siatki elementów skończonych bryłowych czworościennych i sześciościennych,

  - automatyczne tworzenie siatek sześciościennych dla elementów niewyciągalnych, bez cięcia geometrii,

  - tworzenie siatki elementów skończonych powłokowych i belkowych,

  - możliwość tworzenia siatki bez opierania się o geometrię,

  - kontrola jakości siatki, m.in. Jakobian, Skew Ratio, Warping Factor.

  - automatyczne wyszukiwanie kontaktów.

- Możliwość rozbudowy o funkcje skalowalnych obliczeń na wielu procesorach i kartach GPU.

- Możliwość rozbudowy o dwukierunkowe FSI.

- Możliwość optymalizacji topologicznej.

- Pakiet powinien zawierać moduł do optymalizacji parametrycznej i probabilistycznej. Umożliwia badanie konstrukcji pod kontem czułości na zmianę parametru, optymalizację w wybranej funkcji celu.

- Tworzenie siatki parametrycznej z możliwością optymalizacji siatki pod kątem jakości.

- Posiadanie niezależnej przeglądarki wyników, niewymagającej dodatkowej licencji.

- Możliwość tworzenia własnych makr, procedur i przycisków w języku Python.

Zakres II - Rozszerzone o roczną licencje systemu do symulacji komputerowej w czasie rzeczywistym metodami bezsiatkowymi zintegrowany z systemem CAD do modelowania metodą Direct Modeling. Wykonuje obliczenia na karcie GPU. Umożliwia optymalizację topologiczną i symulacje wariantowe.

- Tworzenie i naprawa geometrii na potrzeby analiz numerycznych, główne cechy:

  - modelowanie bezpośrednie typu „drag&drop”,

  - parametryzacja geometrii natywnej lub zaimportowanej z innych formatów,

  - import geometrii z formatów :

- *.SCDOC	-    Natywny  format ANSYS SpaceClaim DM

- *.SAT, *.SAB	-    Standard ACIS

- *.DWG, *.DXF	-    AutoCAD

- *.MODEL, *.EXP -    CATIA V4

- *.CATPart,*.CATProduct, *.cgr -    CATIA V5

- *.prt,*.xpr, *.asm, *.xas -    CREO Parametric

- *.IDF, *IDB,*.EMN	-    ECAD

- *.IGS, *.IGES	-    Standard IGES

- *.IPT, *.IAM	-    Inventor

- *.jt - JT Open

- *.PRT		-    NX

- *obj - OBJ

- *.X_T, *.XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN     -    Standard Parasolid

- *pdf – PDF Facets

- *ply - PLY

- *.3DM	-    Rhino

- *.SKP		-    SketchUp

- *.par, *.psm, *.asm - Solid Edge

- *.SLDPRT, *.SLDASM – SolidWorks

- *.STP, *.STEP	- Standard STEP

- *.STL		-    Standard STL

- *.WRL	-    Standard VRML

  - eksport  do formatów:

- *.dsco, *.dscodat	- Discovery Files

- *.cas.h5	- Fluent CAS File

- *.sab - ACIS binary

- *.sat - ACIS text

- *.dwg, *dxf	- AutoCAD

- *.CATPart,*.CATProduct -    CATIA V5

- *.jt - JT Open

- *.IGS, *.IGES	-    Standard IGES

- *obj - OBJ

- *.X_T, *.XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN     -    Standard Parasolid

- *ply - PLY

- *.3DM	-    Rhino

- *.STP, *.STEP	-    Standard STEP

- *.STL		-    Standard STL

- *.WRL	-    Standard VRML

- *.png - PNG

  - upraszczanie modeli geometrycznych,

  - weryfikacja geometrii (np.: ciągłości powierzchni),

  - naprawa modeli geometrycznych,

  - poszukiwanie i edycja zbędnych cech geometrycznych (np. zaklejanie otworów, kasowanie małych powierzchni) ,

  - tworzenie domen płynu na potrzeby analiz przepływowych,

  - interfejs jednokierunkowy do współpracy ze środowiskiem ANSYS Workbench,

  - tworzenie modeli geometrycznych na podstawie rysunków 2D

  - osobny moduł służący do naprawy i przygotowania modeli STL, dodatkowo umożliwia odtworzyć model 3D na podstawie modelu STL (Facets)

2.Obliczenia w zakresie:

- Przepływy:

- przepływy w stanie ustalonym oraz nieustalonym

- przepływy jednofazowe

- termika w płynie

- możliwości wyliczenia: prędkości, ciśnień, temperatury

- Mechanika:

- statyka liniowa

- analiza modalna

- optymalizacja topologiczna

- analiza parametryczna

- warunki brzegowe: siła, ciśnienie, przemieszczenie, moment, grawitacja, punkt masowy

- symulacji pojedynczych elementów i złożeń z kontaktem bonded

- Termika:

- Termika w stanie ustalonym i w stanie nieustalonym

- Przewodzenie

- Konwekcja

- Analiza termo-mechaniczna w stanie ustalonym

- analiza parametryczna

Zakres III - Wsparcie techniczne oprogramowania min. 1 rok.