Załącznik nr 1

BZP.271.1.2.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

„Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”

Przedmiot zamówienia jest współfinasowany z środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny kod CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy

30232000-4 – Sprzęt peryferyjny

32420000-3 – Urządzenia sieciowe

30237280-5 – Akcesoria zasilające

48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

- Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem – 8 kpl.:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Min. 12-rdzeniowy, 20-wątkowy, Taktowanie min. 2.1 GHz |
| 2 | Pamięć operacyjna RAM | # Wielkość: min. 16 GB z możliwością rozbudowy # Maksymalna pojemność: min. 128 GB # Liczba obsadzonych gniazd pamięci – max 2 # Liczba wolnych gniazd pamięci - min. 2 # Rodzaj pamięci DDR5 |
| 3 | Parametry pamięci masowej | Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 512 GB Interfejs dysku – PCI Express |
| 4 | Karta graficzna | # Karta graficzna zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielaną pamięcią współdzieloną |
| 5 | Płyta główna | # Płyta zespolona z: - fabrycznie nieusuwalnymi podzespołami – kartą dźwiękową, graficzna, sieciową; |
| 6 | Porty video | # Min 3 x DisplayPort |
| 7 | Interfejs sieciowy | # Min 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| 8 | Napęd optyczny | # DVD-RW |
| 9 | Porty USB | - min 4 x USB 2.0 Type-A - min 3 x USB 3.0 Type-A - min 2 x USB 3.1 Type-A - min 1 x USB 3.1 Type-C |
| 10 | Pozostałe porty we/wy | Min 1 x Audio (Combo) Min 1 x RJ-45 |
| 11 | Gniazda rozszerzeń | Min 1 x PCIe x 16 Min 1 x PCIe 3.0 x 4 |
| 12 | Moc zasilacza | Min 260 W |
| 13 | Kolor | Czarny |
| 14 | Obudowa | Mini Tower |
| 15 | Porty i gniazda na obudowie | Przód Napęd DVD-RW, Min. 2 port USB 2.0 (min. jeden z funkcją PowerShare), Min 1 Port USB 3.2 drugiej generacji, Gniazdo uniwersalne audio, Min 1 Port USB 3.2 Type-C generacji 2x2, Lampka aktywności dysku twardego Tył Min 3 złącza DisplayPort 1.4, Min 1 port USB 3.2 drugiej generacji, Min 2 porty USB 2.0 z funkcją SmartPowerOn, Min. 3 porty USB 3.2 pierwszej generacji, Min 4 gniazda rozszerzeń PCIe o pełnej wysokości, Złącze zasilania, Lampka diagnostyki zasilania, Min 1 Gniazdo Ethernet RJ-45, Blokada K-Lock |
| 16 | Klawiatura | Klawiatura bezprzewodowa |
| 17 | Mysz | Mysz optyczna bezprzewodowa |
| 18 | Okablowanie | Przewody europejskie |
| 19 | Gwarancja | Min 3 lata |
| 20 | Oprogramowanie System operacyjny – system operacyjny musi być kompatybilny z urządzeniami komputerowymi i pakietem biurowym wskazanymi w niniejszej SOPZ, musi posiadać udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished. | Microsoft Windows 10 Pro lub nowszy zainstalowany na komputerze Warunki równoważności systemu operacyjnego: System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi: - umożliwiać instalację oprogramowania, wymienionego poniżej: - pakietu biurowego opisanego w pkt. 21, - systemów zgodnych z niniejszym zapytaniem - umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; - posiadać wbudowaną zaporę internetową dla ochrony połączeń internetowych; - posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi) ; - posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim; - posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem; - posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Licencja systemu operacyjnego zaimplementowana w BIOS komputera, umożliwiająca instalację systemu bez podawania klucza oraz bez aktywacji systemu za pośrednictwem Internetu. |
| 21 | Pakiet biurowy – polska wersja językowa – pakiet musi być kompatybilny z powyższymi urządzeniami komputerowymi i systemem operacyjnym wskazanymi w niniejszej SOPZ, musi posiadać udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished. | - MS Office 2021 Home&Biznes- wersja 1-stanowiskowa, dla domu i biznesu – z wieczystą licencją - lub równoważny; - niezbędne minimum: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej, program do prezentacji multimedialnych, MS Teams lub równoważne programy służące do pracy zdalnej; - Warunki równoważności - minimalna wymagana funkcjonalność pakietu biurowego: - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w powszechnym formacie - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, - narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) - klient poczty elektronicznej - Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim, angielskim i niemieckim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - sprawdzanie pisowni w języku polskim, - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wydruk dokumentów, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych, - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zamianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. - Klient poczty elektronicznej powinien umożliwić: - wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, - obsługę wielu kont pocztowych - możliwość filtrowania wiadomości - zarządzanie kalendarzem - przechowywanie imion i nazwisk oraz numerów telefonu kontaktów, |
| 22 | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym |
| 23 | Informacja | - Przedmiotem zamówienia jest między innymi oprogramowanie na którym działają obecnie zainstalowane programy w jednostce. Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie urządzenia (serwery, stacje robocze, komputery) muszą ze sobą bezkonfliktowo współpracować, a taką współpracę mogą zapewnić jedynie systemy Microsoft dostosowane do posiadanego już oprogramowania. |

- Oprogramowanie do backupu serwerów wirtualnych - 1 szt.

Wymagane minimalne parametry

1. Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie backupu dla następujących platform wirtualizacyjnych, środowisk chmurowych i maszyn fizycznych:

- Microsoft Server z rolą Hyper-V min. w wersjach 2022, 2019, 2016, 2012R2, 2012

- Vmware vSphere min. w wersjach v5.5-7.0.3

- Nutanix AHV 5.15, 5.20 (LTS)

- Maszyny fizyczne: Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012R2, 2012

- Microsoft 365 (Exchange online, One Drive for Business, Sharepoint, Teams)

2. Oprogramowanie musi wspierać wszystkie systemy operacyjne gościa, które są obsługiwane przez natywny backup środowisk VMwarevSphere, MS Hyper-V

3. Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i posiadać możliwość uruchomienia:

- na serwerze Windows lub Linux

- jako maszyna wirtualna Vmware

- jako maszyna wirtualna Amazon

- na serwerze NAS: ASUSTOR, NETGEAR, QNAP, Synology i Western Digital

4. Oprogramowanie do backupu musi pozwalać na wykorzystanie dowolnego serwera oraz przestrzeni dyskowej (nie dedykowanych), za pośrednictwem protokołów CIFS lub NFS

5. Oprogramowanie nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta wewnątrz maszyny wirtualnej w celach backupu/przywracania

6. Oprogramowanie nie może wymagać dodatkowej instalacji zewnętrznych aplikacji lub baz danych (jeżeli oprogramowanie wymaga bazy danych musi ona być instalowana automatycznie z paczki opracowanej przez producenta i nie wymagać dodatkowych licencji).

7. Wszystkie funkcje i komponenty oprogramowania dla środowisk Vmware i Hyper-V powinny być licencjonowane per gniazdo procesora w hostach wirtualizacyjnych służących za źródło backupu lub replikacji. Licencjonowanie powinno być realizowane w wariancie wieczystym, w którym licencja nie ma terminu ważności

8. Dostarczona wersja oprogramowania i licencji, powinna mieć możliwość nieograniczonej rozbudowy ilości chronionych zasobów w przyszłości. Niedopuszczalne jest dostarczenie licencji przeznaczonej do mniejszych środowisk w której występuje limit dotyczący rozbudowy.

9. W ramach dostarczonej licencji na określoną ilość gniazd procesorów wymagane jest zapewnienie 1 roku wsparcia technicznego producenta, zapewniającego dostęp do aktualizacji i poprawek oprogramowania oraz umożliwiającego kontakt z działem technicznym producenta w zakresie oferowanego oprogramowania

10. W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie licencji na ochronę 1 gniazda procesorów w hostach Vmware lub Hyper-V

11. Licencjonowanie innych środowisk może być realizowane na zasadzie wymagającej zakupu dedykowanej licencji dla środowiska

12. Oprogramowanie musi posiadać funkcje backupu i replikacji:

- Backup maszyn wirtualnych Vmware

- Replikacja maszyn wirtualnych Vmware (tworzenie I aktualizacja identycznych kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych). Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu

- Backup maszyn wirtualnych Hyper-V

- Replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V (tworzenie I aktualizacja identycznych kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych). Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu

- Możliwość przesłania pierwszych kopii za pośrednictwem dysków zewnętrznych do lokalizacji docelowej oraz późniejsze wznowienie ochrony maszyn wirtualnych

- Możliwość określania pasma wykorzystywanego przez oprogramowanie do backupu globalnie lub per zadanie

- Możliwość tworzenia do 1000 punktów przywracania dla każdej z maszyn wirtualnych w ramach zadania backupu

- Obsługa retencji zgodnie z zasadą Grandfather-father-son – oprogramowanie musi pozwalać na rotację punktów przywracania w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym

- Kopia backupu (replikacja) do innych repozytoriów backupu lokalnych oraz zdalnych Oprogramowanie musi pozwalać na utworzenie kopii źródłowego repozytorium backupu oraz tylko wybranych backupów. Kopia tworzona jest zgodnie z określonym harmonogramem

- Oprogramowanie musi pozwalać na określenie kolejności, w jakiej są backupowane lub replikowane maszyny wirtualne w ramach zadania

- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie scenariuszy odtwarzania w środowiskach wirtualnych składających się z wielu etapów np. wyłączenia/włączenia maszyny, odczekania określonego czasu, wykonania jednego lub wielu wcześniej utworzonych zadań backupu lub replikacji

- Oprogramowanie musi udostępniać widok kalendarza z naniesionymi zadaniami backupu/replikacji w celu łatwiejszego zarządzania zadaniami w bardziej złożonych środowiskach

13. Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje pozwalające na ograniczenie wielkości backupowanych danych:

- Deduplikacja backupu, która działa w ramach całego repozytorium backupu oraz obejmuje wszystkie dane, które są w tym repozytorium przechowywane

- Kompresja backupu, w tym konfigurowalny stopień kompresji

- Automatyczne pomijanie plików i partycji wymiany w systemach Windows i Linux działających jako maszyny wirtualne

14. Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje, gwarantujące spójność danych:

- Spójny backup i replikacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux

- Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie własnych skryptów przed wykonaniem backupu oraz po jego wykonaniu

- Automatyczne usuwanie (trunking) logów transakcyjnych z poniższych aplikacji: Microsoft Exchange 2013, 2016, 2019 Microsoft SQL 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022

- Automatyczna weryfikacja utworzonych backupów oraz replik ze środowiska Vmware poprzez uruchamianie maszyny wirtualnej bezpośrednio z backupu lub uruchamianie repliki

- Oprogramowanie pozwala na generowanie oraz automatyczne wysyłanie raportów ze zrzutami ekranu testowanych maszyn wirtualnych Vmware i Hyper-V

- Pełna weryfikacja wszystkich danych przechowywanych w repozytorium backupu na żądanie, ze wskazaniem niespójnych punktów przywracania

- Szyfrowanie danych przesyłanych przez sieć do zdalnego repozytorium backupu i/lub repozytorium replikacji

15. Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje:

- Przywracanie pełnych maszyn wirtualnych z backupu do oryginalnego lub innego serwera wirtualizacji

- Uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z plików backupu w środowisku VMware (bez wcześniejszego przywracania maszyny wirtualnej)

- Przywracanie pojedynczych plików czy folderów bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej)

- Przywracanie pojedynczych obiektów z poniższych aplikacji, bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej z backupu czy rozpakowywania plików backupu): - Microsoft Exchange - MS Active Directory - MS SQL

- Migracja dysków maszyn wirtualnych pomiędzy środowiskami wirtualizacji Vmware i Hyper-V i odwrotnie.

16. Oprogramowanie do backupu musi pozwalać na:

- Tworzenie backupu I replik przyrostowo przy wykorzystaniu VMware CBT oraz Hyper-V RCT

- Wykonywanie backupów przyrostowych bez wymogu okresowego tworzenia kopii pełnych

- Backup z pominięciem sieci lan dzięki opcjom dostępu bezpośredniego w sieciach SAN

- Akcelerację sieciową umożliwiającą redukcję ilości danych przesyłanych w sieci

- Wsparcie dla urządzeń oferujących dodatkową deduplikację danych

17. Oprogramowanie musi pozwalać na następujące formy zarządzania:

- Być wyposażone w interfejs web do zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z backupem i przywracaniem danych

- Umożliwiać wysyłanie powiadomień w formie email dotyczących wykonywanych zadań backupu, błędów, cyklicznych raportów oraz wiadomości email z załącznikami potwierdzającymi poprawność odtworzenia maszyn wirtualnych dla wybranych zadań w formie zrzutów ekranu z uruchomionej z backupu maszyny wirtualnej

- Zadanie backupu musi mieć możliwość uruchamiania zgodnie z harmonogramem, z opcją dodawania wielu harmonogramów dla pojedynczego zadania

- Pliki backupu muszą mieć możliwość eksportu z opcją wyboru rodzaju dysków do których będzie robiony eksport.

- Oprogramowanie musi pozwalać na eksportowanie oraz importowanie konfiguracji na cele reinstalacji czy migracji

- Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z Active Directory

- Oprogramowanie musi wspierać tzw. tryb multitenant, umożliwiający podzielenie oprogramowania do backupu na kilka podinstancji zarządzanych z odrębnych interfejsów w celu rozłożenia zarządzania w złożonych środowiskach

- Urządzenie do backupu danych typu NAS – 1  szt.

| L.P. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 1,7 GHz |
| 2 | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |
| 3 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 2GB DDR4 |
| 4 | Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 1 slot |
| 5 | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | nie mniej niż do 16GB |
| 6 | Pamięć Flash | Nie mniej niż 512MB |
| 7 | Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 4 |
| 8 | Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA – 6 Gb/s |
| 9 | Pojemność dysków twardych 4 x 10 TB | Typ dysku; HDD. Format szerokości; 3,5''. Typ napędu; Wewnętrzny. Pojemność dysku; 10 TB. Interfejs dysku; SATA – 6 Gb/s. Prędkość obrotowa; 7200 obr/min. Bufor; 256 MB. |
| 10 | Porty LAN 2,5 Gb/s | Minimum 2 x RJ-45 |
| 11 | Porty LAN 10 Gb/s | Minimum 2 na złączu SFP+ |
| 12 | Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD, |
| 13 | Porty USB 3.2 Gen 1 | Minimum 4 |
| 14 | Port PCiE | Tak, minimum 1 |
| 15 | Przyciski | Reset, Zasilanie |
| 16 | Typ obudowy | RACK, 1U |
| 17 | Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| 18 | Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny min. 250 W, 100-240 V |
| Specyfikacja oprogramowania |  |  |
| 19 | Agregacja łączy | Tak |
| 20 | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| 21 | Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |
| 22 | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |
| 23 | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
| 24 | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |
| 25 | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping oraz Masking Obsługa SPC-3 PersistentReservation Obsługa MPIO & MC/S Migawka oraz kopia zapasowa iSCSI LUN |
| 26 | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
| 27 | Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |
| 28 | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików, producenta urządzenia dla systemów Windows Backup na zewnętrzne dyski twarde |
| 29 | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
| 30 | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / Obsługa kamer Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| 31 | Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |
| 32 | VPN | VPN client / VPN server Obsługa PPTP, OpenVPN |
| 33 | Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Możliwość aktualizacji oprogramowania Ustawienia: Backup, przywracania, resetowania systemu |
| 34 | Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |
| 35 | Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym adresów IP Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP Szyfrowanie AES 256-bit Zdalna replikacja Rsync Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS(bramka zewnętrzna) |
| 36 | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji aplikacji z paczek |
| 37 | Liczba użytkowników | Min. 4000 |
| Inne |  |  |
| 38 | Akcesoria | Szyny montażowe jeśli urządzenie wymaga do prawidłowego zainstalowania w szafie rack 19 |
| 39 | Gwarancja | Min. 3 lata |

- Zasilacz awaryjny UPS min. 1500VA / 1500W– 1  szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | - Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 1500VA / 1500W - Jednostka do montażu w szafie Rack - Technologia Podwójnej konwersji (online) - Klasa VFI-SS-111 zgodnie z PN-EN62040-1 - Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % - Klasa ochrony IP 20 - Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 432J |
| 2 | Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230VAC - Częstotliwość wejściowa 40–70 Hz (wykrywanie automatyczne) - Typ gniazda wejściowego: - IEC-320 C14 - Inne napięcia wejściowe 220, 240 |
| 3 | Parametry wyjściowe | - Napięcie wyjściowe 230VAC - Zniekształcenia napięcia wyjściowego ≤2% - Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz ±3 Hz - Inne napięcia wyjściowe 220, 240 - Współczynnik szczytu 3: 1 - Typ przebiegu sinusoida - Złącza/gniazda wyjściowe (6) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) - 2 programowalne grupy gniazd wyjściowych - Układ obejściowy (bypass) wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) |
| 4 | Akumulatory i czas podtrzymania | - bezobsługowe kwasowo-ołowiowe z elektrolitem w postaci żelu - Czas autonomii (dla jednostki podstawowej i modułów zewnętrznych): ≥ 5 minut dla pełnego obciążenia ≥ 14 minut dla połowy obciążenia - Typowy czas ładowania ≤3 godziny - Rozszerzalny czas podtrzymania za pomocą dodatkowych modułów - Baterie wymieniane na gorąco - Opcje przedłużonego podtrzymania zasilania: do 10 zewnętrznych modułów bateryjnych |
| 5 | Komunikacja i zarządzanie | - Gniazdo do montażu karty WEB/SNMP x1 - Port uniwersalny do podłączenia np. czujnika temperatury (jeden czujnik temperatury dostarczyć w komplecie z UPS) - Porty komunikacyjne: RJ45 (port konsoli), Slot NMC, USB - Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD - Alarm dźwiękowy i wizualny według priorytetu ważności zdarzenia - Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Tak - Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych |
| 6 | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | - CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (UE), RCM, VDE - 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulatory Z możliwością przedłużenia o 3 lata. |

- Zasilacz awaryjny UPS min. 2200VA / 1950W– 1  szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | - Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 2200VA / 1950W - Obudowa uniwersalna, w zestawie szyny do montażu w szafie rack - Technologia Podwójnej konwersji (online) - Klasa VFI-SS-111 zgodnie z PN-EN62040-1 - Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % - Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry - Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55,0dBA - Rozpraszanie ciepła w trybie online ≤210Wh - Sprawność: Praca on-line ≥ 92% przy pełnym obciążeniu Praca ekonomiczna ≥ 96% przy pełnym obciążeniu - Klasa ochrony IP 20 Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 370J |
| 2 | Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230VAC - Częstotliwość wejściowa 40–70 Hz (wykrywanie automatyczne) - Typ gniazda wejściowego IEC 320 C20 - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 100 – 275VAC (połowa obciążenia), 160 – 275VAC (pełne obciążenie) - Inne napięcia wejściowe 220, 240 (nastawa z wyświetlacza) |
| 3 | Parametry wyjściowe | - Napięcie wyjściowe 230VAC - Zniekształcenia napięcia wyjściowego THD ≤2% - Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) 50/60Hz ±3 Hz - Inne napięcia wyjściowe 220, 240 - Współczynnik szczytu 3: 1 - Typ przebiegu sinusoida - Złącza/gniazda wyjściowe (8) IEC 320 C13 (Zasilanie gwarantowane) (2) IEC 320 C19 (Zasilanie gwarantowane) - Układ obejściowy (bypass) wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) - 2 programowalne grupy gniazd wyjściowych |
| 4 | Akumulatory i czas podtrzymania | - Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny - Czas autonomii: ≥ 3,8 minuty dla pełnego obciążenia ≥ 11,5 minut dla połowy obciążenia - Typowy czas ładowania ≤3 godziny - Rozszerzalny czas podtrzymania za pomocą dodatkowych modułów - Baterie wymieniane na gorąco - Opcje przedłużonego podtrzymania zasilania: do 10 zewnętrznych modułów bateryjnych |
| 5 | Komunikacja i zarządzanie | - Gniazdo do montażu karty WEB/SNMP x1 - Porty komunikacyjne: RJ45 (port konsoli), Slot NMC, USB - Karta zarządzająca: RJ45 (Ethernet), USB - Zainstalowany moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: IP v.4 i v.6 SNMP v.3 HTTPS/SSL, SSH z kluczem do 2048 bit TLS wersja 1.2 SMTP, NTP, FTP, Telnet - Panel sterowania: Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie, Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD. - Alarm dźwiękowy: Alarm przy zasilaniu akumulatora, alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, konfigurowalne opóźnienia. - Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Tak - Darmowe oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych |
| 6 | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | - CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE - 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulatory |

- Router - 1  szt.

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty | WAN/LAN: - 2 gniazda 10G/2.5G/1G SFP+ - 2 porty 2.5G/1G/100M/10M Ethernet RJ-45 - 4 porty 1G/100M/10M Ethernet RJ-45 LAN: - 4 porty 1G/100M/10M Ethernet RJ-45 - USB - 2 porty USB 3.0 - 1 port konsoli |
| 2 | Przyciski i gniazda | # Przycisk resetu Włącznik zasilania Gniazdo zasilania AC |
| 3 | Wymiary | Montaż w szafie Rack 19 |
| 4 | Port WAN | # Klient PPPoE Klient DHCP Statyczny IP PPTP/L2TP Tagowanie 802.1Q VLAN Triple-Play |
| 5 | IPv6 | # PPP Klient DHCPv6 Statyczny IPv6 TSPC AICCU (AYIYA/Heartbeat) 6rd Tunel statyczny 6in4 |
| 6 | LoadBalancing | # LoadBalancing oparty na IP LoadBalancing oparty na sesji Budżet danych WAN |
| 7 | Failover | # WAN Backup Failover po wykryciu awarii łącza |
| 8 | Detekcja połączenia | ARP Ping |
| 9 | VLAN | Obsługa do 100 VLAN VLANytagowane 802.1Q VLANy portowe |
| 10 | Przypisywanie IP | Obsługa do min 100 podsieci Serwer DHCP Opcje DHCP Przypisz IP do MAC |
| 11 | Bezpieczeństwo | Uwierzytelnianie przewodowe 802.1x |
| 12 | Kontrola DNS | Lokalny serwer nazw Warunkowe przesyłanie dalej zapytań DNS |
| 13 | Routing | Routing pomiędzy podsieciami RIP v2 BGP OSPF v2 250 wpisów polityki routingu Kryteria: protokół, źródłowy IP, docelowy IP, port docelowy Opcje failover |
| VPN |  |  |
| 14 | Liczba tuneli | min 500 (w tym min 200 tuneli SSL VPN/OpenVPN |
| 15 | Protokoły | Protokoły PPTP, L2TP, IPsec, L2TP overIPsec, SSL, GRE, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec-XAuth, OpenVPN, WireGuard |
| 16 | Szyfrowanie | MPPEDES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| 17 | Uwierzytelnianie | PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 MD5, SHA1, SHA256 Klucz PSK, podpis cyfrowy (X.509) mOTP TOTP 2FA Lokalna baza danych, RADIUS, LDAP |
| 18 | Inne | Wsparcie topologii Hub-and-Spoke Redundacja VPN dla LoadBalancing lub Failover NAT-Traversal (NAT-T) Dead Peer Detection (DPD) Single-Armed VPN VPNMatcher |
| Firewall |  |  |
| 19 | NAT | Przekierowania portów: pojedynczy / zakres Otwarte porty Port Triggering Hosty DMZ ALG: SIP, RTSP, FTP, TFTP, H.323 VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPsec UPnP |
| 20 | Filtry | Polityka firewall oparta na IP Polityka firewall oparta na użytkowniku Konfiguracja oparta na obiektach Harmonogram działania |
| 21 | Filtrowanie treści | Filtrowanie słów kluczowych URL Kontrola aplikacji Filtrowanie kategorii stron Filtrowanie DNS Filtrowanie na podstawie cech Web |
| 22 | Ochrona przed atakami | Ochrona DDoS |
| 23 | Zarządzanie przepustowością | Limit sesji Limit pasma Polityka oparta na IP Harmonogram działania QoS warstwy 3 (TOS/DSCP) QoS warstwy 2 (802.1p) 4-poziomowa priorytetyzacja w oparciu o klasyfikację użytkownika Pożyczanie pasma Gwarantowane pasmo dla ruchu VoIP QoS dla aplikacji |
| #### Cechy sieciowe i zarządzanie |  |  |
| 24 | Cechy sieciowe | Dynamiczny DNS DNS Security Bonjour IGMP Proxy IGMP Snooping |
| 25 | Uwierzytelnianie użytkowników | Lokalna baza danych Serwer RADIUS Active Directory/LDAP TACACS+ Wewnętrzny serwer RADIUS |
| 26 | Konfiguracja | Interfejs Web: HTTP, HTTPS Obsługa certyfikatów Let’sEncrypt Interfejs CLI: Telnet, SSH Import i eksport pliku konfiguracyjnego |
| 27 | Kontrola dostępu administratora | 2 poziomy dostępu administratora Dostęp z Internetu Lista dostępu Ochrona przed atakami Brute Force |
| 28 | Monitoring | Dashboard Syslog Alarm SMS/Email |
| 29. | Gwarancja | Min. 3 lata |

- Informacje dodatkowe wspólne dla wszystkich rodzajów dostaw objętych przedmiotem zamówienia:

- Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. takie wymagania i parametry techniczne, jak w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych parametrach.

- Wymagania określone w SOPZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

- Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach (np. wycofanie z produkcji danego modelu, wersji urządzenia/oprogramowania) dopuszcza zmianę sprzętu/urządzenia.

- Zamawiający wymaga wniesienia sprzętu – wstępnie ustalone miejsce to siedziba zamawiającego Piętro III. Budynek wyposażony jest w automatycznie otwierane drzwi zewnętrzne, windę i wózek ułatwiające wniesienie sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do dostarczenia sprzętu, celem ustalenia terminu dostarczenia sprzętu.

- Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, pierwszego gatunku, nieregenerowane, kompletne, w oryginalnych opakowaniach producenta (z oznaczeniami i zabezpieczeniami), pochodzące z legalnych źródeł, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów.

- Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym, nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu, nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający w ramach gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych sprzętów i oprogramowania u producentów oraz ich legalności.

- Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable oraz elementy niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.

- Zamawiający wymaga aby gwarancja realizowana była na zasadach door-to-door („od drzwi do drzwi”) gdzie producent, lub autoryzowany partner serwisowy producenta lub dystrybutora (Polski) zobowiązuje się do naprawy usterki lub wydania nowego towaru. Dodatkowo to producent ponosi wszelkie koszty transportu - zarówno przy wysyłce przez kupującego wybrakowanego towaru do producenta, jak i przy wysyłce towaru naprawionego lub nowego.

- Wykonawca dokona montażu sprzętu, instalacji, konfiguracji urządzeń i pomocy dydaktycznych (jeśli dotyczy) wraz z wymaganym oprogramowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (pod wskazanym adresem przez Zamawiającego) tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu i aby nie była konieczna ingerencja odbiorcy końcowego.

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w Zapytaniu ofertowym i w załącznikach do Zapytania ofertowego normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w Zapytaniu ofertowym i/lub w załącznikach do Zapytania ofertowego. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w SOPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w SOPZ.