Zał. 2

Informacje o projekcie badawczo-rozwojowym:

Przedmiotem projektu jest realizacja modułu B+R polegającego na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych dążących do opracowania innowacji procesowej polegającej na połączeniu cięcia laserowego blach oraz czyszczenia laserowego powierzchni blach (proces hybrydowy obróbki laserowej). Innowację produktową będą stanowić stworzone w jej efekcie elementy wycinane hybrydowo o wysokiej tolerancji wymiarów i niskiej chropowatości.

Zakres projektu obejmuje:

1) badania przemysłowe:

- badanie wpływu parametrów wiązki laserowej o dużej mocy oraz warunków technologicznych cięcia blach w szerokim zakresie grubości na jakość i wydajność cięcia,

- budowę głowicy do czyszczenia laserowego oraz badania procesu czyszczenia powierzchni metalowych.

2) prace rozwojowe:

- opracowanie ostatecznej formy technologii hybrydowej jednoczesnego cięcia i czyszczenia laserowego powierzchni.

Zakres badań będących przedmiotem zapytania ofertowego:

| Badanie | Liczba badań |
| --- | --- |
| Badanie po cięciu laserem - Badanie metalograficzne w SWC - mikroskopia świetlna - dokumentacja obserwacji makro i mikroskopowej (powiększenie do 500x) | 30 |
| Badanie po cięciu laserem - Badanie metalograficzne w SWC - mikroskopia elektronowa, analiza SEM (mikroskopia do 10kx, EDS analiza składu chemicznego) | 18 |
| Badanie po cięciu laserem - Pomiar twardości i mikrotwardości powierzchni po cięciu laserem - pomiar mikrotwardości HV0,2 na zgładach metalograficznych | 30 |
| Badanie po cięciu laserem - Pomiar topografii za pomocą mikroskopu konfokalnego | 30 |
| Próba zginania złączy spawanych na próbkach przygotowanych i dostarczonych wg wymagań nomy | 54 |
| Wykonanie zgładów metalograficznych złączy spawanych | 80 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - pomiar topografii za pomocą profilografu optycznego bezkontaktowego (3 próbki) | 35 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - Pomiar twardości na powierzchni | 35 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - Badanie metalograficzne w SWC - mikroskopia elektronowa, analiza SEM (mikroskopia do 10kx, EDS analiza składu chemicznego) | 21 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - Pomiar mikrotwardości od powierzchni zewnętrznej w głąb materiału - pomiar mikrotwardości HV0,2 na zgładach metalograficznych | 35 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - Badanie metalograficzne zmian strukturalnych - analiza składu chemicznego spektrometrem jarzeniowym lub iskrowym | 21 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - Badanie naprężeń w materiale z wykorzystaniem efektu Barkhausena - badanie naprężeń własnych materiału metodą bezkontaktową | 36 |
| Badanie po czyszczeniu laserem powierzchni - badanie składy fazowego za pomocą dyfrakcji XRD | 8 |
| Badanie po czyszczeniu i cięciu laserem powierzchni - Pomiary twardości blach na powierzchni po czyszczeniu | 15 |
| Badanie po czyszczeniu i cięciu laserem powierzchni - Badania metalograficzne makro i mikroskopowe w celu określenie głębokości strefy wpływu ciepła SWC oraz zmian strukturalnych - dokumentacja obserwacji makro i mikroskopowej (powiększenie do 500x) | 15 |

Przewidywany czas realizacji badań: do 31.01.2026 r. Badania zlecane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.