SPECYFIKACJA – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego – zadanie pn. „Cyfrowy dom kultury”.

Kody CPV:

CPV 32340000-8 Mikrofony i głośniki

CPV 32342000-2 Urządzenia głośnikowe

CPV 32342100-3 Słuchawki

| L.p. | Przedmiot | Ilość | Parametry techniczne zestawów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprzęt wyposażenie studia nagrań |  |  |  |
| 1 1) | Interface audio – USB-C | 1 | #### Wejścia mikrofonowe - Pasmo przenoszenia 20-20 kHz: ± < 0,03 dB - Pasmo przenoszenia 20-35 kHz: ± < 0,15 dB - Zakres dynamiki (min. wzmocnienie): 118 dB - THD+N (-1 dBFS, wzmocnienie +20 dB): -110 dB - EIN szumu: -129 dBu - Maksymalny poziom wejściowy: 18 dBu - Zakres wzmocnienia: +57 dB #### Wejścia liniowe (zmienne) - Pasmo przenoszenia 20-20 kHz: ± < 0,05 dB - Pasmo przenoszenia 20-35 kHz: ± < 0,15 dB - Zakres dynamiki (min. wzmocnienie): 118 dB - THD+N (-1 dBFS, min. wzmocnienie): -100 dB - Maksymalny poziom wejściowy: 26 dBu - Zakres wzmocnienia: +57 dB #### Wejścia instrumentalne - Pasmo przenoszenia 20-20 kHz: ± < 0,04 dB - Pasmo przenoszenia 20-35 kHz: ± < 0,15 dB - Zakres dynamiki: 116 dB - THD+N (-1 dBFS, min. wzmocnienie): -96,5 dB - Maksymalny poziom wejściowy: 15 dBu - Zakres wzmocnienia: +57 dB #### Wyjścia liniowe i monitorowe - Pasmo przenoszenia 20-20 kHz: ± < 0,02 dB - Pasmo przenoszenia 20-35 kHz: ± < 0,02 dB - Zakres dynamiki: 124 dB - Maksymalny poziom wyjściowy: 18 dBu - THD+N: -106 dB #### Wyjścia słuchawkowe - Pasmo przenoszenia 20-20 kHz: <0,06 dB - Pasmo przenoszenia 20-35 kHz: <0,07 dB - Zakres dynamiki: 118 dB - THD+N: -104 dB - Maksymalny poziom wyjściowy: 16 dBu |
| 1 2) | Słuchawki bezprzewodowe | 2 | Dane techniczne: - Typ: Zamknięte, dynamiczne - Pasmo przenoszenia: 5Hz - 35kHz - Impedancja: 80 Ohm - Nominalny SPL: 96 dB - Nominalne zniekształcenia THD: <0.2% - Maksymalna moc wejściowa: 100mW - Izolacja otoczenia: 18dB (A) - Waga: 270g - Wtyk: mini jack stereo pozłacany, adapter Jack 1/4" - Przewód: 3m. - System audio Stereo 2.0 - Kolor czarny |
| 1 3) | 8-wyjściowy przedwzmacniacz mikrofonowy | 1 | ### Wejścia mikrofonowe - Pasmo przenoszenia 20-20kHz: ± < 0,03dB - Pasmo przenoszenia 20-35kHz: ± < 0,15dB - Zakres dynamiki (min. wzmocnienie): 118dB - THD+N (-1dBFS, wzmocnienie +20dB): -110dB - Współczynnik szumów EIN: -129dBu - Maksymalny poziom wejściowy: 18dBu - Zakres wzmocnienia: +57dB Wejścia liniowe - Pasmo przenoszenia 20-20kHz: ± < 0,05dB - Pasmo przenoszenia 20-35kHz: ± < 0,15dB - Zakres dynamiki (min. wzmocnienie): 118dB - THD+N (-1dBFS, min. wzmocnienie): -100dB - Maksymalny poziom wejściowy: 26dBu - Zakres wzmocnienia: +57dB Wejścia instrumentalne - Pasmo przenoszenia 20-20kHz: ± < 0,04dB - Pasmo przenoszenia 20-35kHz: ± < 0,15dB - Zakres dynamiki: 116dB - THD+N (-1dBFS, min. wzmocnienie): -96,5dB - Maksymalny poziom wejściowy: 15dBu - Zakres wzmocnienia: +57dB Wyjścia liniowe - Pasmo przenoszenia 20-20kHz: ± < 0,02dB - Pasmo przenoszenia 20-35kHz: ± < 0,02dB - Zakres dynamiki: 124dB - Maksymalny poziom wyjściowy: 18dBu - THD+N: -106dB Wyjścia słuchawkowe - Pasmo przenoszenia 20-20kHz: <0,06dB - Pasmo przenoszenia 20-35kHz: <0,07dB - Zakres dynamiki: 118dB - THD+N: -104dB - Maksymalny poziom wyjściowy: 16dBu |
| 1 4) | Instrumentalny mikrofon pojemnościowy | 1 | - typ przetwornika: Pojemnościowy - Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna - Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz - Czułość (1 kHz): -37 dBV/Pa - Równoważny szum własny: 14 dB(A) - Maks. ciśnienie akustyczne: - Pad @ 0 dB: 139 dB - Pad @ -15 dB: 154 dB - Pad @ -25 dB: 164 dB |
| 1 5) | radiowe ramie mikrofonowe | 4 | Profesjonalne zamocowanie mikrofonu do stołu, ruchome połączenia umożliwiające obracanie statywu w promieniu 360°. Maksymalny wysięg statywu w poziomie 820mm, a w pionie 840mm. Możliwość zamocować mikrofonu o maksymalnej wadze 2 kg. |
| 1 6) | podkładki akustyczne pod monitory studyjne | 1 para (2 sztuki) | Podkładka izolacyjna do monitorów studyjnych, 265 x 330 mm Wymiary: 265x330 mm |
| 1 7) | statyw mikrofonowy łamany, niski | 1 | Statyw mikrofonowy łamany, niski z podstawą trójnożną. Kolor czarny. Dedykowany do nagłaśniania perkusji i wzmacniaczy gitarowych |
| 1 8) | filtr akustyczny / mini kabina wokalowa | 1 | Główne cechy: - Filtrowanie 360 stopni - Opatentowany filc PET - Specjalny uchwyt do szybkiego montażu - Zwiększona wydajność - Jedyna taka kabina wyposażona w dyfuzory Specyfikacja: - Głębokość 302 mm - Szerokość 530 mm - Kolor czarny |
| 1 9) | program muzyczny do komponowania, nagrywania i miksowania muzyki | 1 | Minimalne funkcje programu: Integracja MIDI Remote AudioWarp Scale Assistant w VariAudio Przepływ pracy edycji Audio to akordy Edytory logiczne Raiser - Powerhouse limiter Modulator FX Verve Twórz Dolby Atmos® Natywny krzem Apple Nowe zarządzanie licencjami Minimalne wymagania sprzętowe: - Windows: from 10 (64-bit) - Mac OS (64 Bit): from 11 - CPU minimum: Intel Core i5 - RAM minimum: 8GB - Hard disk space minimum: 70 GB - Display: 1440 x 900 |
| 1 10) | Mikrofon dynamiczny | 4 | Mikrofon dynamiczny do podcastów, charakterystyka kardioidalna, metalowa obudowa, wbudowany pop filtr, Funkcje - Przeznaczony do podcastów - Wytrzymała konstrukcja z metalu - Wewnętrz Tarcza pop - Kompatybilne z Rodecaster Pro Dane techniczne - Dynamiczny - Charakterystyka : Kardioidalna - Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 13 kHz - Wyjście: Wyjście XLR - Impedancja wyjściowa: 320Ω - Czułość: -57.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL) +/-2 dB przy 1 kHz - Zasilanie phantom: Nie jest wymagane - Kolor: Czarny - Waga: 937 g - Wymiary (L x W x H, mm): 172 x 109 x 62 |
| 1 11) | Stacja robocza | 1 | Konsola produkcyjna do podcastów, 8 faderów kontroli głośności, 4 wejścia mikrofonowe XLR, wyzwalanie jingli poprzez programowalne pady, łączenie słuchawek poprzez TRRS lub Bluetooth [funkcja Echo Free], ekran dotykowy, rejestracja [karta microSD lub USB] Zakres częstotliwości: - Wejścia mikrofonowe: 20 Hz – 20 kHz, -3dB przy 20 Hz (filtr górnoprzepustowy) - Wyjścia monitora: 20 Hz – 20 kHz, ±0,5dB - Impedancja wejściowa: 600 Ω (przedwzmacniacze mikrofonowe) - Ekwiwalentny poziom szumu: -125 dBA (A-ważone, mierzony zgodnie z IEC651) - Maksymalny poziom wyjściowy: +3dBu (wyjścia monitora) - Moc wyjścia słuchawkowego: Maksymalna moc wyjściowa przy 1% THD: 3 2Ω -> 220 mW ¦ 300 Ω -> 31 mW - Zakres dynamiczny: 100 dBA (przedwzmacniacze mikrofonowe) - Zakres wzmocnienia: 0 dB – 55 dB (przedwzmacniacze mikrofonowe) - Wymagania dotyczące zasilania: Zewnętrzne zasilanie 12 – 15v DC, 1A - Złącza wyjściowe: USB-C, 1/4″ zbalansowane TRS STEREO (wyjścia monitora) - Łączność z komputerem: USB - Głębokość bitowa: 24 bity - Próbkowanie: 48 kHz - Pamięć: gniazdo kart microSD™, 512 MB pamięci wewnętrznej do przechowywania dźwięków dla programowalnych padów - Kolor: czarny - Waga (g): 1980 - Wymiary (dł. x szer. x wys., mm): 350 x 275 x 82 - Waga paczki (g): 2850 - Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys., mm): 412 x 338 x 127 |
| 1 12) | ## pojemnościowy mikrofon wokalny | 1 | ## Specyfikacje - Akustyczna zasada działania: Przetwornik gradientu ciśnienia - Wzór kierunkowy: Kardioidalny - Zakres częstotliwości: 20Hz - 20kHz - Czułość: 4.5mV/Pa +/-1dB równy. -47dBV (przy 1kHz do 1 k Ohm) - Impedancja znamionowa: 50 Ohmów - Impedancja obciążenia znamionowego: 1 k Ohm - Równoważny poziom hałasu: - CCIR: 28dB - A-Weighted: 18dB-A - Maksymalne SPL: 150dB (dla 0,5 procenta THD) - Stosunek sygnału do szumu: re. 94dB SPL - CCIR: 66dB - A-Weighted: 76dB - Maksymalne napięcie wyjściowe: 12dBu - Napięcie zasilania: 48V, +/-4V (P48, IEC 61938) - Obecna konsumpcja: 3,5 mA (P48, IEC 61938) - Złącze dopasowujące: 3-pinowe XLR, żeńskie - Średnica: 48 mm - Długość: 180 mm - Waga: Około 300g |
| 1 13) | Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy z uchwytem | 1 | Typ Mikrofonu : Pojemnościowy Max SPL (dB) : 131 Charakterystyka Kierunkowości : Cardioid Typ Złącza : XLR Poziom Szumów Własnych (dB) : 18 Pasmo Przenoszenia od (Hz) : 20 Pasmo Przenoszenia do (Hz) : 20000 Kolor : Srebrny |
| 1 14) | Dynamiczny mikrofon wokalowy | 1 | ## Specyfikacja Przetwornik dynamiczny Charakterystyka super-kardioidalna Pasmo przenoszenia 40-18000 Hz Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz 2,0 mV/Pa Impedancja nominalna 350 Ohm Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) 1000 Ohm Podłączenie XLR-3 Waga 365 g Wymiary 47 x 186 mm |
| 1 15) | Zestaw 7 mikrofonów | 1 | Specyfikacja techniczna: Charakterystyka: kardioida Pad: 0 / -15dB (DM-1B), 0 / -10dB (DM-1S, DM-1T i STC-10) Filtr (tylko STC-10): liniowy / 75 Hz Odpowiedź częstotliwościowa: 20Hz – 20kHz (DM-1B), 30Hz – 20kHz (DM-1S i 1T, STC-10) Czułość: 6 mV / Pa -45 dB ± 2 dB (DM-1B), 8mV / Pa -42dB ± 2dB (DM-1S i 1T), 11 mV / Pa -39 dB ± 2 dB (STC-10) Impedancja (wszystkie mikrofony): ≤200 Ohm Poziom szumu (A ważone): 14 dB (DM-1B, 1S i 1 T), 18 dB (STC-10) Max. SPL : 155 dB (DM-1B), 135 dB (DM-1S i 1 T), 130 dB (STC-10) Źródło zasilania (wszystkie mikrofony): wymagane zasilanie fantomowe 48 V ± 4 V Złącza (wszystkie mikrofony): 3-pin XLR Wymiary: 144 x 72 x 72 mm (DM-1B), 91 x 22 x 22 mm (DM-1S i 1 T), 150 x 21 x 21 mm (STC-10) Waga: 829g (DM-1B), 86g (DM-1S i 1T), 125g (STC-10) W zestawie: uchwyty mikrofonowe x4 lub x6, stylowy case ABS na cały zestaw |
| 1 16) | aktywny monitor studyjny | 2 | - Dopasowane przetworniki wykonane z Kevlaru - Funkcja Room Tuning z 25 ustawieniami korektora - Aplikacja KRK: Akustyczny analizator pomieszczeń działający w czasie rzeczywistym, zaprojektowany w celu lepszego monitorowania i szybszego miksowania - Customowy wzmacniacz mocy klasy D - Wbudowany Limiter - Obudowa o niskiej podatności na rezonanse - Strojony przedni port bass reflex ### Specyfikacja - Konfiguracja: 2-drożna - Typ systemu: aktywne monitory studyjne - Woofer: 8″ Kevlar® Aramid Fiber - Tweeter: 1″ Kevlar® Aramid Fiber - Pasmo przenoszenia: 36 Hz – 40 kHz - Max. SPL: 111 dB SPL - Moc wyjściowa: 203 W - Wymiary: 400mm x 266mm x 309mm - Waga: 10,25 kg |
| 1 17) | Kabel Optyczny Toslink metal 2 m | 1 | Toslink - Toslink, O - 5mm, metalowe wtyczki, długość 2m. |
| 1 18) | KABEL XLR-XLR 3 METROWY | 5 | Specyfikacja: Długość : 3 metry Złącza: 3 pinowy XLR męski- 3 pinowy XLR żeński Żyła 2 x 0,23mm² Średnica zewnętrzna kabla 6mm Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra Wysoka jakości miedzi OFC Miedziany ekran w oplocie krzyżowym Każdy z kabli posiada rzep mocujący co ułatwia późniejszy transport Dokładne dane techniczne kabla: Temperatura pracy: instalacje na stałe: -30°C do 70°C instalacje ruchome: -5°C do 70°C Pojemność (przy 1kHz): żyła/żyła: ≤ 65nF/km żyła/ekran: ≤ 130nF/km Impedancja: 85Ω±5 Minimalna rezystancja izolacji: 1,0GΩxkm Minimalny promień gięcia: 5xØ (Ø - średnica przewodu) Średnica: 6mm Żyły: miedziane wielodrutowe (konstrukcja linki 30x0,1) Izolacja: polietylen PE Oznaczenie żył: czerwony, naturalny Ośrodek: żyły skręcone równolegle wraz z bawełnianymi sznurkami wypełniającymi Ekran: oplot z pasemek miedzianych o gęstości krycia min. 90% Powłoka: specjalna mieszanka PVC, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia zgodnie z EN 60332-1 |
| 1 19) | KABEL XLR-XLR 5 METROWY | 10 | Specyfikacja: Długość : 5 metrów Złącza: 3 pinowy XLR męski- 3 pinowy XLR żeński Żyła 2 x 0,23mm² Średnica zewnętrzna kabla 6mm Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra Wysoka jakości miedzi OFC Miedziany ekran w oplocie krzyżowym Każdy z kabli posiada rzep mocujący co ułatwia późniejszy transport Dokładne dane techniczne kabla: Temperatura pracy: instalacje na stałe: -30°C do 70°C instalacje ruchome: -5°C do 70°C Pojemność (przy 1kHz): żyła/żyła: ≤ 65nF/km żyła/ekran: ≤ 130nF/km Impedancja: 85Ω±5 Minimalna rezystancja izolacji: 1,0GΩxkm Minimalny promień gięcia: 5xØ (Ø - średnica przewodu) Średnica: 6mm Żyły: miedziane wielodrutowe (konstrukcja linki 30x0,1) Izolacja: polietylen PE Oznaczenie żył: czerwony, naturalny Ośrodek: żyły skręcone równolegle wraz z bawełnianymi sznurkami wypełniającymi Ekran: oplot z pasemek miedzianych o gęstości krycia min. 90% Powłoka: specjalna mieszanka PVC, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia zgodnie z EN 60332-1 |
| 1 20) | XLR męski - Jack stereo 6,3mm długość 5 m | 2 | Specyfikacja ogólna: Długość : 5 metrów Złącza: 3 pinowy XLR męski- Jack stereo 6,3mm Żyła 2 x 0,23mm² Średnica zewnętrzna kabla 6mm Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra Wysoka jakości miedzi OFC Miedziany ekran w oplocie krzyżowym Każdy z kabli posiada rzep mocujący co ułatwia późniejszy transport Dokładne dane techniczne kabla: Temperatura pracy: instalacje na stałe: -30°C do 70°C instalacje ruchome: -5°C do 70°C Pojemność (przy 1kHz) żyła/żyła: ≤ 65nF/km żyła/ekran: ≤ 130nF/km Impedancja: 85Ω±5 Minimalna rezystancja izolacji: 1,0GΩxkm Minimalny promień gięcia: 5xØ (Ø - średnica przewodu) Średnica: 6mm Żyły: miedziane wielodrutowe (konstrukcja linki 30x0,1) Izolacja: polietylen PE Oznaczenie żył: czerwony, naturalny Ośrodek: żyły skręcone równolegle wraz z bawełnianymi sznurkami wypełniającymi Ekran: oplot z pasemek miedzianych o gęstości krycia min. 90% Powłoka: specjalna mieszanka PVC, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia zgodnie z EN 60332-1 |
|  | 2. Szkolenia |  |  |
| 2 1) | Szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu | 1 | Czas trwania szkolenia – 8 h Zakres Zapoznanie się z budowa studia oraz zakupionego sprzętu, Podłączenie i skonfigurowanie sprzętu, Nagrywanie instrumentów, wokalu, zespołów Edytowanie dźwięku, Zmiksowanie utworu, Obróbka i eksportowanie nagrań, Nakładanie efektów dźwiękowych. |
| 2 2) | Szkolenie z tworzenia podcastów | 1 | Czas trwania szkolenie – 8 h Zakres Nagrywanie własnego podcastu: - nauka mówienia do mikrofon, - nauka nagrywania rozmowy z gośćmi. Montaż dźwięku - wycinanie fragmentów podcastu, łączenie w całość - łączenie muzyki z dźwiękiem, - przygotowanie nagrania do publikacji, - obróbka dźwięku. Publikacja podcastu w Internecie - omówienie kanałów dystrybucji |