[image: image1.jpg]Fundusze Unia Europejska e
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemig COVID-19

Lider projektu Partner projektu

B | s CYFROWA

-’.1%4 poLaKA Pg:i Foltechnika todzka GMINA






SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do Urzędu Gminy w Obszy, Obsza 36, 23-413 Obsza 
o wskazanych poniżej lub równoważnych parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wskazane. 

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.  Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający (np. modyfikacji lub wymiany jakiegokolwiek komponentu sprzętowego).

1. Serwer typu RACK wraz z oprogramowaniem – 1 szt.
	Element przedmiotu zamówienia
	Opis wymagań minimalnych

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi.

Serwer z fabrycznie zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI.

Zainstalowany moduł TPM 2.0.

	Procesor

 
	Dwa procesory 8-rdzeniowe, x86 - 64 bity, min. (2.8GHz/8-core/105W) lub równoważne procesory 8-rdzeniowe, osiągające w testach SPECrate2017_int_base powyżej 133 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej wraz z zaoferowanym serwerem. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org.

Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 40 rdzeniowych, mocy do min. 270W i taktowaniu CPU do min. 3.4GHz.

	Liczba procesorów
	Min. 2 procesory

	Pamięć operacyjna
	256 GB RDIMM DDR4 3200 MT/s w modułach o pojemności minimum 64GB każdy.

Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację minimum 8TB pamięci RAM. Płyta główna z fabrycznym oznaczeniem logo producenta (dopuszcza się logo producenta na module zarządzania trwale zintegrowanym na płycie głównej).

Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC, Online Spare.

	Sloty rozszerzeń
	Serwer musi być wyposażony w:

-  3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 4, każde gniazdo x16.

Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane dwa sloty PCI-Express:

- na kontroler dyskowy;

- na kartę sieciową niezajmującą slotów PCI-Express.

	Zasoby dyskowe

 
	Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy.

Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. 

Serwer wyposażony w 2 dyski M.2 NVMe 480GB SSD, zestawione w sprzętowy RAID1, umieszczone na dedykowanej karcie PCI-e. 

Serwer wyposażony w 8 dyski 1,92 TB SATA SSD Read-Intenisve.

	Kontroler
	Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 4GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS12G oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie

	Interfejsy sieciowe
	Serwer musi być wyposażony w:

- 1 dwuportowa karta 10Gb Ethernet SFP+, do kart należy dołączyć 2 sztuki wkładek 10Gb SFP+ SR;

- 1 czteroportowa karta 1Gb Ethernet.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna

	Porty
	5x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne)

1x VGA 

Wewnętrzny slot na kartę micro SD.

 Możliwość rozbudowy o:

- dodatkowy port DisplayPort dostępny z przodu serwera bez stosowania jakichkolwiek przejściówek;

- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI.

	Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W wraz z przewodami zasilającymi C13-C14 o długości min 2 metrów.

	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

	Karta/moduł zarządzający i system zarządzania
	Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia mininmalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:

· monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe 

· wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP

· dostęp do karty zarządzającej poprzez 

· dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub 

· przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera  

      dostęp do karty możliwy 

· z poziomu przeglądarki webowej (GUI)

· z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)

· z poziomu skryptu (XML/Perl)

· poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)

· wbudowane narzędzia diagnostyczne

· zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego

· obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie

· wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników

· przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)

· obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)

· wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów 

· mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie

· funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności 

· monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji

· konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) 

· zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)

· zarządzanie grupami serwerów, w tym:

· tworzenie i konfiguracja grup serwerów

· sterowanie zasilaniem (wł/wył) 

· ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)

· aktualizacja oprogramowania (firmware)

· wspólne wirtualne media dla grupy

· możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów

· autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)

· wsparcie dla Microsoft Active Directory

· obsługa SSL i SSH

· enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli

· wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API

· wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients

· możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP)

	Wsparcie techniczne
	5-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia. W razie awarii dyski twarde nie podlegają zwrotowi i pozostają u Zamawiającego. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera.

	Inne
	Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Deklaracja zgodności CE.

	Oprogramowanie
	Wraz z serwerem dostarczony będzie wirtualizator, który spełnia następujące funkcję

1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.

2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

3. Pojedynczy klaster może się skalować do 3 dwuprocesorowych fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.

4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB.

5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia 24 TB pamięci operacyjnej RAM.

6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.

8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 20 portów USB.

9. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 4 GB pamięci graficznej.

10. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

11. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

12. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server, Amazon Linux 2, macOS, OS X, Asianux, Ubuntu, CentOS, NeoKylin, Debian, FreeBSD, Oracle Linux, RHEL, SUSE, Photon OS.

13. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

14. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

15. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy

16. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika sieciowego umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

17. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

18. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

19. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.

20. Rozwiązanie musi zawierać zintegrowaną funkcjonalność do zarządzania poprawkami i podnoszenia wersji wirtualizatora.

21. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

22. Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

23. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.

24. Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna dostarczana jest w postaci gotowej, wstępnie skonfigurowanej maszyny wirtualnej tzw. virtual appliance.  Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5.

25. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane historyczne. 

26. Rozwiązanie musi zawierać wsparcie dla TPM 2.0 oraz wirtualnego TPM.

	Elementy instalacyjne
	- Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone z kompletem niezbędnych elementów do jego instalacji takich jak: szyny montażowe, przewody zasilające, kable Ethernet

	Realizacja
	- Dostawa serwera zgodnego ze specyfikacją techniczną z preinstalowanym podstawowym systemem operacyjnym.

- Weryfikacja poprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z system operacyjnym.

- Wszystkie prace muszą być wykonywane po wcześniejszym uzgodnione terminu wykonania z Zamawiającym.


2. Macierz dyskowa – 1 szt.
	Procesor
	Min. 6-rdzeniowy, x86 - 64 bity, min. (3.4GHz/6-core/105W) oraz min.Turbo Core 4.2 GHz lub równoważne 

	Obudowa
	Rack 2U o wymiarach, 88.3(H) x 482(W) x 562(D) mm, szyny do montażu w szafie rack w zestawie

	Pamięć RAM
	8GB UDIMM DDR4, możliwość rozszerzenia pamięci RAM do 64GB (4x 16GB), 5GB Flash (DOM)

	Ilość obsługiwanych dysków
	8 dysków SATA3 Hot Swap 2.5”/3.5” 

	Dyski
	2 dyski 1 TB M2 2280/22110 SATA SSD NVMe do karty niskoprofilowej PCEe (Gen3 x4), 8 dysków 3,5’’ HDD o pojemności 6TB, wykorzystujących technologię CMR, posiadających co najmniej 256MB Cache, obroty na poziomie 5640RPM, 3 lata gwarancji oraz MTBF na poziomie 1,000,000h, wewnętrzna prędkość transferu na poziomie 180MB/s

	Interfejsy sieciowe
	2 x Gigabit (10/100/1000) RJ-45
2 x 10GbE SFP+  

	
	obsługa VLAN i Jumbo Frame.

	Porty
	4x USB 3.2 Gen1

1 gniazdo typu C USB 3.2 Gen2 5V/3A 10 Gb/s

1 gniazdo typu A USB 3.2 Gen2 5V/1A 10 Gb/s 

4x PCIe Gen 3 (x4)

	Dodatkowe karty
	Kompatybilna karta niskoprofilowa PCEe (Gen3 x4) na dwa dyski M.2 2280/22110 SATA SSD NVMe

	Wskaźniki LED
	HDD 1-8, Status, LAN, Status portu rozszerzeń

	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, 50, 60. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk.

	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.

	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania całych woluminów oraz folderów współdzielonych kluczem AES 256 bitów.

	System Operacyjny
	Apple Mac OS 10.7 or later

Linux and UNIX

Microsoft Windows 7, 8, and 10

Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016

	Stacja monitoringu
	Obsługa do 80 kamer IP (8 licencje domyślnie, reszta jako płatna opcja).

	Protokoły
	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP

	Usługi
	Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Serwer TFTP, Server VPN, Obsługa kontenerów (LXC, Docker), Autotiering, Migawki wolumenów 

	Wirtualizacja
	certyfikaty zgodności: VMware® Ready™, Citrix® Ready™, Certified for Windows Server 2016;
możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych bezpośrednio na macierzy bez konieczność posiadania zewnętrznych wirtualizatorów

	SSD Cache
	Wsparcie dla pamięci podręcznej (SSD cache) w trybach:

tylko odczyt, odczyt-zapis, tylko zapis

Obsługa RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6

	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów

	Język GUI
	Polski

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 36 miesięcy

	Waga
	Max. 14 kg 

	Pobór mocy
	Praca: max. 87W

	System plików
	Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

	iSCSI
	Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation

	Liczba kont użytkowników
	4096

	Liczba grup
	512

	Liczba udziałów
	512

	Max ilość połączeń
	700

	Zasilanie
	Redundantne (2x 300W)

	Wentylatory
	Minimum 2 każdy po 7 cm.

	UPS
	Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS.


3.  Oprogramowanie

	Dodatkowy system operacyjny serwerów
	1 licencja Windows Server 2022 Standard lub równoważna. Licencja zgodna z oferowaną ilością rdzeni procesorów w serwerze.

	Licencje dostępowe
	30 licencji dostępowych dla użytkownika zgodnych z oferowanym systemem operacyjnym

	Licencje dostępu zdalnego
	1 licencja dostępu zdalnego dla użytkownika zgodnych z oferowanym systemem operacyjnym


Warunki równoważności

	Oprogramowanie systemu operacyjnego serwera
	Liczba licencji zgodna z oferowaną ilością rdzeni procesorów w serwerach wirtualizacji lub systemy równoważne. 

Opis równoważności:

Oprogramowanie serwerowe musi umożliwić uruchomienie oprogramowania dziedzinowego użytkowanego aktualnie w urzędzie oraz pełną współpracę z ActiveDirectory, które jest aktualnie wykorzystywane. Licencje zostaną wykorzystane do uruchomienia oprogramowana na nowych serwerach zakupionych w ramach niniejszego postępowania. Dostarczone licencje powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. 
- Licencja bez ograniczeń czasowych. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer.
- instalacja i użytkowanie aplikacji 32- i 64-bitowych na dostarczonym serwerowym systemie operacyjnym;
- w ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wieloprocesorowym; 
- obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych); 
- wielkość obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – przynajmniej 1TB; 
- obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez karty Gigabit Ethernet i szybsze, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu; 
- praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory; 
- zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2022; 
- zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, 
- zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS; 
- zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP); 
- zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory; 
- zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory; 
- zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW; 
- zawarta funkcjonalność szyfrowania dysków; 
- dostępny hypervisor umożliwiający uruchamianie wirtualnych systemów w ramach zasobów sprzętowych serwera; 
- w ramach licencji zawarte prawo do wirtualizacji dwóch systemów na zasobach sprzętowych serwera; 
- w ramach licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego; 
- wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).



