[image: image1.jpg].4 Fundusze : Unia Europejska
Eu ropejskie EZ?CZPOSpOlIta Europejski Fundusz

. . olska he
Inteligentny Rozwaj Rozwoju Regionalnego






[image: image1.jpg]
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe nr: MUSTER/TA/M/0181/2023 z 6.07.2023 r. 
Przedmiot zamówienia: Omodelowanie detalu (omodelowanie odlewnicze)
Nr mustera: 0181
Tolerancja wymiarowa wg normy: 
Tolerancje wymiarowe przedmiotu zamówienia zostanie określona w oparciu o normę
PN-EN 12890
	Klasa jakości
	H1
	H2
	K1/K2
	K1
	M1

	Materiał
	sklejka
	drewno
	żywica (blok)
	żywica epoksydowa (laminat)
	aluminium

	Model
	
	
	+
	
	

	Skrzynia modelowa
	+
	
	
	
	

	Skrzynia modelowa płaskość
	załącznik nr 2 / attachment nr 2

	Rdzennica
	
	
	+
	+
	

	Płyty podmodelowe
	+
	
	
	
	


Płyty podmodelowe kształtowe: tak
Płyty podmodelowe płaskość: załącznik nr 2 / attachment nr 2
Centrowania modeli: brak
Arkusz pomiarowy: nie
Elementy metalowe: tak - podziały okute blachą stalową (4mm) wykonana i zamontowana przez dostawcę. Rdzennice (R1) okute blachą od strony sypanej. Rama stalowa pod modelami wykonana i zamontowana przez dostawcę.
Ustalenia: materiał modelu(K2): NECURON 800. Model dwugniazdowy. Materiał rdzennic(K1): R1 - żywica epoksydowa (laminat),  R2 - EBA BOARD 1220+ płyty aluminiowe (płyta górna, płyta strzałowa, płyta podmodelowa, płyta wypychaczy)
Uwagi: Załącznik nr 1: wstępny rysunek ram,  blacha na podział:  S355MC,  płyty aluminiowe: stop aluminium PA13 / 5083 / 3.3547 / AlMg4,5Mn.
Dane szczegółowe:
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, tj.: rysunek, dane 3D odlewu, wyżej wskazane załączniki oraz wytyczne do procesu wytworzenia omodelowania, będzie udostępniona potencjalnemu Dostawcy po uprzednim podpisaniu przez niego umowy o zachowaniu poufności.
Nie ma konieczności podpisywania umowy o zachowaniu poufności w przypadku gdy przedmiotowa umowa między Zamawiającym a Oferentem była już wcześniej podpisana w ramach poprzednich konkursów których przedmiotem zamówienia było omodelowanie detalu. W takim przypadku w celu otrzymania kompletnej specyfikacji technicznej, Oferent musi wyrazić jedynie chęć wzięcia udziału w konkursie.
Załącznik nr 4








1

