Projekt pt.

„Miłosławskie okno na kulturę"

w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury

Miłosław, 19.07.2023

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/BK/2023 Specyfikacja techniczna

Lista Sprzętu

| Lp. | Rodzaj urządzenia/ sprzętu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Głowica ruchoma LED – soczewkowa | 2 |
|  | Sterownik DMX cyfrowy | 1 |
|  | Statyw oświetleniowy | 2 |
|  | Reflektory zewnętrzne (zestaw) | 1 |
|  | Zestaw tła fotograficznego - stojak i tło fotograficzne zielone | 1 |
|  | Lampy LED do oświetlenia tła fotograficznego | 4 |
|  | Statyw oświetleniowy do lamp led | 4 |
|  | Zestaw okablowania zasilającego i Ethernet do oświetlenia | 1 |
|  | Jednostka centralna systemu do miksowania video | 1 |
|  | Panel sterowania kamerami 4K | 1 |
|  | Kamera 4K | 2 |
|  | Statyw do kamery | 2 |
|  | Monitor | 4 |
|  | Switch zarządzalny L3 z DHCP | 1 |
|  | Mikrofon nagłowny | 2 |
|  | Mikrofon krawatowy bezprzewodowy | 2 |
|  | Aparat do zdjęć z możliwością nagrywania filmów | 1 |
|  | Skaner z kamerą | 1 |
|  | Stacja montażowa z roczną licencją programu do montażu Video (Adobe Premier Pro lub równoważną) | 1 |
|  | Studyjna kolumna aktywna audio | 1 |
|  | Software do streamingu wideo, mikser softowy, 4K (vMix Pro lub równoważny) | 1 |

Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Głowica ruchoma LED – soczewkowa 2 szt.

Ilość kanałów DMX: minimum 14

Kąt świecenia: 14°

Sposób sterowania: wyświetlacz LCD +  przyciski

Stopień ochrony: minimum IP20

Waga netto: maksimum 7.0kg

- Sterownik DMX cyfrowy 1 szt.

Możliwość odtwarzania wielu sekwencji/scen w tym samym czasie

Aranżowanie scen w grupy

Kontrolowanie na żywo dimer scen oraz prędkość scen

512 kanałów DMX

Wizualizacja 3D

Wyzwalanie MIDI

Generator efektów “przenieś i upuść”

Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS

- Statyw oświetleniowy 2 szt.

Statyw do montowania oświetlenia, wysokość minimum 250cm

Dostosowany do montażu reflektorów zakupionych w ramach niniejszego zapytania

- Reflektory zewnętrzne 1 Zestaw

Zestaw składający się min. z 4 reflektorów zewnętrznych, każdy o następujących parametrach minimalnych:

Odporność na warunki atmosferyczne IP65 lub wyższa

Tryb automatyczny, master / slave i DMX

6-stopniowa regulacja temperatury barwowej (2700-8000 K)

Adresowanie za pomocą panelu sterowania z ekranem LCD

Sterowanie bezprzewodowe za pomocą dołączonego pilota na podczerwień

Podłączenie zasilania przez gniazdo IP T-Con i dołączony kabel zasilający z wtyczką bezpieczeństwa

Projekcja bez migotania

3 diody LED RGB / CW / WW / A / UV o dużej mocy 9 W (7w1)

Wbudowane programy pokazów automatycznych

LED: 3 x 9 W 7in1 SCL RGB / CW / WW / A / UV

Walizka transportowa

Waga maksymalna kompletu 23kg

Kolor obudowy: czarny

- Zestaw tła fotograficznego - stojak i tło fotograficzne zielone 1 szt.

Tkanina zielona do studia fotograficznego 3m x 6m wraz z statywem pozwalającym na zawieszenie tła na dwóch stojakach

- Lampy LED do oświetlenia tła fotograficznego 4 szt.

CCT 5,600K

CRI 96+

TLCI 99+

CQS 95+

SSI (D56) 86+

TM-30 RF (Średnia wartość) 96

TM-30 RG (Średnia wartość) 103

Maksymalne zużycie energii 110,9W

Maksymalna moc wyjściowa 100W

Lumeny 10 000 lm

Kąt wiązki światła (bez reflektora) 110,9º

Kąt wiązki światła (hiperreflektor - Mini) 17,1º

Napięcie zasilania (zasilacz prądu stałego) 48V / 2,7A

Napięcie zasilania (zasilacz prądu zmiennego) 100V ~ 240V / 2,0A

Temperatura pracy -10ºC ~ 40ºC / 14ºF ~ 104ºF

Temperatura przechowywania -20ºC ~ 80ºC / -4ºF ~ 176ºF

Metody sterowania Wbudowany, aplikacja Sidus Link

Możliwość aktualizacji oprogramowania Sidus Link

Zasięg bezprzewodowy (Bluetooth) ≤100m / ≤328.1ft

Typ ekranu LCD

Metoda chłodzenia Aktywne chłodzenie

- Statyw oświetleniowy 420 cm 4 szt.

Materiał:	stal

Amortyzacja:	sprężyna

Ciężar[kg]:	6,2

Udźwig[kg]:	15

Wysokość max[cm]:	420

Wysokość min[cm]:	157

Wysokość złożonego[cm]:	130

Liczba sekcji:	4

Typ trzpienia:	trzpień 16mm bez gwintu

Statyw dostosowany do zakupionych w ramach niniejszego zapytania lamp LED

- Zestaw okablowania zasilającego i Ethernet do oświetlenia

Zestaw powinien zawierać: 4 przewody Ethernet o 2 o długości min 5 m i 2 o długości 10 m złącza 2 x RJ45

4 Kable HDMI o długości 3 m każdy, złacze 2 x HDMI

- Jednostka centralna systemu do miksowania video 1 szt.

Chłodzenie wodne minimum 360 mm

Dysk SSD 1 TB - szt 2  minimalna Prędkość odczytu 7000 MB/s, minimalna Prędkość zapisu 5000 MB/s

Dysk SSD 512 GB minimalna Prędkość odczytu 3400 MB/s, minimalna Prędkość zapisu 3000 MB/s

Karta graficzna GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC GDDR6X 384bit – lub równoważna

Obudowa Fractal Design Define XL - lub równoważna

Pamięć DDR5 64GB(2*32GB) 6000 MHz CL36 - szt. 2 ( Łącznie 128 GB) lub wyższa

Windows 11 Pro PL x64 lub równoważna

Procesor Intel Core i9-13900 lub równoważny

Płyta główna MAG Z790 TOMAHAWK WIFI s1700 4DDR5 DP/HDMI ATX  lub równoważna

Złącza zewnętrzne, minimum:

1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x Głośnik boczny
1 x Głośnik tylny
1 x RJ-45
1 x S/PDIF
4 x USB 3.0
4 x USB 3.1
2 x USB 3.1 Type-C
1 x Przycisk Clear CMOS
1 x Przycisk BIOS Flash)

Zasilacz 850W, Certyfikat 80

Przyjmowanie standardowych sygnał SD, HD, Ultra HD oraz 8K.

4 dwukierunkowe złącza SDI-12G

1 złącze REF IN

Obsługa do 120 Klatek na sekundę w HD oraz 4K DCI

Obsługa do 60 Klatek na sekundę w 8K.

Jednoczesny przechwyt lub podgląd czterech niezależnych źródeł SD, HD lub Ultra HD jednocześnie.

- Panel sterowania kamerami 4K – 1 szt.

Waga maksymalna 2,1 kg

Wymiary maksymalne 360 × 185 × 115 mm

Wyświetlacz dotykowy minimum 7 cali

Sterowanie za pomocą Dżojstika

Przełącznik klawiszowy zoomu

Regulowane elementy sterujące

Wyposażenie w port LAN i szeregowy

Tryb teleobiektywu

Przystosowany do obsługi kamer zakupionych w niniejszym zapytaniu

- Kamera 4K – 2 szt.

Matryca światłoczuła: Jednopłytowa matryca CMOS typu 1/2.3 (1/2,3 cala)

Efektywna liczba pikseli: nie mniej niż 8,0 megapikseli (3840 × 2160)

Obiektyw: f = 3,67–73,4 mm, F/1,8-2,8,

20-krotny zoom optyczny

20-krotny zoom cyfrowy

Ogniskowa
f = 3,67–73,4 mm, F/1,8–2,8,
odpowiednik ogniskowej w formacie 35 mm:
[4K UHD] w przybliżeniu od 29,3 (szeroki kąt) do 601 mm (tele)
[Full HD] w przybliżeniu od 30,5 (szeroki kąt) do 627 mm (tele)

Kąt widzenia
[4K UHD]
W poziomie: od 65,6° (szeroki kąt) do 3,6° (tele)
W pionie: od 39,8° (szeroki kąt) do 2,0° (tele)
[Full HD]
W poziomie: od 63,5° (szeroki kąt) do 3,4° (tele)
W pionie: od 38,4° (szeroki kąt) do 1,9° (tele)

Funkcja ręczna/automatyczna przysłony

Wzmocnienie Od 0,0 dB do 36 dB

Wbudowany diltr szary
(maks. 1/8, gradacja ND), obsługiwany silnikiem

Automatyczny balans bieli (AWB),

Tryb ostrości: ręczny, ciągły AF, AF twarzy, śledzenie
Typ AF: hybrydowy AF, funkcja AF oparta na kontraście

Uchylno-obrotowy:

Protokoły: XC, RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS, komunikacja standardowa (szeregowa), komunikacja standardowa (IP)

Interfejs:

Sterowanie komunikacją LAN, Wi-Fi, złącze szeregowe, IR

Złącze sieciowe LAN × 1, RJ45,

Gniazdo 3G-SDI OUT Gniazdo BNC

Złącze GEN-LOCK - Gniazdo HDMI OUT Złącze HDMI ×1, tylko wyjście

Złącze RS-422 Złącze RJ45 ×1

Gniazda INPUT 1 / INPUT 2 -

Gniazdo MIC Stereofoniczne gniazdo minijack

Złącze USB Typu A (USB 2.0) × 1 (przyszłe rozszerzenia) Typu C (USB 3.1) ×1

Parametry fizyczne:

zasilanie PoE+ poprzez złącze LAN (zgodne z IEEE802.3at)
Zewnętrzne źródło zasilania: 24 V DC (przy użyciu dołączonego zasilacza)

Masa korpusu nie więcej niż 2,4 kg

- Statyw do kamery 2 szt.

Obszary użytkowania Wideo, Bezlusterkowiec, DSLR

Typ mocowania głowicy Bowl 75mm

Typ głowicy Wideo

Typ blokady nóg Flip Lock

Sekcje nóg 3

Materiał Aluminium

Zakres kąta panoramy (°) 360

Szybkie zwalnianie Tak

Zakres kąta pochylenia 165

Funkcje stopek statywu Gumowy

Waga (g) maksymalna 4100

Rodzaj płyty Manfrotto

Długość po złożeniu (mm) maksymalnie 900

Maksymalne obciążenie użytkowe (kg) 7

Minimalna wysokość (mm) 800,

Statywy kompatybilne z kamerami zakupionymi w ramach niniejszego rozeznania

- Monitor 4 szt.

Wielkość: Minimum 29” 2560 x 1080px, IPS

Przekątna ekranu minimum 73cm

Podświetlanie ekranu: Led

Kontrast statyczny minimum: 1000:1

Liczba wyświetlanych kolorów min. 16.7 mln

- Switch zarządzalny L3 z DHCP 1 szt.

Przełącznik: Zarządzalny przez GUI, Warstwy 3 (routing statyczny)

Porty:	24 x 10/100/1000 + 4 SFP

Przepustowość minimum: 54 Gbps

Przepustowość (pakiet 64-bajtowy): minimum 41.50 Mpps

Pakiet buforowania:	1.5 Mb

Obsługa ramki Jumbo: 9k bajtów, MTU 2k bajtów

Tablica MAC:	8k adresów

Agregacja portów: do 4 przełączników zlinkowanych

VLAN'y: do 255

Voice VLAN:	Automatycznie przypisywany z odpowiednimi poziomami QoS

IGMP 1,2,3:	do 255 multicastów

Routing IPv4:	do 32 tras statycznych oraz do 16 interfejsów IP

Procesor minimum: 800 MHz ARM

Pamięć Ram: minimum 512 Mb

Pamięć Flash: minimum 256 Mb

- Mikrofon nagłowny 2 szt.

Łącze: mTQG (TA4F / mini XLR)

Typ: Skraplacz

Wzór polarny: Wszechkierunkowy

Frequency Response: 20 - 20.000 Hz

Czułość: -42,5 dBV (7,5 mV RMS) przy 1 kHz

Hałas wewnętrzny: 31 dB SPL-A

Stosunek sygnału do szumu: 63 dB

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 132,0 dB SPL

Zasięg dynamiczny: 101,0 dB

Długość kabla: min. 1,5 m

Wymiary kapsułki (dł. x gł.): 14,5 x 5,2 mm

Waga: max 15,0 g

- Mikrofon krawatowy bezprzewodowy 2 szt.

Stosunek sygnału do szumu minimum  65 dB

Maksymalny poziom SPL 124 dB

Osłona chroniąca przed hałasem i wiatrem

Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi z wejściem 3,5 mm

Nadajnik bezprzewodowy w zestawie

- Aparat do zdjęć z możliwością nagrywania filmów

Liczba efektywnych pikseli [mln]:20 MP

Rozdzielczość obrazu min. 4K

Typ matrycy:CMOS, rozmiar matrycy 1cal

Jasność obiektywu [f/]:minimum 2.0

Obranany ekran LCD minimum 3.0 cala

Autofokus z detekcją kontrastu

Złącze USB-C 2.0 minium 1 szt.

Tryb makro (cm) minimalnie od 5cm

Wifi z pasmem minimum 2.4 GHz

- Skaner z kamerą

Technologia skanowania przetwornik CMOS minimum 11 MP

Maksymalna rozdzielczość 4040 x 3050 P

Szybkość skanowania  min.: 2 s/ str. tryb kolor, 30 str./min

Rozdzielczość wyjściowa min. 300 dpi

Port USB min. 2 szt.

- Stacja montażowa z roczną licencją programu do montażu Video (Adobe Premier Pro lub równoważną)

Minimalnie 4 Rdzeniowy procesor i7 4,0GHz

Matryca minimum 27" 5K Retina 5120 x 2880

Pamięć RAM minimum 32GB

Karta graficzna AMD Radeon R9 2GB

System MacOS

Bezprzewodowa mysz i klawiatura

Adobe premiere Pro lub równoważny - licencja roczna

- Studyjna kolumna aktywna audio 1 szt.

2-drożna kolumna aktywna typu bi-amp z wbudowanym mikserem

Głośniki:

Niskotonowy: stożek 8”, cewka 2”

Wysokotonowy: przetwornik ciśnieniowy 1”, cewka 1,4”

Wzmacniacz: klasa D

Moc znamionowa: min. 180 W (LF: 150 W, HF: 30 W)

Pasmo przenoszenia (-10dB): 60 Hz – 20 kHz

Zakres pokrycia dźwiękiem: H90° x V90°

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,0 kHz

Maksymalny poziom wyjściowy (1m; na osi): 125 dB SPL

Mikser:

Kanały miksera: 5 (3 x mono + 1 x stereo)

Funkcje kanałów wejściowych: Hi-Z: CH2/3, 1-knob EQ/Preset: CH1-3/ST

Funkcje kanałów wyjściowych: MODE (SPEECH/MUSIC/CLUB)

Wbudowany procesor DSP: cyfrowy reverb SPX (4 programy, kontrola parametrów), delay, chorus

Aplikacja do sterowania zdalnego: STAGEPAS Controller (iOS/Android)

Złącza:

Wejście mono (mic/line): 3 x XLR/6,3 mm jack combo

Wejście stereo/mono (line): 1 x 6,3 mm jack

Wyjście monitor/link: 1 x 6,3 mm jack

Bluetooth: v5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1

Pobór mocy: 10 W (bezczynność), 20 W (1/8 mocy)

Zasilanie: sieciowe (100-240V 50/60 Hz) lub bateryjne (29,6 Vdc)

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne (ABS)

Chłodzenie: naturalna konwekcja

Gniazdo na statyw: 1 x 35 mm (z boku)

Uchwyt do przenoszenia u góry

Możliwość ustawienia na podłodze jako monitor odsłuchowy pod kątem 30° lub 60°

W komplecie kabel zasilający

- Software do streamingu wideo, mikser softowy, 4K (vMix Pro lub równoważny) 1 szt.