Załącznik 1

Nazwa firmy..........................................................................................................................................................................................................

Adres firmy …………...……………………………………..…………………………………………………………………………………...

Kontakt tel.……………………………………e-mail …….…………………………………………………………………………………….

#### FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe skierowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Poddębicach realizatora Projektu                                               „Staże drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na: zakupu i dostawę sprzętu do pracowni elektrotechniki i elektroniki oraz do pracowni montażu, uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

Oferta obejmuje:

- Zakup, dostawę oraz szkolenie z zakresu obsługi zakupionego sprzętu.

- W cenie oprócz  zakupu i dostawy oraz szkolenia zostały zawarte wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

| L.p. | Nazwa | Opis WYMAGANIA MINIMALNE | Liczba sztuk/ zestawów/ m.b. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | stół laboratoryjny | stół stół warsztatowy z min. jedną szafką zamykaną na zamek i dwiema szufladami - wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 960x1420x745mm- - konstrukcja: stalowa -blat sklejka o grubości min. 30 mm pokryta gumą | 4 4 szt. |  |  |
|  | rozdzielnia elektryczna | rozdzielnia skrzynkowa ilość modułów: 36 ilość modułów w rzędzie: 12 ilość rzędów: 3 zacisk N: tak zacisk PE: tak stopień ochrony: IP40 ciężar [g]: 2400 szerokość[mm]: 312 wysokość[mm]: 605 głębokość[mm]: 95 montaż: natynkowy | 1 szt. |  |  |
|  | WG wyłącznik główny 3faz | wyłącznik nadmiarowo prądowy 3 faz. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa - 6000 A według IEC 60898-1 - 230/400 V~~ - 10 kA według IEC 60947-2 - 230/400 V~~ Trójbiegunowy 400 V~ - Charakterystyka C - Prąd znamionowy: 20 A - Szerokość w modułach 17,5 mm: 3 - Montaż na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych - Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ - Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych | 1 szt. |  |  |
|  | wyłącznik różnicowoprądowy | wyłącznik różnicowo prądowy 3 faz 25A Liczba biegunów: 4 (3P+N) Typ (czułość): AC Wyzwalanie: bezzwłoczne Prąd znamionowy: 25 A Znamionowy prąd różnicowy IΔn: 30 mA Wytrzymałość zwarciowa Inc: 6 kA (z dobezpieczeniem 63 A) Napięcie znamionowe Un: 230/400 V~ Znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV (1,2/50 μs) Zakres napięcia przycisku testowego: 184 - 440 V~ Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 Wysokość aparatu: 80 mm Występ aparatu: 60 mm (68 mm z dźwignią) Montaż na wsporniku TH35 Rodzaj zacisku: szynowy/windowy Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm² Stopień ochrony: IP20 Trwałość elektryczna: ≥ 4.000 cykli łączeń Trwałość mechaniczna: ≥ 20.000 cykli łączeń | 1 szt. |  |  |
|  | lampki sygnalizacyjne 3faz 1x3 | lampka trójkolorowa Dane techniczne: Napięcie znamionowe - 230V 50/60 Hz Liczba modułów - 3 Napięcie izolacji - 250 V Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego - 0,8 W Stopień ochrony - IP 20 Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku - 0,75 / 6mm² Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku - 0,75 / 10mm² Temperatura pracy - -20°C do 50°C | 1 szt. |  |  |
|  | wyłącznik nadmiarowo prądowy | wyłącznik nadmiarowo prądowy Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa - 6000 A według IEC 60898-1 - 230/400 V~~ - 10 kA według IEC 60947-2 - 230/400 V~~ Trójbiegunowy 400 V~ - Charakterystyka C - Prąd znamionowy: 20 A - Szerokość w modułach 17,5 mm: 3 - Montaż na wsporniku TH35 - Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych - Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ - Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych | 4 szt. |  |  |
|  | lampki sygnalizacyjne załączenia obwodów | lampki sygnalizacyjne pojedyncze Rozmiar zacisków- linka:0,75 / 6mm² Szerokość:17,5 mm Rozmiar zacisków- drut:0,75 / 10mm² Głębokość:62 mm Wysokość:83 mm Ilość modułów:1 Częstotliwość znamionowa:50/60 Hz Napięcie izolacji Ui:250 V Napięcie udarowe Ui:4000 V Napięcie znamionowe Ue:230 V Rodzaj podłączenia:Ze śrubą Temperatura pracy:-20 do 50 °C Temperatura magazynowania:-40 do 80 °C | 4 szt. |  |  |
|  | stycznik | stycznik mocy stycznik do zdalnego załączania i wyłączania silników elektrycznych oraz innych odbiorników energii elektrycznej. Prąd termiczny Ith AC1(A): 32 Prąd termiczny Ith AC3(A): 18 Moc znamionowa U=400V AC3 (kW): 7,5 Napięcie pracy: 230V 50Hz/60Hz Temperatura pracy: -25 OC do +55 OC Stopień ochrony [IP]: 20 Szerokość w modułach: 3 Mocowanie na szynie TH35 lub przy pomocy wkrętów. | 1 szt. |  |  |
|  | przycisk sterowniczy podwójny | przycisk sterowniczy podwójny przycisk sterowniczy NO/ NC zielony i czerwony prąd znamionowy: 16A ilość modułów: 1 ilość styków NO NC: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000V częstotliwość: 50/60 Hz wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000 wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000 temperatura pracy: -20 to 50 °C temperatura magazynowania: -40 to 80 °C | 1 szt. |  |  |
|  | wyłącznik /przycisk bezpieczeństwa | przycisk bezpieczeństwa tzw.” grzybek” czerwony standard przełącznika 22mm klasa szczelności IP66 kształt przycisku grzybkowy właściwości przełączników powrót przez obrót ilość wszystkich pozycji 2 wymiary otworu montażowego Ø22,5mm seria producenta MPI temperatura pracy -25...70°C | 1 szt. |  |  |
|  | zaciski natablicowe | zaciski natablicowe laboratoryjne typ: zacisk laboratoryjny + gniazdo banan 4mm montaż: przykręcany do obudowy długość całkowita: 36 mm średnica kołnierza : 11.5 mm średnica gwintu : 3 mm maksymalny prąd : 15 A maksymalne napięcie: 60 V DC kolor: Czarny pokrycie : Nikiel izolacja : ABS materiał : Mosiądz | 20 szt. |  |  |

|  | wyłącznik stanowiskowy | wyłącznik nadmiarowo prądowy 20A stopień ochrony (IP) - IP20 rodzaj napięcia -AC znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 [kA]0 stopień zanieczyszczenia- 2 możliwość dodatkowego wyposażenia głębokość wbudowania [mm] - 70.5000 szerokość wyrażona liczbą modułów -3 kategoria przepięcia - 3 jednocześnie rozłączany biegun N częstotliwość [Hz] - 50 klasa ograniczenia energii - 3 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 [kA] 6 napięcie znamionowe [V] - 400 liczba biegunów - 3 charakterystyka wyzwalania - C prąd znamionowy [A] - 20 | 4 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyłącznik różnicowoprądowy | wyłącznik różnicowo prądowy 25A liczba biegunów: 4 (3P+N) typ (czułość): AC wyzwalanie: bezzwłoczne prąd znamionowy: 25 A znamionowy prąd różnicowy IΔn: 30 mA wytrzymałość zwarciowa Inc: 6 kA (z dobezpieczeniem 63 A) napięcie znamionowe Un: 230/400 V~ znamionowe napięcie izolacji Ui: 440 V napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV (1,2/50 μs) zakres napięcia przycisku testowego: 184 - 440 V~ szerokość w modułach 17,5 mm: 4 wysokość aparatu: 80 mm występ aparatu: 60 mm (68 mm z dźwignią) montaż na wsporniku TH35 rodzaj zacisku: szynowy/windowy przekrój przewodów przyłączeniowych: 1,5-35 mm² stopień ochrony: IP20 trwałość elektryczna: ≥ 4.000 cykli łączeń trwałość mechaniczna: ≥ 20.000 cykli łączeń | 4 szt. |  |  |
|  | gniazdo natablicowe 1fazowe | gniazdo natablicowe 1 faz 16A typ akcesoriów instalacyjnych - gniazdo typu E napięcie znamionowe 250V AC prąd znamionowy 16A montaż DIN temperatura pracy -25...35°C | 4 szt. |  |  |
|  | gniazdo ścienne 3faz | gniazdo 3-fazowe ścienne 16A 400V 3P+Z+, SF-115 | 4 szt. |  |  |
|  | kontrolki sygnalizacyjne | kontrolki sygnalizacyjne w 3 kolorach kolor klosza zielony- 4szt szerokość:17,5 mm rozmiar zacisków- linka:0,75 / 6mm² rozmiar zacisków- drut:0,75 / 10mm² głębokość:62 mm wysokość:83 mm ilość modułów:1 częstotliwość znamionowa:50/60 Hz napięcie izolacji Ui:250 V napięcie udarowe Ui:4000 V napięcie znamionowe Ue:230 V rodzaj podłączenia: Ze śrubą temperatura pracy:-20 do 50 °C temperatura magazynowania:-40 do 80 °C kolor klosza czerwony -4szt szerokość:17,5 mm głębokość:62 mm rozmiar zacisków- linka:0,75 / 6mm² ilość modułów:1 rozmiar zacisków- drut:0,75 / 10mm² wysokość:83 mm częstotliwość znamionowa:50/60 Hz napięcie izolacji Ui:250 V napięcie udarowe Ui:4000 V napięcie znamionowe Ue:230 V rodzaj podłączenia: Ze śrubą temperatura pracy:-20 do 50 °C temperatura magazynowania:-40 do 80 °C kolor klosza pomarańczowy – 4szt szerokość:17,5 mm głębokość:62 mm rozmiar zacisków- linka:0,75 / 6mm² ilość modułów:1 rozmiar zacisków- drut:0,75 / 10mm² wysokość:83 mm częstotliwość znamionowa:50/60 Hz napięcie izolacji Ui:250 V napięcie udarowe Ui:4000 V napięcie znamionowe Ue:230 V rodzaj podłączenia: Ze śrubą temperatura pracy:-20 do 50 °C temperatura magazynowania:-40 do 80 °C | 12 szt. |  |  |
|  | izolacyjna mata bezpieczeństwa | izolacyjna mata bezpieczeństwa gumowa - długość : 100 cm - szerokość: 80 cm - wysokość: 2,5 mm - materiał: 100 % guma - można ją zmieść lub spłukać wodą pod ciśnieniem | 5 szt. |  |  |
|  | nóż monterski | nóż monterski długość całkowita -170 mm długość ostrza prostego -68 mm dwa ostrza: ostrze proste,ostrze ze szpikulcem i otwieraczem solidny uchwyt z drewnianymi okładkami ostrza zabezpieczone blokadą przed niekontrolowanym otwarciem kształt ostrza prosty ze szpikulcem | 5 szt. |  |  |
|  | szczypce | szczypce izolowane uniwersalne, z bocznym cięciem, wydłużone, zaokrąglone, szczęki wykonane ze stali Chromowo-Vanadowej, rękojeść 2 komponentowa | 8 szt. |  |  |
|  | wkrętaki elektrotechniczne | wkrętaki elektrotechniczne komplet (min. 5 szt.): płaskie i krzyżowe, próbnik napięcia, izolowane do 1000V, | 8 szt. |  |  |
|  | zestaw kluczy | zestaw kluczy nasadowych- min.108 elementów ze stali CHROME VANADIUM, w walizce, w zestawie min.:nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm nasadki długie 1/2": 14, 15, 17, 19 mm nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm nasadki 1/4" z bitami: Torx (T8,10,15,20,25,30), Imbus (3,4,5,6 mm), PZ (1,2), PH (1,2), Płaskie (4,5.5,7mm) bity: Imbus (6,8,10,12,14 mm), PH (3,4), Płaskie (8,10,12 mm), PZ (3,4), Torx (T40,45,50,55) wkrętak 1/2" do nasadek i bitów adapter do bitów 1/2" grzechotki 1/2" i 1/4" (24 zapadki) przedłużki 1/2" (125,250 mm) oraz 1/4" (50,100 mm) przelotka 1/2" pokrętło typ T z kwadratem zabierającym 1/4" przeguby Cardana 1/2" i 1/4" imbusy typ L (1.5,2,3 mm) klucze nasadowe torx na 1/4 i 1/2 | 5 szt. |  |  |
|  | zestaw kluczy | zestaw kluczy płasko-oczkowych kpl. in. 12 szt. , 6-22 mm wykonane z stali stopowej chromo-wanadowej o dużej wytrzymałości i odporności, zawartość opakowania klucze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm | 4 szt. |  |  |
|  | praska do końcówek | zestaw - zaciskarka praska do końcówek kabli tulejek z matrycami wymiennymi w skrzynce w zestawie matryce: - do tulejek izolowanych i nieizolowanych 1,0-6,0mm² - do tulejek izolowanych i nieizolowanych 6,0-16,0mm² - do końcówek konektorowych 0,5-6,0mm² - do tulejek izolowanych 0,5-6,0mm² - do tulejek nieizolowanych 1,5-10,0mm² | 4 szt. |  |  |
|  | ściągacze do izolacji | ściągacz do izolacji -możliwość regulacji długości zdejmowanej izolacji, sprężynowe uchwyty zapewniające komfort pracy, umożliwiają bezproblemowe usuwanie izolacji z przewodów o przekrojach 10-22 AWG | 4 szt. |  |  |
|  | ściągacz do łożysk | ściągacz do łożysk - dwuramienny, regulowany 150 mm średnica śruby: 14mm grubość łapy:10mm w całości wykonany ze stali | 4 szt. |  |  |
|  | ściągacz do łożysk | ściągacz do łożysk trójramienny, regulowany. rozmiar: 6"/150mm średnica Ø: max 130mm rozmiar hex: 17mm siła nacisku: 5t wykonany z kutej stali stopowej CrV ramiona chromowane śruba centralna oksydowana | 5 szt. |  |  |
|  | zestaw wierteł | zestawy wierteł do metalu 1 – 10 mm średnice wierteł w zestawie – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm, rodzaj spirali – walcowy | 8 szt. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 1mm2 kolor brązowy, napięcie 300/500V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 1mm2 kolor czarny, napięcie 300/500V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 1mm2 kolor niebieski, napięcie 300/500V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 1mm2 kolor żółto-zielony napięcie 300/500V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 1mm2 kolor szary, napięcie 300/500V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 1,5mm2 kolor czerwony, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 100 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód jednożyłowy przekrój – 2,5 mm2 kolor czerwony, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód dwużyłowy YDYp 2x1 przekrój – dwa razy 1mm2 kolor czerwony, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód dwużyłowy YDYp 2x1,5 przekrój – dwa razy 1,5mm2 kolor biały, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 100 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód dwużyłowy YDYp 2x2,5 przekrój – dwa razy 2,5mm2 kolor biały, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód trzyżyłowy YDYp 3x1,51,5 mm2, przekrój – trzy razy 1,5 mm2 kolor biały, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 100 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód trzyżyłowy YDYp 3X1 1 mm2, przekrój – trzy razy 1mm2 kolor biały, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | przewód | przewód trzyżyłowy YDYp 3x2,5 2,5 mm2, przekrój – trzy razy 2,5mm2 kolor biały, napięcie 450/750V, materiał przewodzący miedź, rodzaj przewodu – drut, certyfikat CE, zgodny z PN | 50 m.b. |  |  |
|  | końcówki na przewody | konektor oczkowy izolowany zestaw 200 szt. w zestawie: 30 szt. Konektor oczkowy izolacyjny M śruba: 3,7mm Przewód:4,3mm 30 szt. Konektor oczkowy izolacyjny S śruba: 4,3mm przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny L śruba: 3,7mm Przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny L śruba: 5,3mm Przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny S śruba: 5,3mm Przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny śruba: 6,5mm Przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny śruba: 8,4mm Przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny śruba:10,5mm Przewód:4,3mm 20 szt. Konektor oczkowy izolacyjny śruba: 3,2mm Przewód:4,3mm | 1 zestaw |  |  |
|  | zestaw tulejek | zestaw tulejek izolowanych – 860 szt. w zestawie: 0,5 mm2: 100 szt. 0,75 mm2: 100 szt. 1 mm2: 100 szt. 1,5 mm2: 100 szt. 2,5 mm2: 100 szt. 4 mm2: 50 szt. 6 mm2: 25 szt. 2x0,5 mm2 (1 mm2): 50 szt. 2x0,75 mm2 (1,5 mm2): 50 szt. 2x1 mm2 (2 mm2): 50 szt. 2x1,5 mm2 (3 mm2): 50 szt. 2x2,5 mm2 (5 mm2): 50 szt. 2x4 mm2 (8 mm2): 25 szt. 2x6 mm2 (12 mm2): 10 szt | 1 zestaw |  |  |
|  | miernik uniwersalny | miernik uniwersalny prądu stałego i zmiennego napięcie stałe (w V)tak napięcie przemienne (w V)tak rodzaj -elektroniczny pomiary podstawowe ,zakres pomiaru napięcia stałego (DC): 200 mV ÷ 600 V zakres pomiaru napięcia przemiennego (AC): 200 V ÷ 600 V zakres pomiaru prądu stałego: 20 µA ÷ 10A zakres pomiaru oporu: 200 Ohm ÷ 2000 test diód i przewodzenia obwodów akcesoria w komplecie baterie, instrukcja, groty pomiarowe, prąd przemienny (w A)nie prąd stały (w A)tak pojemność (w μF)nie opór (w omach)tak wilgotność (%)Nie rodzaj i ilość baterii9 V częstotliwość prądu (w Hz)0 - 60 automatyczne wyłączenie- nie kategoria wg IECII wybór jednostki -tak zasilanie: 1 x 9 V, typ 6F22 lub NEDA1604 bezpiecznik: F250mA/250V, śr. 5 x 20 mm słaba bateria: sygnalizacja symbolem baterii na wyświetlaczu | 5 szt. |  |  |
|  | próbnik napięcia | próbnik napięcia sygnalizacja akustyczna: buzzer sygnalizacja optyczna: dioda LED regulacja czułości uniwersalne zastosowanie dane techniczne: do pracy pod napięciem: 60-500V ciągłość przewodów: ~ 1 MOhm detekcja: ~ 0,3 - 50cm długość: 175 mm szerokość końcówki: 3mm plastikowy zaczep | 5 szt. |  |  |
|  | miernik rezystancji izolacji | miernik rezystancji izolacji, megaomomierz materiał (zewnętrzny): metal; napięcie znamionowe: 1000 V prędkość rozruchu: 120r/min; temperatura użytkowania:-25-40 C (stopień) zakres pomiarowy: 0-1000 M; całkowita długość: 70 cm/28" rozmiar: 205x120x145mm/8.1 "x 4.7" x 5.7 "(L * W * H); | 4 szt. |  |  |
|  | miernik cęgowy | miernik cęgowy napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ±(0,8%+1) napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V ±(1,2%+5) natężenie prądu zmiennego AC: 4 A / 40 A / 400 A ±(1,8%+9) rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm; ±(1%+2) pojemność: 50 nF / 500 nF / 5 µF / 50 µF / 100 µF ±(4%+5) częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4) test diod: ok. 1,5 V sprawdzanie ciągłości obwodu współczynnik wypełnienia automatyczna zmiana zakresów pomiarowych funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV) zamrożenie ostatniego wskazania tryb pomiaru względnego podświetlany ekran LCD podświetlenie miejsca pomiaru automatyczne wyłączanie wskaźnik niskiego poziomu baterii: =< 3,6 V maksymalny odczyt: 4000 impedancja wejściowa napięcia stałego: >= 10 MOhm rozwarcie szczęk: 30 mm liczba pomiarów: 3/s akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, etui | 1 szt. |  |  |
|  | woltomierze prądu stałego | woltomierz magnetoelektryczny laboratoryjny do pomiaru napięć stałych , klasa 0,5 zakresów 12 0,15 – 750V rezystancja wewnętrzna 1000 Ω/V | 3 szt. |  |  |
|  | amperomierz prądu stałego | amperomierz prądu stałego analogowy laboratoryjny klasa dokładności o,5 zakres pomiarowy 0,5 – 5A ilość zakresów – 4 dostarczany ze świadectwem sprawdzenia | 3 szt. |  |  |
|  | woltomierze prądu zmiennego | woltomierz napięć zmiennych laboratoryjny elektromagnetyczny analogowy klasa 0,5eZakres pomiarowy 150- 600V | 4 szt. |  |  |
|  | autotransformator | autotransformator regulowany dane techniczne: - wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym - wskaźnik napięcia wyjściowego - gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm - autotransformator posiada uzwojenia wykonane z miedzi - napięcie zasilania nominalne - 230V/50Hz -napięcie wyjściowe - 0-250V -moc znamionowa -500VA - prąd obciążenia max. 2A -ilość faz - jednofazowy | 4 szt. |  |  |
|  | falownik | falownik 1faz - moc 1,5kW. - wektorowy - częstotliwość wyj. 0-400Hz. - filtr EMI. - możliwy montaż na szynę DIN. | 1 szt. |  |  |
|  | silniki komutatorowe | silniki komutatorowy : silnik jednofazowy komutatorowy napęd do robota kuchennego napięcie zasilania 230V | 4 szt. |  |  |
|  | silniki indukcyjne 3faz | silniki indukcyjne 3faz 0,55 kW mocowany na łapach rodzaj pracy S1 prędkość synchroniczna [1/min] 3000 masa (IMB3) [kg] 6 moc znamionowa [kW] 0.55 wielkość mechaniczna 71 klasa efektywności IE1 liczba biegunów 2 klasa izolacji F stopień ochrony IP 54 częstotliwość [Hz] 50 napięcie znamionowe 1 [V] 230 / 400 wykonanie - aluminium | 4 szt. |  |  |
|  | silnik indukcyjny 1 faz | silnik indukcyjny 1 faz rodzaj pracy S1 prędkość synchroniczna [1/min]1500 masa (IMB3) [kg] 7 moc znamionowa [kW] 0.55 wielkość mechaniczna 71 klasa efektywności IE1 liczba biegunów 4 klasa izolacji F stopień ochrony IP 54 częstotliwość [Hz] 50 napięcie znamionowe 1 [V] 230 / 400 wykonanie -aluminium | 1 szt. |  |  |
|  | silnik indukcyjny 1 faz | silnik indukcyjny 1 faz rodzaj pracy S1 prędkość synchroniczna [1/min] 3000 masa (IMB3) [kg] 4 moc znamionowa [kW] 0.25 wielkość mechaniczna 63 klasa efektywności n/d liczba biegunów 2 klasa izolacji F stopień ochrony IP 54 częstotliwość [Hz] 50 napięcie znamionowe 1 [V] 230 wykonanie aluminium | 1 szt. |  |  |
|  | silnik indukcyjny 1 faz | silnik indukcyjny 1 faz do 0,25kW mocowany na łapach rodzaj pracy S1 prędkość synchroniczna [1/min] 1500 masa (IMB3) [kg] 4 moc znamionowa [kW] 0.25 wielkość mechaniczna 63 klasa efektywności n/d liczba biegunów 4 klasa izolacji F stopień ochrony IP 54 częstotliwość [Hz] 50 napięcie znamionowe 1 [V] 230 wykonanie -aluminium | 1 szt. |  |  |
|  | lutownica transformatorowa | lutownica transformatorowe 200W parametry techniczne: moc 200W napięcie znamionowe 230V~50Hz temperatura grota 400°C rodzaj pracy-przerywana czas pracy ~15 sek. czas przerwy - 60 sek. oświetlenie grota- dioda LED 16CD 10mm zasilanie 230V 50Hz | 2 szt. |  |  |
|  | lutownica transformatorowa | lutownica transformatorowe 125W napięcie znamionowe: 230V, 50Hz moc: 125W temperatura grota: 400 st. rodzaj pracy: przerywana (praca 0,5 min , przerwa 2 min) oświetlenie grota: żarówka 12V / 2W | 3 szt. |  |  |
|  | wiertarka elektryczna | wiertarka elektryczna ręczna napięcie: 230V częstotliwość: 50Hz moc: 800W obroty biegu jałowego: 0-3000 rpm uchwyt wiertarski: 1,5 - 13mm | 4 szt. |  |  |
|  | lutownica oporowa | lutownica oporowa 100W maksymalna temperatura końcówki lutowniczej [°C] 500.0 moc znamionowa [W] 100.0 napięcie [V] 230.0 kształt końcówki lutowniczej- dłutowy wymienna końcówka lutownicza | 5 szt. |  |  |
|  | stacja lutownicza | stacja lutownicza napięcie zasilania: od 220 V do 240 V moc: 75 W płynna regulacja temperatury: od 200 °C do 480 °C stabilizacja temperatury przy pomocy wbudowanego mikrokontrolera bardzo lekka kolba - 45 g cyfrowy wyświetlacz o niebieskim podświetleniu na wyświetlaczu pokazywana jest realna wartość temperatury grota dioda LED informująca o stanie pracy grzałki system ESD safe gwarancja: 24 miesiące | 4 szt. |  |  |
|  | zasilacze prądu stałego | zasilacz prądu stałego: praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie) zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem współczynnik stabilizacji napięcia CV ≤ 0,01% + 2mV obciążeniowy współczynnik stabilizacji prądu CC≤ 0,2% + 3mA obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia CV≤ 0,01% + 2mV tętnienia i szumy prądu CC ≤ 2mA rms współczynnik stabilizacji prądu CC ≤ 0,2% + 3mA dokładność odczytu prądu ± 2% ww + 1 cyfra napięcie zasilania 230VAC +-10%, 50/60Hz | 3 szt. |  |  |
|  | oscyloskop | oscyloskop laboratoryjny dane techniczne: - oscyloskop cyfrowy - liczba kanałów wejściowych: 2 - szerokość pasma: 25MHz - próbkowanie w czasie rzeczywistym: 250Ms/s - czas narostu: ≤14ns - długość rekordu pamięci: 25kpts - szybkość akwizycji przebiegu: ≥2000wfms/s - regulacja czułości napięciowej: 1mV/div~20V/div - regulacja podstawy czasu: 10ns/div~50s/div - rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, video, naprzemienne - wyświetlacz LCD: - funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, analiza FFT - automatyczny pomiar 28 parametrów przebiegu - obsługa pamięci OTG USB - pendrive: możliwość zapisu przebiegów - wejście zewnętrznego wyzwalania EXT - w zestawie 2 sondy oscyloskopowe z przełączanym dzielnikiem napięcia: x1 / x10 | 1 szt. |  |  |
|  | amperomierz prądu zmiennego | amperomierz elektromagnetyczny -prądu zmiennego laboratoryjny zakresy pomiarowe: 0,6 ; 1,2 ; 3 ; 6 ; 12 ; 30A | 3 szt. |  |  |
|  | watomierz szkolny | watomierz laboratoryjny klasa 0,5 zakres 2,5 – 5A | 3 szt. |  |  |
|  | wkrętarki akumulatorowe | wkrętarki akumulatorowe napięcie: 18V akumulator: 2 x Li-lon regulacja obrotów: lewo/prawo lampka LED prędkość obrotowa: bieg: 0- 350rpm bieg: 0- 1250rpm | 4 szt. |  |  |
|  | szlifierka kątowa | szlifierka kątowa moc urządzenia - 850 W obszary zastosowania prace remontowo - budowlane prędkość obrotowa - 12000 obr./min w zestawie uchwyt boczny napięcie -220 - 240 V gwint wrzeciona -M14 | 1 szt. |  |  |
|  | wyłącznik silnikowy | wyłącznik silnikowy 5A dane techniczne maksymalna obciążalność AC-3 [kW]: 2,2 prąd ciągły [A]: 6,3 zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego [A]: 4-6,3 zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego: 4 czułość na zanik fazy: 1 znamionowe napięcie pracy: 690 znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V: 1,1 rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe ze zintegrowanym stykiem pomocniczym: 2 liczba biegunów: 3 stopień ochrony (IP): IP20 zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego: 88 sposób wyzwalania: Elektroniczny znamionowy prąd ciągły Iu: 6,3 znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V: 2,2 urządzenie mocowane na stałe ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym: 2 znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC: 150 | 4 szt. |  |  |
|  | czujnik zaniku fazy | czujnik zaniku fazy mocowany na szynę TH 35 zasilanie: 3×400/230V+N styk: separowany 1Z prąd obciążenia: <10 A sygnalizacja zasilania: 3×LED zielona asymetria napięciowa zadziałania: 55 V~ histereza napięciowa: 5 V~ opóźnienie wyłączenia: 4 sek. pobór mocy: 1,6 W temperatura pracy: -25÷50°C montaż na wsporniku TH35 przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 mm2 wymiary: 2 moduły (35 mm) | 4 szt. |  |  |
|  | stycznik mocy | stycznik mocy mocowany na szynę TH 35 prąd termiczny Ith AC1(A): 32 prąd termiczny Ith AC3(A): 18 moc znamionowa U=400V AC3 (kW): 7,5 napięcie pracy: 230V 50Hz/60Hz temperatura pracy: -25 OC do +55 OC stopień ochrony [IP]: 20 szerokość w modułach: 3 mocowanie na szynie TH35 lub przy pomocy wkrętów. | 16 szt. |  |  |
|  | przycisk sterowniczy | przycisk sterowniczy podwójny : zielony i czerwony mocowane na szynę TH 35 seria i typ: przycisk sterowniczy 2x 1NO+NC 16A 230VAC napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V napięcie załączające: 230 V prąd znamionowy: 16 A przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16 A typ B: 1000 A przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16 A gG: 1000 A obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym: 16 A wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 15 000 wytrzymałość mechaniczna: (liczba cykli): 15 000 moment dokręcający: 1,7 Nm przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 0,75 / 6 mm² przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 0,75 / 10 mm² rodzaj podłączenia: ze śrubą liczba styków NC: 1 liczba styków NO: 1 stopień ochrony: IP20 wymiary: 66 x 83 x 17,5 mm | 6 szt. |  |  |
|  | przycisk sterowniczy | przycisk sterowniczy pojedynczy NC - 230VAC SVN321 napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz znamionowe napięcie izolacji Ui: 250 V znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V napięcie załączające: 230 V prąd znamionowy: 16 A przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16 A typ B: 1000 A przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16 A gG: 1000 A obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym: 16 A wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): 15 000 wytrzymałość mechaniczna: (liczba cykli): 15 000 moment dokręcający: 1,7 Nm przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 0,75 / 6 mm² przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: 0,75 / 10 mm² rodzaj podłączenia: ze śrubą liczba styków NC: 1 stopień ochrony: IP20 | 9 szt. |  |  |
|  | przycisk sterowniczy | przycisk sterowniczy pojedynczy NO prąd znamionowy: 16 A ilość modułów: 1 liczba styków NO - 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V znamionowe napięcie izolacji Ui:250 znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V częstotliwość: 50/60 Hz wytrzymałość elektryczna (ilość cykli): 15000 wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): 15000 liczba przewodów - linka: 0,75 / 6mm² liczba przewodów - drut: 0,75 / 10mm² temperatura pracy: -20 do 50 °C temperatura magazynowania: -40 do 80 °C | 9 szt. |  |  |
|  | styki pomocnicze do styczników | styki pomocnicze NC seria stycznika CEM wyprowadzenia - zaciski śrubowe montaż czołowy konfiguracja styków NC | 12 szt. |  |  |
|  | styki pomocnicze do styczników | styki pomocnicze NC seria stycznika CEM wyprowadzenia - zaciski śrubowe montaż czołowy konfiguracja styków NO | 12 szt. |  |  |
|  | przekaźnik z wyzwalaczem | przekaźnik z wyzwalaczem termobimetalowym do 5 A mocowany do stycznika ETI - stycznik CEM 18A 230V 1Z ETI zakres prądu znamionowego - 2,8-4A | 4 szt. |  |  |
|  | automat zmierzchowy | automat zmierzchowy mocowany na szynę TH35 napięcie wej. 230 V średnica -10 mm | 4 szt. |  |  |
|  | łącznik hermetyczny natynkowy | łącznik hermetyczny pojedynczy natynkowy - stopień ochrony (IP) -IP44 biały, bez podświetlenia napięcie znamionowe [V] 250 prąd łączeniowy do świetlówek [AX] 16 liczba dźwigni 1 sposób mocowania - montaż śrubowy sposób działania - przycisk wahadłowy układ połączeń - łącznik 1-biegunowy | 8 szt. |  |  |
|  | łącznik hermetyczny świecznikowy | łącznik hermetyczny świecznikowy – stopień ochrony (IP) IP44 bez podświetlenia sposób działania - przycisk wahadłowy sposób montażu -montaż natynkowy liczba dźwigni - 2 sposób mocowania - montaż śrubowy z tworzywa sztucznego prąd łączeniowy do świetlówek [AX] 16 kolor biały łącznik 2x1-biegunowy napięcie znamionowe [V] 250 | 8 szt. |  |  |
|  | łącznik hermetyczny schodowy | łącznik hermetyczny schodowy natynkowy prąd łącznika [A] 16 stopień ochrony (IP) - IP54 układ połączeń - łącznik 1-biegunowy bez podświetlenia przycisk wahadłowy styki sygnału zwrotnego montaż śrubowy z tworzywa sztucznego napięcie znamionowe [V] 250 biały konfiguracja elementów - element podstawowy z kompletną obudową | 6 szt. |  |  |
|  | łącznik krzyżowy natynkowy | łącznik krzyżowy natynkowy – bez podświetlenia sposób działania- przycisk wahadłowy liczba dźwigni 1 sposób mocowania - montaż śrubowy prąd łączeniowy do świetlówek [AX] 16 z tworzywa sztucznego, biały konfiguracja elementów - element podstawowy z kompletną obudową napięcie znamionowe [V] 250 | 5 szt. |  |  |
|  | łącznik, przycisk-dzwonek | łącznik, przycisk-dzwonek stopień ochrony (IP) IP44 napięcie znamionowe [V] 250 prąd łącznika [A] 10 styki sygnału zwrotnego prąd łączeniowy do świetlówek [AX] 10 biały tworzywo termoplastyczne liczba dźwigni -1 | 4szt. |  |  |
|  | puszka odgałęźna | puszka odgałęźna liczba zacisków - 5 maksymalny przekrój przewodu [mm2] 2.5 głębokość [mm] 60 montaż natynkowy możliwość rozbudowy liczba wpustów 4 rodzaj wpustu - membrana stopniowego cięcia z tworzywa sztucznego, kolor -biały stopień ochrony (IP) IP55 z pokrywą, mocowanie pokrywy - przykręcane z pokrywą transparentną plombowane do stref zagrożonych wybuchem | 15 szt. |  |  |
|  | zestaw pilników do metalu | zestaw pilników do metalu do ścierania drewna i piłowania metalu ergonomicznie uformowane uchwyty umożliwiające komfortową i bezpieczną pracę ze stali narzędziowej, hartowanej i piaskowanej 6 elementów: 1 tarnik do drewna, długość ostrza: 200 mm, nacięcie 2 3 pilniki do metalu, długość ostrza: każdy 200 mm, nacięcie 2 2 pilniki precyzyjne, długość ostrza: każdy 100 mm, nacięcie 2 materiał wykonania pilniki do metalu: stal węglowa piaskowana, HRC 60-67 hartowana, uchwyt z TPR tarnik do drewna: stal chromowo-wanadowa, HRC 54-57 hartowana, uchwyt z TPR pilniki precyzyjne: stal węglowa piaskowana, HRC 60-67 hartowana, uchwyt z TPR | 4 zestawy |  |  |
|  | młotek ślusarski 500g | młotek ślusarski 500g trzonek z wytrzymałego włókna szklanego rodzaj obróbki obucha- kuty | 5 szt. |  |  |
|  | młotek ślusarski 1000g | młotek ślusarski 1000g twardość części roboczej 50HRC ± 5% trzonek z wytrzymałego włókna szklanego rodzaj obróbki obucha- kuty materiał obucha: stal węglowa | 2 szt. |  |  |
|  | piła ręczna do metalu | piła ręczna do metalu z dwu-kompozytowym gryfem | 5 szt. |  |  |
|  | zestaw przecinaki i punktaków do metalu | zestaw przecinaków i punktaków do metalu 12 szt. - z wysokiej jakości chromowo-wanadowej stali , przeznaczone do prac w ślusarskich W skład zestawu wchodzą: - punktaki: 2 mm, 6 mm, 8 mm - przecinaki: 10 mm, 12 mm, 16 mm - wybijaki: 1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | 4 szt. |  |  |
|  | zestaw akcesoriów pomiarowych | zestaw akcesoriów pomiarowych w blistrze zawierający: - 2 kable pomiarowe zakończone przyłączem gwintowanym z obu stron - 4 krokodylki - 2 końcówki pomiarowe długie - 2 końcówki bananowe mini - 4 końcówki bananowe - 2 końcówki widełkowe | 4 szt. |  |  |
|  | wtyk widełkowy | wtyk widełkowy 4mm symbol BC-025W/B długość całkowita 59mm montaż przewodu przykręcany; wtykany (gniazdo bananowe 4mm) prąd znamionowy 10A napięcie znamionowe 500V materiał styku mosiądz niklowany materiał izolacji ABS - akrylonitryl -butadien-styren, PA - poliamid, PBT - politereftalan butylenu, PE - polietylen, PF - papierofenol, PP - polipropylen, PS - polistyren, PVC - polichlorek winylu. PVC Producent SCI ceryfikaty RoHS | 60 szt. |  |  |
|  | wtyk bananowy | wtyk bananowy 4mm 16A może być wykorzystany przy pracy z napięciem minimum 300V. prosty długość całkowita 60mm montaż przewodu przykręcany; wtykany (gniazdo bananowe 4mm) prąd znamionowy 16A napięcie znamionowe 60V materiał styku mosiądz niklowany materiał izolacji ABS - akrylonitryl -butadien-styren, PA - poliamid, PBT - politereftalan butylenu, PE - polietylen, PF - papierofenol, PP - polipropylen, PS - polistyren, PVC - polichlorek winylu. PVC ceryfikaty RoHS | 60 szt. |  |  |
|  | cyna | spoiwo cyna opakowanie: szpulka 250g średnica: 2,0mm zawartość cyny: 59,5% do 60,5% temperatura topienia: 183°C do 190°C temperatura pracy: 320°C do 420°C ciężar właściwy 8,65 g/cm | 10 szt. |  |  |
|  | calafonia | calafonia lutownicza - 45 g | 15 szt. |  |  |
|  | taśma izolacyjna żółto zielona | taśma izolacyjna żółto –zielona – 20 m, szerokość - 19mm | 10 szt. |  |  |
|  | taśma izolacyjna czarna | taśma izolacyjna czarna - 20 m szerokość - 19mm | 10 szt. |  |  |
|  | taśma izolacyjna niebieska | taśma izolacyjna niebieska – 20 m szerokość - 19mm | 10 szt. |  |  |
|  | taśma izolacyjna zielona | taśma izolacyjna zielona – 20 m szerokość - 19mm | 10 szt. |  |  |
|  | złączka | złączka do linek 0,08 – 4mm2 - mix 50 szt. przekrój od 0,08 do 4 mm2 napięcie znamionowe- 400 V gwarancja 12 miesięcy Informacje dodatkowe liczba przewodów: liczba przewodów: 2–5; w zestawie: 20 x 2 przewody, 20 x 3 przewody i 10 x 5 przewodów; maksymalne natężenie prądu: 32 A | 5 zestawów |  |  |
|  | kostka przyłączeniowa | kostka przyłączeniowa, złączka listwa zaciskowa 12-torowa LTF12-2.5mm. do łączenia przewodów elektrycznych o przekroju od 0.5 do 2.5 [mm2]. Zakres przekroju przewodów: 0,5mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm, 2,5mm | 15 szt. |  |  |
|  | imadło ślusarskie | imadło ślusarskie wykonane z żeliwa, szerokość ścisku : 150 mm, wysokość szczęk: 120 mm, waga: ok.15 kg | 4 szt. |  |  |
|  | młotek gumowy | młotek gumowy z drewnianą rękojeścią 450g, trzonek wykonany z wysokogatunkowego, selekcjowanego drewna jesionowego, poddanemu procesowi suszenia; specjalistycznie wyprofilowany obuch, ergonomiczna, drewniana rękojeść zabezpieczona warstwą lakieru, chroniącego przed promieniowaniem UV i wilgocią, gumowy obuch zabezpieczający obrabiane powierzchnie przed uszkodzeniami. | 2 szt. |  |  |
|  | stół ślusarski | stół ślusarski- metalowy z min. 1 szafką i 1 szufladą pod blatem, wymiary min. dł. 140 cm x 69 cm, wys. ok.85 cm blat drewniany pokryty blachą, wypełnienie półki i szuflady – płyta wiórowa, dopuszczalne obciążenie min. 500 kg | 1 szt. |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |

RAZEM SŁOWNIE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 tydzień/2 tygodnie/ 3 tygodnie/4 tygodnie/5 tygodni * niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:

-zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki umowy w nim zawarte bez zaostrzeń.

- nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu;

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego;

- udzielę gwarancji na przedmiot zamówienia 24 miesięcy;

- akceptuję okres płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

………………...…………………………………….                                                                                                               …………………………………………………………………………..   Miejscowość, data                                                                                                                                                                                Pieczęć i podpis Dostawcy/ lub osoby upoważnionej