
	nazwa elementu projektu 
	PROJEKT KONCEPCYJNY

	nazwa zamierzenia 
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA POTRZEB BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W POWIECIE NIŻAŃSKIM W DZIEDZINIE ENERGETYKA


	adres obiektu 
	NISKO
3394/1 i 3382/2, 3383/2 3383/1  (obręb nr 1) NISKO

	Zamawiający
	POWIAT NIŻAŃSKI
PLAC WOLNOŚCI 2, 37-400 NISKO


DATA OPRACOWANIA | NISKO, MARZEC 2023 R.

	P R O J E K T   K O N C E P C Y J N Y 

p.n.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA POTRZEB BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W POWIECIE NIŻAŃSKIM W DZIEDZINIE ENERGETYKA


 1. DANE OGÓLNE:

	1.1. Lokalizacja obiektu:
	3394/1 i 3382/2, 3383/2 3383/1 w m. NISKO 
obręb 1 Nisko

	1.2. Zamawiający:
	POWIAT NIŻAŃSKI

PLAC WOLNOŚCI 2, 37-400 NISKO


 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz zagospodarowanie  terenu dla potrzeb Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim w dziedzinie Energetyka”.  
Teren szkoły pod planowaną inwestycję obejmuje działkę o nr ewid. gr. 3394/1 
i część działki 2001.

Zakres niniejszego opracowania projektu koncepcyjnego obejmuje istniejący budynek dwukondygnacyjny  znajdujący się na działce  nr ewidencji gr. 3394/1 
z  jego przebudową i rozbudową o windę zabudowaną przylegającą do budynku 
z zagospodarowaniem terenu na działce 3382/2, 3383/2 3383/1. 
 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Teren w/w działek jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego p.n. „Centrum w Nisku” – etap 1, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 
w Nisku nr VII/49/15 z dnia 23 marca 2015 r., w którym w/w działki oznaczone 
są symbolem Up-Uo.2 – teren zabudowy usługowej, usług publicznych, usług oświaty. Działki nie są objęte ochroną konserwatorską. Przedmiotowy budynek, który zlokalizowany jest na dz. nr ewidencyjny 3394/1 podlegający przebudowie 
i modernizacji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.     

Na teren przedmiotowej działki prowadzą dwa wjazdy: od strony ul. Sandomierskiej  oraz ul. 3 Maja.
Budynek podlegający rozbudowie i przebudowie to obiekt 2 kondygnacyjny,
częściowo podpiwniczony z dachem płaskim. Budynek pełni funkcję dydaktyczno-administracyjną.
Budynek podłączony jest do sieci miejskiej wodociągowej, energii elektrycznej, ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Do budynku doprowadzony jest również gaz z sieci gazowej. Obiekt ogrzewany jest z sąsiedniej kotłowni znajdującej się w budynku należącym również do Szkoły poprzez sieć ciepłowniczą.
W miejscu przeznaczonym pod rozbudowę od strony południowej znajduje się plac parkingowy służący między innymi pracownikom szkoły.
Zagospodarowaniu dla potrzeb Branżowego będzie podlegał teren podwórka szkolnego obejmującego działki o nr ewidencji gr. 3382/2, 3383/2, 3383/1. 
Na przedmiotowym terenie występuje drzewo podlegające ochronie z tytułu Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 4.03.1997 r w sprawie uznania tworów jako pomnik przyrody, które będzie się znajdowało w obrębie placu ćwiczeń terenowych pracowni montażu sieci energetycznych. Organizacja urządzeń na placu nie będzie ingerowała w strukturę drzewa.  Pozostała zieleń na terenie wyznaczonych działek nie podlega ochronie, która wymaga zachowania. Występują drzewa iglaste oraz dominuje zieleń niska w postaci trawiastej – nieurządzonej.

Główny budynek szkoły (Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku) znajdujący się w większej części w obrębie tej samej działki.

 4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Koncepcja projektowa zakłada rozbudowę istniejącego budynku na działce             nr 3394/1 o przyległy w północno- wschodniej części budynku szyb windowy 
z pomieszczeniem w części parteru umożliwiającym wewnętrzne wejście do windy.  
Budynek posiada dwa wejścia umożliwiające niezależne drogi ewakuacyjne. Wejście od północno-zachodniej zostanie rozbudowane o szyb windowy umożliwiający korzystanie z budynku na poziomie I piętra osobom 
z niepełnosprawnością ruchową. Tam też zostanie zorganizowana znacząca część Branżowego Centrum Umiejętności. Kolejne wejście znajduje się od strony południowo-wschodniej. 
Kolejny etap stanowi wydzielenie i ogrodzenie terenu zielonego znajdującego się 
w zachodniej części placu szkolnego (RCEZ) w obrębie działek 3382/2, 3383/2, 3383/1, dla potrzeb organizacji placu ćwiczeń terenowych pracowni montażu sieci energetycznych.
Kolejny etap stanowi przebudowa (poszerzenie) klatki schodowej wewnątrz części północno-zachodniej  budynku zapewniająca komunikacje pomiędzy kondygnacjami oraz skuteczną ochronę przeciwpożarową.
· Infrastruktura techniczna zakres prac:
Koncepcja zakłada przebudowę następującej infrastruktury technicznej:
a) Od strony zachodniej przewiduje się rozbudowę zewnętrznej sieci elektrycznej umożliwiającej doprowadzenie prądu do wydzielonej działki dla potrzeb planowanych działań warsztatowych jak również przebudowę fragmentu ciągu pieszego.
UWAGA:

Przed rozpoczęciem wykonania dokumentacji projektowej należy uzyskać odpowiednie warunki techniczne z wytycznymi umożliwiającymi wykonanie powyższych prac.

· Zieleń:
Przewiduje się usunięcie drzew iglastych przy ogrodzeniu od strony północnej 
i zachodniej ogrodzenia działki przygotowywanej dla potrzeb placu ćwiczeń terenowych.
 5. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przedmiotowym tematem niniejszego projektu koncepcyjnego jest                           rozbudowa i przebudowa istniejącego dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego należącego do Centrum Edukacji Zawodowej w zlokalizowanego
na działce nr ewid. gr. 3394/1 w m. Nisko.
Rozbudowana część budynku pozwoli na montaż windy wewnętrznej i dostosowanie wejścia od strony północnozachodniej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną. Prace będą obejmowały wykonanie elewacji na części dobudowanej.
Przebudowie i pracom remontowym zostanie poddany budynek:

1) na poziomie parteru:

- remont na powierzchni ok. 170 m2 obejmujący remont sali warsztatowej, 2 toalet, klatki schodowej w północnej części budynku, przebudowę ciągu komunikacyjnego-przebudowę ściany oraz przebudowę klatki schodowej w południowej części budynku;
2) na poziomie piętra:

- czynności związane z remontem i przebudową w/w klatek schodowych,

- przebudowę pomieszczeń z wyburzeniem ścian, w wyniku których zorganizowane zostaną:

-/ trzy sale warsztatowe z zapleczami magazynowymi,

-/ sala konferencyjno-szkoleniowa z możliwością podziału na dwie mniejsze sale wykładowe,

-/ 4 toalety w tym min. jedna przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
-/ część socjalna dla użytkowników obiektu,

-/ pokój wykładowców,

-/ część administracyjno-gospodarczą obejmującą min. gabinet dyrektora, sekretariat, archiwum, szatnię;

-/ ciągi komunikacyjne wraz z windą

- wykonanie prac murarskich wzniesienie ścian działowych i przebudowa schodów z poziomu parteru i piętra w części północnej budynku

- wykonanie przebić w istniejących ścianach budynku

- zamurowanie wewnętrznych otworów drzwiowych na poziomie piętra

- wykonanie izolacji termicznych i elewacji nowo powstałych ścian zewnętrznych budynku (pomieszczenia windowe) 

- wykonanie tynków wewnętrznych 

- wykończenie wewnętrzne 

- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, wewnętrznej (z drzwiami przesuwnymi – podziałowymi salę konferencyjna) i okiennej – uzupełniającej 
3. W najbliższym otoczeniu budynku 
- zostaną przebudowane niezbędne elementy ciągów pieszych i oraz urządzone zostanie miejsce na kosze na śmiecie umożliwiające odpowiednią segregację odpadów pochodzących z warsztatów oraz ich zabezpieczenie. 
W części budynku poddanej przebudowie powstaną 4 pracownie techniczne wyposażone w nowoczesny sprzęt dopasowany do potrzeb rozwoju umiejętności
w dziedzinie energetyki, zarówno wśród uczniów jaki i osób dorosłych. Komunikacja między piętrami będzie odbywać się za pomocą dwóch niezależnych klatek schodowych oraz windy przystosowanej do korzystania przez osoby
z niepełnosprawnością. Kolejne pomieszczenia to sala konferencyjna na 40 osób
z możliwością podziału na dwie mniejsze sale wykładowe za pomocą drzwi przesuwnych, pokój dla wykładowców służący również do pracy zespołów, szatnia archiwum, część administracyjna - gabinet dyrektora, sekretariat, oraz toalety znajdujące się w dwóch częściach budynku na piętrze oraz przyległe do Sali warsztatowej na parterze. Pomieszczenie socjalne użytkowników obiektu (uczniów, słuchaczy, kadry  umożliwiające przygotowanie ciepłego napoju, zagrzania
i spożycia posiłku. Budynek zostanie wyposażony w instalację klimatyzacyjną, fotowoltaiczną oraz wmontowana zostanie instalacja elektryczna i sieć internetowa w poszczególnych pomieszczeniach, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zakres prac w istniejącym budynku na parterze
 6. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU: 

Bryła istniejącego budynku podlegającego rozbudowie i przebudowie zbliżona jest swoją formą do kształtu litery „L” posiada dwie kondygnacje nadziemne. Rozbudowa będzie polegać na budowie pomieszczenia dla windy wewnętrznej przyległej
do budynku z wykonaniem elewacji na dobudowanej części odpowiedniej dla pozostałej części budynku
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

	NAZWA PARAMETRU
	WARTOŚĆ PARAMETRU

	
	
	

	Powierzchnia zabudowy:
	
	około 710,00 m2

	Powierzchnia użytkowa:
	
	około 2150,00 m2

	Kubatura:
	
	około 8000,00 m3

	Całkowita wysokość budynku:
	
	około 12,00 m

	Ilość kondygnacji:
	
	2 nadziemne 

	długość budynku:
	
	około 33,00 m

	szerokość budynku:
	
	około 24,00 m


7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy budynek zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Wejścia zewnętrzne do budynku zaprojektowano bez barier architektonicznych. Wewnątrz budynku zaprojektowano windę dzięki, której osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się między kondygnacjami (parterem, a piętrem). Na parterze oraz piętrze zaprojektowano
WC dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano bez progów. Na działce Inwestora funkcjonują miejsca postojowe dla korzystania przez osoby niepełnosprawne w pobliżu wejścia do budynku. 
8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA                           BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

projektowany budynek będzie wyposażony w wewnętrzne instalacje:

· Wodociągową – niewielkie zmiany techniczne związane z przebudową
· Kanalizację sanitarną - niewielkie zmiany techniczne związane z przebudową

· Elektryczną - projekt i przebudowa instalacji elektrycznej – zamontowanie kompensatorów mocy biernej. Prace poprzedzone audytem energetycznym budynku
· Fotowoltaiczna – przewiduje się zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
· Gazową;

· Centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - niewielkie zmiany techniczne związane z przebudową
· Wentylacyjną – w budynku przewiduje się wentylację mechaniczną                z odzyskiem ciepła ;
· Klimatyzację – planuje się również w pomieszczeniach budynku zamontowanie klimatyzacji

9. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie stanowi jedynie projekt koncepcyjny przedstawiający ogólne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego.

