Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO WYKAZU WYPOSAŻENIA SPA - URZĄDZENIA

URZĄDZENIA DO SCHAŁADZANIA

- Balia drewniana do schładzania

  - wykonana z trwałego egzotycznego drewna pokryta lakierem wodoodpornym, szczelna i łatwa w utrzymaniu;

  - Wymiary: min. 160 x 70 x głębokość 100 cm +/- 10%.

  - Przelew na wysokości 60- 70 cm

  - W komplecie drabinka i armatura

- Wiadro bosmana wraz z montażem

  - Wykonane z trwałego egzotycznego drewna pokrytego lakierem wodoodpornym, szczelne i łatwe do utrzymania w czystości; wiadro prysznicowe o pojemności ok. 30 litrów. +/- 15%

  - Musi posiadać uchwyt mocujący, wykończenia ze stali nierdzewnej, dźwignię do przechylania wiadra wyposażoną w łańcuch lub sznurek oraz mechanizm do automatycznego napełniania wodą. Może być zamontowane na ścianie lub na suficie w strefie mokrej salonu SPA.

  - Możliwa regulacji ilości wody za pomocą zaworu napełniającego pomiędzy 5 a 15 litrów.

  - Montowane na wysokości ok.250 cm +/- 10%

- Ścianki szklane jednoczęściowe wraz z montażem. Przeznaczone do rozdzielenia obszaru pryszniców wrażeń i balii bosmana. Wykonane ze szkła hartowanego, bezpiecznego (min. 6 mm), satynowego (piaskowane lub wyklejane), osadzone na wysokiej jakości profilach (srebrny połysk) o rozmiarach min. 90 x 200 cm,

- Natrysk wrażeń wraz z montażem.  Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej do montowania w kabinach prysznicowych; powinien zawierać deszczownicę, 2 pompy zapachowe, dysze, oświetlenie, sterowanie. Podłączony do instalacji wodociągowej zgodnie z projektem budowlanym branży sanitarnej

SAUNARIUM

- Lodopad – wytwornica śniego-lodu wraz z montażem

  - Wydajność ok. /nie mniej niż 200 kg/dobę lodu płatkowego

  - Wymiary urządzenia: szerokość, wysokość i głębokość do 60 cm

  - Waga urządzenia: max 50 kg

  - Rura o dł. min 60 cm ze stali nierdzewnej

  - Obudowa wytwornicy śniego-lodu + podstawa wraz z misą - wg. Projektu;

zabudowa oraz podstawa misy obłożona mozaiką.

- Biosauna parowo-ziołowa (na wymiar) wraz z montażem. Orientacyjne wymiary zewnętrzne sauny, około, ale nie więcej niż szer. 220cm  x gł. 270cm x h220 cm. 
Wyszczególnienie:

  - Konstrukcja kabiny z izolacją termiczną (wełna mineralna + folia termoizolacyjna)

  - Boazeria wewnętrzna ścian i sufitu –– panele z jodły kanadyjskiej kl. A;

  - Ławki w układzie „L”–  2 poziomy ławek na krótszej ścianie i 1 poziom na dłuższej ścianie (3szt.);

  - Ławki, oparcia, obudowa pieca –egzotyczne drewno;

  - Drzwi szklane bez progowe o wymiarach 199 cm x 89 cm wykonane ze  szkła hartowanego, przeźroczystego, ościeżnica drewniana (osika);

  - Oświetlenie w narożnikach sauny osłonięte abażurem;

  - Zestaw podstawowych akcesoriów ( ceber drewniany 4 l  1 szt., chochla drewniana 1 szt., zegar piaskowy czas ok.15 min.1 szt., termometr z higrometrem 1 szt.

  - Kratki zewnętrzne wlotu i wylotu powietrza z sauny;

  - Piec wielofunkcyjny z parownikiem i pojemnikiem na wodę max 10 l (automatyczny pobór wody), o mocy min 9,0 kW, zasilany prądem trójfazowym, dla sauny o kubaturze. 9 – 15 m³,  z wysokiej klasy, bezpiecznym sterownikiem zewnętrznym  dostosowanym do obsługi pieca wielofunkcyjnego, wymiary dostosowane do wielkości pomieszczenia sauny.

  - Zabudowa całej ściany zewnętrznej sauny do wys. co najmniej 250 cm panelami świerku skandynawskiego kl. A.

- Sucha sauna (na wymiar) wraz z montażem. Orientacyjne wymiary zewnętrzne sauny około, ale nie więcej niż szer.215cm  x gł.270cm x 220cm. Wyszczególnienie

  - Konstrukcja kabiny z izolacją termiczną ( wełna mineralna + folia termoizolacyjna);

  - Boazeria wewnętrzna ścian i sufitu – panele z jodły kanadyjskiej kl. A;

  - Ławki w układzie „III” - 3 poziomy ławek( 3 szt.)

  - Ławki, oparcia, obudowa pieca – egzotyczne drewno;

  - Drzwi szklane bez progowe wykonane ze szkła hartowanego, przeźroczyste, ościeżnica drewniana (osika);

  - Oświetlenie w narożnikach sauny osłonięte abażurem;

  - Zestaw podstawowych akcesoriów Standard ( ceber drewniany 4 l  1szt., chochla drewniana  1 szt., zegar piaskowy czas ok.15 min.1 szt., termometr z higrometrem 1 szt.)

  - Kratki zewnętrzne wlotu i wylotu powietrza z sauny;

  - Piec jednofunkcyjny przystosowany do ogrzewania większych saun o kubaturze 9-15 m³ przeznaczony do intensywnej eksploatacji, odporny na korozję, sterowany za pomocą sterowników, zasilanie prądem trójfazowym, moc min 10 kW, wymiary dostosowane do wielkości pomieszczenia sauny w zestawie komplet kamieni min. 50 kg kamieni.

  - Zabudowa całej ściany zewnętrznej sauny do wys.250cm panelami świerku skandynawskiego kl. A.

ŁAZIENKI

Drzwi rozsuwane prysznicowe szklane, wraz z montażem, wykonane ze szkła hartowanego, bezpiecznego (min. 6 mm), satynowego (piaskowane lub wyklejane), osadzone na wysokiej jakości profilach (srebrny połysk) o rozmiarach około, ale nie więcej niż 150 x 220 cm,