Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Instalacja do produkcji kleju poliuretanowego w której skład wchodzą urządzenia o parametrach:

- Zbiorniki magazynowe:

- Zbiornik typu A – 3 sztuki

Parametry techniczne:

- bezciśnieniowy

- o pojemności użytkowej od 28 do 32 m3

- wykonany ze stali węglowej o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej

- zabezpieczony na powierzchni wewnętrznej oraz zewnętrznej za pomocą odpowiedniej powłoki (nie reagującej z medium/surowcem znajdującym się wewnątrz zbiornika)

- posiadający izolację termiczną wraz z jej ochroną

- układ odgazów – poduszka gazowa

- wyposażony w odpowiednie przyłącza technologiczne wynikającego z procesu produkcji

- wyposażony w możliwość sprawdzania ilości surowca wewnątrz m.in. waga, sygnał przepełnienia

- Zbiornik B – 1 sztuka

Parametry techniczne:

- bezciśnieniowy

- o pojemności użytkowej od 28 do 32 m3

- wykonany ze stali nierdzewnej

- posiadający izolację termiczną oraz mechaniczną

- wyposażony w możliwość sprawdzania ilości surowca wewnątrz m.in. waga, sygnał przepełnienia

- wyposażony w odpowiednie przyłącza technologiczne wynikającego z procesu produkcji

- Mieszalniki

- Mieszalnik A – 1 sztuka

Parametry techniczne:

- pojemność robocza/użytkowa minimum 6 m3

- wykonany ze stali nierdzewnej

- wyposażony w izolację termiczną o danej grubości umożliwiające prowadzenie proces w podwyższonych temperaturach,

- posiadający właz rewizyjny w górnej części dennicy oraz właz w pobocznicy

- mieszalnik posadowiony na wagach

- wyposażony w możliwość sprawdzania ilości surowca wewnątrz m.in. waga, sygnał przepełnienia

- mieszalnik wyposażony w układ grzewczo-chłodniczy

- wyposażony w dwa rodzaje mieszadeł: kotwice i łopatkowe

- możliwość sterowania ilością obrotów

- układ odgazów – poduszka gazowa

- Mieszalnik B – 1 sztuka

Parametry techniczne:

- pojemność robocza minimalna 1m3

- wykonany ze stali nierdzewnej

- wyposażony w izolację termiczną o danej grubości umożliwiającą prowadzenie procesu w podwyższonych temperaturach

- posiadający właz rewizyjny znajdujący się w górnej dennicy

- wymagana dennica dolna w kształcie stożka

- zbiornik posadowiony na 4 nogach

- mieszalnik wyposażony w układ grzewczo-chłodniczy

- wyposażony w mieszadło kotwicowe lub kotwicowe/łopatkowe

- układ dozowania surowców z zbiorników/IBC/beczek do mieszalnika A i B

- układ odgazów – poduszka gazowa

- układ aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki m.in. czujnik temperatury, czujnik ciśnienia, czujnik (sonda) poziomu cieczy, sterowanie procesem grzewczo-chłodniczym

- Konstrukcja dostępowa – należy zaproponować konstrukcję układu dostępu personelu technicznego/aparatowych do poszczególnego mieszalnika – rzut rozmieszczenia całej instalacji,

- Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyzacja

- sterowanie systemem dozującym surowce do mieszalników

- sterowanie procesem grzewczo-chłodniczym

- sterowanie ciśnienie gazu obojętnego

- sterowanie systemem załadunkowym paletopojemników

- wskazanie poziomu niskiego i wysokiego poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych

- zabezpieczenie rozładunku gotowego wyrobu z mieszalników powyżej ustalonej temperatury

- szafa sterownicza z wyświetlaczem

- Rurociągi

- umożliwiające rozładunek do poszczególnych zbiorników magazynowych (wyposażone w izolację termiczną)

- umożliwiające przesłanie surowca z zbiorników magazynowych do mieszalników (wyposażone w izolację termiczną i układ ogrzewczy)

- do układu grzewczo-chłodniczego (wyposażone w izolację termiczną)

- umożliwiające załadunek do mieszalników z paletopojemników/beczek (wyposażone w izolację termiczną)

- umożliwiające rozładunek z mieszalników do beczek (wyposażone w izolację termiczną)

- umożliwiające rozładunek z mieszalników do zbiornika B (wyposażone w izolację termiczną)

- z zbiornika magazynowego B do punkty załadunkowego

- od zbiornika załadunkowego B do paletopojemników (wyposażone w izolację termiczną)

- na sprężone powietrze (AKPiA)

- Armatura

Instalacja powinna zostać wyposażona w m.in. pompy transferowe, zawory automatyczne, zawory zwrotne, zawory ręczne itp. zgodnie z podstawowymi zasadami projektowania.

- Stacja rozładunkowa

- pMDI

- MDI

- Poliol

- wymagana decyzja TDT o dopuszczeniu stacji rozładunkowej do użytku

- pompy rozładunkowe – membranowe

- filtry do wychwytywania cząstek stałych znajdujących się podczas rozładunku

- Sprężarka śrubowa

- Chiller

- Układ do grzania oleju

- Generator azotu – poduszka gazowa

- Załadunek cysterny

- układ załadunku do autocystern metodą odgórną wraz wężami załadunkowymi i spełnienie wymagań TDT