Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania na zakup z dostawą wiertnicy do wykonywania wiercenia geotermalnego oraz studni głębinowych dla projektu pn.: „Dywersyfikacja działalności firmy Dedal poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy pionowej”

W ramach zamówienia dopuszcza się zakup nowej lub używanej wiertnicy spełniającej następujące wymagania:

- Wiertnica przeznaczona do wykonywania wiercenia geotermalnego oraz studni głębinowych z wykorzystaniem systemów wiertniczych do wiercenia rurami płuczkowymi z jednoczesnym wierceniem rurami okładzinowymi do wiercenia w gruntach, skałach luźnych lub piaszczystych.

Urządzenie przystosowane jest do następujących metod wiertniczych:

- na sucho;

- płuczkową (przy użyciu płuczek wodnych, polimerowych, bentonitowych, specjalnych);

- wiercenia za pomocą młotków wgłębnych dolnych przy użyciu płuczki powietrznej;

- rdzeniowania;

- pobierania prób o nienaruszonej strukturze (NNS);

- mikropale

możliwość jest również zastosowania młotka górnego.

Dane techniczne:

- Wiertnica przeznaczona do wykonywania wiercenia geotermalnego oraz studni głębinowych z wykorzystaniem systemów wiertniczych do wiercenia rurami płuczkowymi z jednoczesnym wierceniem rurami okładzinowymi do wiercenia w gruntach, skałach luźnych lub piaszczystych.

- Urządzenie przystosowane jest do następujących metod wiertniczych:

- na sucho;

- płuczkową (przy użyciu płuczek wodnych, polimerowych, bentonitowych, specjalnych);

- wiercenia za pomocą młotków wgłębnych dolnych przy użyciu płuczki powietrznej;

- rdzeniowania;

- pobierania prób o nienaruszonej strukturze (NNS);

- mikropale

- Urządzenie wiertnicze o napędzie hydraulicznym głowicy wiercącej, na podwoziu gąsienicowym.

- Wyposażenie techniczne/ Parametry techniczne wiertnicy:

- Jednostka napędowa: silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej: nie mniej niż 85kW, spełniający normy emisji spalin TIER 4, chłodzony cieczą

- Masa własna minimum 8ton

- Długość masztu minimum 5700mm i skok głowicy minimum 3500mm

- Długość wiertnicy całkowita w stanie złożonym do transportu maksimum 7,0m

- Szerokość całkowita podwozia nie więcej niż 2,3m (ograniczenie transportowe lawety)

- Napęd gąsienicowy, gąsienice stalowe o szerokości nie mniej niż 300 mm

- Odległość od osi kół przedniego i końcowego: w przedziale od 2,0 do 2,3m

- Kierunek rotacji głowicy w trakcie wiercenia: w prawo

- Zakres zacisków żerdzi: obejmujący co najmniej przedział 50 do 250mm

- Zdolność pokonywania wzniesień nie mniej niż 35%

- Prędkość maksymalna nie mniej niż 1,4km/h

- Możliwość wiercenia na głębokość nie mniej niż 180m w pionie (dostawa obejmuje zestaw żerdzi i  rur okładzinowych umożliwiających pracę w tym zakresie głębokości)

- Możliwość wiercenia do głębokości 100m w pionie w czasie nie większym niż 6 godzin

- Magnetyczny system do podawania zestawu żerdzi i rur wiertniczych

- System podajnika magnetycznego wraz z wciągarką sterowaną za pomocą bezprzewodowego pilota służy do podawania w oś wiercenia zestawu żerdzi i rur wiertniczych

- Prewenter mobilny do zamontowania w kluczu hydraulicznym. Prewenter do odprowadzania zwiercin podczas wiercenia na młotek dolny i płuczkę montowany na rurach okładzinowych w uchwycie dolnym zacisku

- Smarownica dolnego młotka w zestawie wiertnicy z możliwością pracy na oleju biodegradowalnym

- Gumowe nakładki na gąsienice stalowe ograniczające niszczenie gąsienic i podłoża.

- Rama konstrukcyjna wiertnicy ze stalowych profili zamkniętych wyposażona w minimum 2 podpory hydrauliczne, mocowane na stałe

- Ruchy ustawcze wiertnicy:

- Wysięgnik masztu obsługiwany przez siłownik hydrauliczny

- Zespół podnoszenia masztu obsługiwany przez siłownik hydrauliczny

- Zespół obracania masztu o minimum +/- 90° obsługiwany siłownikiem hydraulicznym (możliwość wiercenia w poziomie w dwu kierunkach)

- Hydrauliczna stopa masztu

- Głowica obrotowa wielofunkcyjna do napędu rur płuczkowych z narzędziem wiertniczym i rur okładzinowych przeznaczona do wiercenia obrotowego i obrotowo udarowego z młotkiem dolnym DTH (down the hole). Hydrauliczna zmiana biegów na głowicy

- Wciągarka liny wraz ze zbloczem górnym na koronie masztu o uciągu nie mniej niż 2000kg. Długość liny nie mniej niż 30m.

- Wiertnica wyposażona z zbiornik wody o pojemności minimum 400l.

- Kosz na rury płuczkowe - wyposażony w siłownik hydrauliczny umożliwiający stawianie kosza na rury płuczkowe do pionu. Pojemność minimum 50rur płuczkowych

- Układ sterowania składający się z:

- Panel kontrolny silnika wysokoprężnego (głównej jednostki napędowej) wraz ze stacyjką do uruchomienia silnika

- Stały pulpit sterowania zawierający funkcje sterowania ruchami ustawczymi wiertnicy

- Elektryczny zdalny pulpit radiowy (bezprzewodowy pilot) do sterowania jazdą gąsienic ze sterownikami proporcjonalnymi oraz do sterowania wszystkimi funkcjami wiercenia wraz z zapasowym pilotem podpinanym za pomocą kabla

- Funkcja konfiguracji w sterowaniu pulpitem radiowym

- Zmiana biegów głowicy obrotowej na pulpicie radiowym

- Dokumentacja techniczno – rozruchowa maszyny przekazana wraz z urządzeniem

- Wiertnica malowana w palecie kolorów RAL z oznaczonym kolorem (w celu doboru przez Zamawiającego farb do późniejszej konserwacji malowania), zabezpieczona antykorozyjnie

- Maszyna produkowana zgodnie z normami: EN 16228-1 oraz EN 16228-2 wyposażona w:

- Urządzenia i znaczniki bezpieczeństwa na maszynie

- Klatka bezpieczeństwa z systemem blokowania

- Tabliczka znamionowa CE

- Deklaracja zgodności CE

Zamawiający dopuszcza zakup z dostawą wiertnicy urządzenia fabrycznie nowego lub używanego. W przypadku zakupu urządzenia używanego Beneficjent  wymaga, aby czas pracy wiertnicy oraz wyposażenia  poszczególnych elementów składowych nie przekraczał 5000 motogodzin dla każdego z elementów oraz by wiertnica nie była starsza niż 3 lata od daty produkcji, licząc od chwili upływu terminu składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.  Równocześnie w przypadku zakupu wiertnicy używanej Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny stanu technicznego przez rzeczoznawcę, w celu określenia jej stanu technicznego.

Równocześnie zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia w deklaracji:

- pochodzenie środka przedmiotu zamówienia,

- że przedmiot dostawy nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.

Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy liczonej od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzenia oraz wszystkich elementów wyposażenia.

Ze względu na ryczałtowy charakter oferty transport wiertnicy do miejsca wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

Miejsce dostawy

Wiertnicę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

ul. Iglasta 2

25-680 Kielce

Województwo świętokrzyskie

Warunki płatności

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe i zaliczkowe na rzecz Wykonawcy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby termin realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego wiertnicy był nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą wiertnicy.

Szczegółowy opis wymagań dotyczący zapewnienia serwisu gwarancyjnego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny w miejscu zdarzenia w razie awarii wiertnicy w czasie nie dłuższym niż:

- 6 godzin na terenie województwa świętokrzyskiego

- 24 godziny w pozostałych regionach Polski

liczonych od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do Wykonawcy.

Szczegółowy opis wymagań i definicji dotyczących "produktów równoważnych"

Jeżeli dokumentacja przedstawiona w powyższym opisie wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, normy lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta lub normami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań w stosunku do określonego rozwiązania.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Bedą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

Kryteria oceny oferty i przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Najniższa cena brutto wyrażona w PLN - 100%.
Punktacja za kryterium cena brutto wyrażona w PLN: 
C = Cn/Cb x 100 pkt. x 100%
gdzie: C – liczba punktów
Cn – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie najtańszej,
Cb – Cena brutto wyrażona w PLN w ofercie badanej,

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 pkt.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

a) Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz otrzymają je drogą e-mailową: Oferent, którego oferta została wybrana oraz pozostali uczestnicy postępowania na adresy e-mailowe wskazane w ofertach.

b) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony drogą mailową na adres podany w formularzu oferty o terminie i miejscu podpisania umowy.

c) Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy z zachowaniem zasad wynikających z dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert z podaniem przyczyny.

e) Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie będzie stosował określonych w ww. ustawie zasad wzywania Wykonawców do uzupełniania ofert oraz składania wyjaśnień (za wyjątkiem podejrzenia rażąco niskiej ceny). Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych elementów zostaną odrzucone.

f) Oferta zawierająca rażąco niską cenę podlega odrzuceniu. Przed odrzuceniem oferty Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia cena. W przypadku nieudowodnienia przez Wykonawcę, że oferowana cena jest realna oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji Zamawiający odrzuci ofertę.