Opis przedmiotu zamówienia – System telefonii umożliwiający obsługę urzędu w kontekście pracy zdalnej w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszystkich wymienionych urządzeń przyporządkowanych do zadań jako całość. Zamówienie nie jest podzielone na części.

### Zadanie 1. Centrala VoIP – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba analogowych portów telefonicznych FXS | Minimum 8 portów RJ11, Wszystkie porty z funkcją linii awaryjnej w przypadku braku zasilania |
| 2. | Liczba portów FXO linii PSTN | Minimum 8 portów RJ11, Wszystkie porty z funkcją linii awaryjnej w przypadku braku zasilania |
| 3. | Liczba interfejsów sieciowych | Minimum trzy gigabitowe porty przełączane, trasowane lub w trybie dwóch kart z zasilaniem PoE+ |
| 4. | Router NAT | Musi obsługiwać tryb routera i przełącznika |
| 5. | Liczba portów peryferyjnych | Minimum 2 porty USB 3.0, 1 port micro SD |
| 6. | Wskaźniki, wyświetlacz | Zasilania, FXS, FXO, LAN, WAN, wyświetlacz LCD |
| 7. | Przycisk reset | Długie przyciśnięcie umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych, Krótkie restart |
| 8. | Funkcje Voice-over-Packet | Usuwanie echa (LEC) z modułem NLP, wysokiej jakości usuwanie echa o opóźnieniu 128 ms, dynamiczny bufor zakłóceń, wykrywanie modemu i automatyczne przełączanie na G.711, NetEQ, FEC 2.0, odporność na zakłócenia do utraty pakietów na poziomie 50%. |
| 9. | Kodeki głosu i faksu | Obsługa minimum: Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38 |
| 10. | Kodeki wideo | Obsługa minimum: H.264, H.263, H263+, H.265, VP8 |
| 11. | QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1p) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |
| 12. | API | Pełny interfejs API do integracji z platformami i aplikacjami innych firm |
| 13. | Telekomunikacyjny system operacyjny | Oparty na systemie Asterisk w wersji minimum 16 |
| 14. | Metody DTMF | Audio w paśmie, RFC2833 i SIP INFO |
| 15. | Protokół zastrzegania i Plug-and-Play | Masowe wdrażanie przy użyciu pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego AES, automatyczne wykrywanie i automatyczne wdrażanie punktów końcowych IP przez np.: ZeroConfig (opcja DHCP 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista zdarzeń między transmisją lokalną a zdalną |
|  | Protokoły sieciowe | SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (oczekujące), IPv6, OpenVPN |
|  | Metody rozłączania | Sygnał zajętości / przeciążenia / podniesienia słuchawki, odwrócenie polaryzacji, wykrywa-nie sygnału Flash, odłączenie prądu pętli |
|  | Szyfrowanie multimediów | SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X |
|  | Zasilacz | 2 gniazda zasilania 12V DC, Wejście: 100–240V AC, 50/60Hz; wyjście: 12V DC, 2A |
|  | Obsługa wielu języków | Interfejs użytkownika minimum: angielski, polski. Dostosowywane IVR / komunikaty głosowe minimum: angielski, polski. Dostosowywany pakiet językowy do obsługi innych języków |
|  | ID dzwoniącego | Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI-DTMF, SIN 227 – BT, NTT |
|  | Odwrócenie polaryzacji / Wink | Tak, z możliwością włączenia/wyłączenia po ustanowieniu i zakończeniu połączenia |
|  | Centrum obsługi | Możliwość konfiguracji kolejkowania wielu połączeń, automatyczna dystrybucja połączeń (ACD) w oparciu o umiejętności agenta / dostępność agenta / natężenie pracy, komunikaty dla oczekujących w kolejce połączeń |
|  | Konfigurowalny asystent automatyczny | Minimum do 5 poziomów systemu interaktywnej obsługi dzwoniącego (IVR – Interactive Voice Response) w wielu językach |
|  | Maksymalna liczba połączeń | Użytkownicy: 3000, Jednoczesne połączenia (G.711): 450, Maks. liczba równoczesnych połączeń SRTP (G.711): 300 |
|  | Maksymalna liczba uczestników mostków konferencji | 10 pokoi konferencji wideo i do 80 osób w rozdzielczości 1080p, przy założeniu 4 strumieni wideo + 1 współdzielenie ekranu (H.264 i Opus), Konferencja głosowa: Do 300 uczestników (G.711) |
|  | Aplikacja Wave | Darmowa aplikacja dostępna dla komputerów osobistych (Windows 10 lub nowszy, MacOS 10 lub nowszy), jako aplikacja sieci web (przeglądarki Firefox i Chrome) oraz aplikacja mobilna (Android i iOS) umożliwiająca użytkownikom na dołączanie do spotkań/konferencji obsługiwanych przez urządzenie i komunikację z innymi użytkownikami/rozwiązaniami oraz wykonywanie/odbieranie połączeń z użyciem kont SIP zarejestrowanych na serwerze IP PBX |
|  | Funkcje połączeń | Parkowanie połączeń, przekazywanie połączeń, przekierowanie połączeń, połączenia oczekujące, identyfikator rozmówcy, rejestr połączeń, historia połączeń, dzwonki, system interaktywnej obsługi dzwoniącego (IVR), muzyka na wstrzymanie, trasowanie połączeń, DID, DOD, DND, DISA, grupy dzwonków, połączenia równoczesne, harmonogram, grupy kodów PIN, kolejka połączeń, grupa odbioru, przywoływanie/interkom, poczta głosowa, wznawianie pracy po odebraniu połączenia, SCA, BLF, poczta głosowa na adres e-mail, wysyłanie faksów na adres e-mail, szybkie wybieranie, oddzwanianie, wybieranie numeru po nazwisku, połączenia alarmowe, połączenia obserwowane, czarna i biała lista, konferencja głosowa, konferencja wideo, lista zdarzeń, kody funkcji, wskazania zajętości/zakończenia połączenia, sterowanie głosowe, raporty ze spotkań, wirtualne wysyłanie/odbieranie faksów, wysyłanie faksów przez wiadomości e-mail |
|  | Uaktualnianie oprogramowania układowego | Obsługiwane przez system producenta, system do zdalnego wdrażania chmury i zarządzania nią. System zapewnia scentralizowany interfejs do wdrażania, zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów produktów producenta urządzenia |
| 16. | Zgodność, certyfikaty | FCC: Część 15 (CFR 47) klasa B, część 68 CE: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368-1, ETSI ES 203 021, ITU-T K.21, IC: ICES-003, CS-03, część I, wydanie 9 , RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1, AS/CA S002, AS/CA S003.1/.2 zasilacz: UL 60950-1 or UL 62368-1 |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 2. Telefon VoIP użytkownicy – 52 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa linii i SIP | Obsługa dwóch linii i czterech kont SIP |
| 2. | Zarządzanie | Obsługa systemu producenta, który udostępnia centralny interfejs w celu konfiguracji, wdrażania, zarządzania i monitorowania urządzeń |
| 3. | Tryb głośnomówiący | Pełno-dupleksowy tryb głośnomówiący z dźwiękiem HD maksymalizujący jakość i czystość dźwięku |
| 4. | Zasilanie | Wbudowany zasilacz PoE, zapewniający zasilanie i połączenie sieciowe |
| 5. | Wyświetlacz graficzny | Podświetlany graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 132 × 48 (2,21”) |
| 6. | Interfejsy sieciowe | 2 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE |
| 7. | Protokoły/standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 |
| 8. | Przyciski funkcyjne | Dwa przyciski linii z dwukolorowymi diodami LED i obsługa czterech kont SIP, cztery programowalne kontekstowe klawisze ekranowe XML, pięć klawiszy (nawigacja, menu). Osiem dedykowanych klawiszy funkcyjnych: WIADOMOŚĆ (z wskaźnikiem LED), PRZEKAZANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYSŁANIE/PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ-. |
| 9. | Port pomocniczy | Złącze słuchawkowe RJ9 pozwala na obsługę funkcji dla zestawów słuchawkowych |
| 10. | Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa minimum: G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G.723, iLBC, OPUS, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC |
| 11. | Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, pięciokierunkowy konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, dzielone połączenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie połączeń (BLA), książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 pozycji) z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 800 zapisów), automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania numerów, usługa hot-desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe |
| 12. | Dźwięk w jakości HD | słuchawka i zestaw głośnomówiący HD obsługujące dźwięk szerokopasmowy |
| 13. | Podstawka | Z możliwością ustawienia pod dwoma kątami |
| 14. | QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |
| 15. | Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bitów), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, bezpieczny rozruch |
| 16. | Obsługa wielu języków | Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne |
| 17. | Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu producenta lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |
| 18. | Zawartość opakowania | Telefon, słuchawka z przewodem, podstawka, uniwersalny zasilacz, kabel sieciowy |
| 19. | Zgodność, Certyfikaty | FCC: Część 15 klasa B; część 68 FCC HAC; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: ICES-003; CS-03; |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 3. Telefon VoIP kierownictwo – 14 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa linii i SIP | Obsługa ośmiu linii i czterech kont SIP |
| 2. | Zarządzanie | Obsługa systemu producenta, który udostępnia centralny interfejs w celu konfiguracji, wdrażania, zarządzania i monitorowania urządzeń |
| 3. | Bluetooth | Zintegrowana technologia Bluetooth do podłączania zestawów słuchawkowych, synchronizacji kontaktów, kalendarzy i innych czynności |
| 4. | Tryb głośnomówiący | Pełno-dupleksowy tryb głośnomówiący z dźwiękiem HD maksymalizujący jakość i czystość dźwięku |
| 5. | Zasilanie | Wbudowany zasilacz PoE, zapewniający zasilanie i połączenie sieciowe |
| 6. | Wyświetlacz graficzny | Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 320 × 240 (2,8”) TFT |
| 7. | Interfejsy sieciowe | 2 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE |
| 8. | Protokoły/standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 |
| 9. | Przyciski funkcyjne | 8 klawiszy linii z nawet 4 kontami SIP, 4 klawisze programowane za pomocą języka XML, zależne od kontekstu, 5 klawiszy do nawigacji/menu, 9 dedykowanych klawiszy funkcyjnych: WIADOMOŚĆ, PRZEKAZANIE, WSTRZYMANIE, SŁUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSŁANIE / PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ- |
| 10. | Port pomocniczy | Złącze słuchawkowe RJ9 pozwala na obsługę funkcji dla zestawów słuchawkowych |
| 11. | Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa minimum: G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G723, iLBC, OPUS, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO) |
| 12. | Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 5-kierunkowa konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, dzielone połączenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie połączeń (BLA), książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 pozycji) z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 2000 zapisów), dostosowywanie ekranu za pomocą języka XML, automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania numerów, usługa hot-desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe |
| 13. | Dźwięk w jakości HD | słuchawka i zestaw głośnomówiący HD obsługujące dźwięk szerokopasmowy |
| 14. | Moduł rozszerzający | Obsługa przystawki dyrektorsko-sekretarskiej – zadanie 5. |
| 15. | Podstawka | Z możliwością ustawienia pod dwoma kątami |
| 16. | QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |
| 17. | Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bitów), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, bezpieczny rozruch |
| 18. | Obsługa wielu języków | Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne |
| 19. | Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu producenta lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |
| 20. | Zawartość opakowania | Telefon, słuchawka z przewodem, podstawka, uniwersalny zasilacz, kabel sieciowy |
| 21. | Zgodność, Certyfikaty | FCC: Część 15, (CFR 47) klasa B CE: EN55022 klasa B; EN55024 klasa B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 4. Telefon VoIP sekretarski – 4 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa linii i SIP | Obsługa 10 linii i 5 kont SIP |
| 2. | Zarządzanie | Obsługa systemu producenta, który udostępnia centralny interfejs w celu konfiguracji, wdrażania, zarządzania i monitorowania urządzeń |
| 3. | Bluetooth | Zintegrowana technologia Bluetooth do podłączania zestawów słuchawkowych, synchronizacji kontaktów, kalendarzy i innych czynności |
| 4. | Wi-Fi | wbudowany dwupasmowy moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
| 5. | Tryb głośnomówiący | Pełno-dupleksowy tryb głośnomówiący z dźwiękiem HD maksymalizujący jakość i czystość dźwięku |
| 6. | Zasilanie | Wbudowany zasilacz PoE, zapewniający zasilanie i połączenie sieciowe |
| 7. | Wyświetlacz graficzny | Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 480 × 272 (4,3”) TFT |
| 8. | Interfejsy sieciowe | 2 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE |
| 9. | Protokoły/standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 |
| 10. | Przyciski funkcyjne | 10 klawiszy linii z nawet 16 kontami SIP, 5 klawiszy programowanych kontekstowo za pomocą języka XML, 5 klawiszy do nawigacji/menu, 9 dedykowanych klawiszy przeznaczonych do obsługi następujących funkcji: WIADOMOŚĆ, PRZEKAZANIE, WSTRZYMANIE, SŁUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSŁANIE / PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ- |
| 11. | Port pomocniczy | Złącze słuchawkowe RJ9 pozwala na obsługę funkcji dla zestawów słuchawkowych, USB |
| 12. | Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa minimum: G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G723, iLBC, OPUS, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC |
| 13. | Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, 3-kierunkowa konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, dzielone połączenia telefoniczne (SCA) / mostkowanie połączeń (BLA), książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 pozycji) z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 2000 zapisów), dostosowywanie ekranu za pomocą języka XML, automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania numerów, usługa hot-desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe |
| 14. | Dźwięk w jakości HD | słuchawka i zestaw głośnomówiący HD obsługujące dźwięk szerokopasmowy |
| 15. | Moduł rozszerzający | Obsługa przystawki dyrektorsko-sekretarskiej – zadanie 5. |
| 16. | Podstawka | Z możliwością ustawienia pod dwoma kątami |
| 17. | QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |
| 18. | Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bitów), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, bezpieczny rozruch |
| 19. | Obsługa wielu języków | Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne |
| 20. | Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu producenta lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |
| 21. | Zawartość opakowania | Telefon, słuchawka z przewodem, podstawka, uniwersalny zasilacz, kabel sieciowy, licencja GPL |
| 22. | Zgodność, Certyfikaty | FCC: Część 15 klasa B; część 15, podczęść C, 15.247; część 15, podczęść E, 15.407; część 68 FCC HAC, CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 300328; EN 301893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004. IC: ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102. |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 5. Przystawka dyrektorsko sekretarska – 4 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj modułu | Przystawka dyrektorsko-sekretarska - moduł rozszerzający do telefonu VoIP kompatybilny z Telefonem VoIP sekretarskim z zadania 4. |
| 2. | Wyświetlacz | LCD o rozdzielczości minimum 272x480 oferujący wyświetlanie do 40 kontaktów |
| 3. | funkcje | BLF, parkowanie/odbieranie połączeń, szybkie wybieranie, obecność, interkom, konferencje głosowe, przekazywanie/przekierowanie |
| 4. | Ilość linii | 40 linii na 1 moduł |
| 5. | Wyświetlacz graficzny | Kolorowy wyświetlacz LCD minimum 4,3 cala TFT o rozdzielczości minimum 272x480 |
| 6. | Zasilanie | Pojedynczy moduł musi mieć możliwość zasilania przez telefon macierzysty; kiedy połączone są 2 lub więcej moduły/przystawki dyrektorsko-sekretarskie, zasilanie powinien zapewniać dołączony zasilacz 12V min 1A |
| 7. | Uaktualniania oprogramowania układowego | Oprogramowanie układowe modułu / przystawki jest aktualizowane przez bezpośrednie pobieranie z sieci za pośrednictwem połączenia sieciowego telefonu macierzystego oraz konfigurację uaktualnienia oprogramowania układowego |
| 8. | wymiary | Przystosowane do kompatybilnego Telefonu VoIP sekretarskiego z zadania 4. |
| 9. | Zawartość opakowania | Przystawka dyrektorsko sekretarska, podstawka, element łączący z Telefonem VoIP macierzystym, wkręty, kabel USB, zasilacz |
| 10. | Zgodność, Certyfikaty | FCC: Część 15 klasa B, IC: ICES-003 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1 |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 6. Telefon VoIP konferencyjny – 4 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa linii i SIP | Obsługa 6 linii i 6 kont SIP |
| 2. | System | Obsługa systemu Android minimum 4.4 |
| 3. | Bluetooth | Zintegrowana technologia Bluetooth 4.0 do podłączania zestawów słuchawkowych, synchronizacji kontaktów, kalendarzy i innych czynności |
| 4. | Wi-Fi | Minimum 802.11 b/g/n |
| 5. | Tryb głośnomówiący | Pełno-dupleksowy tryb głośnomówiący z dźwiękiem HD maksymalizujący jakość i czystość dźwięku |
| 6. | Zasilanie | Wbudowany zasilacz PoE, zapewniający zasilanie i połączenie sieciowe |
| 7. | Wyświetlacz graficzny | Pojemnościowy ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości minimum 800 × 480 (4,3”) IPS |
| 8. | Interfejs sieciowy | Porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE+(IEEE 802.3at klasa 4) |
| 9. | Mikrofon | mikrofony kardioidalne; odbiór sygnału z odległości 3,65 m, 360° pokrycie |
| 10. | Głośnik | Częstotliwość: 220–14 000 Hz Głośność: Maks. 86 dB przy odległości 0,5 m |
| 11. | Protokoły/standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, Protokoły/standardy NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP |
| 12. | Porty pomocnicze | Port audio 3,5 mm, USB Micro-B, port połączeń szeregowych RJ48 |
| 13. | Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa minimum: G.711μ/a, G.722, G.726, iLBC, Opus, G.722.1, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), G.729A/B, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC |
| 14. | Usługi telefoniczne | kont SIP, wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, 7 stronna konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 elementów) z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 2000 rekordów), modyfikacja ekranu za pomocą języka XML, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru kliknięciem, elastyczny plan wybierania numerów, współdzielenie telefonu (hot desking), spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe |
| 15. | Dźwięk w jakości HD | Głośnik obsługujący dźwięk szerokopasmowy |
| 16. | Dodatkowe aplikacje | przeglądarki internetowe, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, Kalendarz Google, import/eksport danych z i do telefonu komórkowego za pomocą łączności Bluetooth |
| 17. | Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bitów), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, bezpieczny rozruch |
| 18. | Obsługa wielu języków | Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne |
| 19. | Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalne przesyłanie przez HTTP, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |
| 20. | Zawartość opakowania | Telefon, uniwersalny zasilacz, kabel sieciowy, kabel USB, kabel kaskadowy RJ48 |
| 21. | Zgodność, Certyfikaty | FCC: Part 15(CFR 47) Class B, FCC Part 15C 15.247; UL 60950 (power adapter). CE: EN 55032,EN 55035,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 300 328, EN 60950-1,EN 62311, RoHS, RCM: AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 60950.1, AS/NZS 4268 |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 7. Słuchawka bezprzewodowa VoIP DECT – 30 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa linii i SIP | Obsługa 2 linii na słuchawkę |
| 2. | Zarządzanie | Centralna obsługa poprzez Menażera stacji bazowej VoIP DECT oraz dostęp do platformy zarządzania telefonami, która pozwala na zbiorczą konfigurację aparatów, zdalną diagnostykę, statystyki oraz alarmy w czasie rzeczywistym (np. wylogowanie kont SIP) |
| 3. | Czas rozmów / czuwania | Do 35 godzin rozmów, Do 400 godzin czasu czuwania, Redukcja głosu i szumów HD |
| 4. | Zestaw słuchawkowy | Podłączenie zestawu słuchawkowego poprzez gniazdo jack 3,5 mm |
| 5. | Wyświetlacz | Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 128 × 160 (1,8”) TFT |
| 6. | Powiadomienie | Dźwiękowe oraz wizualne o przychodzącym połączeniu, wiadomości, nieodebranym połączeniu, poczcie głosowej itp. |
| 7. | Identyfikacja rozmówcy | Z numerem i nazwą zapisaną w książce adresowej zdalnej |
| 8. | Klawiatura | Podświetlana z 25 klawiszami: Standardowa klawiatura telefoniczna ITU, 12 klawiszy, 4x3, z 2 klawiszami funkcyjnymi, 5 klawiszy nawigacyjnych (lewo, prawo, góra, dół, OK), 2 klawisze programowalne, 6 klawiszy funkcyjnych dodatkowych: głośnik, wiadomość, podnieś słuchawkę, anuluj, transfer, Wycisz, 6 klawiszy skróconego wybierania |
| 9. | Funkcje telefonu | Do 2 jednoczesnych rozmów na jedną słuchawkę, Wybierz słuchawkę do odbioru połączenia, Wybierz słuchawkę i numer, aby nawiązać połączenie, Automatyczny domofon, automatyczna odpowiedź, Konferencja trójstronna, Przekazywanie połączeń: Zawsze/Zajęty/Brak odpowiedzi, Nie przeszkadzać, Połączenia oczekujące, wycisz, przytrzymaj, Przekazywanie połączeń, Przełączaj się między połączeniami, Wybierz ponownie, Szybkie wybieranie, Poczta głosowa, Plan wybierania: Zamień regułę/numer kierunkowy/Zablokuj, Blokada klawiatury, połączenie alarmowe, 100 pamięci książki telefonicznej (przechowywanie w bazie), Zdalna książka telefoniczna, LDAP, książka telefoniczna XML, Wyszukiwanie w książce telefonicznej, lista zablokowanych, Historia połączeń: Wszystkie/Wysłane/Nieodebrane/Odebrane (do 100 wpisów), Bezpośrednie połączenie IP bez proxy SIP, Przywróć ustawienia fabryczne, uruchom ponownie, Połączenie anonimowe, odrzucenie połączenia anonimowego, Aktualizacja Over-The-Air |
| 10. | Funkcje głosowe | Pełnodupleksowy zestaw głośnomówiący, Dźwięk HD, Zgodność z aparatami słuchowymi (HAC), Pasmo przenoszenia: 100Hz–7 kHz, FNR elastyczna redukcja szumów, Regulacja głośności odbiornika: 5 stopni, Regulacja głośności dzwonka: 5 stopni + wyłączenie, 9 melodii dzwonka, Wiele dźwięków doradczych, Ostrzeżenie akustyczne o niskim stanie baterii, DTMF |
| 11. | Zasilanie / akumulator | Ładowarka: wyjście DC 5 V/0,6 A, Zasilacz: Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A, Wyjście: 5 V, 0,6 A, Akumulator o pojemności minimum: 1010 mAh, litowo-jonowy 3,7 V minimum 3,73 Wh |
|  | Parametry DECT | Pasma częstotliwości: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (USA), Zasięg DECT: do 50 metrów w pomieszczeniach zamkniętych (w idealnych warunkach), do 300 metrów na zewnątrz (w idealnych warunkach), Standardy DECT: CAT-iq2.0 |
|  | Kodeki i funkcje głosowe | G.722, G.711µ/A, G.723, G.726, G.729, iLBC VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, obsługa VQ-RTCPXR (RFC6035) |
|  | Personalizacja | 2 schematy kolorów, wygaszacz ekranu, wybór języka |
| 12. | Bezpieczeństwo | Transport Layer Security (TLS): TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS HTTPS (serwer/klient), SRTP (RFC3711): OTA (Over-The-Air), Open VPN, Uwierzytelnianie szyfrowane, Bezpieczny plik konfiguracyjny za pomocą szyfrowania AES SHA256/SHA512/SHA384. Kodek, Trzypoziomowy tryb konfiguracji: Admin/Var/User |
| 13. | klips | Solidny i niezawodny zaczep na pasek umożliwiający dyskretne noszenie |
| 14. | Zawartość opakowania | Słuchawka-Telefon, podstawka ładowarki, uniwersalny zasilacz, akumulator, klips |
| 15. | Zgodność, Certyfikaty | BS EN ISO9001:2008, ANSI/ESD S20.20:2007, BS EN 61340-5-1:2007 |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 8. Menażer stacji bazowych VoIP DECT – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa słuchawek i połączeń | Obsługa do minimum 250 słuchawek / telefonów bezprzewodowych VoIP DECT z minimum 250 jednoczesnymi połączeniami |
| 2. | Zarządzanie bazami | Obsługa systemu producenta, który udostępnia centralny interfejs w celu konfiguracji, wdrażania, zarządzania i monitorowania do minimum 60 stacji bazowych (zadanie 9) i 250 słuchawek (zadanie 7) |
| 3. | integralność | Menażer stacji bazowych i słuchawek musi zapewniać pełną integralność systemu w ramach urządzeń jednego producenta (zadanie 7, 8, 9) |
| 4. | Narzędzia do wdrożenia | Menażer stacji bazowych musi udostępniać zestaw narzędzi do wdrażania DECT do szybkiej lokalizacji bazowej, narzędzie do wykrywania adresów IP do szybkiego uzyskiwania adresu IP oraz poziom automatycznej synchronizacji do samoorganizującej się sieci bez ręcznej obsługi. Musi umożliwiać zbiorczą rejestrację słuchawek jest dostępną poprzez importowanie dokumentu CSV |
| 5. | Zasilanie | Wbudowany zasilacz PoE, zapewniający zasilanie i połączenie sieciowe |
| 6. | Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE |
| 7. | Montaż | Możliwość montażu na ścianie |
| 8. | Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa minimum: OPUS, G.722 (szerokie pasmo), PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC |
| 9. | Książki telefoniczne | system DECT IP musi oferować łatwy dostęp do wielu książek telefonicznych, w tym lokalnej książki telefonicznej, zdalnej książki telefonicznej, LDAP i książki telefonicznej XML. Dodatkowo musi być szeroko kompatybilny ze stykami PBX |
| 10. | Dźwięk w jakości HD | Musi obsługiwać we współpracy z słuchawkami / telefonami HD |
| 11. | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS1.0/1.1/1.2 |
| 12. | Wsparcie dla systemów | Minimum: BroadSoft, 3CX, Metaswitch |
| 13. | Synchronizacja | Musi umożliwiać synchronizację pomiędzy bazami poprzez LAN (Ethernet) i Air (DECT) |
| 14. | Obsługa wielu języków | Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne |
| 15. | Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu producenta lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |
| 16. | Roaming pomiędzy bazami | Stabilny roaming pomiędzy bazami i proste wdrożenie wielokomórkowego systemu DECT IP musi zapewnić płynną komunikację w szerokim zasięgu i w wielu lokalizacjach |
| 17. | Obsługiwane protokoły sieciowe | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS |
| 18. | Protokoły zarządzające | TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS |
| 19. | Zasilanie | PoE 5 V 1,2 A |
| 20. | Zgodność, Certyfikaty | CE |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 9. Stacja bazowa VoIP DECT– 8 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa słuchawek i połączeń | Obsługa do minimum 250 słuchawek / telefonów bezprzewodowych VoIP DECT z minimum 250 jednoczesnymi połączeniami |
| 2. | Zarządzanie bazami | Obsługa systemu producenta, który udostępnia centralny interfejs w celu konfiguracji, wdrażania, zarządzania i monitorowania do minimum 60 stacji bazowych poprzez Menażera stacji bazowych (zadanie 8) i 250 słuchawek (zadanie 7) |
| 3. | integralność | Stacje bazowe i słuchawki oraz Menażer stacji bazowych musi zapewniać pełną integralność systemu w ramach urządzeń jednego producenta (zadanie 7, 8, 9) |
| 4. | Narzędzia do wdrożenia | Stacje bazowe zarządzane przez Menażera (zadanie 8) musi udostępniać zestaw narzędzi do wdrażania DECT do szybkiej lokalizacji bazowej, narzędzie do wykrywania adresów IP do szybkiego uzyskiwania adresu IP oraz poziom automatycznej synchronizacji do samoorganizującej się sieci bez ręcznej obsługi. Musi umożliwiać zbiorczą rejestrację słuchawek jest dostępną poprzez importowanie dokumentu CSV |
| 5. | Zasilanie | Wbudowany zasilacz PoE, zapewniający zasilanie i połączenie sieciowe |
| 6. | Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE |
| 7. | Montaż | Możliwość montażu na ścianie |
| 8. | Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa minimum: OPUS, G.722 (szerokie pasmo), PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC |
| 9. | Książki telefoniczne | system DECT IP musi oferować łatwy dostęp do wielu książek telefonicznych, w tym lokalnej książki telefonicznej, zdalnej książki telefonicznej, LDAP i książki telefonicznej XML. Dodatkowo musi być szeroko kompatybilny ze stykami PBX |
| 10. | Dźwięk w jakości HD | Musi obsługiwać we współpracy z słuchawkami / telefonami HD |
| 11. | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, HTTPS, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS1.0/1.1/1.2 |
| 12. | Wsparcie dla systemów | Minimum: BroadSoft, 3CX, Metaswitch |
| 13. | Synchronizacja | Musi umożliwiać synchronizację pomiędzy bazami poprzez LAN (Ethernet) i Air (DECT) |
| 14. | Obsługa wielu języków | Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki, chiński, koreański, japoński i inne |
| 15. | Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu producenta lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES |
| 16. | Roaming pomiędzy bazami | Stabilny roaming pomiędzy bazami i proste wdrożenie wielokomórkowego systemu DECT IP musi zapewnić płynną komunikację w szerokim zasięgu i w wielu lokalizacjach |
| 17. | Obsługiwane protokoły sieciowe | SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS |
| 18. | Protokoły zarządzające | TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS |
| 19. | Anteny | Zewnętrzne zapewniające większy zasięg sygnału. |
| 20. | Zakres częstotliwości pracy anten | (US) 1920-1930 Mhz, (UE) 1880-1900 Mhz |
| 21. | Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie) | 50 m |
| 22. | Maksymalny zakres zewnętrzny | 300 m |
| 23. | Zasilanie | PoE 5 V 1,2 A |
| 24. | Zgodność, Certyfikaty | CE |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 10. Słuchawka przewodowa mono – 12 sztuk

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj słuchawki |  |
| 2. | kompatybilność | Pełna kompatybilność z telefonami poprzez RJ9 oraz przy pracy zdalnej poprzez aplikację z komputera przez USB |
| 3. | wysięgnik mikrofonu | Obrotowy wysięgnik mikrofonu 330 ° |
| 4. | Czułość mikrofonu | -44.0 dB re. 1 V/Pa |
| 5. | Redukcja szumów | Redukcja szumów mikrofonu zapewniająca poufność rozmowy |
| 6. | Audio HD | Technologia szerokopasmowego audio HD |
| 7. | Czułość głośnika | 93 dB SPL @ 1 kHz, 60 mV |
| 8. | Zakres częstotliwości głośnika | 20 Hz-20 kHz |
| 9. | Impedancja głośnika | 32+/-4,8 Ω, @ 1,0 kHz |
| 10. | Moc wejściowa głośnika | normalna 5 mW, maks. 10 mW |
| 11. | Pasmo głośnika | szerokopasmowe |
| 12. | Interfejs | USB, RJ9 |
| 13. | Plug-and-play | słuchawki są gotowe do pracy po wyjęciu z pudełka |
| 14. | Komfort pracy | Przyjemna dla ucha budowa nauszników zapewniająca komfort |
| 15. | Zgodność, Certyfikaty | CE |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 11. Słuchawka bezprzewodowa nagłowna – 4 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj słuchawki | słuchawka douszna lub nagłowna DECT na jedno ucho |
| 2. | Kompatybilność | Słuchawka jest kompatybilna z Microsoft oraz zintegrowana z telefonami VoIP |
| 3. | Porty | 2 porty micro USB do podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie (PC i telefon IP) |
| 4. | Technologie | Super Wideband HD Audio oraz Acoustic Shield |
| 5. | Baza / ładowarka | W zestawie baza DECT z ładowarką |
| 6. | Mikrofon | Podwójny |
| 7. | Czułość mikrofonu | -38.0+/-2 dBV |
| 8. | Zakres częstotliwości mikrofonu | 100Hz - 10kHz |
| 9. | Czułość głośnika | 116 +/- 3 dB, 0,179V |
| 10. | Impedancja głośnika | 32 +/- 4,8Ω |
| 11. | Maksymalna moc wyjściowa głośnika | 10mW |
| 12. | Zakres częstotliwości głośnika | 20Hz - 10kHz |
| 13. | Czułość głośnika bazy | 87 +/- 3 dB, 0,1W, 0,1M |
| 14. | Impedancja głośnika bazy | 8 +/- 1,2Ω |
| 15. | Maksymalna moc wyjściowa głośnika bazy | 1,5W |
| 16. | Zakres częstotliwości głośnika bazy | 100Hz - 10kHz |
| 17. | Przyciski funkcyjne | 5 |
| 18. | Plug and Play | słuchawki są gotowe do pracy po wyjęciu z pudełka |
| 19. | Zasięg | Minimum do 120m |
| 20 | Czas rozmowy | Minimum do 8h |
| 21. | Czas czuwania | Minimum do 54h |
| 22. | Czas ładowania | Maksimum 2,5h |
| 23. | Wskaźnik zajętości | Zintegrowany wskaźnik zajętości LED |
| 24 | Zgodność, Certyfikaty | CE |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 12. Switch zasilający POE Gigabit – 4 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liczba portów | 24 porty Gigabit Ethernet |
| 2. | Procesor | RTL8382M lub wydajniejszy |
| 3. | Pamięc | Minimum: 1GB DDR3 / 32MB Flassh |
| 4. | Liczba slotów SFP | Minimum: 4 szt |
| 5. | Liczba portów konsolowych | 1 szt |
| 6. | Liczba wyjSC PoE | 24 szt |
| 7. | Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s |
| 8. | Wejście zasilania | 100-240V AC, 50/60Hz (400W) |
| 9. | Maksymalna moc wyjściowa na port | Minimum: 30 W |
| 10. | Maksymalny budżet mocy wyjściowej (wszystkie porty) | Minimum: 360W |
| 11. | Standard PoE | IEEE 802.3 af/at |
| 12. | Ochrona przepięciowa | Switch: 6 kV Porty sieciowe: 4 kV |
| 13. | Dodatkowe porty | 1x reset |
| 14. | Sposób przekazywania | Store-and-forward |
| 15. | Łączna przepustowość non-blocking | Minimum: 28 Gb/s |
| 16. | Przepustowość przełączania | Minimum: 56 Gb/s |
| 17. | Prędkość przekazywania pakietów | 41,66 Mp/s |
| 18. | Bufor pakietów | 4,1 MB |
| 19. | Przełączanie | 8K statycznych / dynamicznych / filtrowanych adresów MAC, 4K sieci VLAN, sieci VLAN opartych na portach, znakowanych sieci IEEE 802.1Q VLAN, głosowych sieci VLAN, Interfejs wirtualny VLAN, 8 grup agregacji łącz, Protokół drzewa rozpinającego, 64 instancje dla STP/RTSP/MSTP |
| 20. | Routing | Statyczny |
| 21. | Multicasty | IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR |
| 22. | Funkcje QoS / ACL | Priorytety portów, Mapowanie priorytetów, Planowanie kolejek, w tym SP, WRR, WFQ, SP-WRR i SP-WFQ, Kształtowanie ruchu, Limit prędkości, 1,5K ACL w przypadku Ethernet, IPv4 i IPv6 |
| 23. | DHCP | Serwer DHCP, DHCP Relay, Option 82, 60, 160, 43 |
| 24. | Zarządzanie | Monitorowanie procesora i pamięci, SNMP, RMON, LLDP i LLDP-MED., Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, Syslog, Alarmy, Diagnostyka: Ping, Traceroute, port mirroring, UDLD (TBD) i test przewodów |
| 25. | Bezpieczeństwo | Zarządzanie hierarchią użytkowników i zabezpieczenie hasłem, HTTPS, SSH, Telnet Uwierzytelnianie 802.1X, Uwierzytelnianie AAA, w tym RADIUS, TACACS+, Kontrola burzy transmisyjnej, Izolacja portów, bezpieczeństwo portów, „lepkie” adresy MAC, Filtrowanie adresów MAC, Ochrona źródła IP, zapobieganie atakom DoS, kontrola ARP, Protokół DHCP Snooping, Ochrona pętli, w tym ochrona BPDU, ochrona roota i ochrona pętli zwrotnej, Obsługa gniazda zabezpieczającego Kensington (zamek Kensington) |
| 26. | Sposób montażu | Rack 19" |
| 27. | Diody LED | 1x trójkolorowa dioda LED do śledzenia urządzenia i wskazywania jego statusu 28x zielone diody LED do portów danych 24x żółte diody LED do portów PoE lub równoważne |
| 28. | Chłodzenie | Minimum: Aktywne (2 wentylatory) |
| 29. | Skład zestawu | Urządzenie, Kabel zasilający, Kabel uziemiający, Uszy rack |
| 30. | Zgodność Certyfikaty | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 13. Zasilacz awaryjny – 2 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Topologia | VI Line-Interactive AVR |
| 2. | Moc wyjściowa pozorna | minimum 2000VA |
| 3. | Moc wyjściowa czynna | minimum 1650W |
| 4. | Liczba faz napięcia (we/wy) | 1 / 1 |
| 5. | Znamionowe napięcie wejściowe | 230V AC |
| 6. | Znamionowe napięcie wyjściowe | 230V AC |
| 7. | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja | minimum 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| 8. | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego / wyjściowego | 50 Hz / 50 Hz |
| 9. | Zakres częstotliwości wejściowej i tolerancja | minimum 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
|  | Progi przełączania: sieć - UPS | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| 10. | Rodzaj akumulatora | Minimum: 4 x 12 V / 9 Ah VRLA |
| 11. | Kształt napięcia wyjściowego przy pracy: rezerwowej / sieciowej | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |
| 12. | Czas przełączenia na pracę rezerwową | < 3 ms |
| 13. | Czas powrotu na pracę sieciową | 0 ms |
|  | Przeciążalność | > 105% - 15 s (wyłączenie UPS) |
| 14. | Temperatura pracy | minimum w zakresie 0 do +40ºC |
| 15. | Filtracja napięcia wyjściowego | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| 16. | Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwzwarciowe – bezpiecznik automatyczny 16A / 250 V AC, Przeciwprzepięciowe |
| 17. | Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
| 18. | Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| 19. | Stopień ochrony | IP20 |
| 20. | Minimalny czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100%/80%/50% Pmax) | 3 / 4 / 7 min |
| 21. | Napięcie nominalne obwodu DC | 48 V DC |
| 22. | Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80% wyładowaniu baterii | 4 h |
| 23. | Gniazda wyjściowe | minimum 6x IEC 320 C13(10A), 2x PL |
| 24. | Gniazdo zasilające | IEC 320 C20 (16A) |
| 25. | Komunikacja | Ethernet LAN (RJ45), USB HID |
| 26. | Panel LCD | ciągły monitoring napięcia wejściowego / wyjściowego, poziomu naładowania baterii oraz obciążenia zasilacza, przyciski obok panelu pozwalają skonfigurować parametry połączenia sieci LAN oraz alarmów |
| 27. | Sygnalizacja | akustyczno-optyczna, wyświetlacz LCD, dioda LED |
| 28. | Oprogramowanie | dedykowane w języku polskim, SNMP/HTTP |
| 29. | Certyfikaty | CE, PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 |
| 30. | Gwarancja | minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 14. Instalacja i konfiguracja oraz szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym | Oferent musi mieć co najmniej 10 letnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym i musi mieć status operatora telekomunikacyjnego z wpisem do rejestru UKE |
| 2. | Kompatybilność elementów systemu | Oferent dostarczając system telefonii dla urzędu musi zadbać o kompatybilność poszczególnych elementów tak aby zapewnić integralność na każdej płaszczyźnie |
| 3. | Dostawa i konfiguracja | Dostawca systemu przeprowadzi niezbędną konfigurację systemu tak aby „przejście” z obecnej centrali telefonicznej było płynne i nie spowodowało dłuższej przerwy. |
| 4. | Przeniesienie numeracji | Dostawca/operator na podstawie upoważnienia przeniesie istniejące obecnie numery do swoich zasobów telekomunikacyjnych tak aby możliwe było skonfigurowanie tych numerów w nowym systemie telefonii dla urzędu |
| 5. | Pula numeracji | Jeżeli nie będzie możliwe przeniesienie z zachowaniem ciągłości puli numerów, Operator przydzieli numerację z własnej puli numeracyjnej odpowiedniej do strefy kierunkowej zamawiającego |
| 6. | Okres gwarancji | Na dostarczony sprzęt telekomunikacyjny i sieciowy minimum 24 miesiące gwarancji producenta. Na usługi instalacyjne i konfiguracyjne oferent udzieli gwarancji we własnym zakresie również na okres minimum 24 miesiące. |
| 7. | Szkolenia i instruktarz administratorów systemu | Oferent przeprowadzi szkolenia podstawowe w siedzibie zamawiającego dotyczące obsługi sytemu telefonii dla urzędu oraz zapewni zdalne wsparcie dla administratorów celem zapewnienia ciągłości działania przez okres gwarancji |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.

### Zadanie 15. Usługa głosowa SIPTRUNK – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj usługi | IP telefonia SIP Trunk zostanie zarejestrowana na urządzeniach nowego systemu telefonii w siedzibie zamawiającego z podpisaniem odpowiedniej umowy na świadczenie usługi z opłatą roczną oraz opłatą za ruch telefoniczny w stawkach: stacjonarne 2 grosze za minutę, komórkowe 4 grosze za minutę. |
| 2. | Zasady i Obowiązki | Dostawca po przeniesieniu usług staje się operatorem telekomunikacyjnym zamawiającego i obowiązują go zasady i obowiązki wobec zamawiającego zgodnie z prawem telekomunikacyjnym (Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) |
| 3. | Liczba równoczesnych połączeń | Usługa głosowa umożliwiająca wykonywanie przynajmniej 200 połączeń miejskich równocześnie |
| 4. | Lokalizacja usługi | Serwer operatorski musi się znajdować w data center na terenie Polski |
| 5. | zarządzanie | Klient ma mieć dostęp do panelu www, w którym będzie mógł zarządzać posiadanymi na usłudze numerami oraz będzie miał możliwość generowania bilingu |
| 6. | Liczba numerów | Na usłudze można uruchomić dowolną liczbę numerów miejskich |
| 7. | Przenoszenie numerów | przeniesienie i uruchomienie dodatkowych numerów jest bezpłatne |
| 8. | Wsparcie pogwarancyjne | Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie zapewnić wsparcie serwisowe przez okres minimum 36 miesięcy po okresie gwarancji |

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy.