ZAŁĄCZNIK NR 1

Elementy układu hydraulicznego pielnika

| Lp. | Przedmiot oferty | Specyfikacja techniczna | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder hydrauliczny | Cylinder hydrauliczny typu UCJ1F-20-40/22/500 DG (katalog Ponar Lubań) lub tożsamy | 2 |
| 2 | Hydroakumulator 0,32l | Hydroakumulator o parametrach: - Pojemność akumulatora: 0,32 litra - Ciśnienie maksymalne: 210 bar - Gwint wewnętrzny w korpusie: 1/2'' | 1 |
| 3 | Rozdzielacz suwakowy | Rozdzielacz suwakowy typu 4URED6 G8-12/3 M1 G12 Z4 wraz z płytą przyłączeniową typu 4UL06/07-G2 (katalog Ponar) lub tożsamy | 2 |
| 4 | Proporcjonalny zawór dwudrogowy | Zawór proporcjonalny typu SD3P-A2/H2L2/30-12 E4A M5 V-B (katalog agro-hytos) wraz z korpusem typu SB-A2-0103 AL V (katalog agro-hytos) lub tożsame | 6 |
| 5 | Silnik hydrauliczny z czujnikiem obrotów | Silnik hydrauliczny typu BR O 080 CL250 2A TC1 (katalog Dana Brevini) lub tożsamy wraz z czujnikiem indukcyjnym, o parametrach: - 90 impulsów na obrót; - odporność IP 67; - sensor dostarczony wraz z silnikiem | 6 |
| 6 | Zawór przelewowy | Zawór hydrauliczny przelewowy typu AL-DRV 1/2" lub tożsamy | 1 |
| 7 | Zawór zwrotny | Zawór zwrotny sterowany podwójny typu VBPDE 3/8" lub tożsamy | 4 |

Gwarancja: 12 miesięcy liczone od uruchomienia lub 18 miesięcy po dostawie komponentów

Do oferty należy załączyć pełną dokumentację techniczną w języku polskim lub angielskim, schematy podzespołów w CAD2D oraz modele CAD3D zawierające przynajmniej zewnętrzne gabaryty oferowanych podzespołów

Kod CPV: 42124221-9 Części układów hydraulicznych