Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-19/23 - Formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY:

King Cross Developments sp. z o. o.

Plac Konesera 6/B2

03-736 Warszawa

NIP: 1132155295

REGON: 012668332

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Numer rachunku bankowego do zwrotu wadium: |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr NS-OW.KCSW-19/23, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż i instalacja sprzętu IT oraz nagłośnienia konferencyjnego do budynku Spichlerza i Rybaczówki w miejscowości Sztynort oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wskazaną w poniższej tabeli:

| PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | CENA |
| --- | --- |
| Cena netto za |  |
| PODATEK VAT ____% |  |
| CENA BRUTTO |  |

- Przedstawiamy model oraz producenta proponowanego urządzenia/wyposażenia:

| WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  | PRODUCENT ORAZ MODEL (wpisujemy producenta oraz nazwę modelu)* | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SERWEROWNIA |  |  |
| 1. | Urządzenie firewall |  | 1 |
| 1 | Firewall |  |  |
|  | Dostarczane urządzenie będzie służyło jako główna brama dostępowa pomiędzy infrastruktura Zamawiającego a siecią internet. |  |  |
| 1.1 | Funkcjonalność Firewall |  |  |
|  | Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 5 stref bezpieczeństwa (Zewnętrzna, DMZ1, DMZ2, Wewnętrzna1, Wewnętrzna2) |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu: RIP, OSPF i BGP |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać policy based routing |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać statyczne i dynamiczne adresy IP (DHCP i PPoE) na zewnętrznym interfejsie |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać DHPC v6 na zewnętrznym interfejsie |  |  |
|  | Firewall musi umożliwiać pracę jako router (każdy port obsługuje inny adres sieci/podsieci IP, jako bridge (transpartent mode) lub z tym samym adresem IP na wszystkich portach. |  |  |
|  | Firewall musi mieć możliwość obsługi wielu łączy zewnętrznych z opcją balansowania ruchu. |  |  |
|  | Firewall musi mieć możliwość obsługi łącza zapasowego typu LTE |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać Dynamic DNS |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać translację adresów: statyczną, dynamiczną i 1-1 |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać translację portów: PAT |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać IPSec NAT traversal |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać mechanizm policy-based NAT |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać VLAN 802.1Q |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać ochronę przed atakami stosującymi techniki unikania wykrycia, np. fragmentacja pakietów |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać pracę jako serwer DHCP (dla IPv4 i IPv6) dla wszystkich interfejsów sieciowych. |  |  |
|  | Firewall musi umożliwiać pracę w trybie DHCP Relay, z jednoczesną obsługą co najmniej 3 serwerów DHCP |  |  |
|  | Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników oraz identyfikację odpowiadającego im ruchu sieciowego. |  |  |
|  | Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem: ActiveDirectory, LDAP, Radius, SecureID oraz wewnętrznej bazy użytkowników. |  |  |
|  | Firewall musi umożliwiać transparentne uwierzytelnianie użytkowników przez Active Directory. |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i rozpoznawanie użytkowników korzystających z Microsoft Terminal Services i CitrixXenApp |  |  |
|  | Urządzenie nie może ograniczać ilość urządzeń, adresów IP czy użytkowników sieci wewnętrznej. |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi krajami w zakresie poszczególnych protokołów i aplikacji |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać możliwość blokowania komunikacji z wybranymi adresami IP, wybranymi adresami domenowymi oraz w oparciu o reputację adresów IP i/lub domen. |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać mechanizmy Protocol Anomaly Detection (PAD) dla najpopularniejszych protokołów. |  |  |
|  | Firewall musi zapewnić wsparcie implementacji polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji (warstwa 7) minimum dla protokołów: http, https, ftp, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SMPTS, POP3S, IMAPS, H.323, SIP |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać ochronę z wykorzystaniem mechanizmów IPS |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać ochronę antywirusową dla obsługiwanych protokołów |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać możliwość filtrowania URL |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać inspekcję ruchu szyfrowanego https |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać ochronę przed niechcianą pocztą (AntySPAM) |  |  |
|  | Firewall musi zapewniać rozpoznawanie aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego a nie wyłącznie nr portu. |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość filtrowania treści według typu MIME |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać sterowanie przepustowością w oparciu o następujące parametry: użytkownik, grupa, protokół, polisa, interfejs sieciowy, adres IP, sieć VLAN, aplikacja i kategoria aplikacji |  |  |
|  | Firewall musi udostępniać mechanizmy limitowania dostępu do sieci użytkownikom w oparciu o kwoty czasowe lub transferu danych. |  |  |
|  | Firewall musi pełnić rolę bramki VPN terminującej połączenia VPN site-to-site i client-to-site |  |  |
| 1.2 | Wydajność firewall |  |  |
|  | Firewall musi zapewnić obsługę na poziomie minimalnym: 5.8 Gpbs dla pracy w trybie firewall, 1.18 Gbps dla pracy w trybie UTM (z włączonymi mechanizmami AV and IPS) |  |  |
|  | Firewall musi obsługiwać 3 500 000 jednoczesnych połączeń TCP oraz przyjmować nowe połączenia z wydajnością minimalną 34 tys. nowych połączeń na sekundę |  |  |
|  | Ilość obsługiwanych sieci VLAN: min 100 |  |  |
|  | Minimalna ilość portów 10/100/1000 BaseT: 8 z możliwością rozbudowy |  |  |
| 2 | VPN |  |  |
| 2.1 | Funkcje VPN |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN site-to-site z wykorzystaniem IPSec oraz TLS |  |  |
|  | Urządzenie musi w zakresie IPSec site-to-site VPN współpracować z rozwiązaniami innych producentów |  |  |
|  | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy szyfrowania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 256-bit, AES-GCM-256 |  |  |
|  | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy uwierzytelniania: SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared Key, 3rd Party Cert. |  |  |
|  | Wsparcie dla Dead Peer Detection (DPD) |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać IKEv1 i IKEv2 |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać Perfect Forward Secrecy (PFS) z wykorzystaniem algorytmów Diffie-Hellman do wymiany kluczy przez email i web |  |  |
|  | Wsparcie dla VPN failover (wznawianie połączenia na drugim łączu w przypadku awarii głównego) z podtrzymaniem zestawionych połączeń TCP |  |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-to-site i przesyłania ruchu w oparciu o protokoły dynamicznego routingu |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać statyczne i dynamiczne (routowane) połaczenia VPN do dostawców chmury obliczeniowej (AWS i MS Azzure) |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN client-to-site z wykorzystaniem protokołów: IPSec, SSL, L2TP. |  |  |
|  | Połączenia clinet-to-site muszą być możliwe z systemów: Windows 7, 8 i 10, MacOS, iOS i Android |  |  |
|  | Dla połączeń IPSec client-to-site musi być możliwość zestawienia połączenia VPN przed zalogowaniem się użytkownika do systemu |  |  |
|  | Urządzenie ma zapewnia funkcję portalu dostępowego chronionego przez szyfrowanie https (TLS) |  |  |
| 2.2 | Wydajność VPN |  |  |
|  | Przepustowość IPSec VPN nie mniejsza niż 800 Mbps |  |  |
|  | Obsługa nie mniej niż: 75 tuneli IPSec site-to-site |  |  |
|  | Obsługa nie mniej niż: 75 tuneli client-to-site |  |  |
| 3 | Filtrowanie zawartości URL |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać filtrowanie URL z wykorzystaniem baz i kategorii stron dostępnych w formie subskrypcji |  |  |
|  | Funkcjonalność filtrowania zawartości powinna dawać możliwość filtrowania stron według minimalnie 120 kategorii |  |  |
|  | Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie białych list wyjątków dla filtrowania zawartości |  |  |
|  | Baza zawartości URL powinna być dostępna on-line lub do ściągnięcia i zainstalowania miejscowo |  |  |
|  | Funkcja powinna filtrować treści w wielu językach, w tym w języku polskim |  |  |
|  | Filtrowanie musi obsługiwać również protokół https |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać wyłączenie inspekcji https dla wybranych kategorii stron www |  |  |
|  | System kategoryzacji stron musi posiadać kategorie: Command&control, Proxy avoidance, Botnets, Malicious sites, Phishing, Spyware |  |  |
| 4 | Kontrola aplikacyjna |  |  |
|  | System kontroli aplikacyjnej musi rozpoznawać aplikacje oraz kategorie aplikacji |  |  |
|  | Aplikacje muszą być rozpoznawana w oparciu o analizę ruchu a nie przez porty i protokoły |  |  |
|  | Ilość rozpoznawanych aplikacji nie mniejsza niż 1800 |  |  |
|  | W ramach konkretnej aplikacji system musi umożliwiać kontrolę specyficznych akcji (np. w komunikatorach dopuszczać czat tekstowy ale blokować rozmowy głosowe) |  |  |
|  | Kontrola aplikacyjna musi rozpoznawać co najmniej aplikacje: Tor, CryptoAdmin, Proxy service, Peer-to-peer, VoIP, MS Office 365, Gadu-gadu, Gry online |  |  |
| 5 | Antywirus |  |  |
|  | System musi mieć możliwość uruchomienia co najmniej 2 skanerów antywirusowych |  |  |
|  | Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych musi się odbywać automatycznie |  |  |
|  | Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych musi się odbywać nie rzadziej niż co 12 godzin. |  |  |
|  | Antywirus musi mieć możliwość przeprowadzania kwarantanny e-mail. |  |  |
|  | Jeden ze skanerów antywirusowych musi bazować na mechanizmach bezsygnaturowych |  |  |
|  | Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia wyjątków w białej liście, aby umożliwić nieblokowany dostęp do poczty z określonych domen |  |  |
|  | Wykrywanie i blokowanie spyware’u |  |  |
|  | Skanowanie wszystkich plików skompresowanych (zip, tar, rar, gzip) z wieloma poziomami kompresji |  |  |
|  | Wsparcie dla głównych protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IMAPS, POP3S, SMTPS |  |  |
|  | System musi zapewniać możliwość zablokowania ransomware uruchomionego na stacjach roboczych i serwerach. |  |  |
|  | Przepustowość AV w urządzeniu nie mniejsza niż 1.47 Gbps |  |  |
| 6 | Antyspam |  |  |
|  | Antyspam ma być oparty na technologii RPD - Recurrent Pattern Detection |  |  |
|  | Antyspam ma zapewnić możliwość kwarantanny e-mail |  |  |
|  | Antyspam ma posiadać zintegrowaną antywirusową analizę spamu |  |  |
|  | Rozwiązanie ma umożliwić blokowanie spamu w wielu językach w tym w języku polskim |  |  |
|  | Możliwość blokowania spamu opartego na obrazach graficznych. |  |  |
| 7 | IPS |  |  |
|  | Automatyczna aktualizacja sygnatur IPS |  |  |
|  | IPS musi dokonać analizy warstwy aplikacji, a także mieć możliwość ustawienia poziomu nasilenia ataku, który ma generować zdalne alarmy |  |  |
|  | Automatyczne blokowanie znanych źródeł ataków |  |  |
|  | System musi pozwalać na blokowanie ataków typu DoS i DDoS |  |  |
|  | Przepustowość IPS w urządzeniu nie mniejsza niż 1.3 Gbps |  |  |
| 8 | Antymalware |  |  |
|  | System musi zapewniać ochronę przed nieznanym złośliwym oprogramowaniem, na zasadzie analizy behawioralnej (sandbox). |  |  |
|  | System musi pracować w trybie lokalnym lub z wykorzystaniem mechanizmów chmury (w granicach Unii Europejskiej) |  |  |
|  | Analizie muszą podlegać pliki ściągane przez http(s) i przesyłane pocztą elektroniczną. |  |  |
|  | System musi zapewniać ogólne oszacowanie poziomu ryzyka dla analizowanych plików oraz udostępniać szczegółowe informacje o wykrytych działaniach niebezpiecznych. |  |  |
|  | System musi mieć możliwość blokowania poczty zawierającej podejrzane załączniki do czasu zakończenia ich analizy |  |  |
|  | Skuteczność wykrywania malware’u – minimum 98% (potwierdzone zewnętrznymi testami) |  |  |
| 9 | Ochrona przed phishingiem |  |  |
|  | System musi zapewniać dedykowaną (poza ochroną przed SPAMem) ochronę przed phishingiem |  |  |
|  | System winien blokować możliwość dostępu do spreparowanych stron. |  |  |
|  | System musi blokować dostęp niezależnie od użytego protokołu czy portu komunikacyjnego |  |  |
|  | Zablokowanie dostępu musi być odpowiednio notyfikowane użytkownikowi, którego dotyczy, niezależnie od logów i raportów |  |  |
|  | System musi chronić przed nadużyciem protokołu DNS |  |  |
| 10 | Zarządzanie |  |  |
|  | Administracja urządzenia musi być możliwe poprzez graficzny interfejs zarządzania w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą linii poleceń poprzez port szeregowy lub poprzez SSH. |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą wbudowanego interfejsu www. |  |  |
|  | Interfejs WWW do zarządzania urządzeniem musi mieć właściwość automatycznego dopasowania rozdzielczości i czytelności podczas pracy na różnych urządzeniach. |  |  |
|  | Urządzenie może być zarządzane jednocześnie z wielu platform przez różnych administratorów. |  |  |
|  | Rozwiązanie ma umożliwiać wysyłanie alarmów przez SNMP lub e-mail. |  |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie online |  |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie offline i aktualizację konfiguracji według harmonogramu |  |  |
|  | System musi zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia. |  |  |
|  | Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało instalację zdalną, bez konieczności obecności personelu technicznego w miejscu implementacji. |  |  |
|  | System ma posiadać metodę porównywania różnych wersji konfiguracji. |  |  |
|  | Obsługa różnych ról administratorów. |  |  |
|  | Umożliwia monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | System ma posiadać możliwość stworzenia mapy sieci wewnętrznej zawierającej szczegółowe dane urządzenia (MAC, IP, System operacyjny, otwarte porty) |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi. |  |  |
|  | System zarządzania musi zapewniać korelację zdarzeń dotyczących konkretnych komputerów pochodzących z systemów ochrony sieciowej i z chronionych komputerów |  |  |
|  | System zarządzania musi posiadać graficzną konsolę do zarządzania systemem VPN działającą w trybie drag-and-drop |  |  |
| 11 | Dzienniki i raporty |  |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać zbieranie i przechowywanie dzienników i raportów. |  |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie logów do co najmniej 2 serwerów dziennika |  |  |
|  | Dzienniki transmisji muszą być szyfrowane. |  |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie graficznej analizy logów. |  |  |
|  | Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy całości ruchu |  |  |
|  | Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie analizy incydentów bezpieczeństwa |  |  |
|  | Rozwiązanie nie może narzucać ograniczeń co do czasu przechowywania logów czy rozmiaru bazy danych |  |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać zapis logów w zewnętrznej bazie danych oraz stały dostęp w celu analizy i generowania raportów. |  |  |
|  | Rozwiązanie musi posiadać minimum 90 predefiniowanych typów raportów. |  |  |
|  | Predefiniowane raporty muszą mieć możliwość dopasowania do instytucji użytkującej rozwiązanie |  |  |
|  | System ma mieć możliwość generowania raportów w formacie PDF, oraz opcję eksportowania szczegółowych informacji do pliku CSV. |  |  |
|  | System ma być w stanie zautomatyzować generowanie raportów i mieć możliwość wysyłania tych sprawozdań pocztą e-mail. |  |  |
|  | Powinna być zapewniona możliwość tworzenia raportu podsumowującego informacje zbiorcze na najwyższym poziomie szczegółowości. |  |  |
|  | System raportowania musi być wyposażony w konsolę umożliwiającą dostęp do szczegółowych raportów i dzienników. |  |  |
|  | System musi wspierać automatyczne wysyłanie wszystkich typów raportów pocztą elektroniczną. |  |  |
|  | Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom. |  |  |
|  | System musi umożliwiać pseudoanonimizację użytkowników z prawem do deanonimizacji tylko dla wybranych administratorów |  |  |
|  | System musi zapewniać wizualizację, opisującą w trybie graficznym stan przepustowości systemu. |  |  |
|  | System musi mieć możliwość grupowania urządzeń, w celu tworzenia raportów i analiz zbiorczych. |  |  |
| 12 | Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Wszystkie wymienione funkcje urządzenia musza posiadać suport na 3 lata. |  |  |
|  | Urządzenie musi zostać dostarczone, skonfigurowane i uruchomione zgodnie z najlepszą praktyką, wymaganiami zamawiającego oraz wytycznymi bezpieczeństwa IT. |  |  |
| 2. | Przełącznik sieci LAN |  | 1 |
|  | Specyfikacja przełącznika |  |  |
|  | Przełącznik sieci LAN będzie głównym przełącznikiem całej infrastruktury dla wszystkich urządzeń i sieci Vlan w instalowanej i konfigurowanej przez Wykonawcę infrastrukturze. Przełącznik musi zostać tak dobrany do rozwiązania, aby zapewnił pełną przepustowość dla wszystkich urządzeń dostarczanych przez wykonawcę. Oferowana przepustowość musi być potwierdzona przez dedykowane narzędzie producenta (na wezwanie należy dostarczyć potwierdzony przez producenta wydruk z narzędzia, który umożliwi zweryfikowanie wymaganej wydajności przełącznika. |  |  |
|  | Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”, musi posiadać elementy umożliwiające montaż w szafie RACK |  |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 1U |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać obsadzenie minimum 48 portami 1GE/10GE definiowanych za pomocą wkładek SFP/SFP+. Dopuszcza się dostarczenie przełącznika posiadającego porty RJ45 pod warunkiem możliwości podłączenia wszystkich wymaganych urządzeń potrzebnych do budowy klastra wydajnościowego ( serwery, macierze, przełączniki, stacje render) do dostarczanego przełącznika. |  |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać 2 porty 40G QSFP+, |  |  |
|  | Wszystkie porty muszą być aktywne |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać wkładki typu 1GE RJ45, 1GE-SX, 10GE-SR oraz 10GE-LR lub inne pod warunkiem, że będą one kompatybilne z dostarczanymi urządzeniami i nie gorsze jakościowo i wydajnościowo od wymienionych |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać kable typu 10GE Twinax lub równoważne. Za równoważny Zamawiający rozumie kabel z dwoma wewnętrznymi przewodami zamiast jednego o parametrach nie gorszych niż kable typu 10GE Twinax . |  |  |
|  | Wymagana jest prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu |  |  |
|  | Wymagana jest przepustowość przełączania minimum 720 Gbps |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać następujące protokoły: • IEEE 802.1ab LLDP, • IEEE 802.1p Class of Service, • IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, • IEEE 802.1Qau Congestion Notification, • IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS), • IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC), • IEEE 802.1q VLAN, • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, • IEEE 802.1x Port Based Network Access Control, • IEEE 802.3ad LACP, • IEEE 802.3x Flow Control. |  |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać: • Wsparcie dla Static LAG oraz LACP, • Wsparcie dla technologii virtual port channel (VPC) lub równoważnej, za technologię równoważną Zamawiający rozumie technologię umożliwiającą łączenie urządzeń warstwy 2 z dwoma przełącznikami równocześnie |  |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać: • Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB), • Wsparcie dla FIP snooping, • Wsparcie dla Edge Virtual Bridging (EVB), • Obsługę DCVPN gateway (VXLAN, VTEP, NVE). |  |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać: • Port konsoli CLI, • Port RJ45 10/100/1000Mbps do zarządzania urządzeniem, • Port USB, lub micro USB • Wsparcie dla SSH • Wsparcie dla RADIUS, • Wsparcie dla SNMP v1, v2c, v3, • Wsparcie dla Remote monitoring (RMON). |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wyposażone w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej. |  |  |
|  | Należy dostarczyć 48 szt. modułów SFP+ 10Gb SR (MM) lub odpowiednią ilość okablowania twinax, tak aby każdy z portów był obsadzony. |  |  |
|  | Dostarczony przełącznik musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi elementami dostarczanej infrastruktury |  |  |
|  | Dostarczany przełącznik musi posiadać pełne okablowanie do prawidłowego podłączenia do sieci logicznej i energetycznej. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Przełącznik musi być objęty 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta z gwarantowaną wizytą technika serwisu w miejscu instalacji urządzenia najpóźniej następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. |  |  |
| 3. | Switch Światłowodowy |  | 3 |
|  | Specyfikacja przełącznika |  |  |
|  | Przełączniki sieci LAN będą głównymi przełącznikami całej infrastruktury menagementowej dla wszystkich urządzeń w instalowanej i konfigurowanej przez Wykonawcę infrastrukturze. Przełącznik musi zostać tak dobrany do rozwiązania, aby zapewnił pełną przepustowość dla wszystkich głównych urządzeń dostarczanych przez wykonawcę ( serwery, macierze, stacje render). Przełaczniki muszą zostać skonfigurowane w taki sposób aby można było zachować redundancję sieci menagementowej. Oferowana przepustowość musi być potwierdzona przez dedykowane narzędzie (na wezwanie należy dostarczyć potwierdzony przez producenta wydruk z narzędzia, który umożliwi zweryfikowanie wymaganej wydajności przełącznika). |  |  |
|  | Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”, musi posiadać elementy umożliwiające montaż w szafie RACK |  |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 1U |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać obsadzenie minimum 8 portami 1GE/10GE definiowanych za pomocą wkładek SFP/SFP+. Ilość portów musi zostać dobrana tak przez Wykonawcę aby podłączyć wszystkie urządzenia znajdujące się w sieci menagement. |  |  |
|  | Wszystkie porty muszą być aktywne |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać warstwę L3 |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać wkładki typu 1GE RJ45, 1GE-SX, 10GE-SR oraz 10GE-LR lub inne pod warunkiem, że będą one kompatybilne z dostarczanymi urządzeniami i nie gorsze jakościowo i wydajnościowo od wymienionych |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać kable typu 10GE Twinax lub równoważne. Za równoważny Zamawiający rozumie kabel z dwoma wewnętrznymi przewodami zamiast jednego o parametrach nie gorszych niż kable typu 10GE Twinax . |  |  |
|  | Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla technologii virtual port channel (VPC) lub równoważnej, za technologię równoważną Zamawiający rozumie technologię umożliwiającą łączenie urządzeń warstwy 2 z dwoma przełącznikami równocześnie |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wyposażone w 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej. |  |  |
|  | Należy dostarczyć taką ilość modułów SFP+ 10Gb SR (MM) lub odpowiednią ilość okablowania twinax, aby każdy z portów był obsadzony. |  |  |
|  | Dostarczony przełącznik musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi elementami dostarczanej infrastruktury |  |  |
|  | Dostarczany przełącznik musi posiadać pełne okablowanie do prawidłowego podłączenia do sieci logicznej i energetycznej. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Przełącznik musi być objęty 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta z gwarantowaną wizytą technika serwisu w miejscu instalacji urządzenia najpóźniej następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. |  |  |
| 4. | Listwa dystrybucji zasilania |  | 4 |
|  | Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”, musi posiadać elementy umożliwiające montaż w szafie RACK |  |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 1U |  |  |
|  | Liczba gniazd typu C13 - 8 sztuk |  |  |
|  | Natężenie prądu 16A , 208/230V |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD pokazujący pobór mocy w czasie rzeczywistym oraz ostrzeżenia w przypadku przeciążania obwodów |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać interfejsy do zarządzania sieciowego przez sieć, SNMP i Telnet, umożliwiając użytkownikom zdalny dostęp, konfigurację i zarządzanie. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zdalne zarządzanie wyjściami, tak by użytkownicy mogli odłączyć wybrane, nie używane wyjścia. |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać użytkownikom skonfigurowanie kolejności włączania i wyłączania zasilania w poszczególnych wyjściach. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Listwa dystrybucji zasilania musi być objęta 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta |  |  |
| 5. | System UPS na szynie montażowej (rack) |  | 2 |
|  | Obudowa musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”, musi posiadać elementy umożliwiające montaż w szafie RACK |  |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 6U |  |  |
|  | Moc pozorna 8kVA |  |  |
|  | Moc rzeczywista 8kW |  |  |
|  | Technologia on-line |  |  |
|  | Czas podtrzymywania dla 50% obciążenia 14 minut |  |  |
|  | Wyjścia zasilania 6x IEC 320 C13 (10 A) oraz 2x IEC 320 C19 (16A) |  |  |
|  | Możliwość podłączenia wejścia zasilania (3Ph+N+G) oraz (1Ph+N+G) |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać aplikację do automatycznego zamykania wspieranych systemów operacyjnych w przypadku braku zasilania |  |  |
|  | Urządzenie musi wspierać systemy operacyjne: Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware Infrastructure |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać interfejs sieciowy RJ45 |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać zarządzanie przez SNMP/Ethernet |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać automatyczny wewnętrzny bypass |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość bezprzerwowej wymiany baterii |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać wyświetlacz LCD na froncie urządzenia, umożliwiający zarządzanie i monitoring urządzenia |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać certyfikaty CE, CB |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | UPS musi być objęty 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta z gwarantowaną wizytą technika serwisu w miejscu instalacji urządzenia |  |  |
| 6. | Szafa serwer/sieć |  | 2 |
|  | Szafa stojąca RACK 19” o wysokości 42U |  |  |
|  | Szerokość szafy 800mm, głębokość 800 mm. Wykonawca zobowiązany jest dopasować szerokość wysokość i głębokość szafy Rack w taki sposób aby wszystkie urządzenia dostarczane przez wykonawcę w wersji Rack zmieściły się w dwóch szafach RACK. |  |  |
|  | Panel podłogowy na 4 kółkch z hamulcem + regulowane nóżki |  |  |
|  | Zamontowane 4 wentylatory 230V w górnej obudowie |  |  |
|  | Przednie drzwi – szkło hartowane, tylnie drzwi – stalowe wraz z zamkami |  |  |
|  | Szafa musi umożliwiać montaż urzadzeń sieci sieć LAN i WLAN 10Mbit/s, 100Mbit/s. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Szafa musi być objęta 60 miesięcznym okresem gwarancji |  |  |
| 7. | Rejestrator do systemu monitoringu |  | 1 |
|  | Rejestrator |  |  |
|  | Urządzenie musi skutecznie zapisywać obraz i dźwięk z minimum trzydziestu kamer IP |  |  |
|  | Rejestracja obrazu z monitoringu odbywa się przy maksymalnej rozdzielczości 4000×3000 (12Mpx) dla poszczególnej kamery |  |  |
|  | Rejestrator musi posiadać możliwość podłączenia minimum 4 dysków SATA |  |  |
|  | Rejestrator musi umożliwić bezpośrednie wyświetlanie obrazu na telewizorze lub monitorze w rozdzielczości 4K poprzez jedno złącze HDMI lub w jakości Full HD poprzez port VGA |  |  |
|  | Rejestrator musi umożliwiać detekcję ruchu w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) na wszystkich kanałach |  |  |
|  | Rejestrator musi umożliwiać pracę na dwóch niezależnych monitorach jednocześnie |  |  |
|  | Typy obsługiwanych nagrań: ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, harmonogram |  |  |
|  | Monitorowanie zdarzeń typu: Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania |  |  |
|  | Rejestrator musi posiadać podgląd zdalny: Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari Urządzenia mobilne z: iOS, Android |  |  |
|  | Rejestrator musi posiadać porty: 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, 2xUSB, 1xRS232 |  |  |
|  | Przełącznik (SWITCH) |  |  |
|  | Wraz z rejestratorem Wykonawca dostarczy przełącznik 48 portowy x 1GB PoE na potrzeby podłączenia kamer. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Rejestrator i przełącznik musi być objęty 36 miesięcznym okresem gwarancji |  |  |
| 8. | Serwer z macierzą dyskową do wirtualizacji środowisk |  | 1 |
|  | Macierz dyskowa będzie elementem klastra wydajnościowego opracowanego i zbudowanego przez Wykonawcę. Musi zatem być kompatybilna z pozostałymi elementami klastra wydajnościowego oraz finalnie tworzyć jedno rozwiązanie. |  |  |
|  | Macierz dyskowa |  |  |
|  | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). Każdy moduł/obudowa powinien posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii. Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy lub musi być dostarczona licencja na dwukrotność dostarczanej pojemności. Dostarczana macierz musi umożliwiać takie podłączenie półek aby awaria lub/i usunięcie jednej z półek nie powodowało utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych modułach. Oferowana macierz musi obsługiwać min. 200 dysków wykonanych w technologii hot-plug. Wszystkie zainstalowane dyski hot-plug, z wyłączeniem dysków SSD stosowanych jako rozszerzenie pamięci Cache kontrolerów, muszą być dostępne dla zapisu danych Użytkownika. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i jednoczesne podłączenie i używanie modułów (tzw. „półek dyskowych”) w rozmiarze 2U pozwalająca umieścić do 24 dysków 2,5” typu hotplug dla dysków SAS i SSD oraz w rozmiarze 2U dla 12 dysków 3,5” typu hotplug NL-SAS i SSD oraz półki gęstego upakowania dla 60 dysków typu hotplug NL-SAS; Wymaga się aby macierz umożliwiała jednoczesne podłączenie i użycie dowolnego rodzaju i kombinacji wyżej wymienionych półek dyskowych (tj. 2,5” + 3,5” + gęstego upakowania). |  |  |
|  | Pojemność macierzy |  |  |
|  | Minimum 20 TB powierzchni dostępnej dla hostów na dyskach SSD SAS w konfiguracji minimum RAID-6 + minimum 1szt. dysk typu hot spare. |  |  |
|  | Wydajność macierzy |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja musi osiągać minimum 140 000 IOPS przy czasie odpowiedzi nie większym niż 0,40 ms przy zachowaniu parametrów: Stosunek odczytów do zapisów: 80:20 Wielkość bloku: 4KB Trafienia w cache przy odczycie: nie więcej niż 40% Trafienia w cache przy zapisie: nie więcej niż 10% |  |  |
|  | Oferowana wydajność musi być potwierdzona przez dedykowane narzędzie producenta (na wezwanie należy dostarczyć potwierdzony przez producenta wydruk z narzędzia, który umożliwi zweryfikowanie wymaganej wydajności macierzy) |  |  |
|  | Kontrolery |  |  |
|  | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami |  |  |
|  | Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 32GB pamięci podręcznej Cache – kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych przeznaczonych do zapisu |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu o minimum 800 GB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD |  |  |
|  | W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk |  |  |
|  | Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach |  |  |
|  | Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy |  |  |
|  | Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 4 rdzeniami |  |  |
|  | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 70 grup dyskowych w całym rozwiązaniu, bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów |  |  |
|  | Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone 2 porty 10 Gb/s SFP+ MMF LC do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do sieci SAN (Storage Area Network), na każdy kontroler RAID |  |  |
|  | Do każdego interfejsu LAN należy dołożyć wymaganą ilość wkładek SFP+ MMF LC, tak aby żaden port nie pozostał bez wkładki lub zastosować połączenie twinax |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dołożenie do każdego z kontrolerów portów do transmisji danych (bez konieczności usuwania istniejących): 4 x FC 16 Gb/s, 2 x iSCSI 10 Gb/s SFP+, 2 x SAS 12 Gb/s, 2 x FC 32 Gb/s; 2x 10Gb/s SFP+ CIFS/NFS |  |  |
|  | Wymiana oraz dołożenie portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu a w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych |  |  |
|  | Poziomy RAID |  |  |
|  | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: Raid-1 Raid-10 Raid-5 Raid-6 Raid-50 Raid-0 |  |  |
|  | Dyski |  |  |
|  | Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: - dyski elektroniczne SSD i mechaniczne HDD z interfejsami SAS12Gb/s - dyski mechaniczne HDD o prędkości obrotowej 7,2 krpm, 10 krpm, |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mieszaną konfigurację dysków hot-plug SSD i HDD w rozmiarach 2,5” i 3,5” zainstalowanych w dowolnym module rozwiązania |  |  |
|  | Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać min. 256 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu, bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami; |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego modelu macierzy do minimum 520 dysków bez migracji i przenoszenia danych - jedynie poprzez wymianę modułu kontrolerów macierzy (bez konieczności wymiany posiadanych dysków, półek dyskowych, bez konieczności przenoszenia danych/ istniejącej struktury grup dyskowych/LUN, jak również z zachowaniem istniejącej gwarancji producenta na półki dyskowe i dyski |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) lub wirtualna przestrzeń zapasowa: - Macierz posiada możliwość konfiguracji dysku hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapasowa przestrzeń wirtualna wielkości 33% zabezpieczanej pojemności. - Macierz posiada możliwość konfiguracji dysku hot-spare dedykowanego dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID lub zapasowa przestrzeń wirtualna wielkości 33% zabezpieczanej pojemności. |  |  |
|  | W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk lub nie wymaga zwolnienia zapasowej przestrzeni wirtualnej. |  |  |
|  | Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych zapisanych na wszystkich obsługiwanych dyskach SSD-SAS, HDD-SAS oraz HDD NL-SAS minimum kluczem AES256-bit – jeżeli w tym celu niezbędne jest zakupienie dodatkowych licencji bądź komponentów sprzętowych to należy je dostarczyć wraz z macierzą. |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać zaszyfrowanie całej dostępnej powierzchni użytkowej minimum kluczem AES256-bit. |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiający wykonanie kopii migawkowych |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 7000 woluminów (LUN) |  |  |
|  | Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy oraz bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, migrowanie woluminu na inną grupę dyskową |  |  |
|  | Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : Microsoft Windows Server 2016, 2019,2022 SuSE Linux Enterprise Server, Red Hat Linux Enterprise Server, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, Vmware Vsphere; |  |  |
|  | Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. |  |  |
|  | Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o system uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizm ochrony priorytetów obsługi wybranych zasobów – za taki mechanizm uznaje się funkcję typu ‘cache partitioning’ lub ‘storage partitioning’ |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać adresację IP v.4 i IP v.6 |  |  |
|  | Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. |  |  |
|  | Macierz musi wspierać usługi VSS (Volume ShadowCopy Services) w systemach klasy Microsoft Windows Sever – wymagane jest dostarczenie niezbędnego oprogramowania / sterowników VSS pozwalających na obsługę VSS przy maksymalnej pojemności i liczbie dysków obsługiwanych przez oferowaną. W czasie trwania gwarancji wymaga się bezpłatnego dostępu do nowych wersji oprogramowania i sterowników |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizmy migracji danych w trybie online z innej macierzy tej klasy, z zachowaniem obsługi operacji I/O dla serwerów podłączonych do migrowanej macierzy tj. do migrowanych zasobów LUN |  |  |
|  | Macierz w dostarczonej konfiguracji musi obsługiwać deduplikację i kompresję danych na dyskach wbudowanych w macierzy (nie dopuszcza się główek, kompresji zewnętrznej, programowej itp.) w następujących trybach równocześnie oraz niezależnie na poziomie każdego LUN: - Sama deduplikacja wybranego LUN; - Sama kompresja wybranego LUN; - Kombinacja technologii kompresji i deduplikacji wybranego LUN; - Brak użycia technologii kompresji i deduplikacji dla wybranego LUN; |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej |  |  |
|  | Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora |  |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI |  |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia. |  |  |
|  | Po zakończeniu okresu gwarancji musi być zapewniony przez producenta rozwiązania bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego w okresie minimum 2 lat. |  |  |
|  | System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez szyfrowany protokół. Funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta macierzy zgodnie z wymaganym w specyfikacji poziomem SLA; Opcja ta musi być dostępna bezpłatnie w trakcie całego okresu gwarancji producenta macierzy. Oferowana funkcjonalność musi również umożliwiać konfigurację i uruchomienie zdalnego dostępu do macierzy bezpośrednio przez Producenta – musi być do tego wykorzystany dedykowany system serwisowy macierzy. |  |  |
|  | Macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych |  |  |
|  | Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia |  |  |
|  | Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki |  |  |
|  | Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia – w formularzu ofertowym należy podać adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować wymagane informacje |  |  |
|  | Serwer |  |  |
|  | Serwer będzie elementem klastra wydajnościowego opracowanego i zbudowanego przez Wykonawcę. Musi zatem być kompatybilny z pozostałymi elementami klastra wydajnościowego oraz finalnie tworzyć jedno rozwiązanie. |  |  |
|  | Obudowa serwera |  |  |
|  | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; Możliwość zainstalowania 10 dysków twardych hot plug 3,5”; Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; Zainstalowany 1 sztuka SSD SATA 6G 240GB M.2 for VMware Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray. |  |  |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 38-rdzeniowych; Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0; 7 złącz PCI Express generacji 4 w tym (minimum 3 złącza aktywne, możliwe do obsadzenia): - 4 fizyczne złącza o prędkości x16; - 3 fizyczne złącza o prędkości x8; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e; 32 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4; Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing - SDDC - ECC - Memory Mirroring - ADDDC; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; Zainstalowany minimum jeden dysk M.2 NVME 240 GB dedykowany pod instalację wirtualizatora |  |  |
|  | Procesory |  |  |
|  | Serwer musi posiadać zainstalowane dwa procesory, 16-rdzeni o traktowaniu minimum 3,6 GHz i architekturze x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 290 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM DDR4 Registered 3200Mhz |  |  |
|  | Kontrolery LAN |  |  |
|  | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; Zainstalowana dodatkowa karta sieciowa 2x10Gb SFP+ |  |  |
|  | Porty |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz przodu serwera; 2 port USB 3.0 wewnętrzne; 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; Możliwość zainstalowania opcjonalnego portu serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim |  |  |
|  | Karta graficzna |  |  |
|  | Z uwagi na brak benchmarku w zakresie wymaganej profesjonalnej karty graficznej serwerowej, zamawiający wymaga zainstalowanej jednej karty graficznej NVIDIA L40 |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimalnej 2400W; Redundantne wentylatory hotplug; |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |
|  | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii |  |  |
|  | Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express - procesory CPU - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD - status karty zrządzającej serwera - wentylatory - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne - zasilacze |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 1. Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Obsługa serwerów proxy (autentykacja) - Obsługa VLAN - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) - Wsparcie dla protokołu SSDP - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - Obsługa protokołu LDAP - Integracja z HP SIM - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej 2. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); 3. Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; 4. Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; 5. Serwer musi posiadać możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. 6. BIOS UEFI w specyfikacji 2.7; |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. |  |  |
|  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; |  |  |
|  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w ofercie; |  |  |
|  | Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – oświadczenie wykonawcy lub producenta należy dołączyć do oferty; |  |  |
|  | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE, zamawiający w przypadku wątpliwości może wystąpić do wykonawcy lub producenta o potwierdzenie powyższego wymagania; |  |  |
|  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; |  |  |
|  | W czasie obowiązywania gwarancji na serwer, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |
|  | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE. Zamawiający na etapie oceny może wezwać Wykonawcę do przedstawienia certyfikatów potwierdzających zgodność z w/w normami. |  |  |
| 9. | Serwer z macierzą dyskową do wymiany plików |  | 1 |
|  | Macierz dyskowa będzie elementem klastra wydajnościowego opracowanego i zbudowanego przez Wykonawcę. Musi zatem być kompatybilna z pozostałymi elementami klastra wydajnościowego oraz finalnie tworzyć jedno rozwiązanie. |  |  |
|  | Macierz dyskowa |  |  |
|  | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). Każdy moduł/obudowa powinien posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii. Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy lub musi być dostarczona licencja na dwukrotność dostarczanej pojemności. Dostarczana macierz musi umożliwiać takie podłączenie półek aby awaria lub/i usunięcie jednej z półek nie powodowało utraty dostępu do danych znajdujących się na pozostałych modułach. Oferowana macierz musi obsługiwać min. 200 dysków wykonanych w technologii hot-plug. Wszystkie zainstalowane dyski hot-plug, z wyłączeniem dysków SSD stosowanych jako rozszerzenie pamięci Cache kontrolerów, muszą być dostępne dla zapisu danych Użytkownika. Macierz musi umożliwiać rozbudowę i jednoczesne podłączenie i używanie modułów (tzw. „półek dyskowych”) w rozmiarze 2U pozwalająca umieścić do 24 dysków 2,5” typu hotplug dla dysków SAS i SSD oraz w rozmiarze 2U dla 12 dysków 3,5” typu hotplug NL-SAS i SSD oraz półki gęstego upakowania dla 60 dysków typu hotplug NL-SAS; Wymaga się aby macierz umożliwiała jednoczesne podłączenie i użycie dowolnego rodzaju i kombinacji wyżej wymienionych półek dyskowych (tj. 2,5” + 3,5” + gęstego upakowania). |  |  |
|  | Pojemność macierzy |  |  |
|  | Minimum 30 TB powierzchni dostępnej dla hostów na dyskach SSD SAS lub NL-SAS w konfiguracji minimum RAID-6 + minimum 1szt. dysk typu hot spare. |  |  |
|  | Wydajność macierzy |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja musi osiągać minimum 140 000 IOPS przy czasie odpowiedzi nie większym niż 0,40 ms przy zachowaniu parametrów: Stosunek odczytów do zapisów: 80:20 Wielkość bloku: 4KB Trafienia w cache przy odczycie: nie więcej niż 40% Trafienia w cache przy zapisie: nie więcej niż 10% |  |  |
|  | Oferowana wydajność musi być potwierdzona przez dedykowane narzędzie producenta (na wezwanie należy dostarczyć potwierdzony przez producenta wydruk z narzędzia, który umożliwi zweryfikowanie wymaganej wydajności macierzy) |  |  |
|  | Kontrolery |  |  |
|  | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami |  |  |
|  | Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 32GB pamięci podręcznej Cache – kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych przeznaczonych do zapisu |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu o minimum 800 GB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD |  |  |
|  | W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk |  |  |
|  | Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach |  |  |
|  | Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy |  |  |
|  | Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej z minimum 4 rdzeniami |  |  |
|  | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 70 grup dyskowych w całym rozwiązaniu, bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów |  |  |
|  | Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone 2 porty 10 Gb/s SFP+ MMF LC do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do sieci SAN (Storage Area Network), na każdy kontroler RAID |  |  |
|  | Do każdego interfejsu LAN należy dołożyć wymaganą ilość wkładek SFP+ MMF LC, tak aby żaden port nie pozostał bez wkładki lub zastosować połączenie twinax |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dołożenie do każdego z kontrolerów portów do transmisji danych (bez konieczności usuwania istniejących): 4 x FC 16 Gb/s, 2 x iSCSI 10 Gb/s SFP+, 2 x SAS 12 Gb/s, 2 x FC 32 Gb/s; 2x 10Gb/s SFP+ CIFS/NFS |  |  |
|  | Wymiana oraz dołożenie portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu a w przypadku konieczność licencjonowania tej funkcjonalności macierz ma być dostarczona z aktywną licencja na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych |  |  |
|  | Poziomy RAID |  |  |
|  | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: Raid-1 Raid-10 Raid-5 Raid-6 Raid-50 Raid-0 |  |  |
|  | Dyski |  |  |
|  | Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: - dyski elektroniczne SSD i mechaniczne HDD z interfejsami SAS12Gb/s dyski mechaniczne HDD o prędkości obrotowej 7,2 krpm, 10 krpm, |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mieszaną konfigurację dysków hot-plug SSD i HDD w rozmiarach 2,5” i 3,5” zainstalowanych w dowolnym module rozwiązania |  |  |
|  | Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać min. 256 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu, bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami; |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego modelu macierzy do minimum 520 dysków bez migracji i przenoszenia danych - jedynie poprzez wymianę modułu kontrolerów macierzy (bez konieczności wymiany posiadanych dysków, półek dyskowych, bez konieczności przenoszenia danych/ istniejącej struktury grup dyskowych/LUN, jak również z zachowaniem istniejącej gwarancji producenta na półki dyskowe i dyski |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) lub wirtualna przestrzeń zapasowa: - Macierz posiada możliwość konfiguracji dysku hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapasowa przestrzeń wirtualna wielkości 33% zabezpieczanej pojemności. Macierz posiada możliwość konfiguracji dysku hot-spare dedykowanego dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID lub zapasowa przestrzeń wirtualna wielkości 33% zabezpieczanej pojemności. |  |  |
|  | W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk lub nie wymaga zwolnienia zapasowej przestrzeni wirtualnej. |  |  |
|  | Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych zapisanych na wszystkich obsługiwanych dyskach SSD-SAS, HDD-SAS oraz HDD NL-SAS minimum kluczem AES256-bit – jeżeli w tym celu niezbędne jest zakupienie dodatkowych licencji bądź komponentów sprzętowych to należy je dostarczyć wraz z macierzą. |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać zaszyfrowanie całej dostępnej powierzchni użytkowej minimum kluczem AES256-bit. |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiający wykonanie kopii migawkowych |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 7000 woluminów (LUN) |  |  |
|  | Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 1024 ścieżek logicznych FC |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy oraz bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, migrowanie woluminu na inną grupę dyskową |  |  |
|  | Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych : Microsoft Windows Server 2016, 2019,2022 SuSE Linux Enterprise Server, Red Hat Linux Enterprise Server, HP-UNIX, IBM AIX, SUN Solaris, Vmware Vsphere; |  |  |
|  | Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. |  |  |
|  | Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o system uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, po protokołach FC oraz iSCSI, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji wymienionych protokołów transmisji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy, jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu z każdą macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizm ochrony priorytetów obsługi wybranych zasobów – za taki mechanizm uznaje się funkcję typu ‘cache partitioning’ lub ‘storage partitioning’ |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać adresację IP v.4 i IP v.6 |  |  |
|  | Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie lub moduły programowe typu plug-in pozwalające na integracje macierzy w środowiskach Vmware w zakresie obsługi mechanizmów: Vmware VAAI, Vmware VVOL, Vmware MultiPath IO – z subskrypcją do bezpłatnej aktualizacji w całym okresie obowiązywania gwarancji |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. |  |  |
|  | Macierz musi wspierać usługi VSS (Volume ShadowCopy Services) w systemach klasy Microsoft Windows Sever – wymagane jest dostarczenie niezbędnego oprogramowania / sterowników VSS pozwalających na obsługę VSS przy maksymalnej pojemności i liczbie dysków obsługiwanych przez oferowaną. W czasie trwania gwarancji wymaga się bezpłatnego dostępu do nowych wersji oprogramowania i sterowników |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać mechanizmy migracji danych w trybie online z innej macierzy tej klasy, z zachowaniem obsługi operacji I/O dla serwerów podłączonych do migrowanej macierzy tj. do migrowanych zasobów LUN |  |  |
|  | Macierz w dostarczonej konfiguracji musi obsługiwać deduplikację i kompresję danych na dyskach wbudowanych w macierzy (nie dopuszcza się główek, kompresji zewnętrznej, programowej itp.) w następujących trybach równocześnie oraz niezależnie na poziomie każdego LUN: - Sama deduplikacja wybranego LUN; - Sama kompresja wybranego LUN; - Kombinacja technologii kompresji i deduplikacji wybranego LUN; Brak użycia technologii kompresji i deduplikacji dla wybranego LUN; |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej |  |  |
|  | Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora |  |  |
|  | Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI |  |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem skutecznego zakończenia naprawy do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii do organizacji serwisowej producenta macierzy. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia. |  |  |
|  | Po zakończeniu okresu gwarancji musi być zapewniony przez producenta rozwiązania bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego w okresie minimum 2 lat. |  |  |
|  | System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez szyfrowany protokół. Funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta macierzy zgodnie z wymaganym w specyfikacji poziomem SLA; Opcja ta musi być dostępna bezpłatnie w trakcie całego okresu gwarancji producenta macierzy. Oferowana funkcjonalność musi również umożliwiać konfigurację i uruchomienie zdalnego dostępu do macierzy bezpośrednio przez Producenta – musi być do tego wykorzystany dedykowany system serwisowy macierzy. |  |  |
|  | Macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych |  |  |
|  | Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia |  |  |
|  | Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki |  |  |
|  | Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia – w formularzu ofertowym należy podać adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować wymagane informacje |  |  |
|  | Serwer |  |  |
|  | Serwer będzie elementem klastra wydajnościowego opracowanego i zbudowanego przez Wykonawcę. Musi zatem być kompatybilny z pozostałymi elementami klastra wydajnościowego oraz finalnie tworzyć jedno rozwiązanie. |  |  |
|  | Obudowa serwera |  |  |
|  | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; Możliwość zainstalowania 10 dysków twardych hot plug 3,5”; Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; Zainstalowany 1 sztuka SSD SATA 6G 240GB M.2 for VMware Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray. |  |  |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość instalacji procesorów 38-rdzeniowych; Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0; 7 złącz PCI Express generacji 4 w tym (minimum 3 złącza aktywne, możliwe do obsadzenia): - 4 fizyczne złącza o prędkości x16; - 3 fizyczne złącza o prędkości x8; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 8 aktywnych złącz PCI-e; 32 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 4TB pamięci RAM DDR4; Obsługa minimum 12TB pamięci RAM DDR4 + pamięć nieulotna Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing - SDDC - ECC - Memory Mirroring - ADDDC; Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; Zainstalowany minimum jeden dysk M.2 NVME 240 GB dedykowany pod instalację wirtualizatora |  |  |
|  | Procesory |  |  |
|  | Serwer musi posiadać zainstalowane dwa procesory, 16-rdzeni o traktowaniu minimum 3,6 GHz i architekturze x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 290 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | Zainstalowane minimum 256 GB pamięci RAM DDR4 Registered 3200Mhz |  |  |
|  | Kontrolery LAN |  |  |
|  | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; Zainstalowana dodatkowa karta sieciowa 2x10Gb SFP+ |  |  |
|  | Porty |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu oraz przodu serwera; 2 port USB 3.0 wewnętrzne; 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; Możliwość zainstalowania opcjonalnego portu serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim |  |  |
|  | Karta graficzna |  |  |
|  | Z uwagi na brak benchmarku w zakresie wymaganej profesjonalnej karty graficznej serwerowej, zamawiający wymaga zainstalowanej jednej karty graficznej NVIDIA L40 |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimalnej 2400W; Redundantne wentylatory hotplug; |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |
|  | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii |  |  |
|  | Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express - procesory CPU - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD - status karty zrządzającej serwera - wentylatory - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne - zasilacze |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 1. Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Obsługa serwerów proxy (autentykacja) - Obsługa VLAN - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) - Wsparcie dla protokołu SSDP - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - Obsługa protokołu LDAP - Integracja z HP SIM - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej 2. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); 3. Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; 4. Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; 5. Serwer musi posiadać możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. 6. BIOS UEFI w specyfikacji 2.7; |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. |  |  |
|  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; |  |  |
|  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w ofercie; |  |  |
|  | Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – oświadczenie wykonawcy lub producenta należy dołączyć do oferty; |  |  |
|  | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE, zamawiający w przypadku wątpliwości może wystąpić do wykonawcy lub producenta o potwierdzenie powyższego wymagania; |  |  |
|  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; |  |  |
|  | W czasie obowiązywania gwarancji na serwer, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |
|  | Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE. Zamawiający na etapie oceny może wezwać Wykonawcę do przedstawienia certyfikatów potwierdzających zgodność z w/w normami. |  |  |
| 10. | Oprogramowanie (zarządzanie siecią i serwerem, wirtualizacja środowisk) |  | 1 |
|  | Wykonawca musi utworzyć klaster wysokiej wydajności w oparciu dostarczane serwery, macierze i stacje render, służący do renderowania obiektów 3D i grafiki. |  |  |
|  | Serwery muszą być wyposażone w specjalne karty do wirtualizacji dostarczanych z serwerami profesjonalnych kart graficznych. |  |  |
|  | Zamawiający dostarczy i zainstaluje system do wirtualizacji oraz zainstaluje go na serwerach, oraz utworzy maszyny wirtualne z systemem operacyjnym Windows 10 Enterprise w ilości odpowiadającej ilości stacji render. |  |  |
|  | Każda z utworzonych maszyn wirtualnych musi zostać wyposażona nie tylko w wirtualny procesor i pamięć ale dodatkowo w wirtualną kartę graficzną klasy RTX |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające utworzenie i wykorzystanie dostępnych kart graficznych w serwerach i stacjach roboczych render w budowanym klastrze. |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie musi umożliwiać przeprowadzenie renderowania na jednej stacji roboczej render, lub w przypadku zapotrzebowania na większą moc obliczeniową może zlecić to zadanie maszynie wirtualnej. |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie musi umożliwiać jednej stacji roboczej wykorzystanie zasobów całego serwera |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie musi umożliwiać współdzielenie zasobów serwera pomiędzy wszystkie 10 stacji roboczych render |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy licencję na wirtualizator i klaster wydajnościowy oparty o karty graficzne z suportem na 1 rok z możliwością przedłużenia licencji na kolejne 5 lat |  |  |
|  | System do wirtualizacji musi umożliwiać pełny i bieżący monitoring środowisk wirtualizacji (pamięć RAM, dyski itp.), |  |  |
|  | System do wirtualizacji musi umożliwiać identyfikację błędów serwerów i maszyn wirtualnych. |  |  |
| 11. | Monitory komputerowe |  | 2 |
|  | Typ ekranu panoramiczny; ciekłokrystaliczny z matrycą IPS. Powłoka powierzchni ekranu musi być matowa. |  |  |
|  | Przekątna ekranu : 22” |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: 1920X1080 pikseli (FullHD) |  |  |
|  | Jasność: 250 cd/m2 |  |  |
|  | Złącza: DisplayPort x1, HDMI x1 |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy: 4 ms |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania: 75 Hz |  |  |
|  | Technologia ochrony oczu: redukcja migotania, redukcja niebieskiego światła |  |  |
|  | Możliwość montażu VESA |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 12. | Przełącznik KVM |  | 1 |
|  | Urządzenie musi umożliwiać operatorom lokalnym i zdalnym monitorowanie i korzystanie z wielu komputerów |  |  |
|  | Użytkownicy zdalni mogą korzystać z przełącznika przez Internet za pomocą przeglądarki internetowej i protokołu komunikacyjnego TCP/IP |  |  |
|  | Musi obsługiwać 20 użytkowników jednocześnie, przy zapewnieniu dostępu do komputera przez jedną magistralę |  |  |
|  | Musi posiadać możliwość podłączenia bezpośredniego 8 serwerów/komputerów |  |  |
|  | Musi umożliwiać obsługę over IP |  |  |
|  | Musi posiadać Menu ekranowe/graficzny interfejs użytkownika, przycisk skrótu, przycisk naciskowy do wyboru portu |  |  |
|  | Musi posiadać porty: 1 x DB-25, 1 x gniazdo DC, 1 x RJ-45, 1 x USB typ A |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 13. | Patchpanel światłowodowy |  | 2 |
|  | Przeznaczony do zakończenia kabli światłowodowych oraz przełączania łączy światłowodowych w szafach RACK 19”. |  |  |
|  | Wyposażony w 24 porty |  |  |
|  | Wysokość 1U |  |  |
|  | Musi posiadać wysuwane konstrukcje, umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza panela bez konieczności demontażu z szyn rack |  |  |
|  | Musi posiadać oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól |  |  |
|  | Musi posiadać wewnątrz panela śrubę mocującą tacki spawów oraz organizery do prowadzenia kabli, lub inne rozwiązanie spełniające wymagania montażu kabli światłowodowych. |  |  |
|  | Wymaga się dostarczenia patchpaneli w kolorze szafy RACK |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji |  |  |
| 14. | Patchpanel RJ45 |  | 2 |
|  | Przeznaczony do okablowania strukturalnego stosowanego do zakańczania i organizowania kabli typu skrętka w szafach rack 19" |  |  |
|  | Wyposażony w 24 ekranowane porty RJ-45 kategorii 6a |  |  |
|  | Wysokość 1U |  |  |
|  | Musi posiadać oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól |  |  |
|  | Musi posiadać półkę z uchwytami ułatwiającymi montaż i organizację okablowania strukturalnego |  |  |
|  | Wymaga się dostarczenia patchpaneli w kolorze szafy RACK |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji |  |  |
| 15. | Organizer do kabli (2 szt.) |  | 2 |
|  | Wykonawca dostarczy minimum 2 sztuki organizerów do kabli montowanych w szafie RACK 19” |  |  |
|  | Organizer musi być kompatybilny z dostarczaną szafą RACK. |  |  |
|  | Organizer musi zapewnić estetyczne ułożenie okablowania sieciowego podczas instalacji urządzeń w szafach RACK |  |  |
|  | Wymaga się dostarczenia organizerów w kolorze szafy RACK |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji |  |  |
| 16. | Patchcordy |  | 50 |
|  | Wykonawca musi połączyć i uruchomić całą dostarczaną w ramach zamówienia infrastrukturę. W związku z powyższym Wykonawca musi dostarczyć taką ilość patchcordów kat.6a aby zabezpieczyła ona wszystkie połączenia pomiędzy instalowanymi urządzeniami w sieci LAN. Zamawiający przejmuje jako minimum dostarczenie 50 patchcordów kat. 6a. |  |  |
| 17. | Patchcordy światłowodowe |  | 25 |
|  | Wykonawca musi połączyć i uruchomić całą dostarczaną w ramach zamówienia infrastrukturę w tym połączenia SFP+. W związku z powyższym Wykonawca musi dobrać do zaoferowanych wkładek SFP+ i dostarczyć taką ilość patchcordów światłowodowych, aby zabezpieczyła ona wszystkie połączenia pomiędzy instalowanymi urządzeniami w sieci LAN. Zamawiający przejmuje jako minimum dostarczenie 25 patchcordów światłowodowych. |  |  |
| 18. | Klimatyzator |  | 1 |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni wraz z jego uruchomieniem produkcyjnym. |  |  |
|  | Moc chłodnicza 3,5 KW |  |  |
|  | Wydatek powietrza 1758 m3/h |  |  |
|  | Typ ścienny dedykowany do pomieszczeń technicznych i małych serwerowni |  |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-max) : 31 - 45dBA |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy R32 |  |  |
|  | Zasilanie (Faza/V/Hz): 1/220-240V/50Hz |  |  |
|  | Sterownik ścienny, pilot zdalnego sterowania |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji |  |  |
| II. | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Zestaw komputerowy w wersji "Pro" |  | 5 |
|  | Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem IPS 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080), matryca matowa |  |  |
|  | Matryca o jasności co najmniej 300 cd/m2 |  |  |
|  | Procesor |  |  |
|  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, oraz powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 17 000 punktów Passmark CPU Mark |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | 32MB pamięci typu DDR4 ECC 3200 |  |  |
|  | Dysk Twardy |  |  |
|  | Zainstalowany jeden dysk M.2 NVMe SSD o pojemności 1TB |  |  |
|  | Karty Graficzne |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki |  |  |
|  | Grafika niezintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 12, z własną pamięcią min. 8GB GDDR6. |  |  |
|  | Karta dźwiękowa |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Bateria 4200 mAh, 60 Wh, Li-Ion. |  |  |
|  | Zasilacz o mocy min. 160 W. |  |  |
|  | BIOS |  |  |
|  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - nr seryjnego komputera - wersji i daty kompilacji BIOS, - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania - Informacji o ilości i typie pamięci RAM oraz o sposobie obsadzenia slotów - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, |  |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |  |
|  | Złącze typu Kensington Lock lub równoważne |  |  |
|  | System Operacyjny |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. |  |  |
|  | Porty i złącza |  |  |
|  | 4x USB w tym minimum 2 typu USB 3.2 Gen1 oraz przynajmniej jeden typu USB Type C z możliwością zasilania urządzeń zewnętrznych z mocą do 15W oraz z obsługą sygnału Display Port 1.4a) |  |  |
|  | 1x HDMI, Audio: line-in/line-out combo, Bluetooth 5.0 |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główną |  |  |
|  | Kamera FHD z dwoma cyfrowymi mikrofonami |  |  |
|  | Klawiatura układ US -QWERTY, minimum 106 klawiszy, z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej, wodoodporna oraz podświetlana |  |  |
|  | Touchpad z dwoma przyciskami |  |  |
|  | Dodatkowo wykonawca dostarczy wraz z komputerem mysz, klawiaturę, listwę przepięciową oraz monitor min 24” IPS |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy |  |  |
|  | Oferowane komputery muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. |  |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy w wersji "Render" |  | 10 |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. : - 2 złącza PCI Express 3.0 x16, - 1 złącze PCI Express 3.0 x8, - 2 złącza PCI Express 3.0 x4, - 2 złącza PCI Express 3.0 x1, - 1x złącze M.2 2280 dla dysków SSD M.2 PCIe (NVMe), - 8 złączy DIMM DDR4 2933 MHz registered ECC pracujące w systemie czterokanałowym, obsługa do 512 GB pamięci RAM, - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 (w postaci osobnego układu wlutowanego na stałe w płytę główną (nie dopuszcza się układów zintegrowanych z chipsetem), - zintegrowany kontroler 8x SATA 3.0 (6 Gb/s) z obsługą macierzy RAID 0/1/5/10/ oraz AHCI i NCQ. Płyta powinna umożliwiać obsługę cztero-, sześcio-, ośmio-, dziesięcio-, dwunasto-, czternasto-, i osiemnastordzeniowych procesorów. |  |  |
|  | Chipset musi być dostosowany do oferowanego procesora |  |  |
|  | Procesor |  |  |
|  | Procesor klasy x86, o traktowaniu 3,0 GHz, zapewniający równoważną wydajność min. 22000 pkt w teście Passmark CPU Mark 10 wg wyników dostępnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | 64 GB DDR4-2999 MHz registered ECC. Pamięci taktowane z częstotliwością co najmniej 2999 MHz |  |  |
|  | Dysk twardy |  |  |
|  | 1 dysk SSD NVME o pojemności 4TB. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne poprzez zastosowanie dwóch dysków: 1 dysk typu SSD PCIe M.2 o pojemności co najmniej 1024 GB oraz co najmniej jeden dysk SSD SATA III o pojemności 960 GB; min. 1.5DWPD Model oferowanych dysków należy podać w ofercie |  |  |
|  | Karta Graficzna |  |  |
|  | Cztery karty graficzne niezintegrowane, z pamięcią własną min. 8GB łącznie osiągające min. 22500 pkt w teście Passmark GPU wg wyników dostępnych na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważne: jednea karta graficzna niezintegrowana, zapewniająca równoważną wydajność, z pamięcią własną min. 48GB, osiągająca w teście min. 22500 pkt w teście Passmark GPU wg wyników dostępnych na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Model karty należy podać w ofercie |  |  |
|  | Karta dźwiękowa |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition Audio, obsługa dźwięku 5.1, przetwornik 24-bitowy. Obudowa wyposażona w głośnik |  |  |
|  | Karta sieciowa |  |  |
|  | Zintegorwana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.1 oraz 9K Jumbo-Frame Dodatkowa karta sieciowa Ethernet 2x10Gbit PCIe x81 SFP+ |  |  |
|  | Porty |  |  |
|  | Audio: z przodu złącze 2 w 1 z możliwością podłączenia zestawu słuchawkowego mikrofonem; z tyłu osobne wejście Line-in oraz wyjście Line-out USB z przodu obudowy co najmniej 4 szt. USB w tym co najmniej 2 szt. USB 3.1 Gen1 oraz co najmniej 2 szt. USB 3.1 Gen 2 (typu C) z tyłu obudowy co najmniej 6 szt. USB 3.1 Gen1 Wewnątrz obudowy 3 szt. USB w tym jedno standardowe gniazdo pozwalające bezpośrednio podłączyć urządzenie z interfejsem USB (gniazdo USB typu A) |  |  |
|  | Obudowa i zasilanie |  |  |
|  | Obudowa typu Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i przystosowana do montażu w szafie RACK za pomocą dedykowanych do obudowy szyn . Obudowa wyposażona w zatoki: - co najmniej 1x 5,25 cala zewnętrzna pełnej wielkości - co najmniej 1x zatoka zewnętrzna na napęd typu SLIM - co najmniej 1x 3,5 cala zewnętrzna - dostępne z zewnątrz zatoki umożliwiające montaż co najmniej 4 dysków twardych 3,5 lub 2,5 cala typu SATA lub SAS |  |  |
|  | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych, dysków twardych (za wyjątkiem dysku M.2), zasilacza, wentylatorów chłodzących procesor bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz śrub motylkowych); |  |  |
|  | Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) |  |  |
|  | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) |  |  |
|  | Zasilacz o mocy max. 800 W Active PFC i sprawności co najmniej 90% |  |  |
|  | System operacyjny |  |  |
|  | Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 64-bit PL, z opcją downgrade do Windows 10 Pro. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. |  |  |
|  | BIOS |  |  |
|  | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: - wersji BIOS - nazwy modelu oraz numeru seryjnego, - nazwy płyty głównej, - zainstalowanego procesora (taktowanie, pojemność pamięci cache, liczba rdzeni, liczba obsługiwanych jednocześnie wątków), - pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o prędkości pamięci oraz obsadzeniu slotów pamięci, - adresie MAC karty sieciowej, Rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie użytkownika oraz administratora. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, sieciowej oraz czytnika kart SD z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, tylko nieużywanych. Możliwość wyłączenia wszystkich portów USB oprócz portów do których podpięto klawiaturę oraz mysz. Możliwość sprawdzenia w BIOS-ie listy podłączonych urządzeń korzystających z USB Możliwość aktualizacji BIOS-u z poziomu BIOS (ręcznie oraz automatycznie) oraz zdefiniowania adresu serwera, z którego ma zostać pobrana aktualizacja, Możliwość monitorowania z poziomu BIOS-u prędkości wentylatorów pracujących wewnątrz obudowy oraz temperatury kluczowych podzespołów w tym co najmniej: procesora, pamięci, slotów PCI Express, chipsetu. Możliwość sterowania prędkością wentylatorów z uwzględnieniem co najmniej dwóch trybów pracy: Auto i Maksimum. Możliwość uruchomienia z poziomu BIOS lub z poziomu wyświetlonej podczas startu komputera listy urządzeń butujących systemu diagnostycznego pozwalającego na przetestowanie co najmniej: procesora, pamięci RAM oraz dysku. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo i zarządzanie |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: -czujnik otwarcia obudowy -slot Kensington |  |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe |  |  |
|  | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. |  |  |
|  | Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 Pro for Workstations 64-bit |  |  |
|  | Zgodność ze standardem WMI |  |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |  |
|  | Oferowane komputery muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. |  |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. W ofercie należy podać numer oraz email. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
| 3. | Laptopy |  | 3 |
|  | Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080), matryca matowa AG z obudową o podwyższonej trwałości wykonana ze stopów magnezu |  |  |
|  | Matryca o współczynniku kontrastu co najmniej 700:1 oraz jasności co najmniej 300 cd/m2, 100% sRGB |  |  |
|  | Procesor |  |  |
|  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,9 GHz, pamięci cache 12 MB oraz powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 10 000 punktów Passmark CPU Mark |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | 32MB pamięci typu DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 64 GB. Co najmniej 1 slot pamięci RAM wolny. |  |  |
|  | Dysk Twardy |  |  |
|  | Zainstalowany jeden dysk M.2 NVMe SSD o pojemności 512 GB |  |  |
|  | Karty Graficzne |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |  |  |
|  | Grafika niezintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, Shader 5.0 z własną pamięcią min. 4GB GDDR6. Pozwalająca na wsparcie do 3 ekranów jednocześnie. |  |  |
|  | Karta dźwiękowa |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Bateria 4500 mAh, 68 Wh, Li-Ion. Czas pracy na baterii głównej do 10 godzin. |  |  |
|  | Zasilacz o mocy min. 95 W. |  |  |
|  | BIOS |  |  |
|  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - nr seryjnego komputera - wersji i daty kompilacji BIOS, - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania - Informacji o ilości i typie pamięci RAM oraz o sposobie obsadzenia slotów - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45 - karty sieciowej WLAN - karty sieciowej WWAN - kamery - portów USB 3.0 (działają dalej, ale jako USB 2.0) - wszystkich portów USB - czytnika kart multimedialnych - czytnika kart mikroprocesorowych - czytnika linii papilarnych Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego, Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. |  |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie |  |  |
|  | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu |  |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |  |
|  | Złącze typu Kensington Lock lub równoważne |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem |  |  |
|  | System Operacyjny |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. |  |  |
|  | Porty i złącza |  |  |
|  | 4x USB w tym minimum 2 typu USB 3.1 Gen1 typu A oraz przynajmniej dwa typu USB Type C, Thunderbolt 4 (40 Gbps) z możliwością zasilania urządzeń zewnętrznych z mocą do 15W oraz z obsługą sygnału Display Port 1.4a) |  |  |
|  | 1x HDMI, czytnik kart 4w1, Audio: line-in/line-out combo, Bluetooth 5.0 |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główną |  |  |
|  | Kamera FHD z dwoma cyfrowymi mikrofonami wbudowanymi w obudowę matrycy |  |  |
|  | Wbudowany kontroler RAID 0/1 |  |  |
|  | Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ax w konfiguracji anten 2x2 |  |  |
|  | Klawiatura układ US -QWERTY, minimum 106 klawiszy, z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej, wodoodporna oraz podświetlana |  |  |
|  | Touchpad z dwoma przyciskami |  |  |
|  | Dodatkowo wykonawca dostarczy wraz z komputerem mysz, klawiaturę, listwę przepięciową oraz monitor min 24” IPS |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. |  |  |
|  | Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 Pro for Workstations 64-bit |  |  |
|  | Zgodność ze standardem WMI |  |  |
|  | Oferowane komputery muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. |  |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. W ofercie należy podać numer oraz email. |  |  |
|  | Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 64bit |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
| 4. | Monitor graficzny główny |  | 8 |
|  | Typ ekranu panoramiczny; ciekłokrystaliczny z matrycą LCD, IPS 10 bit. Powłoka powierzchni ekranu musi być matowa. |  |  |
|  | Przekątna ekranu : 27” |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: 3840x2160 pikseli 4K |  |  |
|  | Jasność: 350 cd/m2 |  |  |
|  | Złącza: 1xUSB-C ( PD 60W) ,1x DP ,1 x HDMI, HUB USB ( dwa wyjścia USB w standardzie 3.1 jedno w standardzie 2.0 ) |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy: 1 ms |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania: 15-137 Hz |  |  |
|  | Naturalny kontrast panelu: 1000:1 |  |  |
|  | Zasilanie podświetlenia matrycy napięciem stałym |  |  |
|  | Wielkość plamki: 0,155x0,155 mm |  |  |
|  | Wymagane układy wyrównujące jasność i barwę na całej powierzchni panelu LCD. |  |  |
|  | Odwzorowywana przestrzeń barw 99% AdobeRGB |  |  |
|  | Odwzorowanie gamy sEGB na poziomie 100% |  |  |
|  | Sprzętowa kalibracja monitora przy pomocy dedykowanego oprogramowania dołączonego do monitora. |  |  |
|  | Przetwarzanie informacji o kolorze: 16 bitowy LUT |  |  |
|  | Kąty widzenia: 178 /178 w pionie i poziomie |  |  |
|  | Minimum 10 trybów: ustawienia własne użytkownika, standard sRGB, standard AdobeRGB, tryby kalibracyjne |  |  |
|  | Funkcja PIVOT |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
| 5. | Monitor graficzny pomocniczy |  | 8 |
|  | Typ ekranu panoramiczny; ciekłokrystaliczny z matrycą IPS. Powłoka powierzchni ekranu musi być matowa, utwardzona. |  |  |
|  | Przekątna ekranu : 27” |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: 2560x1440 pikseli (WQHD) |  |  |
|  | Jasność: 350 cd/m2 |  |  |
|  | Wielkość plamki: 0,233 mm |  |  |
|  | Złącza: DVI, Display Port 1.2, HDMI 1.4, 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy: 5 ms |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania: 240 Hz |  |  |
|  | Kontrast statyczny: 1000:1 |  |  |
|  | Kąty widzenia: 178 /178 w pionie i poziomie |  |  |
|  | Wbudowane głośniki |  |  |
|  | Funkcja PIVOT |  |  |
|  | Zabezpieczenie Kensington Lock |  |  |
|  | Możliwość montażu VESA |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
| 6. | Uchwyt monitora |  | 8 |
|  | Regulowany stojak do dwóch monitorów o wadze do 10 kg każdy |  |  |
|  | Przeznaczony do monitorów i telewizorów o przekątnej do 30" |  |  |
|  | Regulacja wysokości monitora |  |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia ekranu oraz obrotu prawo-lewo |  |  |
|  | Zgodny ze standardem VESA |  |  |
|  | Musi posiadać funkcję PIVOT umożliwiającą zmianę pozycji monitora z horyzontalnej na wertykalną |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 36 miesięcy. |  |  |
| 7. | Serwer lokalny |  | 1 |
|  | Serwer zarządzający infrastruktura zamawiającego przeznaczony do wirtualizacji. |  |  |
|  | Obudowa serwera |  |  |
|  | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5”; Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; Zainstalowane dwa dyski SSD SATA 6G 480GB M.2 for VMware Zainstalowany wewnętrzny napęd DVD-RW. |  |  |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera Możliwość zainstalowania modułu TPM 2.0; Możliwość rozbudowy do 8 aktywnych złącz PCI-e; 24 gniazda pamięci RAM; Obsługa minimum 3TB pamięci RAM DDR4; Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; |  |  |
|  | Procesory |  |  |
|  | Serwer musi posiadać zainstalowane dwa procesory, o traktowaniu minimum 2.1 GHz (Turbo Core do 3.4 GHz) i architekturze x86_64 osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 90 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dla dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | Zainstalowane minimum 64 GB pamięci RAM DDR4 Registered 3200Mhz |  |  |
|  | Kontrolery LAN |  |  |
|  | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T, Zainstalowana dodatkowa karta sieciowa 2x10Gb Base-T |  |  |
|  | Porty |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; 1 port USB wewnętrzny; 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; |  |  |
|  | Karta graficzna |  |  |
|  | Zintegrowana |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy minimalnej 800W; Redundantne wentylatory hotplug; |  |  |
|  | Zarządzanie |  |  |
|  | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii |  |  |
|  | Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express - procesory CPU - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD - status karty zrządzającej serwera - wentylatory - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty główne - zasilacze |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 1. Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Obsługa serwerów proxy (autentykacja) - Obsługa VLAN - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) - Wsparcie dla protokołu SSDP - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - Obsługa protokołu LDAP - Integracja z HP SIM - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej 2. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); 3. Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; 4. Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; 5. Serwer musi posiadać możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. |  |  |
|  | Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; |  |  |
|  | Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniony w ofercie; |  |  |
|  | Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty); |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA |  |  |
|  | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE, zamawiający w przypadku wątpliwości może wystąpić do wykonawcy lub producenta o potwierdzenie powyższego wymagania; |  |  |
|  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; |  |  |
|  | W czasie obowiązywania gwarancji na serwer, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  |
|  | Zgodność z normami: CB, RoHS, oraz CE. Zamawiający na etapie oceny może wezwać Wykonawcę do przedstawienia certyfikatów potwierdzających zgodność z w/w normami. |  |  |
| 8. | Laptopy do biura projektu i zarządzania IT |  | 5 |
|  | Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080), matryca matowa antyrefleksyjna |  |  |
|  | Matryca o jasności co najmniej 300 cd/m2 |  |  |
|  | Procesor |  |  |
|  | Procesor taktowany zegarem co najmniej 3 GHz, oraz powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 13 000 punktów Passmark CPU Mark |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | 16MB pamięci typu DDR4 3200 MHz |  |  |
|  | Dysk Twardy |  |  |
|  | Zainstalowany jeden dysk M.2 NVMe SSD o pojemności 512 GB |  |  |
|  | Karty Graficzne |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia co najmniej do 1,7 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1 |  |  |
|  | Karta dźwiękowa |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Bateria 65 Wh, Li-Ion. Do 10 godzin pracy na baterii. |  |  |
|  | Zasilacz o mocy min. 65 W. |  |  |
|  | BIOS |  |  |
|  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - nr seryjnego komputera - wersji i daty kompilacji BIOS, - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania - Informacji o ilości i typie pamięci RAM oraz o sposobie obsadzenia slotów - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45 - karty sieciowej WLAN - karty sieciowej WWAN - kamery - portów USB 3.0 (działają dalej, ale jako USB 2.0) - wszystkich portów USB - czytnika kart multimedialnych - czytnika kart mikroprocesorowych - czytnika linii papilarnych Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego, |  |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie |  |  |
|  | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu |  |  |
|  | Bezpieczeństwo |  |  |
|  | Złącze typu Kensington Lock lub równoważne |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  |  |
|  | System Operacyjny |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. |  |  |
|  | Porty i złącza |  |  |
|  | 4x USB w tym minimum 2 typu USB 3.2 Gen1 typu A oraz przynajmniej dwa typu USB Type C, Thunderbolt 4 (40 Gbps) z możliwością zasilania urządzeń zewnętrznych z mocą do 15W oraz z obsługą sygnału Display Port 1.4a) |  |  |
|  | 1x HDMI, czytnik kart , Audio: line-in/line-out combo, Bluetooth 5.2 |  |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główną |  |  |
|  | Kamera FHD z dwoma cyfrowymi mikrofonami wbudowanymi w obudowę matrycy |  |  |
|  | Klawiatura układ US -QWERTY, minimum 105 klawiszy, z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej, wodoodporna oraz podświetlana |  |  |
|  | Touchpad z dwoma przyciskami |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. |  |  |
|  | Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 Pro for Workstations 64-bit |  |  |
|  | Zgodność ze standardem WMI |  |  |
|  | Oferowane komputery muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. |  |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. W ofercie należy podać numer oraz email. |  |  |
|  | Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 64bit |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
| 9. | Narzędzia IT |  | 1 kpl. |
|  | Zaciskarka wtyków RJ-45 |  |  |
|  | Tester okablowania LAN UTP i STP |  |  |
|  | Nóż LSA |  |  |
|  | Etykietownica |  |  |
|  | Zestaw profesjonalnych wkrętaków precyzyjnych |  |  |
|  | Zestaw śrubokrętów montażowych |  |  |
|  | Zestaw szczypiec precycyjnych |  |  |
|  | Zestaw kluczy nasadowych i oczkowych |  |  |
|  | Multimetr |  |  |
|  | Narzędzie do ściągania izolacji |  |  |
|  | Torba lub walizka narzędziowa |  |  |
| 10. | Zestaw komputerowy w wersji "Pro" |  | 12 |
|  | Płyta główna |  |  |
|  | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. : - 4 sloty pamięci lub więcej, obsługującej częstotliwość minimum 2666 MHz lub więcej - 1 x PCI Express 4.0 x4(mechanicznie x16) - 1 x PCI Express 3.0 x4 (mechanicznie x16) - 1x PCI Express 3.0 x1 - 1x PCI Express 5.0 x16 - 6x złącza SATA 6.0 Gb/s z obsługą RAID 0/1/5/10 - 3x M.2 w tym co najmniej 2x M.2-2280 dla dysku SSD o parametrach co najmniej PCIe 4.0 x4 z możliwością utworzenia RAID 0 lub RAID 1; |  |  |
|  | Chipset musi być dostosowany do oferowanego procesora |  |  |
|  | Procesor |  |  |
|  | Procesor klasy x86, o traktowaniu 3,2 GHz, zapewniający równoważną wydajność min. 20000 pkt w teście Passmark CPU Mark 10 wg wyników dostępnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | 32GB DDR5. Pamięci taktowane z częstotliwością co najmniej 2999 MHz, minimum 3wolny slot pamięci na płycie głównej |  |  |
|  | Minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 128 GB |  |  |
|  | Dysk twardy |  |  |
|  | Minimum jeden dysk 1TB SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows) Możliwość zamontowania w obudowie co najmniej jednego dysku 3,5 cala lub co najmniej dwóch dysków 2,5 cala. |  |  |
|  | Karta Graficzna |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1 Dedykowana karta graficzna niezintegrowana, zapewniająca równoważną wydajność, z pamięcią własną min. 12GB, osiągająca w teście min. 31500 pkt w teście Passmark GPU wg wyników dostępnych na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Model karty należy podać w ofercie |  |  |
|  | Karta dźwiękowa |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, w standardzie High Definition Audio 5.1, |  |  |
|  | Karta sieciowa |  |  |
|  | Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE |  |  |
|  | Porty |  |  |
|  | Audio: z przodu złącze 2 w 1 z możliwością podłączenia zestawu słuchawkowego mikrofonem; z tyłu osobne wejście Line-in oraz wyjście Line-out, Czytnik kart SD USB z przodu obudowy co najmniej 4 szt. w tym co najmniej 2 szt. USB 3.2 oraz co najmniej 1 szt. USB 3.2 Gen 2 (typu C) z tyłu obudowy co najmniej 6 szt. USB w tym co najmniej 3x USB 3.2 Gen 2 oraz co najmniej 1x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C z funkcją power delivery 15w |  |  |
|  | Obudowa i zasilanie |  |  |
|  | Typu micro tower przystosowana do pracy w pionie, z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu Lub 1x karta low profile i 1x full profile |  |  |
|  | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędów optycznych, dysków twardych (za wyjątkiem dysku M.2), bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów i śrub oraz śrub motylkowych); |  |  |
|  | Zasilacz o mocy max. 680 W. Zasilacz spełniający kryteria 80Plus PLATINUM według informacji podanej na stronie: https://www.clearesult.com/80plus/ . |  |  |
|  | System operacyjny |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 11 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. |  |  |
|  | BIOS |  |  |
|  | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: - wersji BIOS - nazwy modelu oraz numeru seryjnego, - nazwy płyty głównej, - zainstalowanego procesora (taktowanie, pojemność pamięci cache, liczba rdzeni), - pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o prędkości pamięci oraz obsadzeniu slotów pamięci, - adresie MAC karty sieciowej, Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup oraz wyłączenie wszystkich zewnętrznych portów; - skonfigurowania trybu mapowania podłączonej przez USB pamięci typu flash umożliwiającego emulację co najmniej: stacji dyskietek, dysku twardego, napędu optycznego; - włączenia/wyłączenia następujących urządzeń zintegrowanych: układu dźwiękowego, interfejsu WLAN z Bluetooth, kamery oraz mikrofonu; - włączenia/wyłączenia następujących ustawień procesora: obsługi wielowątkowości, określenie liczny aktywnych rdzeni procesora, sprzętowego wsparcia wirtualizacji, trybu SpeedStep, trybu Turbo, zarządzania zużyciem energii w procesorze (stanu C) - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - włączenia/wyłączenia automatycznego testowania wszystkich dysków w komputerze podczas jego uruchomienia; - włączenie/wyłączenie funkcjonalności TPM oraz możliwość odczytania informacji o wersji TPM oraz wersji jego oprogramowania (firmware) i producencie; - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - odczytania informacji o temperaturze procesora oraz dysku SSD M.2 a także prędkości pracy wentylatora chłodzącego procesor; - ustawienia hasła: administratora, użytkownika, Power-On oraz HDD z zachowaniem następujących zależności między nimi: brak możliwości ustawienia czy zmiany któregokolwiek z pozostałych haseł bez wcześniejszego ustawienia hasła administratora. Brak możliwości zmiany hasła HDD czy Power-On bez podania hasła administratora; - włączenia/wyłączenia monitorowania stanu czujnika otwarcia obudowy; - włączenia/wyłącznie możliwości bootowania komputera z urządzeń zewnętrznych; - stawienia informacji o użytkowniku komputera lub numeru inwentaryzacyjnego o długości co najmniej 80 znaków; - możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia; możliwość wyczyszczenia zawartości logów; - ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera - włączenia/wyłączenia możliwości aktualizacji BIOS za pomocą mechanizmu Windows Update - włączenia/wyłączenia możliwości powrotu do starszej niż aktualnie zainstalowana wersji BIOS; - włączenia/wyłączenia funkcji Secure Boot oraz określenia trybu pracy funkcji Secure Boot; - ustawienia stanu pracy komputera po zaniknięciu i przywróceniu zasilania. Do wyboru co najmniej trzy stany: Włączony, Wyłączony oraz Poprzedni stan (sprzed awarii zasilania); - włączenia/wyłączenia zewnętrznego (niezintegrowanego) przycisku zasilania (np. w klawiaturze); - włączenia/wyłączenia funkcji Wake On LAN - uruchomienia z poziomu BIOS zintegrowanego systemu diagnostycznego pozwalającego na przetestowanie co najmniej procesora, pamięci RAM oraz dysku. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo i zarządzanie |  |  |
|  | Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Zamek zatrzaskowy z kluczem, nie wystający poza obrys obudowy zabezpieczający przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. Funkcjonalność TPM 2.0. Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego - w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o: - modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU - wykonanie testu dysku twardego. System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (Zaimplementowany w sprzętowym mikrokodzie płyty głównej) |  |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe |  |  |
|  | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. |  |  |
|  | Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. |  |  |
|  | Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10 Pro |  |  |
|  | Zgodność ze standardem WMI |  |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |  |
|  | Oferowane komputery stacjonarne muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. |  |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. |  |  |
|  | Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. W ofercie należy podać numer oraz email. |  |  |
|  | Klawiatura i mysz |  |  |
|  | Klawiatura USB w układzie polskim programisty (105 klawiszy) z kablem o długości min. 1,8 m |  |  |
|  | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m. |  |  |
|  | Listwa przepięciowa |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancji producenta 60 miesięcy z gwarantowaną wizytą serwisu następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. |  |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Typ ekranu panoramiczny; ciekłokrystaliczny z matrycą IPS. Powłoka powierzchni ekranu musi być matowa. |  |  |
|  | Przekątna ekranu: 27” |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: 2560x1440 pikseli (WQHD) |  |  |
|  | Jasność: 400 cd/m2 |  |  |
|  | Złącza: DisplayPort x1, HDMI x1 |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy: 1 ms |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania: 240 Hz |  |  |
|  | Kontrast statyczny: 1000:1 |  |  |
|  | Kontrast ACR: 80M:1 |  |  |
|  | Wbudowane głośniki |  |  |
|  | Funkcja PIVOT |  |  |
|  | Technologia ochrony oczu: redukcja migotania, redukcja niebieskiego światła |  |  |
|  | Możliwość montażu VESA |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 11. | Niszczarka |  | 1 |
|  | Mobilna niszczarka przybiurkowa z podajnikiem na 100 arkuszy papieru. |  |  |
|  | Hartowane wałki tnące z litej stali. |  |  |
|  | Szerokość cięcia - 4 mm |  |  |
|  | Długość ścinka - 25 mm |  |  |
|  | Rodzaj cięcia - Cięcie na ścinki |  |  |
|  | Stopień ochrony (DIN 66399) P-4 |  |  |
|  | Niszczone materiał - papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru |  |  |
|  | Pojemność kosza - 25 l |  |  |
|  | Poziom głośności (bieg jałowy) - 56 dB |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 12. | Niszczarka |  | 1 |
|  | Mobilna niszczarka przybiurkowa automatyczna z funkcją samooczyszczenia |  |  |
|  | Automatyczny podajnik na 600 kartek |  |  |
|  | Hartowane wałki tnące z litej stali. |  |  |
|  | Szerokość cięcia - 4 mm |  |  |
|  | Długość ścinka - 36 mm |  |  |
|  | Rodzaj cięcia - Cięcie na ścinki |  |  |
|  | Stopień ochrony P-4 |  |  |
|  | Niszczone materiał - papier, karta kredytowa, zszywki, spinacze do papieru |  |  |
|  | Pojemność kosza - 110 l |  |  |
|  | Poziom głośności (bieg jałowy) - 55 dB |  |  |
|  | Praca w trybie ciągłym 240 minut |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 13. | Urządzenie wielofunkcyjne |  | 2 |
|  | Typ urządzenia: Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 |  |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala |  |  |
|  | Pamięć |  |  |
|  | RAM 3,5 GB |  |  |
|  | Dysk SSD 256 GB |  |  |
|  | Interfejsy podłączeniowe |  |  |
|  | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |  |  |
|  | 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) |  |  |
|  | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |  |  |
|  | Pojemność podajników papieru (arkusze A4, 80 g/m²) |  |  |
|  | Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 2 kasety po 550 arkuszy papieru |  |  |
|  | Funkcje wykańczania |  |  |
|  | Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie |  |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników |  |  |
|  | SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R |  |  |
|  | Funkcje |  |  |
|  | Szybkość drukowania jednostronnie: do 22 str./min A4 |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania w czerni i kolorze (dpi) 1200x1200 |  |  |
|  | Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych |  |  |
|  | Szybkość kopiowania jednostronnie: do 22 str./min A4 |  |  |
|  | Rozdzielczość skanowania (dpi) 600x600 |  |  |
|  | Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów DADF |  |  |
|  | Możliwość przesyłania danych: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB wer. 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box |  |  |
|  | Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne) |  |  |
|  | Poziom natężenia hałasu 60 dB |  |  |
|  | Wydajność tonera czarnego 35000 stron, koloru 25000 stron |  |  |
|  | Do każdej drukarki Wykonawca oprócz tonerów startowych dostarczy komplet tonerów. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 14. | Drukarka na biurko |  | 8 |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna A4 |  |  |
|  | Pamięć |  |  |
|  | 32MB |  |  |
|  | Interfejsy podłączeniowe |  |  |
|  | Port USB 2.0 |  |  |
|  | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |  |  |
|  | Pojemność podajników papieru (arkusze A4, 80 g/m²) |  |  |
|  | Podajnik na 150 arkuszy |  |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników |  |  |
|  | A4, A5,B5 |  |  |
|  | Funkcje |  |  |
|  | Szybkość drukowania jednostronnie: do 20 str./min A4 |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania (dpi) 2400x600 |  |  |
|  | Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych |  |  |
|  | Poziom natężenia hałasu 51 dBA |  |  |
|  | Wydajność tonera 1500 stron |  |  |
|  | Do każdej drukarki Wykonawca oprócz tonerów startowych dostarczy komplet tonerów. |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 15. | Projektor |  | 1 |
|  | Projektor laserowy 4K UHD Full 3D |  |  |
|  | Rozdzielczość 3840 x 2160 |  |  |
|  | Jasność: 3000 lm |  |  |
|  | Kontrast 2 500 000 :1 |  |  |
|  | Natywne proporcje ekranu 16:9 |  |  |
|  | Automatyczna pionowa korekcja trapezowa |  |  |
|  | System wyświetlania SXRD lub laser |  |  |
|  | Rozmiar ekranu od 1m do 7m |  |  |
|  | Odległość instalacji od ekranu 1.5m - 8.0 metra |  |  |
|  | Projektor musi umożliwiać wyświetlanie filmów 3D |  |  |
|  | Projektor musi umożliwiać wyświetlanie kontentu w oświetlonym pomieszczeniu |  |  |
|  | 30.000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła |  |  |
|  | Kompatybilność z komputerem UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |  |  |
|  | Wyjścia HDMI x 2, mini jack, USB, Lan RJ-45, RS-232, S/PDIF, USB x2 |  |  |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |  |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania |  |  |
|  | WIFI |  |  |
|  | Głośniki 2x10W |  |  |
|  | W zestawie Przewód zasilający AC, pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi, adapter bezprzewodowy USB |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 16. | Drukarka 3D |  | 1 |
|  | Technologia druku FDM |  |  |
|  | Obszar roboczy 355x254x355 mm |  |  |
|  | Rodzaj filamentów: PLA, ABS, Carbon Fiber, Wood, Nylon, PC, PTEG, HIPS, PP, Flexible, TPU, PVA, |  |  |
|  | Średnica głowicy drukującej: 0.4mm (0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0mm) |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy dyszy: 420 ℃ |  |  |
|  | Liczba głowic: 2 |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja platformy roboczej |  |  |
|  | Możliwość instalacji dwóch pojemników |  |  |
|  | Możliwość pracy z wieloma typami plików m.in. STL, STEP, IGS |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed utratą zasilania oraz brakiem filamentu – powrót do ostatniej pozycji głowicy |  |  |
|  | Grzana komora drukowania, możliwość suszenia materiału o wysokiej higroskopijności |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 17. | Skaner 3D |  | 1 |
|  | Profesjonalny skaner ręczny przeznaczony do digitalizacji dużych obiektów |  |  |
|  | Możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz |  |  |
|  | Źródło światła LED |  |  |
|  | Dokładność skanowania |  |  |
|  | Ręczny skan HD: 0.045 mm , Ręczny szybki skan: 0.1 mm , Automatyczny i Statyczny: 0,04 mm |  |  |
|  | Szybkość skanowania |  |  |
|  | Ręczny skan HD: 10 fps 3 000 000 punktów/s, Ręczny szybki skan: 30 fps 1 500 000 punktów/s, Automatyczny i Manualny: Pojedynczy skan＜1s |  |  |
|  | Pozostałe funkcje |  |  |
|  | Możliwość skanowania tekstur |  |  |
|  | Zakres pojedynczego skanu 150 x 120 mm — 250 x 200 mm |  |  |
|  | Możliwość pracy z wieloma typami plików m.in. STL, OBJ, PLY, ASC, 3MF i P3 |  |  |
|  | Możliwość swobodnego wybór trybu śledzenia: po markerach, po cechach charakterystycznych, po teksturach. |  |  |
|  | 7 linii odczytywania danych |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 18. | Ploter + skaner |  | 1 |
|  | Ploter w formacie A0 w technologii druku atramentowego |  |  |
|  | Wyposażony w 6 wkładów z atramentem oraz jedną głowicę drukującą |  |  |
|  | Zainstalowana pamięć 128 GB |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego 500GB |  |  |
|  | Szybkość druku w kolorze i mono 3 strony |  |  |
|  | Poziom hałasu 42dB |  |  |
|  | Rozdzielczość druku mono i kolor 2400x1200 dpi |  |  |
|  | Możliwość skanowania |  |  |
|  | Szerokość rolki do 36 cali |  |  |
|  | Średnica rolki do 140mm |  |  |
|  | Obsługiwane formaty nośników A0, A1, A2, A3, A4 |  |  |
|  | Obsługiwane rodzaje nośników |  |  |
|  | papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) nośnik podświetlany (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy) nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy) |  |  |
|  | Możliwość druku w sieci LAN RJ45 |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenie kompletne gotowe do pracy to znaczy ploter, 2 rolki, stojak drukarki i pojemnik na nośniki, osie, głowice drukujące, startowe wkłady atramentowe, podręcznik użytkownika, przewody zasilania, dedykowane oprogramowanie |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 19. | Monitor interaktywny |  | 2 |
|  | Monitor dotykowy interaktywny o przekątnej minimum 65” |  |  |
|  | Monitor musi umożliwić czterem użytkownikom, jednoczesne udostępnianie treści z ich urządzeń z systemem Windows, iOS, macOS, Chrome lub Android |  |  |
|  | Monitor musi posiadać tryb podwójnej aplikacji, pozwalający na uruchomienie na ekranie dwóch aplikacji jednocześnie |  |  |
|  | Monitor musi posiadać ekran przeciwodblaskowy odporny na odciski palców, filtr emisji niebieskiego światła oraz brak efektu „migotania ekranu” |  |  |
|  | Monitor musi posiadać technologia dotykową identyfikator pióra i obiektu zapewniający bezproblemową obsługę |  |  |
|  | Wymagania funkcjonalne |  |  |
|  | Rozdzielczość: UHD 3840x2160 |  |  |
|  | Jasność: 400 cd/cm2 |  |  |
|  | Standardowy format obrazu 16:9 |  |  |
|  | Współczynnik kontrastu: 5000 |  |  |
|  | Contrast ratio (dynamic): 7000 |  |  |
|  | Kąty widzenia: 178o |  |  |
|  | Czas reakcji: 6ms |  |  |
|  | Żywotność: 50 000 godzin |  |  |
|  | Display colours: 1070 |  |  |
|  | Liczba głośników: 2, 20 watów na głośnik |  |  |
|  | Twardość powierzchni: 7H |  |  |
|  | Szkło: Hartowane, przeciwodblaskowe, odporne na odciski palców |  |  |
|  | Montaż VESA |  |  |
|  | Bezprzewodowe WIFI częstotliwość robocza: 2.4G/5G |  |  |
|  | Narzędzie dotyku: palec, pasywny długopis na podczerwień |  |  |
|  | Pamięć RAM 8GB |  |  |
|  | Pamięć masowa 64GB |  |  |
|  | Języki wyświetlacza: angielski, francuski, niemiecki, polski |  |  |
|  | Porty wejścia |  |  |
|  | HDMI 2.0 x3, VGA x1, Audio 3.5mm x1, S/PDIF x1, USB 3.0 x4, RS232 x1, RJ45 x2, USB-C x1, USB Touchport x2 |  |  |
|  | Zdalne sterowanie pilotem |  |  |
|  | Zestaw musi zawierać monitor interaktywny, kabel zasilający, kabel HDMI, 2x pióro do pisania, pilot zdalnego sterowania, baterię do pilota, instrukcję obsługi, płytę CD ze sterownikami, mocowanie VESA |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 20. | Projektor |  | 1 |
|  | Jasny projektor laserowy Full 3D |  |  |
|  | Ultra krótki obiektyw, obraz z odległości mniejszej niż 50 cm |  |  |
|  | Technologia laserowa DuraCore, minimum 30.000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła |  |  |
|  | Odporność na kurz - Certyfikat IP5X odporności na kurz |  |  |
|  | Projektor musi umożliwiać wyświetlanie kontentu w oświetlonym pomieszczeniu |  |  |
|  | Technologia wyświetlania DLP |  |  |
|  | Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) |  |  |
|  | Jasność 5000 lumenów |  |  |
|  | Kontrast 100000:1 |  |  |
|  | Natywne proporcje ekranu 16:9 |  |  |
|  | Współczynnik projekcji 0,9:16,2 |  |  |
|  | Korekcja trapezowa – pozioma 10 stopni |  |  |
|  | Korekcja trapezowa – pionowa 10 stopni |  |  |
|  | Głośnik 10 W |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania |  |  |
|  | Praca w trybie 24/7 |  |  |
|  | Źródło światła Laser |  |  |
|  | Żywotność LASERA 30000 godzin |  |  |
|  | Odległość wyświetlania 0.727m - 0.84m |  |  |
|  | Kompatybilność z komputerem FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |  |  |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem |  |  |
|  | Porty HDMI x2, VGA x1, Audio 3.5mm x 1, Mic 3.5mm x 1, USB-A x1, RS232 x1, RJ45 x1 |  |  |
|  | W zestawie Przewód zasilający AC, pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi, adapter bezprzewodowy USB |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| III. | NAGŁOŚNIENIE KONFERENCYJNE |  |  |
| 1. | Para kolumn głośnikowych |  | 1 |
|  | Para kolumn głośnikowych musi tworzyć jeden zestaw z pozostałymi elementami nagłośnienia konferencyjnego. |  |  |
|  | Możliwość złożenia zestawu kolumnowego o większej liczbie kolumn głośnikowych bez stosowania dodatkowych rozgałęziaczy, kontynuując instalację kolumnową od pierwszej do drugiej kolumny |  |  |
|  | Możliwość zastosowań zewnętrznych, podwyższona odporność na warunki atmosferyczne |  |  |
|  | Konstrukcja z wysokoodpornych na uderzenia i otarcia tworzyw |  |  |
|  | Moc Max: 500W |  |  |
|  | Moc RMS: 150W |  |  |
|  | Pasmo: 55Hz-20kHz |  |  |
|  | Impedancja: 8Ohm |  |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie |  |  |
|  | Gniazda speakon: x2 (równoległe) |  |  |
|  | Membrana głośnika wysokotonowego typu C: 25mm |  |  |
|  | Głośnik basowy: 25cm, 10" |  |  |
|  | Do kolumn musi zostać dołożony zestaw statywów |  |  |
|  | Minimalna wysokość kolumny od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy statywu: 120cm |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 2. | Para zestawów głośnikowych |  | 1 |
|  | Para zestawów głośnikowych musi tworzyć jeden zestaw z pozostałymi elementami nagłośnienia konferencyjnego. |  |  |
|  | Możliwość złożenia zestawu kolumnowego o większej liczbie kolumn głośnikowych bez stosowania dodatkowych rozgałęziaczy, kontynuując instalację kolumnową od pierwszej do drugiej kolumny |  |  |
|  | Możliwość zastosowań zewnętrznych, podwyższona odporność na warunki atmosferyczne |  |  |
|  | Konstrukcja z wysokoodpornych na uderzenia i otarcia tworzyw |  |  |
|  | Moc Max: 500W |  |  |
|  | Moc RMS: 150W |  |  |
|  | Pasmo: 55Hz-20kHz |  |  |
|  | Impedancja: 8Ohm |  |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie |  |  |
|  | Gniazda speakon: x2 (równoległe) |  |  |
|  | Membrana głośnika wysokotonowego typu C: 25mm |  |  |
|  | Głośnik basowy: 25cm, 10" |  |  |
|  | Do kolumn musi zostać dołożony zestaw statywów |  |  |
|  | Minimalna wysokość kolumny od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy statywu: 120cm |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 3. | Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy |  | 1 |
|  | Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy musi tworzyć jeden zestaw z pozostałymi elementami nagłośnienia konferencyjnego. |  |  |
|  | Odbiornik musi obsłużyć wszystkie dostarczone w zamówieniu nadajniki |  |  |
|  | Zasięg do 80m od nadajników |  |  |
|  | Typ modulacji: PLL |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia:100Hz~19kHz ± 3dB |  |  |
|  | Pasmo UHF |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 4. | Mikrofon doręczny z nadajnikiem wieloczęstotliwościowym |  | 1 |
|  | Mikrofon doręczny z nadajnikiem wieloczęstotliwościowym musi tworzyć jeden zestaw z pozostałymi elementami nagłośnienia konferencyjnego. |  |  |
|  | W zestawie musza się znajdować dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego, Mikrofon doręczny, mikrofon nagłowny + nadajnik bodypack (mikrofon nagłowny + mikrofon krawatowy) |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 5. | 4-strefowy wzmacniacz matrycowy PA mono |  | 1 |
|  | 4-strefowy wzmacniacz matrycowy PA mono musi tworzyć jeden zestaw z pozostałymi elementami nagłośnienia konferencyjnego. |  |  |
|  | Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x200W |  |  |
|  | Ilość kanałów: 4 |  |  |
|  | Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm i XLR |  |  |
|  | Wbudowany odtwarzacz mp3, Bluetooth, rejestrator |  |  |
|  | Urządzeniu musi być dostarczone z pełnym okablowaniem umożliwiającym podłączenie wszystkich dostarczanych urządzeń zestawu konferencyjnego |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| 6. | Odtwarzacz CD/MP3 z interfejsem USB |  | 1 |
|  | Odtwarzacz CD/MP3 z interfejsem USB musi tworzyć jeden zestaw z pozostałymi elementami nagłośnienia konferencyjnego. |  |  |
|  | Odtwarzacz musi być przeznaczony do zastosowań nagłośnieniowych. |  |  |
|  | Odtwarzanie z MP3 CD, karty SD, USB |  |  |
|  | Obsługiwane formaty Audio-CD, CD MP3, pliki MP3 |  |  |
|  | Wyjścia 2 x analogowe stereo |  |  |
|  | Złącza wyjściowe cinch, XLR |  |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania |  |  |
|  | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |
| IV. | PODEST SCENICZNY |  |  |
| 1. | Podest o wymiarze minimalnym 1x1m, system transportowy |  | 10 |
|  | Podest sceniczny z blatem antypoślizgowym o wymiarach 1x1m jednego modułu |  |  |
|  | Podesty musza łączyć się w jeną całość, lub w dowolną konfigurację |  |  |
|  | Regulowane nogi o wysokości 40-60 cm |  |  |
|  | Zestaw łączników i uchwytów montażowych |  |  |
|  | Schody modułowe umożliwiające wejście na podest |  |  |
|  | Wózek do transportu i składowania podestów |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. |  |  |

* sposób wypełnienia kolumny opisany w Zapytaniu ofertowym, rozdział VII Sposób przygotowania oferty.

- Udzielamy gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy oraz 60 miesięcy (zgodnie ze specyfikacją każdego z zamawianych elementów wyposażenia opisanych w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru w stanie wolnym od wad istotnych (na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że określona w pkt. 1 cena brutto zawiera wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w pkt. 1.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-19/23 i wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy załączony do Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-19/23. Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że do wykonania przedmiotu zamówienia zastosujemy / nie zastosujemy rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych do oferty należy załączyć dowody równoważności, o których mowa w sekcji III pkt. 4 Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-19/23).

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym nr NS-OW. KCSW-19/23, tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………..					…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data		(czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-19/23, oświadczam/oświadczamy że:

- pomiędzy Wykonawcą, tj. _________________________ (nazwa firmy Wykonawcy, NIP), nie zachodzą żadne powiązania osobowe lub kapitałowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów, z Zamawiającym lub z członkami konsorcjum realizującym projekt Nowy Sztynort – Osada Wolności (tj. z firmami Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "GERTIS" NIP: 8451810018 oraz Nowy Sztynort sp. z o.o., NIP: 8451993616). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………………………………………..					…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data		(czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta.

Niepotrzebne skreślić

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.