Załącznik nr 1

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa wyposażenia pracowni mechatroniki

### Część 1

| ### L. p. | ### Nazwa towaru | ### Opis | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik PLC | - Interfejs: PROFINET - Minimum 16 wejść/16 wyjść binarnych - 4 wejścia/2 wyjścia analogowe - 1 wejście analogowe rezystancyjne - Wyposażony w kartę pamięci lub możliwość programowania bez dodatkowej karty - Programowany przy pomocy TIA Portal - Dostępne języki programowania: - SFC/GRAPH/GRAFCET - LAD/FBD - ST — Tekst strukturalny | 6 |
| 2. | Panel HMI | - Ekran dotykowy wyposażony w dodatkowe przyciski funkcyjne - Wyświetlacz 4" TFT - 65536 kolorów - Interfejs: PROFINET - Konfiguracja przez TIA Portal/WinCC | 1 |
| Dostawa |  | - Stan fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie; sprzęt pozbawiony wad technicznych, prawnych i formalnych, zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego. - Gwarancja min. 24 miesiące. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie sprzętu zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego w przypadku niespełnienia powyższych zapisów. |  |

### Część 2

| ### L. p. | ### Nazwa towaru | ### Opis | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Kompresor | - Kompresor śrubowy - Wydajność min. [l/min]: 300 - Wydajność min. [m3/h]: 18 - Pojemność zbiornika min. [litry]: 250 - Ciśnienie max. [bar]: 8 - Minimalna moc silnika [kW]: 2 - Napięcie zasilania [V]: 400 - Hałas max. [dB] 70 - Wyposażony w stację uzdatniania powietrza - Separator oleju PCT - Wymiary max. szer. x gł. x wys. max. [cm] 160x70x130 | 1 |
| Dostawa |  | - Stan fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie; sprzęt pozbawiony wad technicznych, prawnych i formalnych. - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

### Część 3

| ### L. p. | ### Nazwa towaru | ### Opis | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Serwomotor + sterownik CNC | - Moc min. 800 W - Moment obrotowy min. 3 Nm - Rozmiar 86 mm - Średnica osi 16 mm - Długość osi 30 mm - Klin wału 5x5 mm - Długość przewodów minimum 1,5 m - Ilość faz silnika 3 - Prędkość obrotowa 2500 RPM - Enkoder 2500 PPR - Zasilanie sterownika 230 VAC - Sterownik z rezystorem hamującym - Napięcie logiki 24 VDC - Częstotliwość impulsów 0-200 kHz | 1 |
| Dostawa |  | - Stan fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie; sprzęt pozbawiony wad technicznych, prawnych i formalnych. - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

### Część 4

| ### L. p. | ### Nazwa towaru | ### Opis | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Złączka 2,5 mm2 szara 100 szt. | - Złączka na szynę TH35 - Niebieska; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa - Przekrój przewodu 2,5 mm2 - Montaż przewodu bez narzędziowy - Np. WAGO 2002-1401 | 1 |
| 6. | Złączka 2,5 mm2 niebieska 100 szt. | - Złączka na szynę TH35 - Niebieska; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa - Przekrój przewodu 2,5 mm2 - Montaż przewodu bez narzędziowy - Np. WAGO 2002-1404 | 1 |
| 7. | Złączka 2,5 mm2 czerwona 100 szt. | - Złączka na szynę TH35 - Niebieska; przelotowa; 1-poziomowa; 4-przewodowa - Przekrój przewodu 2,5 mm2 - Montaż przewodu bez narzędziowy - Np. WAGO 2002-1403 | 1 |
| 8. | Mostek grzebieniowy do złączek z pozycji 1,2,3 100 szt. | - Kompatybilny ze złączkami z pozycji 1,2,3 - 3-torowy - Np. WAGO 25A TOPJOBS 2002-403 | 1 |
| Dostawa |  | - Stan fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie; sprzęt pozbawiony wad technicznych, prawnych i formalnych. - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

### Część 5

| ### L. p. | ### Nazwa towaru | ### Opis | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Czujnik indukcyjny | - Napięcie zasilania 24 VDC - PNP NO; 3-przewodowy - Kabel o długości min. 1,5 m - Cylindryczny gwintowany M18; z dwiema nakrętkami - Nominalna strefa działania min. 2 mm - Oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK | 12 |
| 10. | Czujnik pojemnościowy | - Napięcie zasilania 24 VDC - PNP NO; 3-przewodowy - Kabel o długości min. 1,5 m - Cylindryczny gwintowany M18 z dwiema nakrętkami - Nominalna strefa działania min. 2 mm - Oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK | 12 |
| 11. | Czujnik refleksyjny | - Napięcie zasilania 24 VDC - PNP NO; 3-przewodowy - Kabel o długości min. 1,5 m - Cylindryczny gwintowany M18 z dwiema nakrętkami - Zasięg działania min. 600 mm - Oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK; - Z reflektorem lub lustrem | 6 |
| 12. | Czujnik odbiciowy | - Napięcie zasilanie 24 VDC - PNP NO; 3-przewodowy - Kabel o długości min. 1,5 m - Cylindryczny gwintowany M18 z dwiema nakrętkami - Nominalna strefa czułości min. 60 mm - Oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK | 6 |
| 13. | Łącznik krańcowy | - Sterowany dźwignią z rolką - Zestyki min. 1 NO i 1 NC (niezależne) - Np. Schneider Electric XCKN2121G11 | 24 |
| 14. | Przetwornik ciśnienia | - Zakres ciśnienia 0÷10 bar - 2-przewodowe wyjście prądowe 4÷20 mA - Zasilanie 24 VDC - Z kablem przyłączeniowym o długości min 1,5 m - Np. WIKA OT-1 | 6 |
| Dostawa |  | - Stan fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie; sprzęt pozbawiony wad technicznych, prawnych i formalnych. - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

Część 6

| ### L. p. | ### Nazwa towaru | ### Opis | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Kontaktron NO przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika wymienionego w poz. 4,5,6,7 | - Zestyk NO; 2-przewodowy - Kabel o długości min. 1,5 m | 24 |
| 16. | Kontaktron NC przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika wymienionego w poz. 4,5,6,7 | - Zestyk NC; 2-przewodowy - Kabel o długości min. 1,5 m | 12 |
| 17. | Zespół przygotowania powietrza | - Zawór odcinający - Filtr - Manometr - Zawór redukcyjny - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm | 6 |
| 18. | Siłownik dwustronnego działania z amortyzacją | - Z jednostronnym tłoczyskiem, z dwustronną regulowaną amortyzacją pneumatyczną, z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka - Tłoczysko z gwintem zewnętrznym - Średnica tłoka 32÷40 mm - Skok 150÷200 mm - Ciśnienie pracy 1÷9 Bar - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm | 6 |
| 19. | Siłownik dwustronnego działania z sygnalizacją położenia | - Z jednostronnym tłoczyskiem, z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka - Tłoczysko z gwintem zewnętrznym - Średnica tłoka 20÷25 mm - Skok 100÷150 mm - Ciśnienie pracy 1÷9 Bar - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm | 6 |
| 20. | Siłownik jednostronnego działania pchający | - Pchający, ze sprężyną zwrotną z jednostronnym tłoczyskiem - Z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka - Możliwość przymocowania do płyty - Średnica tłoka 15-25 mm - Skok 50 mm - Ciśnienie pracy 1÷9 Bar - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 | 6 |
| 21. | Siłownik jednostronnego działania ciągnący | - Ciągnący, ze sprężyną zwrotną z jednostronnym tłoczyskiem - Z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka - Tłoczysko z gwintem zewnętrznym - Średnica tłoka 15-25 mm - Skok 50 mm - Ciśnienie pracy 1÷9 Bar - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 | 6 |
| 22. | Zawór 3/2 NO mono z przyciskiem | - 3/2 NO monostabilny - Z przyciskiem wciskanym, ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 23. | Zawór 3/2 NC mono z przyciskiem | - 3/2 NC monostabilny - Z przyciskiem wciskanym, ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 24. | Pneumatyczny zawór 3/2 NC bistabilny | - 3/2 NC bistabilny - Sterowany pneumatycznie - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 25. | Pneumatyczny zawór 3/2 NO | - 3/2 NO monostabilny - Sterowany pneumatycznie; ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 26. | Pneumatyczny zawór 3/2 NC mono | - 3/2 NC monostabilny - Sterowany pneumatycznie; ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 27. | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 3/2 NO mono | - 3/2 NO, monostabilny - Ze sprężyną zwrotną - Napięcie zasilania cewki 24 V DC - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Wyposażony w komplet cewek i złączek elektrycznych - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 28. | Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 3/2 NC mono | - 3/2 NC, monostabilny - Ze sprężyną zwrotną - Napięcie zasilania cewki 24 V DC - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Wyposażony w komplet cewek i złączek elektrycznych - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 29. | Pneumatyczny zawór rozdzielający 5/2 bi | - 5/2 bistabilny - Sterowany pneumatycznie - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 12 |
| 30. | Pneumatyczny zawór rozdzielający 5/2 mono | - 5/2 monostabilny - Ze sprężyną zwrotną - Sterowany pneumatycznie - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 31. | Zawór pneumatyczny z przyciskiem 5/2 mono | - 5/2 monostabilny - Z przyciskiem wciskanym - Ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 32. | Pneumatyczny zawór rozdzielający 5/2 bi | - 5/2 bistabilny - Napięcie zasilania cewek 24 VDC - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Wyposażony w komplet cewek i złączek elektrycznych - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 12 |
| 33. | Pneumatyczny zawór rozdzielający 5/2 mono ze sprężyną | - 5/2 monostabilny - Ze sprężyną zwrotną - Napięcie zasilania cewki 24 V DC - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Wyposażony w komplet cewek i złączek elektrycznych - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 34. | Pneumatyczny zawór rozdzielający 5/3 mono z dwiema cewkami i sprężynami | - 5/3 monostabilny - Sterowany dwiema cewkami 24 VDC - Położenie spoczynkowe wymuszane dwiema sprężynami - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Wyposażony w komplet cewek i złączek elektrycznych - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 35. | Pneumatyczny zawór krańcowy z rolką 3/2 NO i sprężyną | - 3/2 NO monostabilny - Z dźwignią prostą i rolką - Ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 12 |
| 36. | Pneumatyczny zawór krańcowy z rolką 3/2 NC i sprężyną | - 3/2 NC monostabilny - Z dźwignią prostą i rolką - Ze sprężyną zwrotną - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 12 |
| 37. | Zawór zwrotno-dławiący 4 mm | - Ciśnienie robocze 0÷10 Bar - Montowane na przewodach: 4 mm - Pokrętło regulacyjne | 24 |
| 38. | Zawór zwrotno-dławiący 8 mm | - Ciśnienie robocze 0÷10 Bar - Montowane na przewodach: 8 mm - Pokrętło regulacyjne - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 24 |
| 39. | Pneumatyczny zawór czasowy | - Opóźniający; 3/2 NC - Zakres 0÷10 sekund - Ciśnienie robocze 2÷10 Bar - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Wyposażony w tłumik G1/8 - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 6 |
| 40. | Pneumatyczny zawór logiczny AND | - Funkcja logiczna AND - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 12 |
| 41. | Pneumatyczny zawór logiczny OR | - Funkcja logiczna OR - Przyłącza G1/8 - Wyposażony w szybkozłączki G1/8 na przewód 4 mm i 8 mm - Z trwale namalowanym symbolem zaworu | 12 |
| Dostawa |  | - Stan fabrycznie nowy, oryginalne opakowanie; sprzęt pozbawiony wad technicznych, prawnych i formalnych. - Gwarancja min. 24 miesiące. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie sprzętu zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego w przypadku niespełnienia powyższych zapisów. |  |