| Temat opracowania | „Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las” polegająca na : - rozbiórce istniejącego przepustu łukowego o długości l = 6,0 m i szerokości 1,2 m z przyczółkami z cegły oraz pozostałości po drewnianych zastawkach przy przepuście i na grobli ziemnej, - budowie nowego przepustu o większym świetle (2,0 x 1,2 m) i długości l = 7,0 m oraz budowie zastawki drewnianej przed przepustem o h = 0,80 m z odcinkiem kanału łączącego przepust z zastawką o długości l = 3,75 m i szerokości b = 2,0 m. w ramach przedsięwzięcia pn. : „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowodowanie odpływu”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja | Działka numer 277 i 383, 302115_2.0001. Biedrusko, jednostka ewidencyjna Suchy Las, Gmina Suchy Las |  |  |  |
| Etap | STWiORB |  |  |  |
| Inwestor | Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko z/s w Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina |  |  |  |
| Autorzy | Nazwisko i imię | Numer uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant | Mgr inż. Jan Blatkiewicz | 75/83/Gw Melioracje wodne do projektowania | 10.08.2023 r. |  |
| Asystent projektanta | Mgr inż. Marcin Oleksiw |  | 10.08.2023 r. |  |

Egz. 1

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH :

„Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las” na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko z/s w Łopuchówko 1 na działkach nr : 277 i 383, 302115_2.0001. Biedrusko, jednostka ewidencyjna Suchy Las, Gmina Suchy Las

- 1. Dział robót : 	-    45000000-7: Roboty budowlane.

- 2. Grupa robót budowlanych :

- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,

- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

- 3. Klasa robót budowlanych :

- 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych, roboty ziemne,

- 45220000-5: Roboty inżynieryjno-budowlane.

- 4. Kategoria robót budowlanych :

- - 45111000-8 : Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne,

- - 45222000-9 : Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,

- 1.0. WSTĘP.

- 1.1. Przedmiot ST.

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych :

„Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12, na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las”

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu        i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporządzający dokumentacje projektowe i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko     w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

- 1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

I.0.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE.

II.0.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBÓT INŻYNIERYJNYCH.

1.4. Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć :

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

budowli :

– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa.

obiekcie małej architektury :

– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym :

– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

budowie :

– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,

a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach budowlanych :

– należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie :

– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących

bieżącej konserwacji.

urządzeniach budowlanych :

– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służce oczyszczaniu lub gromadzeniu

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie budowy :

– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane :

- należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

pozwoleniu na budowę :

– należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

budowlanego.

dokumentacji budowy :

– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonymi: projektem

budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych,

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik

montażu.

dokumentacji powykonawczej :

– należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej :

– należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie :

– należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

wyrobie budowlanym :

– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

drodze tymczasowej (montażowej) :

– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczona do ruchu

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do

usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku budowy :

– należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy :

– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

rejestrze obmiarów :

– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

laboratorium :

– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

materiałach :

– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodności :

– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru :

– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie :

– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca autorem

dokumentacji projektowej.

rekultywacji :

– należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót bud.

części obiektu lub etapie wykonania :

– należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do spełniania

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

ustaleniach technicznych :

– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robót :

– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego :

– należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne

i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach

robót Zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) :

– należy przez to rozumieć opracowaną przez projektanta lub dostawcę urządzeń

technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach :

– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

przedmiarze robót :

– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

robotach podstawowych :

– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

- wspólnym Słowniku Zamówień :

– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika

uzupełniającego.

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich

UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- zarządzającym realizacją umowy :

– jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,

zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie

określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dokumentację projektową oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- 1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,

uwzględniającym podział na dokumentacje projektową :

- dostarczoną przez Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja

powykonawcza).

- 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności              i innych.

Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia robót budowlanych należy również rozumieć zabezpieczenia wszelkich elementów, które nie podlegają wymianie/renowacji/odnowieniu, a które mogą zostać uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych. Należy również zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zabrudzeniami

pomieszczenia, przez które odbywać się będzie transport materiałów, lub w których materiały będą składowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Roboty prowadzone będą na terenie objętym ochroną.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- trzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

stosując się do tych wymagań.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk,

ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami

lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru,

- chronionej roślinności drzewostanu.

- 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadać za uszkodzenie chronionej roślinności i drzewostanu.

- 1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- 1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

- 1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót: np: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 2.0. MATERIAŁY.

W przypadku materiałów będących materiałami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektów). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Projektantowi próbek materiałów do akceptacji i Inwestorowi do wglądu, przed złożeniem zamówienia zakupu materiałów. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa    w SST.

- 2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem

i niezapłaceniem.

- 2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

- 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- 4.0. TRANSPORT.

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

- 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5.0. WYKONANIE ROBÓT.

- 5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się

z części opisowej i graficznej,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

− projekt organizacji budowy,

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                     i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- 6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

- 6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie jakości w trakcie wykonywania robót

i wykorzystanie w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

- 6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości robót.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

- z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie

- z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

- 6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono

- zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Norm,

- aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

- Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie powyżej i które

- spełniają wymogi SST.

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- 6.4. Dokumenty budowy.

- Książka obmiarów.

- Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych       w kosztorysie lub w SST.

- Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- dokumentację zgłoszenia robót budowlanych

- protokoły przekazania terenu budowy,

- Dziennik budowy,

- Projekt Budowlany, Projekt Budowlany Wykonawczy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- opinie ekspertów i konsultantów,

- operaty geodezyjne,

- korespondencję dotyczącą budowy,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

- Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

- 7.0. OBMIAR ROBÓT.

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

- 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne                  z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.

- 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- 8.0. ODBIÓR ROBÓT.

- 8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,

b) odbiorowi urządzeń,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy              i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników.

- 8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

- 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

- 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających,  robót poprawkowych, zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową.

- 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne

z SST,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak,

- bezpieczeństwa zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

- 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

- 9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.

- 9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego

w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

- Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje utrzymanie płynności ruchu publicznego,

- Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje usunięcie

wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

- 10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- 10.1. Ustawy i rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186,

1309, 1524, 1696, 1712, 1815),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Dz. U. 2019  poz. 1843),

- - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity

- Dz. U. 2019 r. poz. 1372),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Dz. U. 2019 r., poz. 1396),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity

Dz. U. 2019 r., poz. 667),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018

poz. 2068, Dz. U. z 2019, poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815),

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r., poz. 266),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity ,

Dz. U. 2019, poz. 544),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r, poz. 1065),

- - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

- 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

- budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r., poz. 67),

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. –

- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

- technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129),

- - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r.

- Nr 169, poz. 1650, ze zmianami),

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. –

- w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1176).

- Uwagi:

- 1. Wszystkie przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i specyfikacjach technicznych) należy traktować, jako przykładowe, służące określeniu wymaganego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych                w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań lub materiałów równoważnymi, pod warunkiem spełnienia standardu i parametrów określonych w dokumentacji.

- 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania/dostarczenia rysunków szczegółowych elementów proponowanych robót zamiennych.

- 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, zakupu i dostarczenia materiałów/elementów związanych z wykonaniem zakresu określonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowej, nawet, jeśli prace te nie są szczegółowo opisane w niniejszych SST.

- 4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszystkich elementów i materiałów niezbędnych do wykonania prac tworzących całość rozwiązania systemowego - na podstawie wybranego producenta nawet, jeśli te systemowe elementy nie są szczegółowo wymienione.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1.0.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE.

- 1. Wstęp.

- 1.1. Przedmiot ST.

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych :

„Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12, na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las”

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) i PBW stanowią podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót podczas prowadzenia prac związanym z robotami budowlanymi                 i oznakowaniem.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu            i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

- 1.3. Zakres robót ST.

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonania robót  związanych z przedmiotowa inwestycją:

- roboty przygotowawcze :

- wytyczenie robót na placu budowy,

- obsługa geodezyjna placu budowy,

- pomiar geodezyjny powykonawczy i sporządzenie mapy z rejestracją w POGiK,

- odkrzaczenie dojazdu pożarowego nr 12 i skarp,

- ręczne oczyszczenie odcinków rowu po obu stronach przepustu z gałęzi i

namułów,

- usunięcie drzew z poboczy drogi i skarp rowu w zakresie inwestycji (uzyskano

zgodę na wycinkę) + nasadzenia zastępcza,

- usunięcie krzewów (uzyskano zgodę na wycinkę) w zakresie inwestycji

ze zrąbkowaniem krzaków i gałęzi drzew i wywiezieniem poza teren,

- organizacja placu budowy przy przepuście,

- ustawienie znaków informacyjnych,

- montaż i demontaż zestawu odwodnienia, rurociągu obiegowego, przegród rowu,

- roboty rozbiórkowe :

- rozbiórka nasypu z gruzu z utylizacją odpadu,

- rozbiórka istniejących pozostałości elementów żelbetowych i betonowych

(przepust, zastawki, inne) z utylizacją odpadów,

- roboty ziemne :

- wykop z dokopem pod przepust z zasypaniem,

- naprawa skarp dojazdu pożarowego nr 12 i skarpy zbiornika,

- plantowanie skarp,

- darniowanie skarp,

- wykonanie podsypki, obsypki i nasypki (przepust drogowy),

- wykonanie podsypki pod gabiony i materace gabionowe.

- 1.4. Określenia podstawowe, definicje.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne

z obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.1.

- 2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - wg PBW.

- Darnina.

- Darniowanie jest naturalną metodą wzmacniania skarp. Darninę w wieku minimum 3 lat    o grubości z korzeniami 5 cm, pociętą na kwadraty o wymiarze : 30 x 30 cm układać na płask, mijankowo.

- Dla zapewnienia stabilności płatów darni, zanim ukorzeni się na nowym podłożu, każdy płat stabilizuje się przez wbicie przez jego powierzchnię dwóch kołków drewnianych na głębokość do 30-40 cm.

Nasadzenia zastępcze.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr ROŚ.6131.1.36.2023 z 07.07.2023 roku należy wykonać nasadzenia zastępcze za usunięte drzewa w ilości 12 sztuk. Należy zasadzić następujące gatunki : klon pospolity, jarząb pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna. Drzewa do nasadzeń powinny mieć obwód pnia na wysokości 1,0 m większy od 12 cm i wysokość większą od 1,5 m. Drzewa należy posadzić na działce       nr ewidencyjny 285/9, obręb Biedrusku. Nowe drzewa należy posadzić z bryłą korzeniową oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną o parametrach zgodnych      z normami w szkółkarstwie. Drzewa należy w ramach umowy o roboty budowlane pielęgnować przez okres 3 lat od terminu posadzenia.

O nasadzeniach należy poinformować Wójta Gminy Suchy Las, załączając dokumentację powykonawczą nasadzeń, zawierającą część opisową i fotograficzną.

Nieprzyjęcie się drzewa po trzech latach oznacza obowiązek nowego nasadzania zgodnie z ustaleniami z Wójtem Gminy i oznacza nie wywiązanie się z umowy w okresie gwarancyjnym.

- 3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Należy stosować sprzęt przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów.

- 3.1 Sprzęt do wykonania robót.

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne             w zakresie BHP.

- 4. Transport.

4.1. Odpady i grunt nie nadający się do wbudowania wywieść samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Sprzęt transportowy, poruszający się po drogach  musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty.

- 5. Wykonanie robót.

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5.

- 5.2. Wykonanie wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy.

Podczas realizacji wykopów dla potrzeb uzyskania gruntu mineralnego z wykopu pod przepust do ponownego „wbudowania” konieczne jest kontrolowanie przydatności gruntów do użycia na zasypanie wykopu, uzupełnienie na skarpach.

Przydatność ustala inspektor nadzoru na podstawie wykonanych przez wykonawcę minimum trzech analiz z różnych punktów.

Wykopy wykonać mechanicznie. Szerokość, głębokość wykopu dopasować do gabarytu montowanych elementów, zgodnie z załączonymi rysunkami.

- 5.3. Wykonanie zasypów.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości do        0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy wg PBW i rysunków technicznych wg próby normalnej Proctora. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.

- 6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny

obejmować:

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,

- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,

- sprawdzenie wymiarów wykopów,

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.

- 7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 7

Przyjęto jednostkę obmiaru:

- dla pomiaru geodezyjnego powierzchnia – 1 ha,

- dla odkrzaczania, koszenia zieleni niskiej – 1 m2,

- rozebranie przepustu  – 1 mb,

- rozebranie i transport gruzu – 1 m3.

- dla wykopów - 1 m3,

- dla odmulania z gruntu - 1 m3,

- zagęszczenie gruntu - 1 m2,

- - dla plantowania gruntu - 1 m2.

- 8. Odbiór robot.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8, zgodnie              z podanymi Normami. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych              w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

- 9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”,     pkt. 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i zasypów w gruncie,           w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,

- odspojenie gruntu z gruzem, załadowanie na samochody jako odpad i odwiezienie na

miejsce utylizacji

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru,

- wykonanie robót rozbiórkowych.

- 10. Przepisy związane.

- 1.PN-EN ISO 14688-1:2006  Klasyfikacja gruntów.

- 2.PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

- Część 1: Oznaczanie i opis. 
3.PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

- Część 2: Zasady klasyfikowania.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- 2.0.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE

- KONSTRUKCJI I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH.

- 1. Wstęp.

- 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych przy budowie: „Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12, na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las”

- 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót podczas prowadzenia prac związanym z umocnieniem pod tereny utwardzone i zielone po wywiezieniu wierzchniej warstwy ziemi, gruzu.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu            i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

- 1.3. Zakres robót ST.

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

- wykonanie ław betonowych z betonu C25/30,

- wykonanie płyty żelbetowej z betonu C25/30,

- wykonanie – ułożenie przepustu skrzynkowego o świetle : 2,0 x 1,2 m i długości

7 mb z prefabrykowanych elementów o długości 99 cm każdy na płycie betowej,

wykonanych z betonu C45,

- wykonanie żelbetowych przyczółków,

- wykonanie kapinosów na ścianach zewnętrznych przyczółków,

- wykonanie żelbetowej płyty zespolonej z betonu C25/30 z belkami

podwalinowymi,

- wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej na przepuście z papy zgrzewalnej,

- wykonanie barier ochronnych z zakończeniem, jednostronnych wg PW,

- wykonanie ścian pionowych kanału dopływowego jako ścianki szczelnej

z brusów dębowych z oczepami drewnianymi,

- wykonanie zastawki drewnianej z z brusów dębowych, zwieńczonych kleszczami

z oknem przelewowym i na szandory,

- wykonanie znaku wodnego i zamknięcia na szandory, zabezpieczającego przed

kradzieżą,

- wykonanie kładki drewnianej dla potrzeb konserwacji zastawki,

- wykonanie tablic informacyjnych,

- wykonanie odwodnienia powierzchni przepustu z korytemk betonowych,

odprowadzających wody opadowe do rowu

- ułożenie geowłókniny pod elementy betonowe, gabiony, materace i inne,

- ułożenie gabionów i materacy jako umocnienie skarp dojazdu pożarowego,

koryta dopływowego, zastawki , skarp zbiornika i odcinków dna rowu przed

zastawką i za przepustem

- 1.4. Określenia podstawowe, definicje.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne

z obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa budowlanego.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.1.

- 2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Drewno dębowe.

Drewno dębowe użyte na pale i konstrukcje drewniane winno nie mieć n/w wad :

- krzywizny, przebarwienia typu oksydacyjnego, zgniliznę,

- uszkodzenia przez pioruny,

- pęknięcia pod wpływem mrozu,

- uszkodzenia przez owady,

- średnia gęstość = 640 kg/m3,

- wilgotność 12-15%.

Wymagane właściwości wytrzymałościowe w MPa :

- wytrzymałość na zginanie  > 30,

- na rozciąganie wzdłuż włókien > 18,

- na rozciąganie w poprzek włókien > 0,6,

- na ściskanie wzdłuż włókien > 23,

- na ściskanie w poprzek włókien >8,0,

- na ścinanie > 3,0,

- średni moduł sprężystości wzdłuż włókien x 103 > 10,

- średni moduł sprężystości w poprzek włókien x 103 > 0,64.

- Łączniki ze stali nierdzewnej.

Łączniki wykonać ze stali nierdzewnej średniej twardości, odporne na długie i zmienne warunki wodne, pary wodnej. Łączniki winny mieć atest Instytutu Wyrobów Stalowych.

Materace gabionowe.

Materace gabionowe z siatek podwójnie splatanych – charakterystyka : oczka 6 x 8 cm, drut o średnicy 3 mm, dwie powłoki: cynkowo-aluminiowa i PCW  (95% ZnAl + 5% PCW) (waga kręgu 25 kg) w kolorze ciemno – zielonym lub szarym. Zastosować materace         o wysokości = 0,17 m, ilość komór = 3 -5 w zależności od rozmiaru. Charakterystyka drutu : średnica 3 mm, dwie powłoki : cynkowo-aluminiowa i PCW ZnAl+PCW.

Materace gabionowe (materace siatkowo – kamienne) winny być wyposażone                 w przegrody maksymalnie co 1,0 m zapobiegające nadmiernym przemieszczeniom kamienia wewnątrz nich. Przykrycie materacy gabionowych wykonać z oddzielnego wieka.

Materace gabionowe wykonać z siatki splatanej, która podlega łatwiej odkształceniom. Materace łączyć ze sobą przy użyciu drutu do wiązania o średnicy 3 mm. Drut zabezpieczyć przed korozją w taki sam sposób jak materiał na materac.

Sposób montażu gabionów drutem do wiązania polega na owijaniu do okoła wszystkich stykających się krawędzi wokół dwóch lub więcej drutów. Poprawny montaż wymaga aby druty w co drugim oczku siatki gabionów wzdłuż łączonej krawędzi były owinięte co najmniej dwukrotnie. Materace można łączyć również za pomocą „zszywek”. Sposób montażu gabionów zszywkami polega na ich zaciskaniu wokół wszystkich stykających się krawędzi. Poprawny montaż wymaga aby rozstaw zszywek nie był większy niż 20 cm.

Dopuszczalne są tolerancje wszystkich wymiarów + 5%.

Materace można układać w pasach i krzyżowo.

Gabiony.

Wykonać o wymiarze : 0,5 x 0,5 x 1,0 m. Pozostałe parametry, sposób zabezpieczenia      i łączenia jak wyżej materacy.

Kamień.

Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki – czyli 60 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej elastyczności materaca, należy układać co najmniej dwa kamienie na grubości materaca. Kamień użyty do wypełnienia materacy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Piasek zwykły.

- Wymagania - właściwości :

- - wytrzymałość na miażdżenie (% rozkruszenia) - 24%

- - zawartość ziarn słabych do 15%,

- - nasiąkliwość do 5%,

- - mrozoodporność (ubytek masy) do 10%,

- - zawartość pyłów mineralnych do 4-10%,

- - zawartość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych do 5%,

- - brak zanieczyszczeń chlorkami i siarką.

Geowłóknina.

Zaprojektowana w dokumentacji geowłóknina o gęstości 200 g/m2 będzie pełniła rolę warstwy separującej w celu wyeliminowania zjawiska przemieszczania się gruntu rodzimego z materiałem konstrukcji nawierzchni; funkcję filtracyjną - poprzez umożliwienie przepływu nadmiaru wody znajdującej się w porach miękkiego podłoża, oraz funkcję wzmacniającą, dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie i małemu wydłużeniu, co powoduje stabilizację warstwy nośnej. Zastosowanie innej geowłókniny -zbudowanej z włókien ciętych, krótkich lub łączonych przez igłowanie powodowałoby nieskuteczność działania drenażu z powodu ich podatności na kolmatację.

Materiał geowłókniny musi być odporny na działanie UV i obojętny na działanie typowych związków chemicznych znajdujących się w glebie i wodzie. Rolki geowłókniny powinny być odpowiednio owinięte w celu ich ochrony oraz każda rolka powinna być zaopatrzona w etykietę i opisana dla celów identyfikacji w miejscu zastosowania, jak również dla celów inwentaryzacyjnych oraz kontroli jakości.

Powierzchnia, na którą będzie kładziona geowłóknina powinna zostać relatywnie wyrównana, pozbawiona nierówności, wgłębień i rumowiska. Instalacja geowłókniny powinna przebiegać zgodnie z kierunkiem konstrukcji. Wzdłużne połączenia materiału powinny być zakładkowane na min. 30 cm, zszywane lub łączone inaczej wg specyfikacji inżynierskiej (np. zgrzewane). Rozwinąć należy tylko taką długość materiału, która zostanie przykryta tego samego dnia. Podczas wietrznej pogody należy przysypać geowłókninę w regularnych odstępach gruboziarnistym kruszywem. Przy zsypywaniu kruszywa unikać sypania go bezpośrednio na materiał i jeżdżenia bezpośrednio po nim. Unikać rozmiarów ziaren kruszywa większych niż 1/3 grubości  jego warstwy.

Wymagania ogólne :

| lp | Właściwości | Metoda badań | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stopień ściśliwości | PN-EN ISO 9863-1:2007 | < 15% |
| 2 | Grubość przy nacisku 2 kPa | PN-EN ISO 9863-1:2007 | < 0,6 mm |
| 3 | Absorpcja energii | EN ISO 10319:2010 | ≥ 7,4 KJ/m2 |
| 4 | Izotropowa wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 10319:2010 | ≥ 16,5 kN/m |
| 5 | Wytrzymałość na rozciąganie przy 5% wydłużeniu | EN ISO 10319:2010 | ≥ 6,8 kN/m |
| 6 | Rozciągliwość izotropowa | EN ISO 10319:2010 | 55 % |
| 7 | Odporność na przebicie statyczne wg metody CBR | PN-EN ISO 12236:2007 | ≥ 2350 N |
| 8 | Próba przebicia stożkiem | PN-EN ISO 13433:2007 | ≤ 25 mm |
| 9 | Odporność na kontynuację rozdarcia | ASTM D4533 | ≥ 440 N |
| 10 | Wodoprzepuszczalność | PN-EN ISO 11058:2011 | ≥ 18 mm/s |
| 11 | Wodoprzepuszczalność pod obciążeniem 20 kN/m2 | DIN 60500-4 | ≥ 1,6 10-4 m/s |
| 12 | Wielkość porów | PN-EN ISO 12956:2011 | 80 µm |

- Tłuczeń i kliniec.

- Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków.

- Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy

Wymagania dla tłucznia i klińca.

| Lp. | Właściwości |  | Klasa II | Klasa III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: |  | 35 40 30 | 50 50 35 |
| 2 | Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skał osadowych |  | 2,0 3,0 | 3,0 5,0 |
| 3 | Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych b) dla kruszyw ze skał osadowych |  | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| 4 | Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: - w klińcu - w tłuczniu |  | 30 nie bada się | nie bada się nie bada się |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu | 40 nie bada się |  | 45 nie bada się |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: - w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |  |  |

Beton „mostowy” z kruszywa naturalnego C25/30 W8 F150

Standardowe właściwości betonu mostowego to :

- wytrzymałość ≥ C25/30

- wodoszczelność ≥ W8,

- stopień mrozoodporność ≥ F150

- nasiąkliwość ≤ 5%

Beton może osiągnąć różne poziomy wodoszczelności poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii produkcyjnej. Szczelność betonu określa się poprzez badanie sześciennej próbki betonu, poddanej działaniu wody pod właściwym ciśnieniem. Beton nazywamy wodoszczelnym kiedy jego minimalny parametr to W8 lub więcej. Szczelność takiego betonu, chroniąca przed przedostaniem się wody sprawia, że bywa nazywany również betonem wysokowartościowym.

Jak sama nazwa wskazuje beton wodoszczelny cechować się winien wysoką odpornością na przepuszczanie wody. Beton wodoszczelny powinien charakteryzować się więc możliwie małą ilością porów kapilarnych w strukturze. Zgodnie z normą PN-B 06250:1988 „Beton zwykły” wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu.

Są to: W2, W4, W6, W8, W10 i W12, gdzie liczba po literze „W” oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Tak więc betonami wodoszczelnymi nazywamy betony o wskaźniku ≥ W8.

Podczas wyboru dostawcy betonu wodoszczelnego należy zawsze zwracać uwagę na jakość produkcji jaką wytwórnia może zapewnić. Każdorazowo należy upewnić się czy wybrany przez nas producent betonu posiada certyfikowany zakład produkcyjny czy WBT jest wyposażony w komputerowy system naważania składników oraz czy wagi mają aktualną homologację. Dobrze dobrany materiał konstrukcyjny na budowę domu zapewni nam spokój i długo trwałe jego użytkowanie bez ponoszenia zbędnych kosztów na przyszłe lata.

Beton winien być odporny na zamrażanie i odmrażanie. F150 oznacza krotność zamrażania i odmrażania. Dla nawierzchni wykonywanych na miejscu i zagęszczanych przez wibrowanie, bez względu na rodzaj przenoszonego przez nie ruchu, znajduje się z w normie PN-EN 13877-1 [11] oraz PN-EN 13877-2.

Według aktualnej normy PN-EN 206+A1:2016  oraz krajowego uzupełnienia PN-B-06265  zapewnienie trwałości konstrukcji betonowych oparto na koncepcji wartości granicznych.

Jeżeli beton spełnia te wymagania, to według zapisów normy można uznać, że                w konstrukcji ma on odpowiednią trwałość przez założony 50-letni okres użytkowania       w zdefiniowanych warunkach korozyjnych, pod warunkiem że :

- beton zapewnia minimalną otulinę zbrojenia wymaganą w danych warunkach

Środowiskowych,

- beton został prawidłowo ułożony, zagęszczony i był pielęgnowany

- zapewniono odpowiednie utrzymanie betonu w okresie użytkowania.

Pręty żebrowane z BSt500S

Stal BST500S  to pręty dwukośnie żebrowane przeznaczone do stosowania                     w budownictwie do zbrojenia betonu gat. BST500S.

Oznaczenie :

- 500 – granica plastyczności w MPa

- B – stal na pręty zbrojeniowe do betonu,

- S – specjalna – może być stosowana do zbrojenia

- Granica plastyczności: fyk = 500MPa

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie poliestrowej.

### Wymagane parametry :

- grubość: 4 mm,

- długość: 10 m,

- szerokość: 1 m,

- rodzaj posypki: drobnoziarnista - piasek kwarcowy,

- sposób montażu: zgrzewanie mechanicznie,

- gwarancja: 5 lat.

Grunt zasypowy.

Jeżeli grunt z wykopu jest w całości piaszczysty, możemy wykorzystać go do zasypania fundamentów. W przypadku gruntu spoistego, czyli nieprzepuszczalnego, wykop powinno się wypełnić także niespoistym gruntem rodzimym. W przypadku gruntów niespoistych (przepuszczalnych), np. gliniastych, do zasypania fundamentów również trzeba użyć materiału niespoistego, np. piasku lub żwiru. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego grunt rodzimy pochodzący właśnie z wykopu, pozbawiony humusu, czyli warstwy żyznej. Grunt taki należy układać w wykopie warstwami, odpowiednio go zagęszczając        i pilnując, aby nie uszkodzić ewentualnej izolacji przeciwwilgociowej.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Należy stosować sprzęt przeznaczony do transportu i montażu danych elementów, wg wytycznych producentów.

- 3.1 Sprzęt do wykonania robót.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie       i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

- 4. Transport.

Układanie i transport zgodny ze specyfikacją producenta.

- 5. Wykonanie robót.

Zakres obejmuje :

- przepust skrzynkowy :

Zaprojektowano przepust skrzynkowy o świetle :  2,0 x 1,2 m, tj. F = 2,4 m2 o długości 7,0 m z przyczółkami żelbetowymi o ścianach pionowych, na ławie i płycie żelbetowej na podsypce z pospółki i geowłókninie. Przyczółki żelbetowe o grubości 20 cm i długości po 8,0 m po obu stronach przepustu. Góra przyczółka wyniesiona nad teren (pobocze drogi) 20 cm. Ława żelbetowa po obu stronach przepustu o wymiarach : 1,0 x 1,0 x 4,0 m          z betonu C23/30.

Płyta żelbetowa oparta na ławie o wymiarach o wymiarach :  7,0 x 2,76 x 0,30 z betonu C25/30.

Elementy żelbetowe przepustu skrzynkowego z betonu C45 o wymiarze :                       2,0 x 1,2 m x 0,99 m i grubości ścianki 0,18 m ułożone na w/w płycie, zaspoinowane         i zaizolowane z trzech stron (góra + ściany boczne).

Nad elementami przepustu skrzynkowego płyta zespolona o wymiarach :                       8,0 x 7,0 x 0,18 m, żelbetowa z betonu C25/30, monolitycznie związana z przyczółkami      i  przepustem z dylatacjami poprzecznymi.

Na zewnętrznych ścianach przepustu zaprojektowano okapy żelbetowe z rowkiem odcinającym wodę pod okapem, monolitycznie związane z przyczółkami.

Odwodnienie powierzchni drogi nad przepustem korytkami betonowymi, odprowadzającymi wodę z czterech stron przepustu po skarpie do rowu na wylocie i do stawu na wlocie.

Po obu stronach przepustu przed przyczółkami bariery energochłonne.

Na wlocie pomiędzy zastawką a przepustem połączenie kanałem dopływowym.

Przepust o nośności 30 ton.

Wylot : na wylocie umocnienie dna i skarp rowu na długości 4,0 m :

- dno umocnione gabionami o wymiarach ; 1 x 0,5 x 0,5 m,

- skarpy umocnione materacami z gabionów o grubości 17 cm.

Parametry :

- rzędna góry dojazdu w osi przepustu         	  = 82,80 m.n.p.m.,

- rzędna dna wlotu 				             = 80,55 m.n.p.m.,

- rzędna dna wylotu             			  = 80,50 m.n.p.m.,

- rzędna góry przyczółka    			  = 82,90 m.n.p.m.,

- długość przepustu z przyczółkami		  = 7,0 m,

- długość przyczółka           			  = 8,0 m.

- zastawka drewniana :

Na wlocie przed przepustem zaprojektowano zastawkę drewnianą, dębową o świetle :                    2 x 0,84 x 0,6 m, w tym jedno okno jako przelew stały na ściance szczelnej dębowej, połączonej z korytem o ścianach pionowych ze ścianki szczelnej za pomocą pali kierujących. Wszystkie elementy drewniane, w tym ścianka szczelna zaimpregnowane ciśnieniowo środkiem ekologicznym.

Pale kierujące o przekroju : 20 x 20 cm, ścianka szczelna z brusów dębowych, łączonych na wpust i pióro o grubości 80 mm, wzmocnionych górą kleszczami drewnianymi, dębowymi, skręconymi śrubami M10/260 mm.

W zastawce zaprojektowano dwa okna o jednakowym przekroju. Jedno okno stałe, natomiast drugie umożliwia spust wody ze stawu oraz regulację poziomu wody poprzez szandory drewniane.

Parametry :

- światło                                                                    		= 2,0 x 0,84 x 0,6 m,

- rzędna przelewu = maksymalne piętrzenie wody           	= 81,40 m.n.p.m.,

- rzędna góry zastawki                                                		= 82,00 m.n.p.m.,

- rzędna dna od strony wody                                       		= 80,60 m.n.p.m.,

- rzędna dna w korycie odpływowym/dopływowym		= 80,60 m.n.p.m.,

- wysokość piętrzenia maksymalnego				= 0,80 m.

- koryto połączeniowe :

Zaprojektowano koryto odpływowe z zastawki/dopływowe do przepustu jako ściankę szczelną z dyli dębowych o grubości 80 mm i długości 3,2 m, łączonych na wpust i pióro z oczepem drewnianym, dębowym o wymiarach : 80 x40 mm, przyk®econym do pali wkrętami ze stali ocynkowanej ogniowo o wymiarach ; 6/80 mm.

Umocnienie dna koryta kanału gabionami o wymiarach ; 0,5 x 0,5 x 1,0 m.

Parametry :

- długość koryta                                                                      	= 3,75 m,

- szerokość koryta			                                   	= 2,0 m,

- rzędna góry koryta                                                     	= 82,00 m.n.p.m.,

- rzędna terenu za korytem                                           	= 81,90 m.n.p.m.,

- rzędna dna w korycie na wylocie z zastawki                        = 80,60 m.n.p.m.,

- rzędna dna w korycie na wlocie do przepustu                      = 80,55 m.n.p.m.,

- głębokość przy zastawce						= 1,40 m.

- głębokość przy przepuście					= 1,45 m.

- umocnienie skarpy dojazdu pożarowego oraz wlotu przed zastawką :

- Umocnienie skarpy odwodnej dojazdu pożarowego nr 12 :

- pasem w rzucie z góry o długości : 23 + 25 = 48,00 m na szerokości = 1,20 m

i wysokości = 0,80 m o nachyleniu 1 : 1,5 z zagęszczeniem mechanicznym,

gruntem mineralnym

- pasem w rzucie z góry o długości : 2 x 2,9 = 5,80 mb, szerokości = 1,20 m,

i wysokości = 0,8 m o  nachyleniu 1 : 1,5, umocnionym materacami

z gabionów o grubości 17 cm na podłożu mineralnym z zagęszczeniem

mechanicznym,

- umocnienie stopy skarpy odwodnej dojazdu pożarowego nr 12 pasem

o wymiarach w rzucie z góry : na długości = 19,0 + 26,0 + 2 x 2,90 = 53,80 m

i szerokości 2,80 m, z gruntu mineralnego, zagęszczonego mechanicznie,

- umocnienie skarpy stawu pasem o wymiarach w rzucie z góry : na długości

łącznie = 19,0 + 26,0 = 45 m, szerokości 1,13 m i nachyleniu 1 : 1,5,

materacem gabionowym o grubości 17 cm,

- Umocnienie wlotu przed zastawką na długości 2,5 m i szerokości 2,0 m gabionami

o wymiarach : 0,5 x 0,5 x 1,0 m.

- 6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny

obejmować:

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,

- sprawdzenie wymiarów,

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika.

- 7. Obmiar.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 7

Przyjęto jednostkę obmiaru:

- montaż prefabrykowanych elementów 		- sztuk,

- materace gabionowe				- m2,

- zatamowanie dopływów na wlocie workami	- sztuk,

- folia PVC						- 1 m2,

- ścianka szczelna z drewna dębowego 	- sztuk, m3, mb., m2,

- elementy z drewna 				- 1 m2,, 1 m3,

- elementy metalowe				- 1 m3, 1 kg,

- umocnienie dna na wlocie			- m2, m3,

- podłoża z gruntu mineralnego			- m2, m3,

- ułożenie geowłókniny				- m2,

- podbudowy  z tłucznia				- m2, m3,

- nawierzchnia z klińca				- m2, m3,

- rozłożenie gruntu mineralnego spycharką

z zagęszczeniem					- m2, m3.

- 8. Odbiór.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

- 9. Podstawa zapłaty.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”,     pkt. 9.

Cena jednostkowa obejmuje :

- wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu i montażem,

- wszystkie czynności z wykonaniem robót,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

5. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności.

6. PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na

zginanie pod działaniem siły skupionej.

7. PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne.

8. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie.

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni.

10. PN-B- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni

drogowych.

11. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

12. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią

13. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń organicznych.

14. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki

metodą bromową.

15. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 16. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.

17. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie

Los Angeles.