[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Projekt „SPINplace — centrum kreatywności i coworkingu”


 

Załącznik nr 1                                                     
          Sprawa nr 162462/162489/2023

Opis przedmiotu zamówienia

	MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	Panel akustyczny tapicerowany – 11 sztuk

Panel do biurka, z dwustronną szyną organizacyjną,  z 2 pojemnikami na długopisy i 2 magnetycznymi tablicami z piórnikiem

Wymiary panela:

Wysokość całkowita: 470-490 mm 

Wysokość panelu powyżej blatu biurka: 360-390 mm 

Szerokość całkowita: 1400 mm 

Grubość panelu: 24-30 mm

Budowa:

· Konstrukcja panelu winna być wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 6-8 mm, winna być obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 8-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej podklejonym obustronnie gąbką o grubości 5-7 mm. Od spodniej strony winien być wszyty zamek ułatwiający ewentualną wymianę tapicerki.

· Konstrukcja winna umożliwiać wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Szerokość panelu winna być dopasowana do szerokości biurka 

· Grubość panelu: 24-30mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-60 mm.

· Panel winien być montowany za pomocą dwóch uchwytów wykonanych z blachy o gr. 4-5 mm malowanych proszkowo, przykręcanych do blatu biurka gr. 25 mm, o konstrukcji ramowej, rama o przekroju 40x30 mm. 

· Panel tapicerowany winien być umieszczany ciasno w uchwycie wykonanym z blachy o gr. 4-5 mm malowanym proszkowo wygiętym w kształcie litery U, bez konieczności przykręcania panelu do uchwytu– co ma umożliwiać wymianę. Wszystkie rogi winny być zaokrąglone, a krawędzie stępione.

· Listwa organizacyjna sztywno osadzona na panel winna być wykonana z dwóch metalowych prętów o średnicy Ø 10-12 mm z uchwytami wykonanymi z blachy o grubości 4-5 mm malowanych proszkowo.

Panel winien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: min. 400 g/m2

· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Kolorystyka: 

tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Elementy metalowe – lakierowane proszkowo kolor do wyboru z palety min 5 kolorów. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

●Atest higieniczny na cały produkt (nie dopuszcza się atestu na elementy składowe produktu) wystawiony przez niezależną od producenta uprawnioną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów

●Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

●ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Panel akustyczny tapicerowany – 19 sztuk

Panel do biurka, z dwustronną szyną organizacyjną,  z 2 pojemnikami na długopisy i 2 magnetycznymi tablicami z piórnikiem
Wymiary panela:

Wysokość całkowita: 470-490 mm 

Wysokość panelu powyżej blatu biurka: 360-390 mm 

Szerokość całkowita: 1600 mm 

Grubość panelu: 24-30 mm

· Budowa:

· Konstrukcja panelu winna być wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 6-8 mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 8-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej podklejonym obustronnie gąbką o grubości 5-7 mm. Od spodniej strony winien być  wszyty zamek ułatwiający ewentualną wymianę tapicerki.
· Konstrukcja winna umożliwiać  wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka 

· Grubość panelu: 24-30mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-60 mm.

· Panel winien być montowany za pomocą dwóch uchwytów wykonanych z blachy o gr. 4-5 mm malowanych proszkowo, przykręcanych do blatu biurka gr. 25 mm, o konstrukcji ramowej, rama o przekroju 40x30 mm. 

· Panel tapicerowany winien być umieszczany ciasno w uchwycie wykonanym z blachy o gr. 4-5 mm malowanym proszkowo wygiętym w kształcie litery U, bez konieczności przykręcania panelu do uchwytu– co ma umożliwiać wymianę. Wszystkie rogi winny być zaokrąglone, a krawędzie stępione.

· Listwa organizacyjna sztywno osadzona na panel winna być wykonana z dwóch metalowych prętów o średnicy Ø 10-12 mm z uchwytami wykonanymi z blachy o grubości 4-5 mm malowanych proszkowo.

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: min. 400 g/m2

· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Elementy metalowe – lakierowane proszkowo kolor do wyboru z palety min 5 kolorów. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

●Atest higieniczny na cały produkt (nie dopuszcza się atestu na elementy składowe produktu) wystawiony przez niezależną od producenta uprawnioną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów

●Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

●ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Panel akustyczny mobilny – 1 sztuka 

Tapicerowany, blatowy
Wymiary: 

wysokość 400-420mm 

szerokość 770-800mm 

Budowa:

· Panel winien być wyposażony w demontowany uchwyt umożliwiający mocowanie do blatu o gr. 25 mm

· Grubość panelu w dolnej części 60-65 mm

· Panel o podstawie ze sklejki bukowej z metalowym obciążnikiem

· Korpus panelu wykonany z frezowanej pianki o gęstości zapewniającej stabilność

· Konstrukcja panelu umożliwiająca wbijanie np. szpilek i pinezek.

· Panel winien być w całości tapicerowany

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: min. 400 g/m2

· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Kolorystyka: 

tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Elementy metalowe – lakierowane proszkowo kolor do wyboru z palety min 5 kolorów. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

●Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

●ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Panel do biurka z elektryczną regulacją – 2 sztuki
Panel tapicerowany frontowy górny
Wymiary:

Wysokość całkowita: 470-490 mm 

Wysokość panelu powyżej blatu biurka: 360-390 mm 

Szerokość całkowita: 1600 mm 

Grubość panelu: 24-30 mm

Budowa:
· Konstrukcja panelu winna być wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 6-8 mm, obłożona obustronnie płytą pilśniową o grubości 8-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej podklejonym obustronnie gąbką o grubości 5-7 mm. Od spodniej strony winien być wszyty zamek ułatwiający ewentualną wymianę tapicerki.

· Konstrukcja umożliwiająca wbijanie np. szpilek lub pinezek.

· Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka 

· Grubość panelu: 24-30mm

· Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-60 mm.

· Panel montowany za pomocą dwóch uchwytów wykonanych z blachy o gr. 4-5 mm malowanych proszkowo, przykręcanych do blatu biurka gr. 25 mm. 

· Panel tapicerowany ma być umieszczany ciasno w uchwycie wykonanym z blachy o gr. 4-5 mm malowanym proszkowo wygiętym w kształcie litery U, bez konieczności przykręcania panelu do uchwytu– co ma umożliwiać wymianę. Wszystkie rogi mają być zaokrąglone, a krawędzie stępione.
Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 95% wełna, 5% poliamid

· Gramatura: min. 400 g/m2

· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindala,

· Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Elementy metalowe – lakierowane proszkowo kolor do wyboru z palety min 5 kolorów. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

●Atest higieniczny na cały produkt (nie dopuszcza się atestu na elementy składowe produktu) wystawiony przez niezależną od producenta uprawnioną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów

●Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

●ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Panel akustyczny ścienny poziomy – 36 sztuk

Wymiary: 

Wysokość - 590-610mm 
Szerokość - 1210-1230mm 

Grubość – 55-60 mm

Budowa:

●Konstrukcja panelu winna obejmować szkielet płytowy oraz wypełnienie z pianki o wysokich właściwościach akustycznych;

●Rama szkieletu winna być wykonana z płyty wiórowej;

●Włóknina o właściwościach antyalergicznych i ekologicznych;

●Konstrukcja panelu winna umożliwiać wbijanie pinezek;

●Mocowanie panelu do ściany za pomocą min. 4 uchwytów umożliwiających odpowiednie wypoziomowanie panelu;

●Część widoczna panelu w całości tapicerowana;

●Wymagana możliwość tapicerowania jednocześnie w 2 kolorach w obrębie tego samego rodzaju tkaniny;

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% wełna

· Gramatura: min. 460 g/m2

· Ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

●Świadectwo z badań akustycznych, wystawionych przez niezależną jednostkę, zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 o klasie pochłaniania A

●Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

●ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Panel akustyczny ścienny pionowy – 18 sztuk

Wymiary:

Wysokość  - 1210-1230mm 

Szerokość -  590-610mm

Grubość – 55-60 mm 

Pozostałe wymagania:

●Konstrukcja panelu obejmująca szkielet płytowy oraz wypełnienie z pianki o wysokich właściwościach akustycznych;

●Rama szkieletu wykonana z płyty wiórowej;

● Włóknina o właściwościach antyalergicznych i ekologicznych;

●Konstrukcja panelu winna umożliwiać wbijanie pinezek;

●Mocowanie panelu do ściany za pomocą min. 4 uchwytów umożliwiających odpowiednie wypoziomowanie panelu;

●Część widoczna panelu w całości tapicerowana;

●Wymagana możliwość tapicerowania jednocześnie w 2 kolorach w obrębie tego samego rodzaju tkaniny;

Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100% wełna

· Gramatura: min. 460 g/m2

· Ścieralność : min. 50 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 30 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:

●Świadectwo z badań akustycznych, wystawionych przez niezależną jednostkę, zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 o klasie pochłaniania A

●Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki

●ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018


	



 
	[image: image2.png]



	

	
	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4  Wsparcie ekosystemu innowacji

poddziałanie: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,  40-007  Katowice,  http://www.us.edu.pl




[image: image1.png][image: image2.png]