Zał. 2 Specyfikacja Wymaganych Parametrów Technicznych

DERMATOM– 1 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność tak/nie/oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermatom zasilany akumulatorowo i/ lub sieciowo | Tyko sieciowo 0 pkt Akumulatorowo i sieciowo – 10 pkt |  |
| 2. | Tytanowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | TAK |  |
| 3. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250W | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Szerokość cięcia regulowana od 8 mm do 78mm | TAK – 10 pkt Mniej – 0 pkt |  |
| 6. | Grubość cięcia regulowana od 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm | TAK – 10 pkt Regulacja skokowa – 0 pkt. |  |
| 7. | Ostrza mocowane beznarzędziowo | TAK |  |
| 8. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | TAK – 2 pkt NIE – 0 pk |  |
| 10. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | TAK |  |
| 11. | Skok ostrza minimum 3 mm | TAK |  |
| 12. | Dodatkowy akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą, napięcie 9,9V, Energia 10,89Wh, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora i pokrywa komory akumulatora | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13. | Siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry | TAK |  |
| 14. | Współpraca z trzema różnymi matrycami | TAK |  |
| 15. | Walec tnący w zestawie z możliwością samodzielnej wymiany walca tnącego | TAK |  |
| 16. | Korba z grzechotką w zestawie | TAK |  |
| 17. | Regulacja siły docisku walca do matrycy | TAK |  |
| 18. | Śruba mikrometryczna | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 19. | Wymiary siatkownicy 150x256x105 mm, waga do 5 kg | TAK – 10 pkt Większy wymiar – 0 pkt |  |
| 20. | Kosz stalowy perforowany do dermatomu z uchwytem do napędu, pokrywy komory akumulatora i uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora. Wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm | TAK |  |
| 21. | Kosz stalowy perforowany do siatkownicy z uchwytem siatkownicy, korby z grzechotką i walca tnącego. Wymiary zewnętrzne 406/256/106 mm | TAK |  |
| 22. | Wanna kontenera ¾ wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm z pokrywą | TAK |  |
| 23. | Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 24. | Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, jednorazowe w opakowaniu zbiorczym 10 szt. – 1 op. | TAK |  |
| 25. | Matryce do siatkownicy do powiększania powierzchni przeszczepu: - matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowanie - matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowanie - matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:6, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowanie z | TAK |  |
| 26. | Dermatom fabrycznie nowy, rok produkcji 2023. | TAK |  |
| 28. | Dostępność serwisu pogwarancyjnego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 10 lat po zakończeniu gwarancji. | TAK |  |
| 29. | Dwa bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym. | TAK |  |