Szczegółowa specyfikacja sprzętu

1. Pompa zanurzeniowa- 1 sztuka

Przenośna pomp zanurzeniowa z silnikiem elektrycznym - Pompa może pracować w pozycji pionowej, poziomej lub w pełni zanurzonej.

Napięcie zasilania 230 V / 1 faza

Pobór mocy ok  1.89 kVA / cos ϕ 0.98

Moc użyteczna 1.20 kW

Prąd znamionowy  ok  8 A

Wydajność 420 l/min przy 1.0 bar

Nasada Storz B / 75 mm

Przewód zasilający H07RN-F 3G1.5

Długość przewodu 20 m

Średnica zanieczyszczeń 8 mm

Klasa ochrony Pompa IP 68 / wtyczka Schuko IP 68

Wymiary (D x S x W)  ok 246 x 255 x 438 mm

Masa (włącznie z kablem) ok 20,0 kg

2. Skuter podwodny- 2 sztuki

Skuter podwodny - idealny do nurkowania gdzie wymaga pokonania dłużej odległości. Dzięki takim rozwiązaniom, jak ochrona silnika i akumulatora lub oddzielenie komory silnika od akumulatora, skuter jest niezawodny i w 100% chroniony

Skuter zaprojektowany do nurkowań rekreacyjnych

Wymiary ok. Długość   720 mm, Szerokość   340 mm Wysokość 425 mm Średnica ciała 200 mm

Waga bez akumulatora 11,50 kg

Waga z akumulatorem 16,50 kg

Rodzaj materiału Tecnopolymers / Polycarbonate

Maks. Siła statyczna 200 N

Prędkość maksymalna 65 m/min

Maksymalna głębokość operacyjna 101 m

Pływalność / Trym Neutralny / Neutralny

Temperatura użytkowania w wodzie -5 / +35 °C

Typ baterii Li-Ion

Napięcie nominalne 25,2 V

Nominalna pojemność 512 Wh

Maksymalny czas ładowania 6 h

Zasilacz ładowarki 110/220 V 50/60 Hz

3. Kołyska ratownicza- 1 sztuka

Kołyska ratownicza - wykorzystywana do podejmowania nieprzytomnych osób na wysokie nabrzeże oraz na wysokie burty łodzi ratowniczych.

Materiał: polietylen LDPE i HDPE316,

Waga: min 16 kg, Komponenty łączników ze stali nierdzewnej klasy morskiej,

Wymiary: ok 2150 mm x 710 mm

w zestawie z torbą

4. Suchy skafander wraz ocieplaczem  do nurkowania- 2 sztuki

Suchy skafander wraz ocieplaczem  do nurkowania  - zaprojektowany dla uzyskania maksymalnej wygody i łatwości nurkowania podczas działań ratunkowych. Suchy skafaner chroni termicznie ratownika. Dodatkowe wzmocnienia na kolanach z kevlaru - chorni przed uszkodzeniami. Dzięki skafandrowi suchemu ratownik może dłużej prowadzić działania ratownicze pod wodą.

Waga ok 3,2 kg;

Materiał: RIPSTOP (Nylon/Butylen/Polyester 260 g/sgm);

Zawory APEKS: zawór upustowy wysoko-profilowany;

Kolory: czarny, czarny/czerwony, czarny/niebieski;

Teleskopowy tors;

wodoszczelny zamek z przodu poprowadzony w kierunku od lewego ramienia do prawego biodra, chroniony dodatkową plisą zamykaną na zamek plastikowy,

kaptur neoprenowy 7/9 mm typu collar,

kryza lateksowa ocieplona kołnierzem z 3 mm Neoprenu,

buty Flexsole,

Kevlarowe® łaty kolanowe,

dwie pojemne i funkcjonalne kieszenie na udach z elastycznymi, gumowymi pętlami oraz kieszonka na „wet notes”,

patka prawej kieszeni z zapinaną zamkiem kieszonką na karabińczyk „double ender”,

manszety lateksowe,

wewnętrzne szelki z poręczną kieszonką,

wężyk średniego ciśnienia o długości 75 cm

wodoodporna torba podróżna STAY DRY na skafander

5. Wyrzutnia pneumatyczna- 1 sztuka

Wyrzutnia pneumatyczna - to system wyrzutni linki zasilany sprężonym powietrzem. System oferuje do wyboru kilka rodzajów rzutek przeznaczonych do różnych celów.

Pozwala ona na wystrzelanie rzutki z linką na odległość minimum 230 metrów, przy czasie lotu wynoszącym maksymalnie 4 sekundy.

Zasilane powietrzem – materiały wybuchowe nie są stosowane. Można z nich korzystać w obszarach zagrożonych pożarem. Pokrętło bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wystrzałowi.

Rzutka ratunkowa z linką wewnątrz 230m/3.2mm o wytrzymałości 206kg. (2000N) - 4 szt.,

Jednostka bazowa  z butlą - 1 szt., zawiera wbudowaną butlę do napełniania sprężonym powietrzem do 200/300 BAR (2900/4350psi). Pozwala to na wykonanie od 4 do 6 strzałów przed kolejnym napełnieniem

Długa lufa - 1 szt.,

Urządzenie do ponownego ładowania linki - 1 szt.,

Instrukcja CD - 1 szt.

6. Pilarka Spalinowa-1 sztuka

Praktyczna, uniwersalna pilarka o mocy 3,8 KM. Wyposażona w oszczędny silnik 2-MIX, system filtrów powietrza o przedłużonej żywotności zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra oraz profesjonalny system antywibracyjny, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełnianie oraz piłę łańcuchową RS 3/8" gwarantująca doskonałą wydajność cięcia.

Moc kW/KM 2,8/3,8

Pojemność skokowa cm³ 55,5

Długość prowadnicy cm 40

Ciężar: 5,6 kg

Ciężar zestawu: ok 6,6 kg

Maksymalna długość prowadnicy: 45 cm

W zestawie z: rękawicami ochronnymi, nausznikami przeciwhałasowymi i okularami

7. Pneumatyczne sanie ratownicze wodno-lodowe-5 sztuk

Pneumatyczne sanie lodowe wodno-lodowe zostały stworzone dla służb ratunkowych prowadzących działania na wodzie lub lodzie. Konstrukcja sań oparta na stelażu pneumatycznym posiada dwie części szczytowe, z przodu i z tyłu, asekurując ratownika i stanowiąc punkt wsparcia przy podejmowaniu osoby poszkodowanej z wody czy też lodu.

Specyfikacja:

-Długość całkowita min 350 cm

-Całkowita szerokość min 106 cm

-Szerokość wewnętrzna min 60 cm

-Sponsor / średnica pontonu min 22 cm

-Materiały podłogowe: DWF

-Grubość podłogi min 14 cm

- stelaż pneumatyczny

-Maksymalne obciążenie min 740 kg

-Dopuszczalna  liczba osób: min 4

Dodatkowe wyposażenie:

-Reduktor ciśnienia do butli aparatu powietrznego 300 bar w standardzie pozwala na napełnienie konstrukcji pneumatycznej w czasie poniżej 1 minuty.

- wąż z szybko złączem do butli

- pompka bravo 230 V (nadmuchowo-odsysająca)

- 2 szt. pagaj, torba transportowa, zestaw naprawczy

- napis RATOWNIK po obu stronach burty

8.   Kombinezon suchy- 19 sztuk

Kombinezon suchy do pracy w  wodzie. Ergonomiczny krój, zapewnia ratownikowi wygodę, nie krępuje ruchów. Kombinezon suchy nie stanowi istotnej bariery termicznej, a jedynie warstwę nieprzepuszczającą wody. Dodatkowo chroni ratownika przed ewentualnymi urazami oraz w razie prowadzenia akcji w zanieczyszczonym obszarze wodnym( np. substancjami ropopochodnymi)

Specyfikacja:

- Wodoodporność:  min: 20000 mmH2O

- Oddychalność:  min. 2000 g/m2

- min 3-warstwowy

Musi posiadać:

- zamek ulgi

- suchy zamek błyskawiczny

- oddychające, „suche” (wodoodporne) skarpety

- wzmocnienia z Cordury na łokciach i kolanach

- wewnętrzne 4-punktowe szelki

- regulowany panel ścigający nadmiar materiału z pleców

- 2 naramienne, regulowane kieszenie

- kieszenie na udach

- taśmy odblaskowe na nogawkach oraz rękawach

- Kolor: czerwony

- napis: Ratownik ( pryzmatyczny+ logotyp, do uzgodnienia wielkość oraz miejsce)

Ponadto zestaw powinien zawierać: Ocieplacz pod skafander

Specyfikacja:

- wykonany z polaru o gramaturze min. 360g/m2

- 3 kieszenie  w tym dwie kieszenie na udach i jedna kieszeń na  piersi zapinana na zamek

- Podwójny zamek błyskawiczny

- Samoregulujący się ściągacz w pasie

-Szerokie (7cm) gumy ściągające przy nogawkach zapobiegające przesuwaniu się nogawek w górę przy zakładaniu skafandra I podczas użytkowania

- Stójka wykonana z polaru

9. Radiotelefony cyfrowe stacjonarne  7 sztuk

Radiotelefon stacjonarny - na powodzenie działań ratowniczych wpływa skuteczna, dobrze zorganizowana łączność. Pozwala ona na sprawne alarmowanie, wczesne przekazywanie ważnych informacji jadącym do akcji zastępom i sekcjom ratowniczym i wreszcie służy porozumiewaniu się ratowników wodnych pracujących na różnych stanowiskach na terenie akcji

Wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gł.): 53 x 175 x 206 mm,

Moc wyjściowa: 25-45 W,

Masa: 1,8 kg,

Zasilanie (nominalne): 12 V,

Maksymalny pobór prądu nadawanie: 11 A - 14,5 A

10. Radiotelefony cyfrowe -21 sztuk

Radiotelefon cyfrowy/ krótkofalówka.

Radiotelefon przenośny wodoodporny

Zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) / UHF ( 403-527 MHz )

Zasilanie: 7, 5 V

Wyjście audio: 0.5 W

Temperatura pracy: -30C / +60C, Moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W

Wyświetlacz: 4 wierszowy

Normy IP: IP68,

Skanowanie kanałów, GPS:DP4601,

Gwarancja: 24 miesiące / akumulator min 12 miesięcy,

11. Myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu ratowniczego -2 sztuki

Urządzenie wysokociśniniowe z silnikiem spalinowym z możliowścia podgrzewania wody min do 60°C.

Zasilanie (V) 1 / 230 / 50,

Ciśnienie maksymalne (bar) 30-140,

Zbiornik paliwa: 15 l,

Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) maks.  80,

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 1060 x 650 x 920,

Waga: ok 100 kg,

Moc przyłącza (kW) 3,6,

Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Pistolet spryskujący, Lanca spryskująca: 1050 mm

12. Urządzenie GPS -2 sztuki

Podręczne urządzenie GPS  przeznaczone do śledzenia i tresowania psów z czytelnym w pełnym słońcu dotykowym ekranem. Wykorzystywane przez Grupę Poszukiwawczą psów ratowniczych

Masa 280g, Klasa wodoszczelności IPX7,

Rozdzielczość wyświetlacza 282 × 470 px,

Wymiary fizyczne 6,8 × 16,2 × 3,4 cm,

Czas działania baterii Do 20 godz., Bateria  litowo-jonowa,

Mapa (TopoActive Europe),

Łączność Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi