Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-18/23 - Formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY:

King Cross Developments sp. z o. o.

Plac Konesera 6/B2

03-736 Warszawa

NIP: 1132155295

REGON: 012668332

OFERTA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy oraz adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |
| Imię i nazwisko osoby do kontaktu: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Numer rachunku bankowego do zwrotu wadium: |  |

- W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr NS-OW.KCSW-18/23, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż technologii kuchennej wraz z wyposażeniem gastronomicznym do budynku Spichlerza i Rybaczówki w miejscowości Sztynort.

oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto wskazaną w poniższej tabeli:

|  | CENA |
| --- | --- |
| Cena netto |  |
| PODATEK VAT ____% |  |
| CENA BRUTTO |  |

- Przedstawiamy specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wyposażenie | Szt. | Wymagania minimalne | PRODUCENT I MODEL PRODUKTU* W przypadku przedstawienia elementu wykonanego na zamówienie należy podać jego dokładne parametry i wymiary. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Kuchnia główna |  |  |  |  |
| 1. | Frytkownica gazowa | 1 | Frytkownica 2-koszowa, gazowa. Na podstawie szafkowej ze spustem oleju, 2 oddzielone komory po 25 l, niezależne sterowanie komór, w jednej komór 2 mniejsze kosze. Panel czołowy i elementy sterujące - ochrona min. IPX5, Górna płyta modułów ze stali nierdzewnej min. AISI 304. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 800,900,900. Zasilanie 230V. Moc 40 kW. |  |
| 2. | Płyta grillowa | 1 | Grill gładki gazowy (płyta grillowa), powierzchnia chromowana, podstawa - szafka. płyta robocza wykonana ze specjalnej trudnościeralnej stali. Grubość płyty roboczej min. 16 mm. Wykonanie nierdzewne, dostarczana z zamontowanymi dyszami na gaz ziemny GZ-50 + dysze na PB. Panel czołowy i elementy sterujące - ochrona IPX5. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 400,900,900. Zasilanie 230V. Moc 9 kW. |  |
| 3. | Płyta robocza neutralna | 1 | Płyta robocza z szafką i z szufladą + bateria kolumnowa chromowana. Panel czołowy i elementy sterujące - ochrona min. IPX5, Górna płyta modułów ze stali nierdzewnej min. AISI 304 o grubości min. 2 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 400,900,900. |  |
| 4. | Urządzenie do gotowania makaronu | 1 | Urządzenie do gotowania makaronu gazowe. Komory wykonane ze stali min.AISI 316, dwie niezależne komory, automatyczny system zapełniania wody, zawór spustowy, 2 x komora GN 1/1.Układ koszy: 3x1/3 GN + 1/3 i 2/3 GN, makaroniarka na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi. Panel czołowy i elementy sterujące - ochrona IPX5, Górna płyta modułów ze stali nierdzewnej min. AISI 304 o grubości min. 2 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 800,900,900. Zasilanie 230V. Moc 28 kW. |  |
| 5. | Kuchnia gazowa | 1 | Kuchnia gazowa: Trzon kuchenny 6-palnikowy, gazowy, podstawa - szafka. moc palników: 1x 4kW + 3x 7kW + 2x10 kW. żeliwny ruszt. system wanny wodnej, zabezpieczający palnik przed zalaniem - podstawa ramowa pod piec grillowy. Panel czołowy i elementy sterujące - ochronamin. IPX5, Górna płyta modułów ze stali nierdzewnej min. AISI 304 o grubości min. 2 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1200,900,900, Moc 45 kW. |  |
| 6. | Grill gazowy do steaków z ruchomym rusztem | 1 | Grill lawowy z szafką gazowy. regulowany poziom rusztu, uniwersalny ruszt do mięsa i ryb, wykonanie nierdzewne, piezzo zapalanie,min. 4 palniki, szuflada na tłuszcz, szafka otwarta, regulacja temperatury, zakres regulacji temperatury do 850 st. C. Panel czołowy i elementy sterujące - ochrona IPX5, Górna płyta modułów ze stali nierdzewnej min. AISI 304 o grubości min. 2 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 800,900,900. Zasilanie 230V. Moc 24 kW |  |
| 7. | Okap wentylacyjny przyścienny | 1 | Okap wentylacyjny przyścienny, ścięty, z łapaczami tłuszczu i oświetleniem zabudowanym. Okap przewidziany jest do pracy w systemie obiegowym. Filtry tłuszczowe okapu muszą być wykonane w sposób umożliwiający efektywne umycie w zmywarce. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1000,1000,450. Zasilanie 230V. |  |
| 8. | Stół ze zlewem 1-komorowym z półką | 1 | Stół ze zlewem 1-komorowym z półką, , stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości min. 1 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 500,700,850. |  |
| 9. | Profesjonalna bateria gastronomiczna | 1 | Bateria gastronomiczna z obrotową wylewką. Głowica ceramiczna z mieszaczem. Sterowanie dźwigniowe, przyłącze min. 3/8". |  |
| 10. | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego. Syfon zlewu, instalacja odpływowa min. średnica 50 mm. |  |
| 11. | Nadstawka podwójna neutralna, montowana do blatów stołów | 1 | Nadstawka neutralna, min. 2-poziomowa, stal nierdzewna min. AISI 304. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1770,350,700. |  |
| 12. | Okap wentylacyjny-kondensacyjny z wentylatorem | 1 | Okap kondensacyjny z wentylatorem. Z technologią filtracyjną, Należy zachować zgodność z lokalnymi normami i specyfikacjami dotyczącymi systemów klimatyzacyjnych. Nawiew na okap 150 m3/h, wyciąg 500 m3/h. Filtry tłuszczowe okapu muszą być wykonane w sposób umożliwiający efektywne umycie w zmywarce. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 854,855,403. Zasilanie 230V. |  |
| 13. | Zestaw przyłączeniowy opływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego. Odpływ okapu kondensacyjnego. |  |
| 14. | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | 1 | Piec konwekcyjno-parowy min. 10x1/1GN, elektryczny, z bojlerem, zwijany wbudowany prysznic, automatyczny system mycia (automatyczny pobór chemii). Urządzenie do obróbki termicznej dań. Sterowanie: elektroniczne. Temperatura procesu (w stopniach Celsjusza) regulowana w zakresie min. 30 - 300 st.C. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 850,842,1014. Zasilanie 400V, moc 18,9/19 kW. |  |
| 15. | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy | 1 | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy min. 10x1/1GN z prowadnicami na poj. GN spawana, stal nierdzewna min. AISI 304. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 845,724,696. |  |
| 16. | Automatyczny uzdatniacz wody | 1 | Automatyczny uzdatniacz wody: regeneracja objętościowa - do uzdatniania pieców i/lub zmywarek. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 495,233,540. Zasilanie 230 V, Moc 0,2 kW. |  |
| 17. | Okap wentylacyjny-kondensacyjny | 1 | Okap kondensacyjny nasadowy do odprowadzania oparów. Należy zachować zgodność z lokalnymi normami i specyfikacjami dotyczącymi systemów klimatyzacyjnych. Nawiew na okap 150 m3/h, wyciąg 500 m3/h. Filtry tłuszczowe okapu muszą być wykonane w sposób umożliwiający efektywne umycie w zmywarce. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 854,855,403. Zasilanie 230 V. |  |
| 18. | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego. Syfon zlewu, instalacja odpływowa min. średnica 50 mm. |  |
| 19. | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | 1 | Piec konwekcyjno-parowy min. 10x1/1GN, elektryczny, z bojlerem, zwijany wbudowany prysznic, automatyczny system mycia (automatyczny pobór chemii). Urządzenie do obróbki termicznej dań. Sterowanie: elektroniczne. Temperatura procesu (w stopniach Celsjusza) regulowana w zakresie min. 30 - 300 st.C. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 850,842,1014. Zasilanie 400V, moc 18,9/19 kW. |  |
| 20. | Multifunkcyjne urządzenie 10x GN1/1 | 1 | Multifunkcyjne urządzenie (Schładzarko-zamrażarka szokowa) min. 10 GN 1/1 . Niskotemperaturowa obróbka termiczna min. od 52 st. C do 85 st. C, schładzanie szokowe, zamrażanie szokowe do min. -40 st. C, sterowane rozmrażanie, utrzymanie- chłodzenie, utrzymanie - mrożenie, dotykowy panel, wielopunktowa sonda potrawy, możliwość programowania półek do dobranego czasu obróbki. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 790,800,1630. Zasilanie 400 V, Moc 1 kW. |  |
| 21. | Podstawa pod piec konwekcyjno - parowy | 1 | Podstawa pod piec konwekcyjno parowy min. 10x1/1GN z prowadnicami na poj. GN, stal nierdzewna min. AISI 304. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 845,724,696. |  |
| 22. | Stół przyścienny z półka, rant tylny | 1 | Stół przyścienny z półką, spawany, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubość min.i 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości min. 1 mm Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 500,700,850. |  |
| 23. | Nastawka podwójna grzewcza - obie półki grzewcze. Nastawka mocowana do stołu na wydawce | 1 | Nadstawka grzewcza, 2-poziomowa, stal nierdzewna min. AISI 304 spawana korpusy szafek wykonane są z blachy o grubości min. 1,0 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 900,350,700. |  |
| 24. | Stół chłodniczy 2 - komorowy | 1 | Stół chłodniczy z min. 4 szufladami i własnym chłodzeniem, min. GN 1/1, poj. min. 265 l. Korpus wewnątrz i na zewnątrz ze stali chromo-niklowej min. AISI 304. Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym, Szuflady z prowadnicami teleskopowymi ze stali nierdzewnej, Pojemność: min. 270 L, Zużycie energii: max. 2,7 kWh / 24 h, Klasa energetyczna: min. C. Wersja "tropic", agregat. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1250,700,850. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 25. | Stół chłodniczy 2- komorowy | 1 | Stół chłodniczy z min. 4 szufladami i własnym chłodzeniem, min. GN 1/1, poj. min. 265 l. Korpus wewnątrz i na zewnątrz ze stali chromo-niklowej min. AISI 304. Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym, Szuflady z prowadnicami teleskopowymi ze stali nierdzewnej, Pojemność: min. 270 L, Zużycie energii: max. 2,7 kWh / 24 h, Klasa energetyczna: min. C. Wersja "tropic", agregat. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1250,700,850. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 26. | Nadstawka podwójna neutralna, montowana do blatów stołów chłodniczych | 1 | Nadstawka neutralna, 2-poziomowa, stal nierdzewna min. AISI 304. Korpusy szafek wykonane są z blachy o grubości min. 1,0 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1770,350,700. Zasilanie 230 V. |  |
| 27. | Stół roboczy z półką, rant tylny | 1 | Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym z półką, z min. dwiema szufladami, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości min. 1 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1200,600,900. |  |
| 28. | Profesjonalna bateria gastronomiczna | 1 | Profesjonalna bateria gastronomiczna z obrotową wylewką, głowica ceramiczna z mieszaczem min. h=310 mm. |  |
| 29. | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego, syfon zlewu, instalacja odpływowa min. średnica 50 mm. |  |
| 30. | Basen 1-komorowy | 1 | Stół z basenem min. h1=400mm, spawany, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 800,700,850. |  |
| 31. | Bateria gastronomiczna z wylewką oraz spryskiwaczem | 1 | Spryskiwacz z baterią. Bateria stołowa/ścienna, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównująca, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza, h min =1100 mm. |  |
| 32. | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego, syfon zlewu, instalacja odpływowa min. średnica 50 mm. |  |
| 33. | Regał ociekowy z półkami perforowanymi | 1 | Regał magazynowy (ociekowy z półkami perforowanymi) min. 4-półki, stal nierdzewna min. AISI 304. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1200,700,2000. |  |
| 34. | Umywalka do mycia rąk z baterią z mieszaczem i z włącznikiem kolanowym czasowym | 1 | Umywalka z wyłącznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem mydła. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 400,330,570, Zasilanie 230V. |  |
| 35. | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego, instalacja odpływowa min. średnica 50 mm. |  |
| II. Aneks magazynowy |  |  |  |  |
| 36. | Szafa dwutemperaturowa mroźniczo-chłodnicza | 1 | Szafa dwutemperaturowa mroźniczo-chłodnicza: min. poj. 2x700 l, norma min. GN 2/1, obudowa ze stali nierdzewnej, agregaty monoblokowe, wersja tropic: praca w warunkach min. do +43 st.C, zakres temperatur - szafa chłodnicza min. -2/+8, szafa mroźnicza min. -18/-24 - szafa ze stali nierdzewnej na produkty suche. |  |
| III. Zmywalnia naczyń |  |  |  |  |
| 37. | Stół odbiorczy z otworem na odpadki | 1 | Stół sortowniczy (odbiorczy) z otworem na odpadki, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1370,730,900. |  |
| 38. | Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej | 1 | Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej na kółkach z blokadą hamulcową, pojemność min. 50 l. |  |
| 39. | Stół załadowczy do zmywarki z półką | 1 | Stół załadowczy do zmywarek ze zlewem 2-komorowym , do współpracy z pojemnikiem na odpadki, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1200,730,900. |  |
| 40. | Bateria gastronomiczna z wylewką oraz spryskiwaczem | 1 | Bateria gastronomiczna z wylewką oraz spryskiwaczem. Dwukolumnowa min. h =1100 mm. |  |
| 41. | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego | 1 | Zestaw przyłączeniowy odpływowy z PCV temperaturowego. Syfon zlewu, instalacja odpływowa min. średnica 50 mm. |  |
| 42. | Zmywarka do naczyń i szkła | 1 | Zmywarka kapturowa do mycia naczyń. wydajność: min. 60/40/20 koszy/h, ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami + min. potrójny filtr odpływu, regulowany termostat bojlera, wbudowana pompa odpływu Wymiary głęb/wys [mm]: 840,2080, Zasilanie 400V; Moc: 11 kW. |  |
| 43. | Automatyczny uzdatniacz wody | 1 | Zmiękczacz wody automatyczny. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 495,233,540. Zasilanie 230 V, Moc 0,2 kW. |  |
| 44. | Stół wyładowczy ze zmywarki kapturowej z miejscem na zmywarkę pomocniczą podblatową | 1 | Stół wyładowczy do zmywarki do współpracy ze zmywarką podblatową ,stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubość min. i 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowym. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1780,610,900. |  |
| IV. Bar |  |  |  |  |
| 45. | Zmywarka podblatowa do szkła i naczyń | 1 | Zmywarka do szkła, , wydajność min: 60/40/20 koszy/h, ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne bojler atmosferyczny z pompą wzmacniającą ciśnienie płukania, termostop - gwarantowana temperatura płukania wg HACCP , tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami, regulowany termostat bojlera. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 600,600, 820. Zasilanie 400 V, Moc 8 kW. |  |
| 46. | Kostkarka do lodu chłodzona wodą | 1 | Kostkarka do lodu chłodzona wodą: wydajność min. 46 kg/24h, zasobnik na min. 25 kg. |  |
| 47. | Dystrybutor zimnych napojów | 1 | Dystrybutor zimnych napojów, pojemność min. 12 l, zintegrowany agregat chłodniczy wyposażony w tackę ociekową. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 200,430, 550. Zasilanie 230 V, Moc 0,2 kW. |  |
| 48. | Witryna ekspozycyjna chłodnicza z wbudowanym agregatem | 1 | Witryna ekspozycyjna chłodnicza z wbudowanym agregatem. agregat chłodniczy wewnętrzny, chłodzenie dynamiczne, korpus zewnętrzny z blachy, korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 750,750, 1900. Zasilanie 230 V, Moc 0,5 kW. |  |
| 49. | Szafa chłodnicza podblatowa na napoje | 1 | Szafa chłodnicza podblatowa na napoje: drzwi przeszklone, wymuszony obieg powietrza, obudowa srebrna, wersja "tropic”. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 600,600, 820. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 50. | Zmywarka do szkła i porcelany | 1 | Zmywarka do szkła i porcelany. wydajność min.: 40/30/24 koszy/h, ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, bojler atmosferyczny z pompą wzmacniającą ciśnienie płukania, tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 466,556, 695. Zasilanie 230 V, Moc 3,5 kW. |  |
| V. Wyposażenie drobne do restauracji i kawiarni |  |  |  |  |
| 51. | Łyżeczka do herbaty/kawy | 400 | Materiał wykonania: stal grubość min. 4 mm Wymiary: długość 140 mm |  |
| 52. | Łyżeczka do espresso | 50 | Materiał wykonania: stal grubość min. 4 mm Wymiary: długość 120 mm |  |
| 53. | Łyżka deserowa | 200 | Materiał wykonania: stal grubość min. 4 mm Wymiary: długość 175 mm |  |
| 54. | Widelczyk do ciasta | 400 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 145 mm |  |
| 55. | Łyżka do zupy | 400 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 220 mm |  |
| 56. | Widelec stołowy | 400 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 205 mm |  |
| 57. | Nóż stołowy | 400 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 231 mm |  |
| 58. | Nóż stołowy do steaków | 100 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 234 mm |  |
| 59. | Widelczyk do mięs | 50 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 272 mm |  |
| 60. | Łyżka do sałaty | 50 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 276 mm |  |
| 61. | Nóż do masła | 50 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 156 mm |  |
| 62. | Chochla do zup | 30 | Materiał wykonania: stal Wymiary: długość 190 mm |  |
| 63. | Talerz płaski | 1200 | Materiał wykonania: porcelana Wymiary: średnica 270 mm |  |
| 64. | Talerz głęboki | 300 | Materiał wykonania: porcelana Wymiary: średnica 230 mm |  |
| 65. | Miska do zupy | 300 | Materiał wykonania: porcelana Wymiary: średnica 120 mm |  |
| 66. | Bulionówka | 300 | Materiał wykonania: porcelana Pojemność 380 ml |  |
| 67. | Waza do zupy | 50 | Materiał wykonania: porcelana Pojemność 3200 ml |  |
| 68. | Mlecznik | 10 | Materiał wykonania: porcelana Pojemność 200 ml |  |
| 69. | Koszyk do pieczywa | 20 | Wymiary: długość 230 mm |  |
| 70. | Pieprzniczka | 100 | Materiał wykonania: porcelana Wymiary: wysokość 70 mm |  |
| 71. | Solniczka | 100 | Materiał wykonania: porcelana Wymiary: wysokość 70 mm |  |
| 72. | Serwetnik | 100 | Materiał wykonania: porcelana Wymiary: wysokość 65 mm |  |
| 73. | Bieżnik lub podkładka | 150 | Materiał wykonania: bawełna, poliester lub podobne. Kształt prostokątny. Wymiary: min. 45 x 33 cm |  |
| 74. | Taca | 150 | Materiał wykonania: antypoślizgowa Wymiary: średnica 355 mm |  |
| 75. | Dzbanek do soku | 50 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 1.3 l |  |
| 76. | Patelnia | 50 | Materiał wykonania: stal lub podobne Wymiary: pojemność 3.7 l |  |
| 77. | Łyżka wazowa | 50 | Materiał wykonania: stal nierdzewna lub podobne Wymiary: długość min. 295 mm |  |
| 78. | Miska nierdzewna | 30 | Materiał wykonania: stal Wymiary: średnica min. 200 mm |  |
| 79. | Pojemnik GN | 50 | Materiał wykonania: stal Pojemność 28 l |  |
| 80. | Szklanka do piwa duża | 1000 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 580 ml |  |
| 81. | Szklanka do piwa mała | 400 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 340 ml |  |
| 82. | Filiżanka do espresso | 200 | Materiał wykonania: porcelana Pojemność 90 ml |  |
| 83. | Filiżanka do kawy/herbaty | 200 | Materiał wykonania: porcelana Pojemność 230 ml |  |
| 84. | Spodek do filiżanki | 200 | Materiał wykonania: porcelana Dopasowany do filiżanki do kawy/herbaty |  |
| 85. | Szklanka do latte | 200 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 290 ml |  |
| 86. | Szklanka krótka | 500 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 200 ml |  |
| 87. | Szklanka długa | 500 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 360 ml |  |
| 88. | Kieliszek mały | 300 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 34 ml |  |
| 89. | Kieliszek duży | 1000 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 70 ml |  |
| 90. | Kieliszek do wina czerwonego | 300 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 540 ml |  |
| 91. | Kieliszek do wina białego | 300 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 410 ml |  |
| 92. | Kieliszek do szampana | 300 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 210 ml |  |
| 93. | Kieliszek do koniaku | 100 | Materiał wykonania: szkło Wymiary: Pojemność 400 ml |  |
| 94. | Karafka | 100 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 1 l |  |
| 95. | Szklanka do whisky | 100 | Materiał wykonania: szkło Pojemność 300 ml |  |
| 96. | Kubek do herbaty | 200 | Materiał wykonania: porcelana Pojemność 275 ml |  |
| VI. Wyposażenie kawiarni |  |  |  |  |
| 97. | Ekspres do kawy | 1 | Ekspres do kawy. Maks. wydajność: 40 filiżanek o pojemości 120 ml na godzinę, pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek. Funkcja gorącej wody, funkcja gorącego mleka, sygnał informujący o konieczności odkamienienia, regulacja wysokości wylotu, spieniacz do mleka, Możliwość wykorzystania stałego przyłącza wody i zbiornika na wodę, pojemność: min. 6 l, wyjmowany, pojemnik na kawę: min 1000 g + 500 g, pojemnik na czekoladę/dodatki: min 1000 g, wymiary szer/głęb/wys [mm]: 400,550, 600. Zasilanie 230 V, Moc 2 kW. |  |
| 98. | Wyciskarka do soków/smoothie | 1 | Automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców, przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych, asynchroniczny silnik ,forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw ,model przeznaczony do pracy ciągłej, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia ,tacka zbierająca krople, kosz na owoce. wymiary szer/głęb/wys [mm]: 235,535, 505. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 99. | Młynek do kawy | 1 | Automatyczny młynek do kawy wyposażony w tamper, wydajność min. 4kg/24 h, pojemność zbiornika min. 1,4 kg. |  |
| 100. | Elektryczna wyciskarka do cytrusów | 1 | Wyciskarka elektryczna z osłoną, do cytrusów min. 40l/h. min. 3 zmienne głowice stożkowe. Wysoko umieszczona rynna wylotowa. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 205,305, 490. Zasilanie 230 V, Moc 0,2 kW. |  |
| 101. | Witryna cukiernicza | 1 | Witryna cukiernicza. agregat chłodniczy wewnętrzny ,chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem, temperatura maksymalna 8 st. C, pojemność min. 650 l, min. 3 półki, oświetlenie LED, elektroniczny termostat. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1400,850, 1410. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 102. | Witryna chłodnicza | 1 | Witryna chłodnicza. Klasa klimatyczna min. 4, Klasa efektywności energetycznej: min. C. Oświetlenie wewnętrzne:, Typ drzwi: drzwi przesuwne, szkło , min. 2 półki. Półka materiałowa: Stal chromowana, Zakres temperatur od 0 do: 12°C, Funkcja automatycznego odszraniania, Chłodzenie: wymuszone powietrze, Pojemność min. 177 litrów. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 800,400, 970. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 103. | Kostkarka do lodu | 1 | Kostkarka do lodu chłodzona powietrzem. obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, produkcja kostek metodą natryskową, wymagane podłączenie wody i odpływu, kostkarka z pompą odpływu, wydajność min. 20 kg na dobę. |  |
| 104. | Zamrażarka skrzyniowa | 1 | Zamrażarka skrzyniowa: pojemność max 368 l. Materiał: zewnątrz lakierowana stal, chłodzenie statyczne termostatyczna regulacja temperatury, zakres temperatur min.: -25 °C do -15 °C, klasa klimatyczna min.: ST klasa wydajności energetycznej min. : A, min. 3 kosze. Zamykana na zamek Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 1275,760, 845. Zasilanie 230 V, Moc 1 kW. |  |
| 105. | Kuchenka mikrofalowa | 1 | Kuchenka mikrofalowa poj min. . 26l, min. 5 poziomów mocy, dotykowy panel sterowania. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 520,420, 300. Zasilanie 230 V, Moc 2 kW. |  |
| 106. | Zmywarka do szła i naczyń | 1 | Zmywarka do szkła, , wydajność min. : 60/40/20 koszy/h, , zużycie wody max: 1,6 l/cykl, ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne, bojler atmosferyczny z pompą wzmacniającą ciśnienie płukania, tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 600,600, 820. Zasilanie 400 V, Moc 8 kW. |  |
| 107. | Stół ze zlewem dwukomorowym | 1 | Stół ze zlewem dwukomorowym i półką, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 2000,700, 850. |  |
| 108. | Stół roboczy z blokiem 3 szuflad | 1 | Stół roboczy z blokiem min. 3 szuflad, zabudowany z drzwiami suwanymi, stal nierdzewna min. AISI 304 . Wykonane z blachy o grubości min. 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 2000,700, 850. |  |
| VII. Winiarnia |  |  |  |  |
| 109. | Regał na wino zamykany | 1 | Regał na wino: pojemność min. 50 butelek, zamykane na kluczyk. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 670, 670, 1850. |  |
| 110. | Chłodziarka na wino zamykana | 1 | Chłodziarka na wino zamykana. Samozamykające się drzwi. min. 3 obiegi chłodnicze oddzielnie regulowane. Wymuszony obieg powietrza. Kompresor redukujący drgania.1 półka prezentacyjna. min. 3 strefy z niezależną regulacją temperatury min. od 5°C do 20°C. Pojemność min. 80 butelek. Automatyczne odszranianie. Wymiary szer/głęb/wys: 700, 742,1920 [mm]. |  |
| VIII. Wyposażenie do wszystkich pięter |  |  |  |  |
| 111. | Ekspres do kawy | 1 | Maks. wydajność min.: 50 filiżanek o pojemości 120 ml na godzinę, pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek, funkcja gorącej wody, funkcja gorącego mleka, regulacja wysokości wylotu, spieniacz do mleka, możliwość wykorzystania stałego przyłącza wody i zbiornika na wodę, pojemność min : 6 l, wyjmowany, pojemność zbiornika na ziarna min. 250 g, ceramiczny młynek, dzienna wydajność 50 kaw. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 400,550, 600. Zasilanie 230 V, Moc 2 kW. |  |
| 112. | Ekspres do kawy konferencyjny | 1 | Wydajność maks.90 filiżanek 120 ml / godzinę, liczba pojemników na ziarna min: 2, pojemność pojemnika na ziarna min 2 x 650 g, dzienna wydajność 200 kaw. Przyłącze wody: stałe. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 380,610, 700. Moc 3 kW. |  |
| 113. | Ekspres do kawy konferencyjny | 1 | Wydajność maks.90 filiżanek 120 ml / godzinę , liczba pojemników na ziarna min: 2, pojemność pojemnika na ziarna min 2 x 650 g, dzienna wydajność 100 kaw. Przyłącze wody: stałe. Wymiary szer/głęb/wys [mm]: 380,610, 700. Moc 3 kW. |  |

*Sposób wypełnienia kolumny opisany w Zapytaniu ofertowym, rozdział VII Sposób przygotowania oferty

- Oświadczamy, że wszystkie elementy porcelany wymienione w części V. Wyposażenie drobne do restauracji i kawiarni będą w jednym kolorze, a sztućce będą pochodziły z jednej linii wzorniczej, a elementy (poza poz. 69, 70, 71, 73, 74) nadawały się do mycia w zmywarce.

- W ramach przedmiotu zamówienia zobowiązujemy dostarczyć na własny koszt wszystkie elementy wskazane w w/w specyfikacji technicznej oraz je zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Udzielamy gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru w stanie wolnym od wad istotnych (na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

- Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że określona w pkt. 1 cena brutto zawiera wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w pkt. 1.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-18/23 i wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy załączony do Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-18/23. Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym nr NS-OW. KCSW-18/23, tj. 60 dni licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………………..					…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data		(czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z udziałem w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego nr NS-OW.KCSW-18/23, oświadczam/oświadczamy że:

- pomiędzy Wykonawcą, tj. _________________________ (nazwa firmy Wykonawcy, NIP), nie zachodzą żadne powiązania osobowe lub kapitałowe, bezpośrednie lub za pośrednictwem innych podmiotów, z Zamawiającym lub z członkami konsorcjum realizującym projekt Nowy Sztynort – Osada Wolności (tj. z firmami Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "GERTIS" NIP: 8451810018 oraz Nowy Sztynort sp. z o.o., NIP: 8451993616). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………………………………………..					…….…………….………….………………………………………………..

Miejsce i data		(czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Proszę wpisać kwotę oraz walutę, w której składana jest oferta.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.