Lublin, dnia 11.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na realizację usługi: Modernizacja i rozbudowa laboratorium sieciowego zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Postępowanie prowadzone w jest w  ramach projektu: WSPA-niała przyszłość –zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

48820000-2 – Serwery

48821000-9 – Serwery sieciowe

48822000-6 – Serwery komputerowe

32420000-3 – Urządzenia sieciowe

30233000-1 – Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju na podstawie umowy zawartej 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z065/18-00 z dnia 24.05.2019 r.

Ogłoszenie o postępowaniu jest dostępne na stronach: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

1. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

NIP 712-23-92-737

REGON 430977957

Osoba do kontaktów w kwestiach związanych z zapytaniem ofertowym:

- Joanna Zdżalik – Dyrektor Centrum Projektów Zewnętrznych,  e-mail: projekty@wspa.pl

- Borys Niziński – Kierownik Działu IT, e-mail: it@wspa.pl

Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wybory wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest niepubliczną uczelnią wyższą wpisaną do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych 
i związków uczelni niepublicznych pod numerem 144.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostarczeniu sprzętu, w związku 
z modernizacją i rozbudową laboratorium sieciowego CISCO zgodnie z załączoną specyfikacją:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją |  | Rodzaj urządzenia |  |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router z akcesoriami - typ 1 |  | Router |  |  | szt. | 3 |
| - Urządzenia będą objęte gwarancją na Urządzenia i wsparciem technicznym na Oprogramowanie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. - Wykonawca wraz z Urządzeniami dostarczy zestaw montażowy rack tj. wszystkie niezbędne elementy konieczne do ich montażu w Lokalizacjach Zamawiającego, w szczególności: śrubki, nakrętki koszykowe, kable zasilające, szyny montażowe, itp. - Urządzenia muszą pochodzić́ od tego samego producenta oraz być fabrycznie nowe, aktualnie obecne w linii produktowej producenta i jednocześnie nie mogą̨ znajdować́ się̨ na liście „end- of-sale”, „end-of-life” oraz „end-of-support” producenta. - Urządzenia muszą posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję Oprogramowania. - Nie dopuszcza się oferowania urządzeń, dla których producent nie udostępnia już najnowszej wersji oprogramowania / systemu operacyjnego. - Musi posiadać́ co najmniej 4 interfejsów 1GE, z czego dwa powinny umożliwiać wykorzystanie wkładki optycznej SFP. Jeśli oferowane urządzenie posiada 4 wbudowane porty RJ-45, wymagane jest doposażenie o dodatkowy moduł z 2 portami optycznymi SFP. - Urządzenie musi umożliwiać rozszerzenie o moduł łączności poprzez sieć komórkową przynajmniej w standardzie LTE kategorii 6. Moduł powinien pozwalać na przełączania między co najmniej dwoma różnymi operatorami sieci komórkowej. - Komponent sprzętowy zawierający sprzętowy certyfikat X.509v3 oraz łańcuch zaufania, pozwalający realizować bezpieczne uwierzytelnienie urządzenia – w tym również proces automatycznego i bezpiecznie uwierzytelnionego dodania urządzenia do sieci bez konieczności wpisywania haseł jednorazowych, ani logowania się do urządzenia za pomocą Wifi, linii poleceń. - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o porty telefonii analogowej FXS do podłączania telefonów jako wbudowane w urządzenie lub w ramach modułów rozszerzenia. Oczekuje się możliwości rozszerzenia o minimum 4 porty FXS. - Urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia o obsługę transkodowania strumieni głosowych przynajmniej dla 200 kanałów z sesjami G.711. - Musi być wyposażone w identyfikator RFID i mieć możliwość umieszczenia etykiety z kodem QR. - Musi być́ wyposażone w co najmniej 4 GB pamięci RAM. - Musi umożliwiać na rozbudowę pamięci RAM do co najmniej 32GB RAM. - Musi być́ wyposażone w pamięć́ o pojemności co najmniej 8 GB do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych. Musi umożliwiać na rozbudowę pamięci do co najmniej 32GB. - Musi obsługiwać́ co najmniej 800 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4/IPv6 i umożliwiać na rozbudowę przez odpowiednie moduły – do co najmniej 2 500 000 prefiksów IPv4/IPv6. - Musi oferować sumaryczną wydajność dla pakietów 1400B na poziomie przynajmniej 3Gbps dla ruchu IPv4; - Musi oferować sumaryczną wydajność dla pakietów szyfrowanych 1400B na poziomie przynajmniej 500 Mbps dla ruchu IPv4; - Musi być przystosowane do montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu; - Musi posiadać́ zasilacz przystosowany do zasilania prądem naprzemiennym 230V. - Musi obsługiwać́ routing dynamiczny: RIP, OSPF, ISIS, EIGRP, BGP dla IPv4 i IPv6; - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o MPLS i MPLS VPN (L2: VPLS, VPWS i L3: VPNv4, VPNv6, mVPN); - Musi być w stanie obsłużyć́ co najmniej 1000 instancji VRF (Virtual Route Forwarding); - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o podłączenia wewnętrznym logicznym interfejsem wirtualny router (VRF) z globalną tablicą routingu. - Musi posiadać ochronę̨ warstwy zarządzającej (Control Plane Policing); - Musi obsługiwać conajmniej 4000 ACL (Access Control Lists) z 20 000 wpisów ACE (Access Control Entries); - Musi wspierać́ multicast w szczególności: PIM sparse/SSM/Bi-directional, IGMP, MLDv2; - Musi obsługiwać́ RPF (Reverse Path Forwarding); - Musi obsługiwać zarzadzanie ruchem (QoS): - Minimum 16000 kolejek per system - Hierarchiczne polityki QoS - 3 poziomy hierarchii; - dwie kolejki priorytetowe LLQ per polityka. - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o możliwość definicji własnych sygnatur aplikacji, na bazie których nastąpi klasyfikacja ruchu do kolejki QoS. - Musi obsługiwać funkcjonalność́ Sflow lub odpowiednik (J-Flow, NetFlow); - Musi posiadać funkcjonalność́ VRRP lub odpowiednika; - Musi umożliwiać zarzadzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3; - Musi posiadać wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS); - Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być ponownie zaimportowana do Urządzenia i uruchomiona; - Urządzenie musi posiadać możliwość́ wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń Urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń-filtrów; - Urządzenie powinno wspierać standardy szyfrowania ruchu – IPSec z wykorzystaniem co najmniej AES-256 w trybie CBC lub GCM, HMAC-SHA1, ECDSA (256/384 bit), SHA-1 i SHA-2. - Urządzenie ma mieć przepustowość 25/25Mbps (sumarycznie 50Mbps) dla ruchu szyfrowanego. Wyposażenie 2 z 3 Urządzeń: 2 portowa karta serialowa WAN z przewodami Smart Serial ok 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik 24 portów GE - L2 - typ 1 |  | Przełącznik |  |  | szt. | 1 |
| 1. Typ i liczba portów: 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 4x1G SFP 2. Porty SFP możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek: - Gigabit Ethernet 1000Base-SX, - Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH, 3. Urządzenie posiada funkcjonalność zarządzania przez 1 adres IP grupą (klastrem) do 8 urządzeń pochodzących z tej samej rodziny przełączników połączonych portami uplinkowymi, 4. Zasilanie i chłodzenie: - Urządzenie wyposażone jest w wbudowany zasilacz AC230V, - Urządzenie wykonanie jest w wersji bezwentylatorowej, głębokość urządzenie nie przekracza 33 cm, 5. Parametry wydajnościowe: - Przepustowość przełącznika (switching bandwidth): - 56 Gb/s (full duplex), - Prędkość przesyłania (forwarding rate) dla 64 bajtowych pakietów L3: - 41.67 Mpps, - Pamięć DRAM – 512 MB - Pamięć flash – 256 MB - Wielkość bufora pakietów - 1.5 MB - Obsługa: - 256 aktywnych sieci VLAN - 15000 adresów MAC - 16 statycznych tras IPv4 - 16 statycznych tras IPv6 - 64 interfejsów SVI L3 - Obsługa MTU-L3 9198B - Obsługa ramek Ethernet Jumbo 10240B - 1024 grupy IGMP - 6 połączeń zagregowanych typu „port channel” - 16 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 600 - ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 600 6. Porty dostępowe przełącznika posiadają zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 7. Obsługa protokołu NTP 8. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 9. Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree - Obsługa 64 instancji protokołu STP 10. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 11. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 12. Urządzenie wspiera połączenia link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad 13. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 14. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 15. Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, - Możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem (multidomain authentication), - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www), - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard, - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+, - Obsługa list kontroli dostępu Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, filtracja na bazie informacji L2 (adresy MAC) jak również na bazie informacji L3 (adresy IP), - Funkcja Private VLAN, 16. Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: - sprawdzanie autentyczności oprogramowania przed uruchomieniem urządzenia, - bezpieczna sekwencja uruchamiania, - sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia. 17. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Implementacja 4 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi, - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z możliwością skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast, - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; 18. Obsługa mechanizmów routingu statycznego dla IPv4 i IPv6, 19. Przełącznik umożliwia lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizm SPAN z możliwością obsługi do 4 sesji monitorujących, 20. Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.), 21. Obsługa protokołu sFlow dla wszystkich portów fizycznych uplinkowych i downlinkowych dla ruchu w kierunku wejściowym i wyjściowym z możliwością skonfigurowania 2 różnych kolektorów ruchu sFlow, 22. Zarządzanie - Port konsoli, - Dostęp bezprzewodowy Bluetooth do interfejsu zarządzającego urządzenia (telnet, ssh) przez zastosowanie zewnętrznego urządzenia Bluetooth podłączonego do portu USB przełącznika, - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją, - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog, - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu upgradu oprogramowania urządzenia, - Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki; 23. Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przełącznik 48 portów GE - L3 - typ 2 |  |  | Przełącznik | szt. |  | 2 |
| Przełącznik 48 portów GE - L3 - typ 2 – 2 szt. 1. Typ i liczba portów: 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 4x1G SFP 3. Porty SFP możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek: - Gigabit Ethernet 1000Base-T, - Gigabit Ethernet 1000Base-SX, - Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH, - Gigabit Ethernet 1000Base-EX, - Gigabit Ethernet 1000Base-ZX, - Gigabit Ethernet 1000Base-BX-D/U 4. Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności: - Przepustowość w ramach stosu - 320Gb/s, - 8 urządzeń w stosie, - Zarządzanie poprzez jeden adres IP, - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad, - Wsparcie dla mechanizmu Stateful Switchover (SSO) dla urządzeń połączonych w stos, który polega na ustanowieniu jednego z urządzeń w stosie jako urządzenia aktywnego (active) a drugiego jako urządzenia zapasowego (standby) wraz z pełną synchronizacją informacji pomiędzy tymi urządzeniami w celu zminimalizowania przerwy podczas przełączania ruchu (dla protokołów warstwy 2), 5. Zasilanie i chłodzenie: - Redundantne i wymienne moduły wentylatorów, - Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap), - Przełącznik wspiera IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności), 6. Parametry wydajnościowe: - Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów - również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate):  Przepustowość przełącznika (switching capacity): co najmniej 56 Gb/s (bez podłączenia do stosu), 376 Gb/s (z podłączeniem do stosu)  Prędkość przesyłania (forwarding rate): co najmniej 41.66 Mpps (bez podłączenia do stosu), 279.76 Mpps (z podłączeniem do stosu) - Bufor pakietów – 16MB - Pamięć DRAM – 8GB - Pamięć flash – 16GB - Obsługa:  1000 aktywnych sieci VLAN  32000 adresów MAC  8000 tras IPv4  4000 tras IPv6  Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 5000  ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 5000  1000 interfejsów SVI L3  128 interfejsów L3  Jumbo frame 9198B  128 połączeń zagregowanych typu „port channel”  16 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP 7. Obsługa protokołu NTP 8. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 9. Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree - Obsługa 128 instancji protokołu STP - Wsparcie dla protokołu REP (Resilient Ethernet Protocol) - Redundancja połączeń uplink bez używania protokołu spanning-tree lub funkcji portchannel umożliwiająca aktywację zapasowego łącza uplink po wykryciu awarii łącza podstawowego wraz z możliwością wskazania, dla których sieci VLAN pierwszy uplink jest łączem podstawowym a drugi uplink zapasowym a dla których przypisanie jest odwrotne. Realizacja funkcji automatycznego powrotu do ustawień sprzed awarii (preempt) po przywrócenia aktywności liku podstawowego 10. Obsługa protokołu LLDP (IEEE 802.1ab) i LLDP-MED 11. Realizacja funkcji 802.1Q tunneling (QinQ) wraz z obsługą tzw. selektywnego QinQ polegającego na możliwości zamapowania jednego lub kilku klienckich VLAN ID (C-VLAN ID) do VLAN ID (S-VLAN IS) używanego w sieci transportowej (operatora usługi QinQ) 12. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 13. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 14. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 15. Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level), - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www), - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard, - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard), - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+, - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) następujących typów: - Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, - VLAN ACL umożliwiające kontrolę ruchu pomiędzy stacjami znajdującymi się w tej samem sieci VLAN w obrębie przełącznika, - Routed ACL umożliwiające kontrolę ruchu routowanego pomiędzy sieciami VLAN, - Możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia); - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch) kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128), - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing), - Realizacja funkcji Private VLAN zarówno na portach dostępowych oraz portach trunk (obsługa wielu sieci primary VLAN na jednym porcie trunk oraz wielu sieci secondary vlan na jednym porcie trunk). Realizacja dynamicznych sieci prywatnych VLAN tj. możliwość przypisania portu przełącznika do danej prywatnej sieci VLAN w wyniku uwierzytelnienia podłączonej stacji lub użytkownika w systemie RADIUS, - Obsługa RADSEC czyli Radius over TLS dla zabezpieczenia komunikacji Radius w sieci, 16. Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: - sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, - bezpieczna sekwencja uruchamiania, - sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia. 17. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi, - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting), - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast, - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; 18. Obsługa protokołów i mechanizmów routingu: - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6, - Routing dynamiczny – RIP, OSPF do 1000 routes PIM Stub do 1000 routes - Policy-based routing (PBR), - Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) z obsługą 256 grup, - Obsługa 10 tuneli GRE (Generic Routing Encapsulation); 19. Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN, 20. Przełącznik posiada funkcjonalność umożliwiającą przechwytywanie ruchu z wybranych interfejsów fizycznych urządzenia i generowanie plików typu „pcap” do dalszej analizy przy pomocy oprogramowanie zewnętrznego, 21. Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, radiowy punkt dostępowy WiFi, stacja sieciowa, router itp.), 22. Funkcjonalność sondy IP SLA Responder, 23. Wsparcie dla protokołu OpenFlow 1.3 24. Funkcjonalność Time Domain Reflectometer (TDR) umożliwiająca wykonanie testu kabla UTP podłączonego do portu miedzianego GigabitEthernet (1Gb/s) oraz wykrycie uszkodzonej pary, 25. Zarządzanie - Port konsoli, - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band, - Możliwość realizacji dostępu do konsoli znakowej lub wbudowanego graficznego interfejsu zarządzającego poprzez połączenie bezprzewodowe Bluetooth przy pomocy dodatkowego adaptera usb Bluetooth podłączanego do portu USB przełącznika. Funkcjonalność umożliwia kontrolę dostępu do konsoli poprzez mechanizm lokalnego konta logowania lub mechanizm AAA, - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją, - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp (SSH File Transfer Protocol), https, syslog, - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów, - Wsparcie dla protokoły RESTCONF, - Wsparcie dla protokołu gNMI, - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych, - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą, - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB; - Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker w postaci klucza USB 3.0 o pojemności 240GB; - Funkcja programowego resetu urządzenia do ustawień fabrycznych wraz z całkowitym i nieodwracalnym (3-krotne nadpisanie) wyczyszczeniem takich danych jak: konfiguracja urządzenia, pliki logów, zmienne bootowania (startowe), dane uwierzytelniające (tzw. credentials), obrazy oprogramowania, klucze szyfrujące, Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem umożliwiający: a. Monitoring pracy przełącznika w zakresie: A. Użycie CPU, użycie pamięci, temperatura pracy, B. Podstawowe informacje systemowe: nazwa urządzenia, rodzaj sprzętu, czas pracy, czas systemowy, wersja oprogramowania, data i czas ostatniej zmiany konfiguracji, numer seryjny, C. Obraz wykorzystania poszczególnych portów w zakresie: aktywny / nieaktywny, prędkość pracy, D. Informacji o urządzeniach sąsiednich podłączonych do przełącznika (w tym nazwa sąsiada, lokalny port przez który jest podłączony sąsiad, zdalny port przy pomocy którego łączy się do przełącznika sąsiad, typ urządzania sąsiada np. przełącznik, router) E. Statystyki ruchu (Rx/Tx) na poszczególnych portach L2 oraz informacja o typie portu (trunk, access) oraz przypisanej sieci VLAN, liczniki błędów oraz informacja o dacie ostatniego restartu liczników, liczniki ruchu braodcast oraz multicast, F. Statystyki ruchu (Rx/Tx) na poszczególnych portach L3 (SVI, vlan), liczniki błędów oraz informacja o dacie ostatniego restartu liczników, liczniki ruchu braodcast oraz multicast, G. Informacje o ruchu aplikacyjnym przesyłanym przez przełącznik, H. Protokół REP (Resilient Ethernet Protocol), I. Protokół STP (Spanning Tree Protocol), J. Lista klientów, którzy uzyskali adres IP poprzez protokół DHCP z serwera DHCP uruchomionego w przełączniku (w tym informacja o adresie IP, identyfikatorze klienta, czasie wygaśnięcia dzierżawy), b. Konfigurację przełącznika w zakresie: A. Konfiguracja interfejsów:  Fizycznych: - opis interfejsu, prędkość, tryb racy HDX/FDX/auto, status administracyjny (włączony / wyłączony), włączenie lub wyłączenie trybu L2/L3, - w trybie L3: sposób przypisania adresu (statycznie lub dynamicznie), dla trybu statycznego adres IP / maska, parametry protokołu DHCP Relay (adres IP serwera DHCP), - w trybie L2: typ dostępowy lub trunk, przypisana sieć VLAN dla portu dostępowego, natywna sieć VLAN, ograniczenie ilości adresów MAC które mogą być obsługiwane na porcie, statyczne przypisanie adresów MAC do portu (statyczna wpisy do tablicy MAC przełącznika), konfiguracja 802.1x, - przypisanie listy kontroli dostępu w kierunku „do” oraz „z” urządzenia, przypisanie polityki QoS, konfiguracja poziomów dla kontroli sztormów braodcastowych, multicastowych i unicastowych)  Logicznych typu „port channel”: - opis interfejsu, status administracyjny (włączony / wyłączony), włączenie lub wyłączenie trybu L2/L3, - w trybie L3: sposób przypisania adresu (statycznie lub dynamicznie), dla trybu statycznego adres IP / maska, - w trybie L2: typ dostępowy lub trunk, przypisana sieć VLAN dla portu dostępowego, natywna sieć VLAN, - przypisanie listy kontroli dostępu w kierunku „do” oraz „z” urządzenia, przypisanie polityki QoS, konfiguracja poziomów dla kontroli sztormów braodcastowych, multicastowych i unicastowych)  Wirtualnych typu SVI: - opis interfejsu, status administracyjny (włączony / wyłączony), MTU, sposób przypisania adresu (statycznie lub dynamicznie), dla trybu statycznego adres IP / maska, przypisanie listy kontroli dostępu w kierunku „do” oraz „z”, parametry protokołu DHCP Relay (adres IP serwera DHCP)  Tworzenie i konfiguracja sieci VLAN: ID, nazwa, stan aktywna/nieaktywna, aktywacja/dezaktywacja, IGMP Snooping, porty dostępowe należące do danej sieci VLAN,  Przypisane do portów wzorców konfiguracyjnych zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, radiowy punkt dostępowy WiFi, stacja sieciowa, router itp.),  Konfiguracja mechanizmów SPAN i RSPAN,  Konfiguracja protokołu STP,  Konfiguracja protokołu REP,  Konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego,  Uruchamianie i konfiguracja protokołów RADIUS i TACAS oraz uruchomienie i konfiguracja uwierzytelnienia dla poszczególnych portów,  Tworzenie i przypisanie list kontroli dostępu ACL,  Konfiguracja mechanizmów rozpoznawania i analizy ruchu aplikacyjnego,  Konfiguracja i uruchomienie NetFlow,  Konfiguracja polityk QoS,  Administracja przełącznika w zakresie:  Zdalne uruchamianie komend linii poleceń,  Nazwa przełącznika,  Tryb pracy L2/L3,  Adres IP przełącznika do celów zarządzania zdalnego,  Konfiguracja serwera DHCP,  Konfiguracja DNS,  Czas systemowy w tym protokół NTP,  Konta administracyjne,  Upgrade oprogramowania,  Backup konfiguracji,  Zdalny restart urządzenia,  Konfiguracja i dostęp przez SNMP,  Diagnostyka urządzenia:  Narzędzie PING i TRACEROUTE,  Przeglądanie logów systemowych,  Przechwytywanie ruchu z wybranych interfejsów fizycznych urządzenia i generowanie plików typu „pcap” do dalszej analizy przy pomocy oprogramowanie zewnętrznego, 26. Parametry fizyczne: - Możliwość montażu w szafie rack 19”, - Wysokość urządzenia 1 RU, - Głębokość chassis urządzenia z wentylatorami i zasilaczami mniejsza niż 50 cm, 27. Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 64000 strumieni (flow), 28. Realizacja rozszerzenia protokołu NetFlow w postaci tzw. Flexible NetFlow, który umożliwia monitorowanie większej ilości informacji zawartej w pakiecie danych od warstw 2 do 7, bardziej granularne monitorowanie ruchu i definiowanie monitorowanych przepływów (flow) poprzez elastyczne definiowanie pól kluczowych, 29. Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie, 30. Izolowane środowisko oparte o Linuxa (GuestShell) dostępne bezpośrednio na przełączniku z możliwością tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na przełączniku, 31. Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830, 32. Urządzenie realizuje następujące funkcjonalności z zakresu MPLS: - L2VPN - Ethernet over MPLS (EoMPLS) – obsługa do 256 połączeń wirtualnych VC, - L2VPN - Virtual Private LAN Services (VPLS) - obsługa 128 wirtualnych instancji (VFI), 32 sąsiadów w ramach jednej instancji, - L3 VPN - MPLS Virtual Private Network (VPN) – obsługa 7000 tras routingowych L3 VPN, - Multicast VPN (MVPN), - Inter AS Option A i B, - EoMPLS wraz z obsługa MACSec (MACsec over EoMPLS), - MPLS over GRE, - MPLS Traffic Engineering 33. Obsługa 256 wirtualnych instancji routingu (VRF), 34. Obsługa zaawansowanych protokołów routingu - IS-IS i BGP dla IPv4 i IPv6, - OSPF, - EIGRP (rfc7868), - Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM, PIM-Bidir, - Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), 35. Obsługa protokołu BFD (Bidirectional Forwarding Detection) umożliwiającego szybkie wykrywanie awarii połączeń w sieci dla potrzeb protokołów routingu, obsługa 100 sesji BFD, 36. Realizacja funkcjonalności translacji adresów IP NAT (Network Address Translation) z obsługą do 5000 translacji, 37. Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) kluczami o długości 256-bitów (gcm-aes-256). Wsparcie dla uruchomienia MACsec na portach tworzących połączenia zaagregowane L2 i L3, 38. Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN, 39. Wsparcie dla BGP EVPN z wykorzystaniem VXLAN w zakresie min. funkcjonalności węzłów Edge/VTEP, 40. Możliwość tworzenia bezpośrednio na przełączniku polityki kontroli ruchu i segmentacji logicznej w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa (secure tag) z możliwością przypisywania znaczników: - Statycznie w oparciu o port do którego podłączona jest stacja, - Statycznie w oparciu o VLAN, w którym pracuje stacja, - Statycznie w oparciu o adres IP stacji, - Dynamicznie w oparciu o autoryzację użytkownika / stacji przy pomocy 802.1X; 41. Możliwość dynamicznego załadowania do przełącznika polityki kontroli ruchu pracującej w oparciu o znaczniki bezpieczeństwa (secure tag) z centralnego systemu zarządzania kontrolą dostępu, 42. Propagacja informacji o przypisaniu stacji danego znacznika bezpieczeństwa (secure tag) bezpośrednio w ramce Ethernet (metoda in-line) lub za pomocą mechanizmu out-of-band, który przekazuje do urządzeń dokonujących wymuszenia polityki mapowania aktualnych adresów IP stacji i przypisanego im znacznika bezpieczeństwa, 43. Funkcjonalność sondy IP SLA do aktywnego generowania ruchu testowego i mierzenia parametrów ruchu w celu oceny jakości działania sieci dla następujących protokołów sieciowych: dhcp, dns, ftp, http, icmp-echo, icmp-jitter, tcp-connect, udp-echo, udp-jitter, 44. Wsparcie dla mechanizmu NonStop Forwarding (NSF), działającego w oparciu o mechanizm SSO, w celu zminimalizowania przerw w transmisji ruchu (dla protokołów warstwy 3) w trakcie awarii, 45. Funkcjonalność bramy dla usług mDNS, 46. Możliwość zdalnej obserwacji ruchu z określonych portów lub sieci VLAN polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego poprzez sieć IP (ERSPAN), 47. Przełącznik zapewnia widoczność i kontrolę ruchu na poziomie aplikacji (klasyfikowanie ruchu w warstwach 4-7), 48. Możliwość eksportu dodatkowych pół w ramach statystyk NetFlow – w tym IDP (Initial Data Packet) oraz SPLT (Sequence of Packet Lengths and Times) niezbędnych do analizy zagrożeń w ruchu szyfrowanym (wykrywanie malware, audyt wykorzystywanych algorytmów bezpieczeństwa), 49. Wbudowany analizator pakietów, 50. System operacyjny umożliwiający wgrywanie poprawek bez konieczności restartowania platformy, 51. Możliwość realizacji funkcji kontrolera dla radiowych punktów dostępowych WiFi z obsługą do 50 AP oraz 1000 klientów bezprzewodowych w sieci SDN Network Fabric. Wykorzystanie przełącznika jako kontrolera WiFi wymaga dodatowych licencji do obsługi AP, które nie są wymagane do dostarczenia, 52. Urządzenie umożliwia uruchamianie dodatkowych aplikacji w kontenerach Docker, 53. Integracja z zewnętrzną usługą bezpieczeństwa polegającą na przechwytywaniu i sprawdzaniu zapytań DNS (DNS Query) przesyłanych przez przełącznik pod kątem bezpieczeństwa i reputacji domen, o które kierowane są zapytania, 54. Wsparcie dla IEEE 802.1BA Audio Video Bridging (AVB). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Router z akcesoriami - terminal serwer - typ 2 |  | Router |  |  | szt. | 1 |
| Dostawa 1 urządzenia, obejmująca sprzedaż̇ i dostarczenie przez Wykonawcę̨ do Lokalizacji Zamawiającego Urządzeń́ wraz z dokumentacją i Oprogramowaniem; Urządzenia będą̨ objęte gwarancją na Urządzenia i wsparciem technicznym na Oprogramowanie przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. - Wymagania Ogólne - Wykonawca wraz z Urządzeniami dostarczy zestaw montażowy rack tj. wszystkie niezbędne elementy konieczne do ich montażu w Lokalizacjach Zamawiającego, w szczególności: śrubki, nakrętki koszykowe, kable zasilające, szyny montażowe, itp. - Urządzenia muszą pochodzić́ od tego samego producenta oraz być fabrycznie nowe, aktualnie obecne w linii produktowej producenta i jednocześnie nie mogą̨ znajdować́ się̨ na liście „end- of-sale”, „end-of-life” oraz „end-of-support” producenta. - Urządzenia muszą posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję Oprogramowania. - Nie dopuszcza się oferowania urządzeń, dla których producent nie udostępnia już najnowszej wersji oprogramowania / systemu operacyjnego. - Szczegółowe wymagania dla każdego z Urządzeń́ - Musi posiadać́ co najmniej 4 interfejsów 1GE, z czego dwa powinny umożliwiać wykorzystanie wkładki optycznej SFP. Jeśli oferowane urządzenie posiada 4 wbudowane porty RJ-45, wymagane jest doposażenie o dodatkowy moduł z 2 portami optycznymi SFP. - Urządzenie musi umożliwiać rozszerzenie o moduł łączności poprzez sieć komórkową przynajmniej w standardzie LTE kategorii 6. Moduł powinien pozwalać na przełączania między co najmniej dwoma różnymi operatorami sieci komórkowej. - Komponent sprzętowy zawierający sprzętowy certyfikat X.509v3 oraz łańcuch zaufania, pozwalający realizować bezpieczne uwierzytelnienie urządzenia – w tym również proces automatycznego i bezpiecznie uwierzytelnionego dodania urządzenia do sieci bez konieczności wpisywania haseł jednorazowych, ani logowania się do urządzenia za pomocą Wifi, linii poleceń. - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o porty telefonii analogowej FXS do podłączania telefonów jako wbudowane w urządzenie lub w ramach modułów rozszerzenia. Oczekuje się możliwości rozszerzenia o minimum 4 porty FXS. - Urządzenie musi mieć możliwość rozszerzenia o obsługę transkodowania strumieni głosowych przynajmniej dla 200 kanałów z sesjami G.711. - Musi być wyposażone w identyfikator RFID i mieć możliwość umieszczenia etykiety z kodem QR. - Musi być́ wyposażone w co najmniej 4 GB pamięci RAM. - Musi umożliwiać na rozbudowę pamięci RAM do co najmniej 32GB RAM. - Musi być́ wyposażone w pamięć́ o pojemności co najmniej 8 GB do przechowywania obrazów systemu operacyjnego, konfiguracji oraz logów systemowych. Musi umożliwiać na rozbudowę pamięci do co najmniej 32GB. - Musi obsługiwać́ co najmniej 800 000 prefiksów w tablicach routingu IPv4/IPv6 i umożliwiać na rozbudowę przez odpowiednie moduły – do co najmniej 2 500 000 prefiksów IPv4/IPv6. - Musi oferować sumaryczną wydajność dla pakietów 1400B na poziomie przynajmniej 3Gbps dla ruchu IPv4; - Musi oferować sumaryczną wydajność dla pakietów szyfrowanych 1400B na poziomie przynajmniej 500 Mbps dla ruchu IPv4; - Musi być́ przystosowane do montażu w szafie 19”, obudowa wykonana z metalu; - Musi posiadać́ zasilacz przystosowany do zasilania prądem naprzemiennym 230V. - Funkcje Oprogramowania - Musi obsługiwać́ routing dynamiczny: RIP, OSPF, ISIS, EIGRP, BGP dla IPv4 i IPv6; - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o wsparcie dla MPLS i MPLS VPN (L2: VPLS, VPWS i L3: VPNv4, VPNv6, mVPN); - Musi być w stanie obsłużyć́ co najmniej 1000 instancji VRF (Virtual Route Forwarding); - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o podłączenia wewnętrznym logicznym interfejsem wirtualny router (VRF) z globalną tablicą routingu. - Musi posiadać́ ochronę̨ warstwy zarządzającej (Control Plane Policing); - Musi obsługiwać conajmniej 4000 ACL (Access Control Lists) z 20 000 wpisów ACE (Access Control Entries); - Musi wspierać́ multicast w szczególności: PIM sparse/SSM/Bi-directional, IGMP, MLDv2; - Musi obsługiwać́ RPF (Reverse Path Forwarding); - Musi obsługiwać́ zarzadzanie ruchem (QoS): - Minimum 16000 kolejek per system - Hierarchiczne polityki QoS - 3 poziomy hierarchii; - dwie kolejki priorytetowe LLQ per polityka. - Urządzenie mieć możliwość rozszerzenia funkcjonalności o możliwość definicji własnych sygnatur aplikacji, na bazie których nastąpi klasyfikacja ruchu do kolejki QoS. - Musi obsługiwać́ funkcjonalność́ Sflow lub odpowiednik (J-Flow, NetFlow); - Musi posiadać́ funkcjonalność́ VRRP lub odpowiednika; - Musi umożliwiać́ zarzadzanie poprzez: CLI (Telnet, SSHv2, port konsoli), SNMPv3; - Musi posiadać́ wsparcie dla systemów AAA (RADIUS, TACACS); - Urządzenie musi posiadać́ możliwość́ pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem może być́ ponownie zaimportowana do Urządzenia i uruchomiona; - Urządzenie musi posiadać́ możliwość́ wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń́ Urządzenia, dzięki stosowaniu wyrażeń́-filtrów; - Urządzenie powinno wspierać standardy szyfrowania ruchu – IPSec z wykorzystaniem co najmniej AES-256 w trybie CBC lub GCM, HMAC-SHA1, ECDSA (256/384 bit), SHA-1 i SHA-2. - Urządzenie ma mieć przepustowość 25/25Mbps (sumarycznie 50Mbps) dla ruchu szyfrowanego. - Wyposażenia Urządzenia: - Karta rozszerzeń na 16 połączeń asynchronicznych w komplecie z dwoma przewodami każdy zakończony wtykiem 8 x RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przełącznik 48 portów GE - L2 - typ 3 |  | Przełącznik |  |  | szt. | 1 |
| Przełącznik 48 portów GE - L2 - typ 3 – 1 szt. - Typ i liczba portów: 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 4x1G SFP 2. Porty SFP możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek: - Gigabit Ethernet 1000Base-SX, - Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH, 3. Urządzenie posiada funkcjonalność zarządzania przez 1 adres IP grupą (klastrem) do 8 urządzeń pochodzących z tej samej rodziny przełączników połączonych portami uplinkowymi, 4. Zasilanie i chłodzenie: - Urządzenie wyposażone jest w wbudowany zasilacz AC230V, 5. Parametry wydajnościowe: - Przepustowość przełącznika (switching bandwidth): - 104 Gb/s (full duplex), - Prędkość przesyłania (forwarding rate) dla 64 bajtowych pakietów L3: - 77.38 Mpps, - Pamięć DRAM – 512 MB - Pamięć flash – 256 MB - Wielkość bufora pakietów - 1.5 MB - Obsługa: - 256 aktywnych sieci VLAN - 15000 adresów MAC - 16 statycznych tras IPv4 - 16 statycznych tras IPv6 - 64 interfejsów SVI L3 - Obsługa MTU-L3 9198B - Obsługa ramek Ethernet Jumbo 10240B - 1024 grupy IGMP - 6 połączeń zagregowanych typu „port channel” - 16 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 600 - ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 600 7. Porty dostępowe przełącznika posiadają zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) 8. Obsługa protokołu NTP 9. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 10. Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree - Obsługa 64 instancji protokołu STP 11. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 12. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 13. Urządzenie wspiera połączenia link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad 14. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 15. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 16. Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level), - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, - Możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem (multidomain authentication), - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www), - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard, - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+, - Obsługa list kontroli dostępu Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, filtracja na bazie informacji L2 (adresy MAC) jak również na bazie informacji L3 (adresy IP), - Funkcja Private VLAN, 17. Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: - sprawdzanie autentyczności oprogramowania przed uruchomieniem urządzenia, - bezpieczna sekwencja uruchamiania, - sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia. 18. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Implementacja 4 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi, - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z możliwością skonfigurowania minimum 64 różnych ograniczeń, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast, - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP; 19. Obsługa mechanizmów routingu statycznego dla IPv4 i IPv6, 20. Przełącznik umożliwia lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizm SPAN z możliwością obsługi do 4 sesji monitorujących, 21. Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.), 22. Obsługa protokołu sFlow dla wszystkich portów fizycznych uplinkowych i downlinkowych dla ruchu w kierunku wejściowym i wyjściowym z możliwością skonfigurowania 2 różnych kolektorów ruchu sFlow, 22. Zarządzanie - Port konsoli, - Dostęp bezprzewodowy Bluetooth do interfejsu zarządzającego urządzenia (telnet, ssh) przez zastosowanie zewnętrznego urządzenia Bluetooth podłączonego do portu USB przełącznika, - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją, - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog, - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu upgradu oprogramowania urządzenia, - Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki; 23. Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zarządzana listwa zasilająca 8 portowa | Listwa zarządzalna |  |  |  | szt. | 2 |
| Zarządzana przez IP listwa zasilająca o parametrach: RACK PDU, SWITCHED, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 Każda w komplecie z 8 przewodami zasilającymi C14/C14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Firewall z systemem zarządzającym |  | Firewalll |  |  | szt. | 2 |
| - Urządzenie będące dedykowaną platformą sprzętową – nie dopuszcza się rozwiązań „serwerowych” bazujących na ogólnodostępnych na rynku podzespołach PC ogólnego przeznaczenia - Urządzenie pełniące rolę ściany ogniowej (firewall) typu statefull inspection i ściany ogniowej nowej generacji (NG Firewall) - Urządzenie wyposażone w dedykowany port konsoli oraz dedykowany port Gigabit Ethernet do zarządzania Out-of-Band - Urządzenie jest zasilanie prądem przemiennym 230V - Możliwość montażu w szafie rack 19” (dołączone niezbędne elementy montażowe) - Urządzenie wyposażone w 8 wbudowanych portów GbE RJ45 w tym 2 porty PoE+ - Urządzenie obsługuje interfejsy VLAN (802.1Q) na interfejsach fizycznych – 60 interfejsów VLAN - Interfejsy fizyczne mogą pracować jak interfejsy przełącznika sieciowego ze sprzętowym wsparciem dla funkcjonalności L2 - Urządzenie wyposażone w port USB 3.0 - Wysokość urządzenia 1RU - Przepustowość urządzenia dla uruchomionych modułów firewall’a oraz kontroli aplikacji (AVC) na poziomie 650 Mbps dla pakietów wielkości 1024B - Urządzenie osiąga powyższe parametry wydajnościowe również wraz z uruchomionym silnikiem IPS. - 100 000 maksymalnych jednoczesnych sesji (z kontrolą aplikacji) z możliwością zestawiania co najmniej 6 000 nowych połączeń na sekundę - Możliwość połączeń VPN do 75 urządzeń z maksymalną sumaryczną przepustowością 300 Mbps dla pakietów 1024B TCP - Przepustowość dekrypcji ruchu szyftowanego (50% ruchu TLS 1.2, AES256-SHA z RSA 2048B) wynosi przynajmniej 150 Mbps - Urządzenie nie posiada ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej - Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie firewall’a L2 oraz L3 - Urządzenie obsługuje routing statyczny oraz dynamiczny: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP - Możliwość monitorowania dostępności „next hop” w trasach statycznych i automatycznego wyłączania trasy, gdy jest niedostępny. - Urządzenie obsługuje ruch multicastowy oraz protokoły IGMP, PIM-SM oraz bidirectional PIM - Urządzenie posiada możliwości konfiguracji reguł filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika, zapewniając integrację z usługą katalogową Microsoft Active Directory - Urządzenie obsługuje funkcjonalność Network Address Translation (NAT oraz PAT) - Urządzenie może pracować jako serwer DHCP lub DHCP relay oraz zapewnia usługę DDNS - Urządzenie może pracować w układzie wysokiej dostępności (HA) active/standby - Urządzanie zapewnia możliwość obsługi użytkowników zdalnych VPN (RA VPN) - Urządzenie zapewnia możliwość konfiguracji połączeń VPN typu Site-to-Site w następujących topologiach: - Point to Point - Hub and Spoke - Full Mesh - Urządzenie zapewnia możliwość ograniczenia pasma w konkretnym kierunku – upload i download dla: - Źródłowych i docelowych stref NGFW - Źródłowych i docelowych adresów IP oraz portów - Aplikacji - Użytkowników - URLi zdefiniowanych przez administratora - System posiada możliwość kontekstowego definiowania reguł z wykorzystaniem informacji pozyskiwanych o hostach na bieżąco poprzez pasywne skanowanie. System może stworzyć kontekst z wykorzystaniem co najmniej poniższych parametrów: - Wiedza o użytkownikach – uwierzytelnienie - Wiedza o urządzeniach – pasywne skanowanie ruchu - Wiedza o urządzeniach mobilnych, load balancerach, urządzeniach NAT - Wiedza o aplikacjach wykorzystywanych po stronie klienta - System posiada otwarte API dla współpracy z systemami zewnętrznymi - Rozwiązanie współpracuje z systemami SIEM - System posiada wbudowany moduł wykrywania aplikacji AVC, który zapewnia: - możliwość klasyfikacji ruchu i wykrywania co najmniej 4000 aplikacji - możliwość tworzenie profili użytkowników korzystających ze wskazanych aplikacji z dokładnością co najmniej do systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik oraz wykorzystywanych usług - współpracę z otwartym systemem opisu aplikacji pozwalającym administratorowi na skonfigurowanie opisu dowolnej aplikacji i wykorzystanie go do automatycznego wykrywania tejże aplikacji przez system AVC oraz na wykorzystanie profilu tej aplikacji w regułach reagowania na zagrożenia oraz w raportach - Rozwiązanie umożliwia integrację z chmurową konsolą korelacji informacji o zagrożeniach z różnych rozwiązań bezpieczeństwa tego samego producenta. - Urządzenie może być zarządzane lokalnie lub przez scentralizowaną konsolę zarządzającą - System umożliwia zdefiniowanie różnych wartości czasu wygaśnięcia sesji dla takich protokołów jak: ARP, SIP, H.323, H225, ICMP, UDP oraz dla sesji translacji PAT i sesji pół-otwartych. - System umożliwia zdefiniowanie następujących podstawowych zabezpieczeń dla połączeń: - Randomizacja TCP sequence number - Ograniczenie ilości wszystkich połączeń globalnie oraz do jednego hosta - Ograniczenie ilości połączeń pół-otwartych globalnie oraz do jednego hosta - Detekcja wygasłych połączeń, poprzez sprawdzanie czy dwie strony sesji są nadal aktywne - Urządzenie umożliwia wybór następujących metod kompilacji reguł polityki dostępu w przypadku użycia obiektów (np. grupy adresów IP, portów): - Rozłożenie jednej skonfigurowanej reguły na reguły szczegółowe będące wszystkimi możliwymi kombinacjami wszystkich elementów zawartych w obiektach w celu monitorowania każdej z tych reguł z osobna (np. ilość dopasowani połączeń hit-counts) kosztem większego wykorzystania pamięci - Dopasowanie ruchu do głównej reguły na podstawie zdefiniowanych obiektów bez tworzenia wszystkich możliwych kombinacji obiektów w celu zmniejszenia wykorzystania pamięci przez szczegółowe reguły. - Urządzenie zapewnia możliwość przypisania do reguł czasu jej aktywności. Istnieje możliwość zdefiniowania czasu całkowitego oraz zaplanowania interwałów czasowych. - Funkcjonalość URL filtering, AMP, IPS min w okresie gwarancji - System do zarządzania firewallem z dostępem do aktualizacji min. w okresie gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System zdalnego dostępu |  | System dostępu |  |  | szt. | 1 |
| Usługa oparta o chmurę i lokalnie wdrożone kontrolery, która pozwala na tworzenie rozbudowanych laboratoriów opartych o fizyczne i wirtualne urządzenia wraz z pełną obsługą zarządzania nimi za pośrednictwem aplikacji web. W ten sposób przygotowane środowisko ma zostać wykorzystane zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w przypadkach testowania nowych rozwiązań czy prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Dostęp użytkowników do poszczególnych składowych systemu ma być realizowany zarówno w sposób swobodny w oparciu o ich rejestrację, jak i akcydentalny bazując na rozbudowanym mechanizmie generacji czasowych kluczy jednorazowych. Rozwiązanie po stronie klienta korzystającego w sposób zdalny do zrealizowania pełnego dostępu w wykorzystaniem przeglądarki obsługującej HTML5. Komunikacja do poszczególnych urządzeń w ramach laboratorium ma odbywać się z wykorzystaniem protokołów Telnet, SSH, RDP i RBF (VNC). ## Architektura Kompletne rozwiązanie musi składać się z szeregu elementów: - instancji, zarówno fizycznych jak i wirtualnych maszyn - urządzeń składających się na płaszczyznę kontrolną zbudowaną z użyciem managera opartego o aplikację webową - kontrolerów realizujących dostęp do składowych laboratorium. Płaszczyzna komunikacyjna musi składać się z webowej aplikacji klienckiej i obsługi komunikacji z poszczególnymi elementami laboratorium w ramach kontrolera. Cała konfiguracja logiczna laboratorium musi być przechowywana po stronie menedżera. Zarówno równoważenie obciążenia jak i migracja pomiędzy kontrolerami musi być możliwa do zrealizowania w bezproblemowy sposób. Kontroler w ramach sieci laboratoryjnej zajmuje się umożliwieniem dostępu do poszczególnych jego składników oraz wykonywaniem zadań związanych zarządzaniem nimi przekazanych z poziomu menedżera. ## Skalowalność System musi pozwalać na łatwe skalowanie rozwiązania i obsługę dowolnej liczby klientów. Maksymalna liczba obsługiwanych jednocześnie zestawów i urządzeń będących ich składowymi powinna być zależna od liczby wdrożonych kontrolerów i zasobów w ramach infrastruktury oraz wybranego poziomu licencji. W zależności od modelu licencyjnego powinno być możliwe łatwe dostosowywanie środowiska do swoich potrzeb. Licencja powinna ograniczać liczbę aktywnych jednocześnie urządzeń i zestawów, ale pozwalać na posiadanie szeregu gotowych konfiguracji aktualnie nieaktywnych. W przypadku kontrolera możliwość jednoczesnej obsługi komunikacji z urządzeniami w ramach zestawu powinna zależna od użytego protokołu dostępowego i wariantu obsługi połączenia. ## Manager Manager musi być realizowany z wykorzystaniem aplikacji webowej uruchomionej w izolowanej instancji serwera web dedykowanego dla klienta, zapewniając pełną izolację obsługi. Manager musi mieć skojarzoną własną nazwę domenową, a dostęp do aplikacji powinien być realizowany tylko za pośrednictwem protokołu HTTPS. Użytkownicy w ramach instancji managera muszą być zarządzani niezależnie przez administratora, a usługodawca powinien zapewnić backupy konfiguracji w cyklu dobowym oraz aktualizację oprogramowania do wersji najnowszej. Użytkownik posiadający status administratora musi mieć, poza kompletną funkcjonalnością dostępną innym zarejestrowanym użytkownikom również możliwość zarządzania konfiguracjami laboratoriów. Poza możliwością zarządzania licencjami, kontrolerami i użytkownikami musi być dostępny szereg opcji pozwalających na kształtowanie laboratorium i dostępu do niego na szereg sposobów. ### Laboratorium W logicznym modelu laboratorium musi być zbiorem przypisanych zestawów zawierających urządzenia. Z laboratorium związane jest najczęściej konkretne zadanie, które może być dostępne w postaci opisu w formacie markdown lub dołączonego dokumentu pdf. ### Zestaw Musi być logicznym zbiorem urządzeń. Każdy zestaw powinien móc zostać przypisany do jednego, lub kilku, laboratoriów. Rezerwacja zestawu mimo, że realizowana ze wskazaniem na konkretne laboratorium, przypisuje na wyłączność urządzenia w nim zawarte konkretnemu użytkownikowi. Dostęp do urządzeń może być konfigurowany na poziomie zestawu, podobnie jak lokalna nazwa inna niż standardowa nazwa urządzenia. W ramach zestawu musi być możliwe stworzenie opisu połączeń, który posłuży do wygenerowania dynamicznie mapy zestawu w ramach laboratorium. ### Urządzenia Urządzenie musi być logiczną instancją, z którą skojarzona jest jego nazwa i klasa. Dla każdego urządzenia musi być możliwe skonfigurowanie dowolnej liczby globalnych dostępów w oparciu o protokoły Telnet, SSH, RDP i RBF włącznie ze zdefiniowaniem parametrów w postaci adresów oraz portów dla dostępu jak i autentykacji. Dostępy mogą być też definiowane lokalnie dla każdego z zestawów je zawierających. ### Klasy urządzeń Urządzenia powinny być skojarzone z klasami, co ułatwia ich wizualną identyfikację. Klasy powinny być dowolnie dodawane i modyfikowane, tak aby dostosować ich listę do faktycznych składników laboratorium. ### Uprawnienia użytkowników Użytkownicy mogą mieć nadane uprawnienia do korzystania z poszczególnych zestawów z poziomu zarządzania nimi jak i każdego zestawu osobno. Musi być też możliwe dodanie, lub usunięcie użytkownika z grona administratorów oraz reset hasła. ### Zarządzanie zasilaniem Menedżer za pośrednictwem kontrolera powinien móc w ramach sieci laboratoryjnej komunikować się z listwami zasilającymi w celu zmiany stanu poszczególnych gniazd. ## Kontroler Kontroler musi być stworzony i konfigurowany w oparciu o najnowszą dystrybucję Ubuntu LTS przy użyciu dedykowanej aplikacji. Ze względu na konfigurację laboratorium przechowywaną w ramach menedżera jego wdrożenie lub wymiana nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi operacjami poza przygotowaniem i rejestracją w systemie zarządzania. Kontroler, ze względu na sposób jego wdrażania, musi być zarówno fizycznym serwerem, instancją działającą w ramach środowiska wirtualnego, czy też instancją w ramach chmury obliczeniowej operatora. Kontroler, lub kontrolery, muszą pozwalać na dostęp do poszczególnych składowych zestawów za pośrednictwem protokołu obsługiwanego przez webową aplikację kliencką i bazującego na HTTP i/lub Websocket. Musi być możliwe włączenie na poziomie kontrolera mechanizmu obsługi protokołów dostępowych do urządzeń w postaci RFB, RDP, Telnet i SSH i korzystanie z niezależnych aplikacji klienckich. Komunikacja taka może być ograniczona czasowo poprzez rezerwację i dynamicznie zestawiana z poziomu managera. Kontroler musi pozwalać na dostęp do urządzeń składających się na zestawy w ramach sieci prywatnej, której jest częścią bez konieczności realizacji żadnego zewnętrznego tłumaczenia adresów czy routingu. Dopuszczalne jest posiadanie na kontrolerze portu z adresem publicznym lub minimalnie, translacji na adres publiczny i port 443. Scenariusz obsługi dostępu klienckiego do instancji maszyn z użyciem alternatywnych aplikacji może wymagać przypisanego adresu publicznego i braku filtrowania ruchu dla wszystkich portów. ## Aplikacja kliencka Zarówno klient jak i administrator systemu mogą korzystać z tego samego punktu logowania, którym jest dedykowana instancja serwera menedżera. W przypadku logowania użytkownika, który nie ma nadanego statusu administratora dostępna dla niego będzie tylko możliwość zapoznania się z laboratoriami w ofercie, zarezerwowanie dostępu do zestawów, które ma przypisane i połączenie z infrastrukturą laboratorium w ramach rezerwacji. Składowa; Cecha. Licencja; Rozmiar; Licencja musi obejmować aktualizację oprogramowania managera, klienta i dostęp do nowych wersji oprogramowania kontrolera. Wymagane jest dostarczenie licencji na: 1 kontroler 32 aktywne zestawy 128 aktywnych urządzeń. Czas gwarancji; Gwarancja na minimum 3 lata.. Manager; Lokalizacja; Aplikacja web w chmurze publicznego operatora z dedykowaną nazwą domenową lub własną nazwą (wymagana własna konfiguracja serwerów DNS i ewentualna zmiana ich konfiguracji w przypadku modyfikacji adresu IP managera).. Protokół dostępu; HTTPS. Generacja i zarządzanie certyfikatem dla poddomeny po stronie operatora usługi.. Autentykacja; Za pośrednictwem identyfikatora i hasła. Możliwość włączenia autentykacji wieloskładnikowej.. Zakres działania; - Zarządzanie licencjami i obsługiwanymi kontrolerami, - Zarządzanie konfiguracją dla elementów składowych środowiska laboratorium sieciowego w postaci klas urządzeń, urządzeń, zestawów i laboratoriów, - Zarządzaniem dostępem do poszczególnych urządzeń, - Zarządzanie użytkownikami i ich prawami dostępu, - Monitorowanie i zarządzanie dostępem do laboratorium, - Generowanie kluczy jednorazowego dostępu do laboratorium dla użytkowników akcydentalnych, - Zarządzanie zasilaniem laboratorium, - Monitorowaniem działania kontrolerów.. Kontroler; Lokalizacja; Po stronie klienta. Instancja działająca jako system w ramach maszyny fizycznej lub wirtualnej w ramach środowiska zwirtualizowanego lokalnego centrum danych lub chmury.. Protokół dostępu; HTTPS w ramach RestAPI w płaszczyźnie kontrolnej z poziomu managera. HTTPS/Websock w ramach połączenia z poziomu maszyny klienckiej z przeglądarki, zarządzane poprzez manager. RFB, RDP, Telnet i SSH w trybie dostępu z alternatywnego klienta zarządzanego przez manager (wymagane dodatkowe warunki spełnione przez konfigurację dostępu do kontrolera). Opcjonalny dostęp poprzez SSH w celu konfiguracji i zarządzania. HTTPS. Generacja i zarządzanie certyfikatem po stronie operatora usługi.. Autentykacja; Poza dostępem administracyjnym SSH możliwy tylko za pośrednictwem czasowych tokenów generowanych dla klienta i zarządzanych przez manager.. Zakres działania; Zapewnienie dostępu do składowych laboratorium sieciowego.. Klient; Lokalizacja; Aplikacja web w chmurze publicznego operatora z dedykowaną nazwą domenową lub własną nazwą (wymagana własna konfiguracja serwerów DNS i ewentualna zmiana ich konfiguracji w przypadku modyfikacji adresu IP managera). Adres zgodny z adresem managera.. Protokół dostępu; HTTPS. Generacja i zarządzanie certyfikatem po stronie operatora usługi.. Autentykacja; Za pośrednictwem identyfikatora i hasła. Możliwość włączenia autentykacji wieloskładnikowej. Klucz jednorazowego dostępu.. Zakres działania; Możliwość przeglądania i rezerwacji dostępu do zestawów laboratoriów sieciowych zgodnie z nadanymi prawami dostępu lub parametrami skojarzonymi z kluczem jednorazowego dostępu. Dostęp do urządzeń wirtualnych i fizycznych dostępnych w ramach zestawów z poziomu przeglądarki web. Przekazanie parametrów dostępu w przypadku wdrożenia komunikacji z użyciem protokołów RFB, RDP, Telnet i SSH w trybie dostępu z alternatywnego (wymagane dodatkowe warunki spełnione przez konfigurację dostępu do kontrolera).. |
| 9 | Serwer NAS - typ 1 |  | Serwer |  |  | szt. | 1 |
| Specyfikacja Macierzy. Nazwa; Minimalne wymagania dla sprzętu. Typ; Rack 2U całkowity rozmiar urządzenia nie powinien przekroczyć 876,6 mm (np. 88 × 482 x 407.5 mm). Szyny; Teleskopowe do instalacji w szafie RACK. Procesor:; Jeden 4-rdzeniowy/8-wątkowy osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie mniejszy niż 4500 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net. Pamięć; Co najmniej 8 GB DDR4. Ilość obsługiwanych dysków; Możliwość montaży 8 dysków o maksymalnej pojemności min. 12TB każdy z możliwością podłączenia zewnętrznej półki, która rozszerza pojemność serwera o kolejne 4 dyski. Zamontowane dyski twarde; Osiem dysków twardych o pojemności 10TB znajdujące się na liście kompatybilności producenta oferowanego urządzenia NAS spełniające wymagania: SATA 6Gb/s, 3,5”, 256MB pamięci podręcznej, 7200 obr./min, MTBF min 1000000 h. Wymiana dysków; Dyski z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap). RAID; Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obsługa Hot Spare dla SHR,RAID 1,5,6,10. Funkcje RAID; Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. Porty; 2 x USB 3.2, 1 x eSATA, 1x PCIe 3 x 4-liniowe gniazdo x8, port konsoli x1. Wskaźniki LED; Power on, Status, HDD1 -8. Port LAN RJ-45; 4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation. System plików; Dyski wewnętrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+. Zasilacz / Adapter; 2 x zasilacze pracujące w trybie redundancji o mocy maksymalnie 350 W. Protokoły; SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP). Usługi; Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Hyper Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samy. Klaster HA; Możliwość połączeniu dwóch identycznych serwerów NAS w jeden klaster wysokiej dostępności (high-availability). Gwarancja; minimum 36 miesięcy gwarancji producenta lub autoryzowanego partnera producenta, w tym na macierz NAS gwarancja door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta. |
| 10 | Serwer sieciowy - typ 2 |  | Serwer |  |  | szt. | 1 |
| Nazwa; Minimalne wymagania dla sprzętu. Obudowa; Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa z możliwością wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. Płyta główna; Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera.. Chipset; Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.. Procesor; Zainstalowane dwa procesory 16-rdzeniowy, min. 2.4 GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 220 pkt w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów dla danego serwera. Wymagana jest możliwość potwierdzenia osiągniętego wyniku na stronie: www.spec.org (do sprawdzenia na wskazanej stronie internetowej).. RAM; 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.. Funkcjonalność pamięci RAM; Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing. Gniazda PCI; Minimum 3 x slot PCIe x16 generacji 4. Interfejsy sieciowe/FC/SAS; Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dyski twarde; Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD. Zainstalowane 4 dyski SSD SAS o pojemności min. 3.84TB, 12Gb, 2,5“ Hot- Plug.. Kontroler RAID; Sprzętowy kontroler dyskowy PCI-E Gen4 z pojemnością cache 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,5,6,10,50,60. Wbudowane porty; Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0. Video; Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie rozdzielczości min. 1600x900. Wentylatory; Redundantne. Zasilacze; Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W.. Bezpieczeństwo; Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0. Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem.. Diagnostyka; Serwer musi być wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.. Karta Zarządzania; Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera Możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. Certyfikaty i normy; Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz normą ISO-14001 lub równoważnymi. Serwer musi posiadać deklarację zgodności związaną z umieszczonym na obudowie urządzenia znakiem CE.. Warunki gwarancji; Minimum 3 lata gwarancji producenta sprzętu. Serwis gwarancyjny realizowany w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia; Możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Serwis musi być realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.. Dokumentacja użytkownika; Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 11 | System podtrzymywania zasilanie do serwerów |  | UPS |  |  | szt. | 1 |
| System podtrzymywania napięcia do serwerów na czas min 5 min na wypadek awarii zasilania. Dotyczy serwerów: 9. Serwer NAS - typ 1 10. Serwer sieciowy - typ 2 Parametry: Kompletny zestaw do montażu w szafie rack 19” Moc wyjściowa: min. 1500W Napięcie wyjściowe: 230V Przebieg napięcia na wyjściu: sinusoidalne Typ gniazda wejściowego: IEC 320 C14 Typ gniazd wyjściowych: co najmniej 8szt. IEC 320 C13. Czas podtrzymania przy 100% obciążenia: co najmniej 9 minut Czas podtrzymania przy 50% obciążenia: co najmniej 18 minut Komunikacja: co najmniej USB Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |

| Uwaga 1 | Pozycje 1,2,3,4,5,7 mają być tego samego producenta, ze względu na proces dydaktyczny |
| --- | --- |
| Uwaga 2 | Pozycja 8 ma wspierać zarządzanie systemami 1,2,3,4,5,6,7,10 |
| Uwaga 3 | Zamawiający będzie ubiegał się o przyznanie 0% VAT na pozycje 1,2,3,4,5,7,9,10 |
| Uwaga 4 | Całość sprzętu ma być objęta gwarancją producenta na okres 3 lat. Jeśli standardowa gwarancja jest na krótszy okres, to należy kupić kontrakt serwisowy na okres 3 lat. |
| Uwaga 5 | Pozycje 1,2,3,4,5,7 mają pochodzić z autoryzowanego kanału producenta, Zamawiający ma mieć pełne prawa gwarancyjne na urządzenia |

- Zamawiający dopuszcza inne wyposażenie aniżeli wskazane powyżej tylko w sytuacji, w której oferowane wyposażenie w zakresie użytkowania jest równoważne z opisaną specyfikacją lub jest wyższe standardem.

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, złożony posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające sprzęt do sprzedaży i użytkowania na terenie Polski.

- Wszędzie tam, gdzie Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczonego przez konkretnego Wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w zapytaniu ofertowym.

- Dostarczone rozwiązanie ma być kompletne, tzn. musi zawierać wszystkie elementy zapewniające płynne funkcjonowanie dostarczonych urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń, w tym ich akcesoriów stanowiących przedmiot zamówienia, będących produktami powystawowymi lub demonstracyjnymi.

- Wykonawca dostarcza zamówiony towar swoim transportem (wliczonym w cenę) do siedziby Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Wykonawcy, których działalność gospodarcza mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca przedkładając wydruk wpisu z CEiDG lub KRS lub rejestru równoważnego w zakresie zbieżnym 
z przedmiotem zamówienia potwierdza spełnianie powyższego warunku. Ponadto Wykonawca oświadcza spełnienie tego warunku podpisując i przedkładając z ofertą: Załącznik nr 1 - formularz oferty oraz Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu wymagań.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tzn. nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca oświadcza spełnienie tego warunku podpisując i przedkładając z ofertą: Załącznik nr 1 - formularz oferty, Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz Załącznik nr 3 - Oświadczenie 
o spełnianiu wymagań.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie wykonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

3. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć ofertę w Rektoracie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin lub przesłać pisemną ofertę na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Oferta ma wpłynąć do dnia 18.10.2023. Decyduje data wpływu do Rektoratu WSPA Lublin. Godziny pracy Rektoratu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Informujemy, iż ofertę można także złożyć za pomocą Bazy Konkurencyjności zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Bazy.

4. TERMIN REALIZACJI I ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent związany jest ofertą przez 90 dni od dnia złożenia oferty.

Termin realizacji świadczenia usług w okresie do końca X.2023r. (Zamawiający może przesunąć termin realizacji świadczenia usługi)

5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili  złożenia oferty zgodnie 
z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie  z postanowieniami ogłoszenia.

Osobą do kontaktu w kwestiach związanych z zapytaniem ofertowym: Joanna Zdżalik lub/i Borys Niziński. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 16.10.2023 r. wyłącznie za pomocą portalu: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

7. OFERTY CZĘŚCIOWE

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą.

- Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem danych adresowych oferenta 
i adnotacją: „Dotyczy zapytania ofertowego 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023”

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu wymagań – Załącznik nr 3

- Oświadczenie RODO – Załącznik nr 4

- wydruk wpisu z CEiDG lub KRS lub rejestru równoważnego

- Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów .

- Zamawiający zwraca uwagę, aby załączać jedynie dokumenty wymienione w pkt 4. Dokumenty inne niż wymienione powyżej nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

- Zamawiający zwraca uwagę, iż wzory Załączników nie mogą być modyfikowane – nie należy ich zmieniać, usuwać istotnych zapisów itp. Załączniki należy wypełnić poprzez podanie wszystkich wymaganych informacji. Wszelkie niedozwolone modyfikacje wzorów załączników oraz niekompletnie wypełnione załączniki (m.in. pozostawienie pustych pól w miejscach wymagających obligatoryjnego uzupełnienia) będą stanowić podstawę do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

9. OCENA OFERT

I etap - ocena formalna, mająca na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego, tj.:

a. Czy oferta została złożona w wyznaczonym terminie ?

b. Czy oferta została złożona we właściwym miejscu ?

c. Czy do oferty załączono wszystkie wymagane dokumenty ?

d. Czy oferta jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego ?

e. Czy nie dokonano zmian/modyfikacji we wzorach załączników?

Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.

II etap – Ocena merytoryczna

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:

- CENA –  100% (100 pkt) - C

W ramach kryterium:  Zamawiający przyzna max 100 punktów; przez cenę rozumie się oferowaną łączną cenę brutto za realizację usługi opisanej w przedmiocie zamówienia (zawierającą koszty wszystkich elementów wymienionych w zakresie przedmiotu zamówienia). Ocena dokonywana będzie wg następującego wzoru:

cena brutto oferowana

za

realizację całości przedmiotu zamówienia

z oferty najtańszej

CENA =  ----------------------------------------------------------------------------  x 100

cena brutto oferowana

za

realizację całości przedmiotu zamówienia

z oferty badanej

Łączna liczba punktów zostanie przyznana na podstawie następującego wzoru:

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach określonych kryteriów wynosi 100,00. Wszelkie obliczenia będą dokonywane do z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która w oparciu o ustalone wyżej kryteria, zdobyła największą liczbę punktów. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający lub przeprowadzający w jego imieniu postępowanie może negocjować cenę.

10. WERYFIKACJA WAŻNOŚCI ZŁOŻONYCH OFERT:

  - Weryfikowane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera/bazę konkurencyjności lub osobiście w terminie wyznaczonym w punkcie 3. niniejszego zapytania ofertowego.

  - Przedmiotem weryfikacji będzie spełnienie przez daną ofertę wszystkich wymagań określonych 
w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego.

  - Oferta, która nie spełni któregokolwiek z wymagań określonych w punkcie 2 i 8. niniejszego zapytania ofertowego zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona z procedury wyboru Wykonawcy (oferta nie będzie zwracana Oferentowi). Oferta zostanie także odrzucona, jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najwyższa liczną punktów ustalonych na podstawie kryteriów oceny opisanych w punkcie 9.,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

  - Zamawiający zwraca szczególną uwagę wszystkim Oferentom na dokładne zweryfikowanie oferty przed jej wysłaniem w zakresie ilości wymaganych załączników do formularza ofertowego, podpisania wszystkich wymagających tego dokumentów przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Oferenta, czytelności podpisów, poprawności opisu koperty.

  - Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy.

  - Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia oferenta o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

  - Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy,

  - Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

11. INFORMACJE DODATKOWE

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późń. zmianami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub częściowo, w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

- Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane dnia 11.10.2023 na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Składający ofertę (Oferent) jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do momentu zawarcia umowy pomiędzy nim a Zamawiającym. Warunki zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w wybranej ofercie będą warunkami wyjściowymi do dalszych ustaleń i negocjacji.

12. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,

b) przedłużenia/skrócenia realizacji projektu,

c) wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego oraz Wykonawcy,

- Po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmianach podatku VAT,

- Zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

- W okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

a) charakterze niezależnym od stron,

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

d) którego nie można przypisać drugiej stronie.

- Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

  - zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

  - zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

  - żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

  - wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

- Zamawiający i Wykonawca ustalą w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w formie kar umownych, tj.

- Uczelnia naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (po jej podpisaniu) – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego przez Wykonawcę 
w wycenie zamówienia,

- niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia, za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 dni od daty doręczenia mu wezwania do zapłaty.

- Uczelnia ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie z siedzibą w 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 12

- kontakt z inspektorem ochrony danych w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie – e-mail: iodo@wspa.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wyboru wykonawcy i innych procedur związanych z realizacją umowy dot. przedmiotu zamówienia art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i instytucjom

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

- Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z formularza ofertowego

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia składanej oferty.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym -  Załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu wymagań – Załącznik nr 3

- Oświadczenie RODO – Załącznik nr 4

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023

FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP, REGON (jeśli dotyczy) |  |
| E-mail |  |
| Nr telefonu |  |

- Oświadczam, że zapoznałam/-em się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym

- Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału określone w zapytaniu w pkt 2.

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wybieram oferuję wykonanie zamówienia określonego 
w Zapytaniu zgodnie z tymi wymaganiami za następujące wynagrodzenie:

Wycena zamówienia:

Realizacja usługi polegającej na dostarczeniu sprzętu, w związku z modernizacją i rozbudową laboratorium sieciowego CISCO zgodnie z załączoną specyfikacją:

…………………………………………………………….zł brutto ……………………………………………… (słownie)/całość

…………………………………………………………….zł netto ……………………………………………… (słownie)/całość

* W ofercie należy podać kwotę brutto (z VAT w przypadku podatnika VAT). Cena rozumiana jest jako koszt kompleksowej (całościowej) realizacji zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym, a dla podatnika VAT – kwota  zawierającą podatek VAT.

- Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że moja działalność gospodarcza mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że kwota brutto wymieniona w ofercie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związanie z realizacją przedmiotu zamówienia, którego dotyczy Zapytanie ofertowe.

- Oświadczam, że usługa/dostawa będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.

- Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w deklarowanym przedmiocie zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami zawartymi z zaproszeniu do składania ofert i akceptuję je bez zastrzeżeń.

- Cena oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z

prawdą.

……………………………..                                                                                    	………….…….…………………………

Miejscowość, data					      Podpis osoby upoważnionej/ Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP, REGON (jeśli dotyczy) |  |
| E-mail |  |
| Nr telefonu |  |

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP, REGON (jeśli dotyczy) |  |
| E-mail |  |
| Nr telefonu |  |

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023, w ramach projektu współfinansowanego ze środków  Unii  Europejskiej, oświadczam, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 2 Zapytania ofertowego, tj.

- Działalność gospodarcza mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tzn. jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym ani osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

………………………………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023

Oświadczenie RODO

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| NIP, REGON (jeśli dotyczy) |  |
| E-mail |  |
| Nr telefonu |  |

Składając ofertę na realizację usługi w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/moduł VI/ WSPA-niałaPrzyszłość/2023 oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

Ponadto wyrażamy zgodę, na to że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. :

- administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie z siedzibą w 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 12

- inspektorem ochrony danych w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest Pan/Pani Dominika Jabłońska, mail: iodo@wspa.pl

- moje  dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu wyboru wykonawcy i innych procedur związanych z realizacją umowy dot. przedmiotu zamówienia art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

- moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i instytucjom, nie związanym z realizacją niniejszego zapytania

- moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: wskazany w umowie o dofinansowanie projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z formularza ofertowego.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia składanej oferty.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

………………………………………………………………………

data i podpis Wykonawcy

Podpisane wyłącznie gdy ofertę składa inny podmiot niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która osobiście będzie wykonywała umowę

Obligatoryjnie podpisują Wykonawcy będący osobą fizyczną oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy osobiście będą realizować przedmiot zamówienia. W przypadku Wykonawców niebędących jednoosobową działalnością gospodarczą należy dołączyć niniejsze oświadczenie wypełnione przez Wykonawcę oraz oświadczenie wypełnione osobę skierowaną do przez Wykonawcę do wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszego zapytania.