Zamówienie nr 1 - zakup, dostawa i montaż  wyposażenia meblowego pokoi i restauracji

| Nr mebla | Nazwa mebla | Minimalne parametry Dopuszcza się zastosowanie mebli o wymiarach nieco odbiegających od wymaganych w specyfikacji w sytuacji gdy Wykonawca po dokonaniu dokładnych pomiarów będzie musiał dostosować mebel do krzywizn i kształtu pomieszczenia. Dopuszczalne wahnięcia nie wymagające zgody Zamawiającego to +/- 5%. | Łączna liczba sztuk | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wszystkie meble płycinowe mają być wykonane z płyty laminowanej w kolorze typu dąb dziki naturalny lub Hamilton naturalny (lub równoważny). Wszystkie krawędzie, również nie widoczne, oklejane ABS 2 mm. Zastosowane okucia z dożywotnią gwarancją – zawiasy z systemem bez uchwytowym typu Tip-On/Push to Open. Łączenie płyt w sposób nie widoczny na mimośrody i kołki (Nie dopuszcza się połączeń na konfirmaty). Meble posadowione na stelażach metalowych wykonanych z kształtownika stalowego o przekroju 20x20 mm, grubość ścianki 1,5-2 mm, typ stali 1.0037 (S235JR). Stelaże składają się z dwóch zamkniętych boków połączonych dwoma poprzeczkami ( jedna na górze, druga na dole ). Spawy bez spoin pachwinowych. Malowanie proszkowe RAL 9005 czarny mat/struktura. Stelaże posiadają regulatory poziomu z tworzywa w kolorze czarnym. |  |  |  |  |  |
|  | STOLIK NOCNY | Stolik nocny o wymiarach około 404 mm x 404 mm x 496 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. | 102 |  |  |
|  | STOLIK KAWOWY | Stolik kawowy o wymiarach około 504 mm x 504 mm x 546 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. | 14 |  |  |
|  | TOALETKA | Toaletka o wymiarach około 1004 mm x 504-522 mm x 746-846 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Blenda przyścienna wykonana z płyty o grubości 18mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. | 63 |  |  |
|  | GARDEROBA | Garderoba z lustrem i wieszakami o wymiarach około 1004 mm x 504-522 mm x 546-2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, przegroda, plecy, wieniec dolny, panel wieszaka, oraz lustra wykonane z płyty o grubości 18mm. Na panelu zamontowane czarne metalowe haczyki w stylu Loft. Za lustrem możliwość powieszenia odzieży na wieszakach. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x2mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. Wykonanie w konfiguracji Prawa/Lewa w zależności od układu pokoju. | 49 |  |  |
|  | SZAFKA POD MINIBAR | Szafka pod minibar o wymiarach około 504 mm x 504-522 mm x 846-946 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, front, plecy, wieniec dolny wykonane z płyty o grubości 18mm. Front z systemem otwierania bezuchwytowego. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. Wykonanie w konfiguracji Prawa/Lewa w zależności od układu pokoju. | 49 |  |  |
|  | BAGAŻNIK Z WIESZAKIEM (typ1) | Bagażnik z wieszakiem o wymiarach około 504 mm x 404-422 mm x 496-2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Panel wieszaka wykonany z płyty o grubości 18mm. Na panelu zamontowane czarne metalowe haczyki w stylu Loft. Na blacie zamontowane ochronne listwy aluminiowe. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. | 32 |  |  |
|  | PANEL POD TV | Panel pod TV o wymiarach około 1200-1000 mm x 18-38 mm x 800-1000 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. | 39 |  |  |
|  | WEZGŁOWIE (typ 1) | Wezgłowie o wymiarach minimum 2750 mm x 18 mm x 950 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm. | 29 |  |  |
|  | WEZGŁOWIE (typ2) | Wezgłowie o wymiarach minimum 2400 mm x 18 mm x 950 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm. | 2 |  |  |
|  | SZAFA | Szafa o wymiarach około 604 mm x 580 mm x 2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, front, plecy, wieniec dolny i półki wykonane z płyty o grubości 18mm. Front z systemem otwierania bezuchwytowego. W szafie drążek na odzież. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. Wykonanie w konfiguracji Prawa/Lewa w zależności od układu pokoju. | 8 |  |  |
|  | BAGAŻNIK Z WIESZAKIEM (typ 2) | Bagażnik z wieszakiem o wymiarach około 504 mm x 504-522 mm x 546-2010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Boki, plecy, wieniec dolny, panel wieszaka wykonane z płyty o grubości 18mm. Na panelu zamontowane czarne metalowe haczyki w stylu Loft. Na blacie zamontowane ochronne listwy aluminiowe. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. | 8 |  |  |
|  | WEZGŁOWIE (typ 3) | Panel o wymiarach minimum 1400 mm x 18-38 mm x 860-1010 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Panel wykonany z płyty o grubości 18mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z kształtownika 20x20x1,5mm. | 14 |  |  |
|  | STÓŁ | Stolik o wymiarach około 600 mm x 600 mm x 750 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Blat wykonany z płyty o grubości 36mm. Stelaż stalowy w stylu Loft z podstawą talerzową kwadratową 400x400mm i nogą 60x60mm . Zastosowane regulatory umożliwiające poziomowanie. | 1 |  |  |
|  | MINIBAR | Minibar - pojemność minimum 30l, zużycie energii 0,80 kWh/24h, moc 65W, bezgłośna praca i brak wibracji, wewnątrz 2 półki + 2 półki na drzwiach, zamek na klucz, wymiary pasujące do szafki pod minibar, tak aby nic nie zakłócało prawidłowego funkcjonowania i wentylacji. | 49 |  |  |
|  | ZESTAW POWITALNY | Zestaw powitalny z wysuwaną szufladką, czajnik 0,6l zintegrowany z tacką – funkcja antykradzieżowa, solidna konstrukcja, łatwa do czyszczenia wymienna tacka wykonana z perforowanej stali, wysuwana szufladka z przedziałami na saszetki, łyżeczki itp., gumowe podstawki, czarne wykończenie. | 49 |  |  |
|  | ŁÓŻKO HOTELOWE (TYP 1) | Łóżko hotelowe o wymiarach 900x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 200mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m2, ścieralność 50000 ( kolor do uzgodnienia ) + owata. Baza wyposażona w dwa łączniki do łączenia łóżek. Materac POCKET średniotwardy. | 72 |  |  |
|  | ŁÓŻKO HOTELOWE (TYP 2) | Łóżko hotelowe o wymiarach 1400x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 200mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, dodatkowe wzmocnienie z filcem na środku, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m2, ścieralność 50000 ( kolor do uzgodnienia ) + owata. Materac POCKET średniotwardy. | 2 |  |  |
|  | ŁÓŻKO HOTELOWE Z ZAGŁÓWKIEM (TYP 1) | Łóżko hotelowe o wymiarach 900x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 200mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m2, ścieralność 50000 ( kolor do uzgodnienia ) + owata. Baza wyposażona w dwa łączniki do łączenia łóżek. Zintegrowany z bazą zagłówek tapicerowany grubości minimum 60mm, tapicerowany tą samą tapicerką. Materac POCKET średniotwardy. | 4 |  |  |
|  | ŁÓŻKO HOTELOWE Z ZAGŁÓWKIEM (TYP 2) | Łóżko hotelowe o wymiarach 800x2000mm. Łóżko składa się z bazy o wysokości minimum 150mm, posadowionej na minimum 4 nóżkach w kolorze czarnym, w tym 2 sztuki z kółkami. Wysokość nóżek minimum 100mm. Konstrukcja bazy: solidna rama wzmocniona minimum 6 przegrodami, obicie tkaniną w stylu loftowym, gramatura minimum 260g/m2, ścieralność 50000 ( kolor do uzgodnienia ) + owata. Baza wyposażona w dwa łączniki do łączenia łóżek. Zintegrowany z bazą zagłówek tapicerowany grubości minimum 60mm, tapicerowany tą samą tapicerką. Materac POCKET średniotwardy. | 15 |  |  |
|  | KANAPA | Kanapa w stylu loftowym z możliwością spania. Wymiary zewnętrzne minimum 2350x950mm, powierzchnia spania minimum 1500x2000mm. Metalowe nóżki w kolorze czarnym. Tapicerka o tych samych parametrach, co bazy łóżka. | 7 |  |  |
|  | KRZESŁO | Krzesło tapicerowane w stylu loftowym. Kubełek w całości tapicerowany tapicerką o tych samych parametrach, co tapicerka kanapy i bazy łóżka. Podstawa w całości z drewna bukowego, 4 nogi malowane na czarno. Wygodne siedzisko i profilowane oparcie. | 108 |  |  |
|  | STÓŁ RESTAURACYJNY | Stelaż stabilna konstrukcja stalowa, element dolny o wym. 45x45cm, noga o wym. 8x8cm, gr. ścianki 1,2mm, element górny wykonany z blachy tłoczonej o gr. 3mm, regulowane stopki, nakładka elementu dolnego wykonana ze stali malowanej proszkowo, obciążnik wykonany z tworzywa sztucznego, kolor stelaża czarny farba proszkowa, blat płyta melaminowana kolor dąb artisan gr. 36mm obrzeże PCV 2mm | 30 |  |  |
|  | STÓŁ BANKIETOWY 180 CM | Stelaż stabilna, wytrzymała rama metalowa 30x30x1,2mm kolor czarny farba proszkowa wym. stelaża 95/95/74cm elementy stelaża połączone ze sobą przez spawanie. Stabilne nogi w kształcie litery “H” pionowa część z dwóch równoległych kształtowników w odległości od siebie kilku cm, połączonych ze sobą dodatkowo profilem stalowym o wym. 30x30x1,2 mm, w odległości ok. 2/3 wysokości od podłoża. Konstrukcja stelaża umożliwiająca zestawianie stołów w dowolne konfiguracje bez powstawania przerw między blatami sąsiednich stołów. Nogi wyposażone w cztery stopki w kształcie walca z nakładkami z tworzywa sztucznego mocowane na skrajach stóp na śrubie, umożliwiającej regulację poziomu stołu w zakresie ok. 1,5 cm na każdej stopce. Stelaż wyposażony w odbojniki dystansowe z nakładkami z tworzywa sztucznego, po spodniej części stelaża, zapobiegające rysowaniu powierzchni na której spoczywa stelaż przy pionowym składowaniu stołów. W konstrukcję stelaża wchodzi metalowa rama, do której w sposób stały mocowany jest blat stołu. Mechanizm składający stelaża; zawiasy sprężynowe po 1 szt. dla każdej nogi (po dwie sprężyny na zawias), o konstrukcji zapewniającej stabilność stołu. wymiary stelaża: 95 cm, głębokość 95cm, wysokość 74 cm. waga stelaża ok. 10 kg. pokrycie stelaża: farba czarna proszkowa. blat gr.18mm wym. koło 180cm, płyta melaminowana wykończona na powierzchni z wmocowaną na stałe pianką poliuretanowa 0,6mm oraz tkaniną banerową błysk 510g w kolorze białym na powierzchni, blat mocowany na ramie w sposób symetryczny, obrzeże blatu wytrzymały kątownik aluminiowy L 20x10x2,0mm. Konstrukcja stołu zapewniająca stabilność stołu po rozłożeniu i stabilność pryzmy przy składowaniu, całość wykonana estetycznie i starannie Wysokość stołu z blatem 76cm | 10 |  |  |
|  | WÓZEK DO TRANSPORTU | Wózek do transportu stołów okrągłych z regulowanym uchwytem w trzech pozycjach. Nadaje się do transportu stołów okrągłych o średnicy do 180 cm. Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Wysokość 102 cm, Długość wózka regulowana (132+30) cm, Szerokość73 cm, Waga netto31 kg, Maksymalne obciążenie315 kg, Wózek mieści: 6szt. stołów | 1 |  |  |
|  | KRZESŁO DO RESTAURACJI | Krzesło tapicerowane w stylu loftowym. Kubełek w całości tapicerowany tkaniną welurową wysokiej jakości, pionowe pikowanie na oparciu i podłokietnikach, Wysokość 85cm, szerokość 60cm, głębokość 58cm, szerokość siedziska 40cm, głębokość siedziska 43cm, wysokość do podłokietników 70cm, wysokość siedziska 49cm. Podstawa krzesła 4 nogi metalowe, Wygodne siedzisko i profilowane oparcie. Na nogach krzesła plastikowe nakładki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed uszkodzeniem | 80 |  |  |
|  | TARASOWY ZEWNĘTRZNY ZESTAW WYPOCZYNKOWY | Element narożny lewy-87 cm x 82 cm x 66 cm Element narożny prawy-87 cm x 82 cm x 66 cm Element środkowy - 2 szt.-72 cm x 82 cm x 66 cm Element narożny-82 cm x 82 cm x 66 cm Materiały: Stelaż- Spawane, powlekane proszkowo aluminium, zapewniające lekkość, wytrzymałość oraz całkowitą odporność na rdzę Plecionka-Polietylen – materiał całkowicie odporny na działanie zmiennych warunków pogodowych, takich jak promieniowanie UV, wilgoć oraz skrajne temperatury, zarówno w zimie jaki i w lecie Poszewki-Polipropylen 300g impregnowany teflonem, który nie wchłania brudu i wody Poduszka siedziskowa- Pianka tapicerska o gęstości T30, odporna na obciążenia i odkształcenia o grubości 15cm Poduszka oparciowa- Wsyp - wełna silikonowa | 1 |  |  |

..................................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

Zamówienie nr 2 – zakup, dostawa i montaż drzwi

| Lp. | nazwa | Specyfikacja | Łączna liczba sztuk | Potwierdzam niniejsze parametry TAK/NIE | DODATKOWE UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | drzwi łazienkowe z podcięciem | Szerokość 80 cm, ościeżnice 140-160 regulowane, klamka w kolorze czarnym z powłoką antybakteryjną, zamek WC, rozeta WC, trzy zawiasy z nakładkami , wypełnienie pełna płyta , kolor typu Dąb | 43 |  |  |
| 2. | drzwi wejściowe akustyczne | Szerokość 90 cm, długi szyld , zamek patentowy dół, od wewnątrz gałka do zamykania , ościeżnice 160-180, próg opadający, – wkładka patentowa, wypełnienie pełna płyta , dźwiękochłonność minimum 30dB | 52 |  |  |

..................................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)