Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Jeśli opis nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi. Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagali. Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólna pracę bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.

SPRZĘT DO TECHNIKI OPERACYJNEJ:

| nazwa | Dane techniczne | ilość |
| --- | --- | --- |
| Łączność zakamuflowana | Fonowód dla dyskretnejj komunikacji · Odłączalne elementy dla łatwej wymiany · PTT-na-MIC · PTT i oddzielny SPK dla dyskretnej łączności · EEAN021 Kompatybilny z modelami EP8100 i EP800 Specyfikacje głośnika · Poziom ciśnienia akustycznego: 116 ± 3 dB@1 kHz (poj. część) · Impedancja znamionowa: 90Ω ± 15%@1.5 kHz, 1V · Moc znamionowa: 10 mW · Max. moc: 300 mW Specyfikacje mikrofonu · Czułość: -44 ± 2 dB@1 kHz, 0 dB = 1V/Pa · Kierunek: dookólny · Napięcie robocze: 1-10 VDC · Cykle PTT ≥ 100,000 · Temperatura pracy: -30°C do +65°C | 2 |
| Okulary z kamerą | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Jakość obrazu: 1920x1080px / 30kl • Obiektyw: 2 MP / CMOS • Czas pracy: 75 min - jeden akumulator • Wbudowana pamięć: 16GB • Systemy: PC Windows XP, 7,8,10 oraz inne ze standardem USB • Zasilanie: z akumulatora • Wymiar modułu: 14.9 x 14.6 x 4.1 cm • Kąt widzenia: 75° | 2 |
| Zegarek z kamerą | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: damski 1 szt. i męski 1 szt. Możliwości wykorzystania: kamera, aparat, dyktafon,pamięć przenośna, kamera internetowa, zegarek Dyskretne nagrywanie dzięki niewidocznemu mikro-obiektywowi Nagrywanie: 30 fps (klatek na sekundę) Matryca 12 Mpix Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 p FULL HD FUNKCJA NIGHT VISION - wbudowane diody IR do dyskretnego nagrywania w ciemności FUNKCJA LOW LIGHT - zachowanie dobrej jakości obrazu w słabych warunkach oświetleniowych Format zapisu: AVI (kodowanie M-JPEG) Rozdzielczość aparatu: 4032 x 3024 (JPG) Format audio: WAV Wymiary koperty:4,5 x 1,5 cm Długość bransoletki: ok. 25 cm Waga: 256 g Wbudowany czuły mikrofon Dyskretna kamera Pojemność: 16 GB wewnętrznej pamięci Wbudowana bateria litowa Czas pracy ok. 120 min. | 2 |
| Długopis Kamera WI-FI (Podgląd Online) | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Tryby Pracy: Podgląd online, zapis wideo na pamięć telefonu lub na kartę SD Rozdzielczość wideo: 1280 x 720 Rozdzielczość zdjęć: 720x404 Czas Pracy: ok. 90 minut Detekcja ruchu: Tak Diody podczerwone (nagrywanie w nocy): Tak Do noszenia przy sobie: Tak Zasilanie: 250mAh, akumulator wielokrotnego ładowania | 2 |
| dyktafon szpiegowski | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: z dodatkowym wzmacniaczem mikrofonu 40 decybeli Szyfrowania nagrań hasłem Długie nagrania do 1104 godzin (46 dni) Dyktafon może pracować na zasilaniu stałym sieciowym 230V po pełnym ładowaniu ciągła pracę do 60 godzin nagrywania Czujnik dźwięku/Aktywacja głosem Z regulacją czułości i wyłączeniem. | 1 |
| Dyktafon cyfrowy w opasce | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: - Wbudowana pamięć: 8GB, - Pojemność zapisu: 140 godzin, - Format zapisu: WAV (128kbps), - Zakres częstotliwości: 200Hz ~ 10000Hz, - Automatyczne redukcja szumów - Temperatura pracy: 0 ~ +40 stopni C, - Wymagania systemowe: Windows 98, ME, 2000, XP / VISTA / 7 / 8 / 10 oraz LINUX / Macintosh i inne (każdy obsługujący USB), - Kolor: czarno-srebrny, - Wymiary modułu rejestratora: 42.0x18.5x9,5mm, - Długość paska: 220mm, - Zasilanie: wbudowana bateria litowa - Ładowanie: z portu USB -- Czas pracy/nagrywania po naładowaniu: 17-20 godzin, - Czas ładowania: ok 3-4 godziny, - Certyfikaty: CE, FCC. | 1 |
| Rejestrator rozmów telefonicznych | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: do wykorzystania zarówno przy telefonach komórkowych jak stacjonarnych w tym korzystających ze standardu DECT | 1 |
| MINI KAMERA UKRYTA IP WIFI | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Zdalny Podgląd • Jakość obrazu: FULL-HD 1080p, HD 720p, 480p, • Podgląd na: Telefonie, komputerze oraz tablecie, • Czas pracy: od. 5h do 10h • Nagrywanie Nocne • Rejestracja wideo z dźwiękiem • Zapis w pętli • Detekcja Ruchu • Kąt widzenia: 90°, • Obsługa kart: 8-32GB • Format kompresji: AVI H.264, • Systemy: iOS, Android, PC Windows XP, 7,8,10, • Zasilanie: z baterii lub stałe z gniazda sieciowego 5V, • Połączenie Wi-Fi • Pojemność baterii: min. 4000 mAh, • Długość taśmy: min. 10cm, • Wymiar modułu: 50mm x 32mm x 12mm, • Opcje Nagrywania: Z poziomu telefonu, tabletu lub komputera. | 2 |
| Mini kamera szpiegowska Dyskretna rejestracja WiFi | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • wymagania min. lub wyższe: • Rozdzielczość obrazu 4K,1080p, 720p, • Zasilanie Akumulator min. 4000mAh • Alarm kamery • Nagrywanie na karcie pamięci ciągłe, po wykryciu ruchu, według harmonogramu • Obsługa kart pamięci microSD do 128GB • Wysyłanie zdjęć na skrzynkę mailową/serwer FTP • Detekcja ruchu • Komunikacja bezprzewodowa WI-FI • Podgląd obrazu z kamery na smartfonie / konfiguracja iOS/Android • Bezpośrednie połączenie z kamerą poprzez jej sieć WI Fi • możliwość podglądu obrazu na żywo ze smartfonów oraz komputerów PC. • Nagrywanie w trakcie ładowania | 2 |
| Minikamera HD w guziku - | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Funkcja aparatu fotograficznego i kamery • Rozdzielczość rejestracji video 640x480 , format avi • Rozdzielczość zdjęć 1280x960 , format jpeg • Obiektyw 1 mm • Wbudowany mikrofon • Wysoka czułość mikrofonu - rejestracja audio na powierzchni min. 15 m2 • Wyświetlana data i godzina na nagraniach • Zapisywanie danych na karcie pamięci micro SD do 32 GB • Kompatybilna z USB 2.0 • Wbudowany akumulator litowo-jonowy • Czas nagrania non-stop do 120 minut • Ładowanie przez komputer lub z gniazdka prądowego • Możliwość podpięcia na stałe zasilania i wydłużenia czasu pracy • Bardzo małe wymiary | 1 |
| Fotopułapka z pozycjonowaniem laserowym • | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Rozdzielczość matrycy: 5MP • Rodzaj matrycy: CMOS • Rozdzielczość zdjęć:- 12MP 4608x2592 72dpi • Obiektyw: F/3.0 Kąt widzenia: 50° • Oświetlacz IR: 940nm Zasięg oświetlacza IR: do 30 metrów • Ekran: kolorowy LCD 2" • Format nagrań video: AVI (MJPG) • Zdalne sterowanie: Nie • Zasilanie: bateria AA • Znakowanie zdjęć: faza księżyca, temperatura, data i czas • Czujnik PIR: 3 czujniki (główny + 2 boczne) Zasięg czujnika PIR: 1,5 - 20 m Czas aktywacji po wykryciu ruchu:do 0,8 s • Interfejs: mini USB • Wymiary: 145 x 91 x 78,5 mm | 1 |
| Lokalizator online GPS | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Monitoring GPS Bez kabli i podłączania. do 65 dni pracy na jednym ładowaniu wymiary 70x55x32mm waga: 160 g Wyposażony jest w magnes pojemność baterii do 6000 mAh Śledzenie pozycji na żywo i wstecz | 2 |
| Lornetka noktowizyjna z kamerą i nagrywaniem obrazu | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Powiększenie: 4x • Średnica obiektywu: 50 mm • Zoom cyfrowy: od 1 do 3x • Regulacja okularu: +/- 5 diopter • Zakres temperatur: od -10 do 45 st. C • Typ baterii: AA • Długość: 175 mm • Szerokość: 163 mm • Wysokość: 74 mm | 1 |
| Przechwytywanie znaków z klawiatury komputera | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Zapis do 2000 stron tekstu • Całkowicie dyskretny • 128 bitowe szyfrowanie danych • Współpraca z systemem Windows i Linux • Przeszukiwanie słów kluczowych | 1 |
| Wykrywacz podsłuchów analogowych i cyfrowych- | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Zakres częstotliwości: - antena 1: 50-6000 MHz - antena 2: 2.4 - 2.48 GHz, 4.9-5.875 GHz • Zasilanie: bateria AAA • Czas pracy bez wymiany baterii: do 20 h • Wskaźniki: - aktywna antena - niski stan baterii - tryb pracy - identyfikacja - siła sygnału - wtórna demodulacja • Antena kierunkowa • Wymiary: - bez anten: 120 × 70 × 16 mm - z antenami: 210 × 70 × 16 mm | 1 |
| Wykrywacz laserowy kamer | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Typ lasera - czerwony laser × 2 • Długość fali - 920 nm • System soczewek – polaryzujące • Ilość soczewek – 3 • Czas pracy - 12 h • Wymiary – min. 101 × 52 × 33 mm | 1 |
| Wykrywacz kamer, podsłuchów GSM i GPS - | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Zakres Częstotliwości - 40 - 3800 MHz • Czułość - 70 mV/m • Zakres dynamiki - 50 dB • Pasmo przepustowe -10 MHz • Alarmy – dźwiękowy - wizualny - wibracyjny • Zasilanie - wbudowany akumulator • Czas pracy - w trybie czuwania: do 4-12 h - w pozostałych trybach: do 3h • Wymiary - 77 × 43 × 18 mm | 1 |
| Pluskwy podsłuchowe ze stabilizacją kwarcową |  | 2 |
| Zestaw do podsłuchu z nagrywaniem | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Czas pracy - 37 dni • Mikrofon – wbudowany • Wzmacniacz sygnału – tak • Zasięg mikrofonu - 10-12 m • Częstotliwość pracy - 430-440 MHz • Modulacja – WFM • Zasięg nadajnika - 1000-2000 m • Stabilizacja – kwarcowa • Stabilność - 0,0001 MHz • Zasilanie - bateria • Wymiary - średnica: 20 mm - antena: 165 mm • Skaner częstotliwości • Obsługiwane pasmo - 25-512 MHz • Modulacja – FM • Bandy (podzakresy) - 25-88 MHz - 137-174 MHz - 406-512 MHz Krok dla podzakresów - 5/6,25/10/12,5/20 kHz • Programowane pamięci – 80 • Prędkość skanowania - 180 kroków/sekundę • Skanowanie - 50 kanałów/sekundę • Wyświetlacz - LCD z podświetlaniem • Funkcje dodatkowe: - Delay - 2 sekundy - Hold - Lock Out - blokada zapamiętanych kanałów - Key Lock - blokada klawiatury - RESET • Zasilanie - bateria AA • Czas pracy na bateriach - do 24h • Wyjście słuchawkowe • Antena - złącze BNC • Ustawiane 3 band-plan do skanowania | 1 |
| Zestaw do podsłuchu z nagrywaniem | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • Czas pracy - 37 dni • Mikrofon – wbudowany • Wzmacniacz sygnału – tak • Zasięg mikrofonu - 10-12 m • Częstotliwość pracy - 430-440 MHz • Modulacja – WFM • Zasięg nadajnika - 1000-2000 m • Stabilizacja – kwarcowa • Stabilność - 0,0001 MHz • Zasilanie - bateria • Wymiary - średnica: 20 mm - antena: 165 mm • Skaner częstotliwości • Obsługiwane pasmo - 25-512 MHz • Modulacja – FM • Bandy (podzakresy) - 25-88 MHz - 137-174 MHz - 406-512 MHz • Krok dla podzakresów - 5/6,25/10/12,5/20 kHz • Programowane pamięci – 80 • Prędkość skanowania - 180 kroków/sekundę • Skanowanie - 50 kanałów/sekundę • Wyświetlacz - LCD z podświetlaniem • Funkcje dodatkowe: - Delay - 2 sekundy - Hold - Lock Out - blokada zapamiętanych kanałów - Key Lock - blokada klawiatury - RESET • Zasilanie - bateria AA • Czas pracy na bateriach - do 24h • Wyjście słuchawkowe • Antena - złącze BNC • Ustawiane 3 band-plan do skanowania | 1 |
| Kamera na lusterko przód+tył | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Procesor HISILICONE HI3556V200 + przetwornik obrazu przód 2K; tył FULL HD, Nieograniczony czas nagrywania - funkcja zapętlania, Wymienna pamięć - obsługa kart microSD do 64 GB, Wysoka jakość nagrań w dzień i w nocy | 2 |
| Obiektyw fotograficzny do makrofotografii kompatybilny z aparatem sony zv-e10 | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: ogniskowa 90 mm przysłona f/2.8 ceniony efekt "bokeh" — wizytówka obiektywów typu G bezpośredni napęd silnikiem SSM — szybkie i dokładne nastawianie ostrości przysłona kołowa nadająca miękki wygląd nieostrym fragmentom wbudowany stabilizator obrazu konstrukcja odporna na kurz i wilgoć stabilizacja obrazu Zestaw zawiera obiektyw, osłona, przednia przykrywka obiektywu, tylna przykrywka obiektywu, futerał | 1 |
| mikrofon kierunkowy shotgun z adapterem | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: 2 wejścia XLR/TRS; kompatybilny z aparatem sony zv-e10 | 1 |
| mikser audio-wideo | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: FullHD, 3-kanałowy, HDMI, skalery, audio embedding, HDCP, Voice Transformer, Auto Switcher, Auto Scan Video Processing: 4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10-bit Input Connectors: VIDEO INPUT 1--3 connectors: HDMI type A x 3 * HDCP Supported. * Multi-format Supported Audio Processing: Sample rate: 48 kHz, 24 bit | 1 |
| karta przechwytująca HDMI | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: karta przechwytująca HDMI, wideo grabber, Mic In/Out, Loop Through, USB 3.0, dodatkowe wejście mikrofonowe Jack 3.5mm, wyjście słuchawkowe Jack 3.5 mm, wsparcie rozdzielczości do 4096x2160 30 FPS w 4:4:4:/4:2:2 i 4096x2160 60 FPS 4:2:0, darmowe oprogramowanie USB, współpracuje z programami typu Zoom, Teams, vMix, OBS, Skype, VLC, | 1 |
| lampa błyskowa | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: lampa błyskowa do aparatów sonyAlfa, kompaktowych Sony i z serii Sony RX, sterowana drogą radiową, ruchoma głowica, czas błysku 1,6ms, temp. Barwowa ok. 5500K, funkcja kompresji mocy błysku, kąt odbicia do 120st. | 1 |
| Stół do reprodukcji do makrofotografii kryminalistycznej | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Konstrukcja stołu 100x65x75cm – 1 kpl. Śruby do mikroregulacji poziomu – 4 szt. Wymienny blat środkowy (aluminiowy, szklany) – 2 szt. Nakładka mleczna rozpraszająca – 1 szt. Ramiona o regulowanym kącie z belką oświetleniową – 2 szt. Kolumna fotograficzna pionowa Kolumna fotograficzna z regulacją 100cm. – 1 szt. Moduł szybkiego montażu aparatu – 1 szt. Śruba do montażu aparatu – 1 szt. Oświetlenie systemowe – światło białe Lampa typu LED, moc 21W – 4 szt. Trójnóg metalowy – 1 szt. Lampa LED typu spotlight – 1 szt. | 1 |
| Pistolet cyjanoakrylowy |  | 1 |
| Ramki aluminiowe do odlewów gipsowych | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wykonane z lekkiego metalu, profil pozwalający na zmianę wielkości wykonywanego odlewu. Ramka do śladów stóp, wymiary robocze w zakresie 16cm x (28–40)cm | 4 |
| Oświetlacz UV w formie latarki po użyciu luminolu |  | 1 |
| Oświetlacz UV w formie latarki (krew, sperma) po użyciu luminolu |  | 1 |
| Okulary inspekcyjne (żółte, pomarańczowe i czerwone) do wykorzystania pełnych możliwości kryminalistycznego źródła światła | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: - przepuszczalność: Okulary inspekcyjne żółte ok 2% przy 480 nm Okulary inspekcyjne pomarańczowe ok 2% przy 549 nm Okulary inspekcyjne czerwone ok 2% przy 583 nm | 1 kpl |
| Poduszka daktyloskopijna ceramiczna prostokątna przenośna zaopatrzona w antypoślizgowe podłoże | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: o wymaganiach min. lub wyższych: wymiary 125mm x 90 mm. Wydajność poduszki co najmniej 10 tysięcy odcisków, wymienne wkłady tuszujące. | 4 |
| Łyżka POST MORTEM |  | 6 |
| Zmywacz bez zawartości nafty | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: do skutecznego usuwania z dłoni tuszu daktyloskopijnego, proszków daktyloskopijnych, prochu strzelniczego oraz smarów i olejów o wymaganiach min. lub wyższych: w opakowaniach 500ml. | 4 |
| Wałki do rozprowadzania tuszu do przygotowywania cienkiej warstwy tuszu daktyloskopijnego na szklanej płytce | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Guma zastosowana w wałkach musi być odporna na chemicznie składniki tuszu daktyloskopijnego - szerokość 50 mm | 3 |
| Wałki do rozprowadzania tuszu do przygotowywania cienkiej warstwy tuszu daktyloskopijnego na szklanej płytce | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Guma zastosowana w wałkach musi być odporna na chemicznie składniki tuszu daktyloskopijnego - szerokość 100 mm | 3 |
| Uchwyt do kart daktyloskopijnych, metalowy | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: z dociskiem magnetycznym do precyzyjnego i wygodnego unieruchomienia formularza w trakcie daktyloskopowania osoby, przystosowany do trwałego zamocowania na stoliku wraz z kompletem śrub. | 4 |
| Wałek do daktyloskopowania dłoni w obudowie |  | 2 |
| Tusz daktyloskopijny w opakowaniach | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min 20ml do stosowania w metodzie tradycyjnej, wodoodporny, nietoksyczny, niepalny i szybkoschnący. Nie może wchodzić w reakcje z gumowymi wałkami daktyloskopijnymi | 10 |
| Stolik daktyloskopijny stacjonarny | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: • blat roboczy z płyty meblowej wzmocnionej, • wymiary blatu roboczego: min. 40 cm x 80 cm, • wysokość stolika min. 105 cm max. 120 cm, • min. dwie szuflady, • konstrukcja z profili stalowych, możliwość regulacji poziomu. - poduszka daktyloskopijna prostokątna min. 16.000 odcisków, - rolka do daktyloskopii dłoni, - rolka transportowa do przetaczania, - uchwyt do kart daktyloskopijnych z dociskiem magnetycznym, - tusz daktyloskopijny o poj. min. 60ml, - wałek daktyloskopijny gumowy tradycyjny do ręcznego rozprowadzania tuszu metodą tradycyjną, szerokość wałka 10 cm, | 1 |
| Urządzenie do ujawniania śladów pyłowych eDUST+ |  | 1 |
| Folia do metody elektrostatycznej w rolce |  | 8 |
| Zestaw do badania śladów użycia broni do zebrania osmalin z dłoni osoby badanej lub denata | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Zestaw składający się z 10 próbówek z metalowymi stolikami mikroskopowymi z których każdy ma przygotowaną powierzchnię czynną. Do każdego zestawu dołączony musi być zestaw etykiet. | 2 |
| Aplikator do proszków magnetycznych - wymagania min. lub wyższe: | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Magnes dużej mocy zmieniający aplikator w pędzel magnetyczny, pozwalając na jednorazowe pobranie dużej ilości proszku. Z możliwością pracy w pozycji poziomej, a także z końcówką skierowaną do góry. Długość aplikatora wynosi około 14 cm. | 10 |
| Numerki dowodowe magnetyczne (od 1 do 20) czarne cyfry na białym tle | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wykonane z elastycznej folii magnetycznej o dużej sile magnetycznej. Nadruk musi posiadać powłokę/farbę antyrefleksyjną, odporną na ścieranie. | 5 |
| Numerki dowodowe plastikowe stojące (od 1 do 20) | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: około 70 x 90 mm wykonane z plastiku odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Nadruki wykonane farbą, zapobiegającą odbiciom światła w czasie fotografowania oraz odporne na ścieranie. | 5 |
| Linijki fotograficzne dowodowa plastikowa, kątowa w kształcie litery „L” | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: 15 x 30 cm posiadająca dwustronną podziałkę ze skalą cm/mm i dwustronną szachownicę, pola kolorów czarne x białe. | 5 |
| Strzałki dowodowe magnetyczne | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wymiary około 30 x 90 mm. Nadruki wykonane farbą, zapobiegającą odbiciom światła w czasie fotografowania oraz odporne na ścieranie. Czarne znaki na białym tle, komplet składający się z min 5 sztuk | 5 |
| Mikroskop stereoskopowy wraz z wyposażeniem | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: - zasilanie sieciowe 230V oraz opcjonalnie zasilanie akumulatorowe (wbudowany akumulator li-ion) - System optyczny bliźniaczy - Nasadka okularowa binokularowa (trinokular dla MSZ 400T) - Korekta dioptryjna -5 do +5 - Pochylenie nasadki 45° - Zmiana powiększenia płynna zoom 1,0-4.5x (4,5:1) - Powiększenia z wyposażeniem podstawowym (pole widzenia) 10 ÷ 45x (21-4,5mm) - Powiększenia całkowite (pole widzenia) 10÷180x - Okulary WF10x (F.N.20), WF15x (F.N.16), WF20x (F.N.12), - obiektyw pomocniczy 0,5x 0,63x 0,75x 2x - Dystans roboczy 97 mm - Statyw, oświetlenie w standardzie statyw z oświetleniem diodowym LED DIA i EPI o regulowanym natężeniu (opcjonalnie inne typy statywów) - Akcesoria dodatkowe okulary pomiarowe WF10x, stolik ruchomy XY, opcjonalnie zewnętrzny - oświetlacz światłowodowy 1, 2, 3 ramienny lub pierścieniowy, opcjonalnie statyw bez oświetlenia. - System mikrofotografii - Możliwość zamontowania aparatu fotograficznego lub kamery poprzez port trinokularu (modele oznaczone literą T) | 1 |
| Naboje do pistoletu cyanoakrylowego standardowe | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: pakowane po min. 10 szt. | 3 |
| Gips dentystyczny do odlewów traseologicznych | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Gips dentystyczny do odlewów traseologicznych - wymagania min. lub wyższe: z możliwością stosowania w szerokim zakresie temperatury roboczej oraz możliwości wykorzystywany w trudnych warunkach atmosferycznych. Gips zapakowany w hermetycznych 1 kilogramowych opakowaniach. Min. Parametry użytkowe koncentratu traseologicznego: Min IV klasa twardości Kolor: jasnobeżowy Czas mieszania: min 1 min Rozsz. liniowa: max. 0,10% Odporność na ściskanie: min. 40 Mpa | 20 |
| Wzmacniacz podłoży sypkich | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wykorzystywany na podłożach delikatnych lub nietrwałych takich jak piasek, w opakowaniach pojemności min 250 ml. | 10 |
| Pasta szara do odlewów silikonowych | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: , komplet silikon 200 ml. oraz tuba z katalizatorem 20 ml. | 10 |
| Utwardzacz do pasty szarej do odlewów silikonowych | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: opakowanie min. 20 gram | 10 |
| Szpatułka do mieszania silikonu |  | 8 |
| Folia do zbierania mikrośladów | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wymiary min. 5 cm x 5 m | 5 |
| Folia pozytywowa | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min. wymiary 30 cm x 10 m | 10 |
| Folia żelatynowa biała | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min. wymiary 13 cm x 18 cm, pakowana po min. 10 arkuszy w opakowaniu | 10 |
| Folia żelatynowa czarna | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min. wymiary 13 cm x 18 cm, pakowana po min. 10 arkuszy w opakowaniu | 10 |
| Folia żelatynowa czarna | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min. wymiary 13 cm x 36 cm, pakowana po min. 10 arkuszy w opakowaniu | 10 |
| Folia żelatynowa przeźroczysta | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min. wymiary 13 cm x 18 cm, pakowana po min. 10 arkuszy w opakowaniu | 10 |
| Folia winylowa | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wymiary 6 cm x 10 m | 10 |
| Folia do zbierania mikrośladów | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wymiary min 10 cm x 5 m | 10 |
| Podkładka kontrastująca biała | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: wymiary min. ok. 10 cm x 15 cm | 10 |
| Podkładka kontrastująca czarna | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: min. wymiary ok. 10 cm x 15 cm | 10 |
| SŁÓJ SZKALANY | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: - słoiki szklane typu twist ok. 1000 cm3 i pasujące do nich zakrętki | 16 |
| Szafa metalowa zamykana z przeszkloną witryną | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Szafa musi spełniać wymagania RODO 2018. Posiadać atest PZH. Solidne, cztery wytrzymałe półki o maksymalnym udźwigu do 50 kg każda, z możliwością regulacji co 25 mm Szeroko otwierane, dwuskrzydłowe drzwi. Zamek zabezpieczający, ryglowany w dwóch punktach gwarantuje, że dostęp do wnętrza witryn będą miały tylko wybrane osoby w firmie. Szafa udźwig 200 kg dokumentów, segregatorów i innych niezbędnych przedmiotów, Dwa komplety kluczy. Waga (wraz z opakowaniem): 45 kg Szerokość: 90 cm Wysokość: 185 cm Głębokość: 40 cm Witryna wykonana z wytrzymałej stali o grubości 0,6 mm. Pomalowana metodą proszkową. kolor biało-antracytowy | 4 |
| PAKIET DO ZABEZPIECZANIA ŚLADOW | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM | 5 |
| PINCETA ANATOMICZNA | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: dł. 30 CM | 10 |
| ZESTAW DO BADANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: możliwość sprawdzenia 9 PODSTAWOWYCH GRUP NARKOTYKÓW | 1 |
| SNOW IMPRESSION WAX | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: waga 425 g | 1 |
| Full Pakiet ALKO+NARKO Gogle 6 Urządzeń | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Alkogogle dzienne (symulatory stanu upojenia). Poziomy: 0.7 promila; 1.5; 2.5;3.5 promila, oraz symulatory splątania narkotycznego: narkotykami miękkimi (haszysz, marihuana) i narkotykami twardymi. Całość w trwałej aluminiowej walizce. Łącznie 6 urządzeń. | 1 |
| Elektroniczny symulator zmęczenia | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: symulacja suchych oczu, mróżenia, nagłego zaśnięcia | 1 |
| Pakiet kryminalistyczny | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym | 5 |
| Pędzel z włosia wiewiórki (płaski) | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: szerokość 3 cm: | 5 |
| Pędzel z puchu marabuta | Dane techniczne, wymagania min.: z białymi piórami do nanoszenia lekkich proszków fluorescencyjnych, a także zwykłych proszków daktyloskopijnych. Długość części roboczej (piór) ok. 15 cm | 5 |
| Pędzel z włókien szklanych do ujawniania śladów daktyloskopijnych | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: Długość pędzla około 14 cm. | 5 |
| Pulweryzator z końcówką z puchu marabuta w pyłoszczelnym opakowaniu (piórniku) | Dane techniczne, wymagania min. lub wyższe: do szybkiego ujawniania śladów daktyloskopijnych na dużych powierzchniach. Każdy pulweryzator musi składać się min.z zasobnika, gruszki i końcówki. | 5 |

### Przedmiot zamówienia winien być nowy, zapakowany fabrycznie, kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne oraz jakościowe, a także odpowiadający obowiązującym normom.

### Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją na okres minimum 24 miesięcy.