Załącznik nr 1a

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Poniżej zawarto wymagania dla routera, które stanowią przedmiot zamówienia opisany w rozdziale III pkt. 1a SWZ:

Router WAN/LAN o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:

Architektura

1.	4 Porty Ethernet WAN SFP/10/100/1000 RJ45

2.	Musi pozwalać na instalację co najmniej:

a)	3 wymiennych modułów sieciowych z interfejsami  w slotach urządzenia pozwalających na rozbudowę urządzenia o różne moduły głosowe w tym  FXS/FXO, moduły ISDN typu BRI/PRI

b)	 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej

3.	Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES128/AES192/AES256 o wydajności minimum 150Mbps

4.	Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora.

5.	Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.

6.	Sloty urządzenia przewidziane pod przyszłą rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:

- gęstości przynajmniej 128 kanałów

- pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP.

- posiadających wsparcie dla usług wideo

- obsługującymi kodeki:

a)	G.711

b)	ClearChannel

c)	G.729a

d)	G.729ab

e)	G.726

f)	G.722

g)	G.728

h)	G.729

i)	G.729b

- obsługującymi funkcjonalność transkodowania pomiędzy różnymi typami kodeków

- obsługującymi kompresję, wykrywanie aktywności głosowej, zarządzenie jitterem i funkcje kasowanie echa (co najmniej 128 ms). Funkcja kasowania echa musi być zgodna ze standardem ITU-T G.168

- obsługującymi szyfrowanie transmisji głosu z wykorzystaniem SRTP

Oczekiwana wydajność

- Urządzenie musi oferować dla pakietów IMIX wydajność co najmniej 480Mbps z włączonym QoS.

- Urządzenie musi oferować wydajność szyfrowania na poziomie 150Mbps.

- Urządzenie powinno być przygotowane pod obsługę łącza WAN o przepustowości 150Mbps z włączonymi usługami sieciowymi.

Oprogramowanie/funkcjonalność

- Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i SSM) oraz routing statyczny

- Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN

- Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing

- Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv2

- Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3

Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)

- Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q

- Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6

- Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL

- Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router)

- Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast

- Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.245

- Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2

- Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF)

- Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ

- Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.

- Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:

- z obsługą kolejki absolutnego priorytetu

- ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu

- WFQ

- Musi obsługiwać mechanizm WRED

- Musi obsługiwać protokoł RSVP

- Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping

- Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu

- Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechnizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.

- Musi obsługiwać protokół  NTP

- Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server

- Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika)

- Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+

- Musi obsługiwać protokół MPLS (funkcje LER i LSR)

- Musi obsługiwać LSP Ping/Trace dla LDP i RSVP dla IPv4

- Musi obsługiwać MPLS Traceroute

- Musi obsługiwać funkcjonalność Multipath Traceroute (pozwalającą na wykrywanie i śledzenie wielu równoległych ścieżek dla LSP)

- Musi posiadać następujące funkcjonalności w zakresie MPLS LDP:

a.	Autoconfiguration

b.	Graceful Restart

c.	IGP Synchronization

d.	Inbound Label Binding Filtering

e.	Label Distribution Protocol (LDP)

f.	Lossless MD5 Session Authentication

g.	MD5 Global Configuration

h.	MIB Notifications

i.	Session Protection

j.	VRF Aware Static Labels

- Musi obsługiwać funkcjonalność Traffic Engineering (w tym Fast Reroute, Link i Node Protection)

- Musi posiadać wsparcie dla MPLS Diff-Serv-Aware Traffic Engineering (DS-TE)

- Musi obsługiwać funkcjonalność Interarea Tunnels dla Traffic Engineeringu

- Musi posiadać następujące funkcjonalności (lub odpowiedniki) w zakresie MPLS TE:

a.	Automatic bandwidth adjustment  for TE tunnels

b.	AutoTunnel Primary and Backup

c.	Class-based Tunnel Selection

d.	Configurable Path Calculation Metric for Tunnels

e.	Fast Reroute (FRR) Link and Node Protection

f.	Interarea Tunnels

g.	LSP Attributes

h.	Path Protection

i.	Verbatim Path Support

j.	AutoTunnel Mesh Groups

k.	Policy Routing onto MPLS TE Tunnels

l.	MPLS Traffic Engineering Forwarding Adjacency

m.	Shared Risk Link Groups (SRLG)

n.	Musi obsługiwać funkcjonalność Multicast dla MPLS VPN

o.	Musi obsługiwać funkcjonalność Any Transport over MPLS w tym:

p.	Ethernet over MPLS (EoMPLS)

q.	PPP over MPLS (PPPoMPLS)

r.	Ethernet to VLAN Internetworking

- Musi obsługiwać funkcjonalność AToM Graceful Restart

- Musi obsługiwać funkcjonalność Bidirectional Forwarding Detection (BFD) lub odpowiednika

- Funkcjonalność BFD musi być dostępna dla intefejsów skonfigurowanych do współpracy z VRF

- Musi obsługiwać funkcjonalność BFD Echo Mode lub odpowiednik

- Funkcjonalność BFD (lub odpowiednik) musi posiadać wsparcie dla protokołów BGP, OSPF, IS-IS, routingu statycznego oraz HSRP lub odpowiednika

- Musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na monitorowanie zdarzeń systemowych i generowania akcji zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o język skryptowy (tzw. Embedded Event Monitor – EEM, lub odpowiednik)

- Funkcjonalność EEM musi pozwalać monitorować zdarzenia związane z konfiguracją poprzez linię poleceń, podsystem SYSLOG, podsystem związany z wymianą modułów w czasie pracy urządzenia, podsystem sprzętowych zegarów, podsystem liczników systemowych

- Funkcjonalność EEM musi pozwalać na generowanie akcji:

- wykonanie komendy z poziomu linii poleceń urządzenia

- wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej poprzez system poczty elektronicznej

- wykonanie skryptu

- wygenerowanie SNMP trap

- ustawienie lub modyfikacja określonego licznika systemowego

- Musi posiadać funkcjonalność automatycznej optymalizacji routingu dla połączeń typu multihomed (funkcjonalność Optimized Edge Routing lub odpowiednik).

- Funkcjonalność OER (lub odpowiednik) musi posiadać wsparcie dla:

- Optymalizacji ruchu przychodzącego z wykorzystaniem rozgłaszania informacji BGP do zewnętrznych routerów (BGP external peers)

- Optymalizacji ruchu dla tuneli VPN IPSec/GRE

- Optimalizacji ruchu w oparciu o automatyczne wykrywanie ruchu aplikacyjnego

- Musi posiadać wsparcie dla Layer-2 Tunneling Protocol Version 3

Zarządzanie i konfiguracja

- Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3

- Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika

- Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI)

- Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa

- Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej

- Musi mieć możliwość montażu w szafie 19”

- Maksymalna wysokość urządzenia – 1U

Zasilanie

- Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacze AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC)

- Urządzenie musi posiadać zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V

- Urządzenie musi posiadać dodatkowy, redundantny zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V

- Urządzenie musi umożliwiać bezprzerwową wymianę jednego z zasilaczy w czasie pracy urządzenia

Wyposażenie i licencje

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN lub WAN.

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 8GB pamięci Flash

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum 4GB pamięci RAM.

- Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej.

- Urządzenie musi być dostarczone z niżej wymienionym osprzętem:

-	wkładki SFP 4 sztuki

Dodatkowe wymagania formalne:

- Zamawiający wymaga, aby miał pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane przez producenta ze sprzedaży.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta urządzeń na rynek polski

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na firmę Intelix Sp. z o.o. w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane urządzenia posiadały cechy/atrybuty ich legalności, tj. oznaczenie producenta, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia

- Zmawiający wymaga, aby Wykonawca przed dostawą dostarczył numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia u producenta. W przypadku negatywnej weryfikacji, Zamawiający może odmówić przyjęcia urządzeń.