Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa podzespołów do układu sterowania mediami zasilającymi urządzenie odbiorcze

CZĘŚĆ I – DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO o parametrach nie gorszych lub równoważnych

Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, nieużywane i nie obciążone prawami osób trzecich. Urządzenie kompletne i spełniające parametry podane poniżej.

Przepływomierz elektromagnetyczny dedykowany do branży chemicznej i procesowej z dopuszczeniem do stosowania do kontaktu z żywnością, do mediów korozyjnych.

Wykładzina/uszczelnienie PTFE

Zasilanie uniwersalne 100-230VAC/ 24 VDC

Pomiar przepływu medium (roztwór wodny wywaru z kości wieprzowo drobiowych o cząstkach stałych nie przekraczających 3% objętości) od 0 do 2500 litrów/godzinę

Wyjście pomiarowe – prądowe 4-20 mA

Temperatura robocza medium do 130 ⁰C

Przyłącze procesowe DN 40, PN 40 kołnierzowe EN1092-1, materiał: stal kwasoodporna

Elektrody pomiarowe wykonane ze stali 1.4435/316L

Klasa dokładności pomiaru nie mniejsza niż 0,5 %

Wyświetlacz podświetlany typu Touch Control z menu w języku polskim

Ciągła samo-diagnostyka przepływomierza HeartBeat

Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo

Szczelność: IP co najmniej 66

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do Zamawiającego (ul. K.K. Baczyńskiego, 41-203 Sosnowiec). |
|  | Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi co najmniej 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. |
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie (28 dni kalendarzowych) licząc od daty podpisania umowy na realizację zamówienia |

CZĘŚĆ II – DOSTAWA ELEKTROZAWORÓW ORAZ ZAWORU KULOWEGO PNEUMATYCZNEGO o parametrach nie gorszych lub równoważnych

Elementy fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, nieużywane i nie obciążone prawami osób trzecich. Elementy kompletne i spełniające parametry podane poniżej.

Zawór kulowy z napędem pneumatycznym, przyłącze gwintowane 1 1/2", wykonanie nierdzewne mat. 1.4408, uszczelnienie PTFE, PN 63, sterowany sprężonym powietrzem o ciśnieniu roboczym 7 bar ( max 10 bar) – 1 szt

Elektrozawór 5/2, G1/4”, zasilanie 24 VDC, wtyk standardowy do cewki z sygnalizacją LED, ciśnienie robocze co najmniej 3-8 bar, max 10bar – 1 szt

Elektrozawór NC, korpus nierdzewny, uszczelnienie PTFE lub VITON, przyłącze gwintowane 1", ciśnienie różnicowe nie większe niż 0,5 bar, temperatura robocza do co najmniej 120 ⁰C, cewka 24 VDC, wtyk standardowy DIN do cewki z sygnalizacją LED – 1szt

Elektrozawór NO, korpus nierdzewny, uszczelnienie PTFE lub VITON, przyłącze gwintowane 1 1/2", ciśnienie różnicowe nie większe niż 0,5 bar, temperatura robocza do co najmniej 120 ⁰C, cewka 24 VDC, wtyk standardowy DIN do cewki z sygnalizacją LED – 1 szt

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę elementów do Zamawiającego (ul. K.K. Baczyńskiego, 41-203 Sosnowiec). |
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) licząc od daty podpisania umowy na realizację zamówienia |

CZĘŚĆ III – DOSTAWA PEŁNOPRZEPŁYWOWEGO PRZEMYSŁOWEGO WZIERNIKA RUROWEGO o parametrach nie gorszych lub równoważnych

Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, nieużywane i nie obciążone prawami osób trzecich. Urządzenie kompletne i spełniające parametry podane poniżej.

Pełnoprzepływowy przemysłowy wziernik rurowy do wspawania na rurociąg DN 40 nierdzewny, temperatura robocza do co najmniej 90⁰C z dodatkową osłoną - 2 szt.

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do Zamawiającego (ul. K.K. Baczyńskiego, 41-203 Sosnowiec). |
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) licząc od daty podpisania umowy na realizację zamówienia |

CZĘŚĆ IV – DOSTAWA MANOMETRU GLICERYNOWEGO o parametrach nie gorszych lub równoważnych

Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, nieużywane i nie obciążone prawami osób trzecich. Urządzenie kompletne i spełniające parametry podane poniżej.

Manometr glicerynowy w wykonaniu nierdzewnym, przyłącze od dołu 1/2" nierdzewne, średnica tarczy 100 mm, zakres pomiarowy -1 do 5 bar – 1 szt

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do Zamawiającego (ul. K.K. Baczyńskiego, 41-203 Sosnowiec). |
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) licząc od daty podpisania umowy na realizację zamówienia |

CZĘŚĆ V – DOSTAWA BLOKU PRZYGOTOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z ODWADNIACZEM I NAWILŻACZEM o parametrach nie gorszych lub równoważnych

Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, nieużywane i nie obciążone prawami osób trzecich. Urządzenie kompletne i spełniające parametry podane poniżej.

Blok przygotowania sprężonego powietrza z odwadniaczem i nawilżaczem G1/4” z regulacją ciśnienia w zakresie do co najmniej 10 bar. Automatyczny zrzut kondensatu. – 1 szt

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do Zamawiającego (ul. K.K. Baczyńskiego, 41-203 Sosnowiec). |
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) licząc od daty podpisania umowy na realizację zamówienia |

CZĘŚĆ VI – DOSTAWA ARMATURY DO PRZEWODÓW RUROWYCH o parametrach nie gorszych lub równoważnych

Elementy fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, nieużywane i nie obciążone prawami osób trzecich. Elementy kompletne i spełniające parametry podane poniżej.

Zawór zwrotny 1" nierdzewny, przyłącze gwintowane, uszczelnienie PTFE, PN 40, temperatura robocza do co najmniej 120 ⁰C – 1szt

Zawór kulowy gwintowany 1 1/2" nierdzewny, uszczelnienie PTFE, PN63, temperatura robocza do co najmniej 120 ⁰C – 1szt

Zawór kulowy gwintowany 1 " nierdzewny, uszczelnienie PTFE, PN63, temperatura robocza do co najmniej 120 ⁰C – 1 szt

Zawór kulowy gwintowany 1/2 " nierdzewny, uszczelnienie PTFE, PN63, temperatura robocza do co najmniej 120 ⁰C – 2 szt

Trójnik nierównoprzelotowy nierdzewny do wspawania 1 ½” na 1"na 1 ½” – 1 szt

Trójnik nierównoprzelotowy nierdzewny do wspawania 1 ½” na 1/2"na 1 ½” – 2 szt

Nypel gwint zewnętrzny obustronny nierdzewny 1 ½” - 2 szt

Krócieć gwintowany jednostronnie do wspawania 1 ½” gwint zewnętrzny nierdzewny – 6 szt

Nypel gwint zewnętrzny obustronny nierdzewny 1" – 2 szt

Krócieć gwintowany jednostronnie do wspawania 1” gwint zewnętrzny nierdzewny – 4 szt

Krócieć gwintowany jednostronnie do wspawania ½” gwint zewnętrzny nierdzewny – 3 szt

Kołnierz nierdzewny DN 40 PN 40 DIN2501 – 2 szt

Złącze spożywcze kwasoodporne nierdzewne 316L DN65 DIN 11851 z uszczelką , końcówki do wspawania – 1 szt

Złącze spożywcze kwasoodporne nierdzewne 316L DN25 DIN 11851 z uszczelką , końcówki do wspawania – 2 szt

| Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Dodatkowe warunki | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę elementów do Zamawiającego (ul. K.K. Baczyńskiego, 41-203 Sosnowiec). |
|  | Maksymalny termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) licząc od daty podpisania umowy na realizację zamówienia |