Załącznik nr 1

………………………………………………….

pieczęć wykonawcy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - SZLIFIERKA DO KRAWEDZI – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Do prac szlifierskich pod kątem stół szlifierki może być odchylany bezstopniowo pomiędzy 90°–45°. Przedział ustawienia wysokości stołu min. 150 mm Walce prowadzące taśmę o Ø 80 mm i Ø 160 mm, prędkość max. biegu taśmy 11 m/sek. Osobny silnik dla oscylacji taśmy ściernej Szerokość taśmy ściernej max. 150 mm Długość taśmy ściernej max. 2200 mm |  | Spełnia*/Nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 24 miesiące | ……………………………………………………….. należy podać |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Typ/model …………………………………………………………….. |  |  |  |

Część 2

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - SZLIFIERKA SZEROKOTASMOWA – 1 sztuka |  |  |  |
| 1. | Podstawa maszyny Korpus szlifierki szerokotaśmowej min. 1352/1353 zbudowany z grubych rur profilowych spawanych elektrycznie. Stół posuwowy Regulacja stołu w zakresie 3–170mm Elektryczna regulacja wysokości agregatów z precyzyjnym ustawianiem co 0,1mm z panelu sterowniczego. Prędkość posuwu regulowana przetwornica częstotliwości w sposób bezstopniowy z panelu sterowniczego w zakresie 2,8–20 m/min. Zabezpieczenie rak i przed ponadwymiarowymi elementami Wykonana bez końca taśma transportowa o strukturze plastra miodu Automatyczne wyśrodkowanie dywanu posuwowego Sterowanie: Przedłużający stół rolkowy strona podawcza i odbiorcza min. L=300 mm |  | Spełnia*/Nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 24 miesiące | ……………………………………………………….. należy podać |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Typ/model …………………………………………………………….. |  |  |  |

Część 3

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - Wiertarko-dłutarka – 1 sztuka. |  |  |  |
| 1. | Silnik z łożyskiem wałkowym Komfortowa i lekka, obsługa dźwigni jedna ręką Masywny docisk mimośrodowy, do założenia zarówno po lewej jak i prawej stronie Przykładnica kątowa z pozycjonowaniem dla katów +90,+45, 0,-45,-90° z wykorzystaniem otworów w stole wiertarki Prędkość obrotowa min. 3000 obr./min Długość wiertła min. 250 mm Głębokość wiercenia min. 160 mm Wysokość chwytu wiertła min. 130 mm ID Wysokość chwytu wiertła min. 130 mm Uchwyt wiertła z możliwością obrotu w prawo i lewo, średnica wiertła 0–20 mm |  | Spełnia*/Nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 24 miesiące | ……………………………………………………….. należy podać |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Typ/model …………………………………………………………….. |  |  |  |

Część 4

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - Grubiarka – 1 sztuka. |  |  |  |
| 1. | Parametry ruchu i funkcji min. 63 mm szerokość strugania, elektryczne ustawianie wysokości strugania z wyświetlaczem cyfrowym, płynna regulacja wysokości strugania od 3-300 mm, płynnie regulowana, maks. grubość zbioru 10 mm, boczne listwy prowadzące stół grubiarki, dzielona listwa dociskowa po stronie podawania i sprężynowa lista dociskowa po stronie odbioru materiału. |  | Spełnia*/Nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 24 miesiące | ……………………………………………………….. należy podać |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Typ/model …………………………………………………………….. |  |  |  |

Część 5

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - PILARKA TAŚMOWA – 1 sztuka. |  |  |  |
| 1. | 3x400V 50 Hz 4,5KM (3,3 kW) S6/40% Precyzyjne, górne i dolne rolki prowadzące piłę taśmową, stół przechylny pod katem max. 45 stopni, przykładnica aluminiowa na stole, wysokość górnego prowadnika regulowana pokrętłem, automatyczna kontrola naciągu piły taśmowej, automatyczny E-hamulec, wysokość ciecia min. 410mm, szerokość ciecia min. 575mm, długość piły taśmowej od 4521mm do 4571mm, długość piły taśmowej min. 4546 mm. |  | Spełnia*/Nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 24 miesiące | ……………………………………………………….. należy podać |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Typ/model …………………………………………………………….. |  |  |  |

Część 6

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) |  | Przedmiot oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - FREZARKA – 1 sztuka. |  |  |  |
| 1. | Frezarka z dwustronnie przechylnym wrzecionem i systemem szybkiej zmiany narzędzi Wysokowydajne elektrowrzeciono z bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej i uchwytem HSK 63F Sterowanie pozycyjne wysokości oraz kata frezowania +/–46s Sterowanie pozycyjne przykładnicy frezarki z funkcja offset Wyposażenie w poniższe narzędzia: korpusy narzędzi wykonane ze stopów aluminium; - narzędzia przygotowane do pracy z prędkością obrotową mieszczącą się w zakresie pomiędzy 1000 RPM a 18000 RPM - konstrukcja narzędzi przygotowana do obsługi i konserwacji wszystkich noży bez konieczność demontażu narzędzi z wrzecion; - klasa wyważenia G2,5; - wymienne noże wykonane z HM; - noże pokryte powłoką diamentową Narzędzia dedykowane do produkcji tradycyjnych okien skrzynkowych obejmujących w swym zakresie: - produkcję kompletnego skrzydła zewnętrznego przygotowanego pod pojedynczą szybę; - produkcję kompletnego skrzydła wewnętrznego przygotowanego pod szybę zespoloną; - produkcję kompletnej ościeżnicy. |  | Spełnia*/Nie spełnia* |
| 2 | Gwarancja – minimum 24 miesiące | ……………………………………………………….. należy podać |  |
| Nazwa producenta ……………………………..______ Typ/model …………………………………………………………….. |  |  |  |

Zamawiający wymaga by z wypełnionych tabel Załącznika nr 1 jednoznacznie wynikało jaki urządzenie wykonawca oferuje: nazwy producenta i model oferowanego sprzętu. Oferty bez jednoznacznie podanych nazw/modelu sprzętu będą odrzucane jako niezgodne z treścią zapytania, jak również Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y. Wskazane powyżej parametry są minimalnymi jakich zamawiający oczekuje, by spełniał oferowany sprzęt.

*) niepotrzebne skreślić

…..................., dnia ….................

_______________________________

(podpisy osoby upoważnionej)