Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania stanowiska druku 3D w technologii FFF za pomocą robota przemysłowego w wielu płaszczyznach druku (zwanego dalej „Oprogramowaniem”) oraz modułów dodatkowych do Oprogramowania o funkcjonalnościach opisanych w Sekcja II-IV poniżej

I. Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności:

- Opracowanie oprogramowania typu slicer umożliwiającego przygotowanie modelu 3D do wydruku w technologii FFF z wykorzystaniem robota przemysłowego w różnych płaszczyznach. Oprogramowanie musi zawierać:

  - Interfejs graficzny.

  - Podgląd wczytanego pliku 3D.

  - Generowanie: podpory, raft, skirt.

  - Cięcie w różnych płaszczyznach zmienianych w obrębie jednego obiektu drukowanego.

  - Przygotowanie gcode w 8 stopniach swobody (8DoF).

  - Cięcie za pomocą dowolnie zorientowanego stosu płaszczyzn równoległych.

  - Możliwość wyboru narzędzia np. ekstruder do filamentu, ekstruder do włókien ciągłych itp.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące warstw i konturów:

  - Wysokość warstwy.

  - Wysokość pierwszej warstwy.

  - Kontury.

  - Tryb wazy.

  - Zwarte warstwy na górze i na dole.

  - Minimalna grubość powłoki na górze i na dole.

  - Dodatkowe obrysy.

  - Odpowiednia grubość ścianki.

  - Unikaj ruchów nad obrysami

  - Wybór pozycji szwu.

  - Rozpoczynanie obrysem zewnętrznym/wewnętrznym

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące generowania wypełnienia:

  - Gęstość wypełnienia w procentach.

  - Wiele wzorów wypełnienia.

  - Wzór wypełnienia górnej i dolnej warstwy.

  - Kąt wypełnienia.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące skirt:

  - Liczba pętli skirt.

  - Odległość od modelu.

  - Szerokość brim.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące materiałów podporowych:

  - Generowanie materiału pomocniczego .

  - Automatyczne generowanie podpór.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące raft:

  - Odstęp w osi Z

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące szybkości:

  - Obrysy w mm/s.

  - Kontury zewnętrzne w mm/s lub %.

  - Wypełnienie w mm/s.

  - Zwarte wypełnienie dolne i górne w mm/s lub %.

  - Materiał podporowy w mm/s.

- Oprogramowanie powinno posiadać kilka następujących funkcjonalności dotyczące ekstruderów:

  - Wybór ekstrudera dla konturów.

  - Wybór ekstrudera dla wypełnieina.

  - Wybór ekstrudera dla zwartych warstw.

  - Dobór ekstrudera dla do podpór, raft i skirt.

  - Zapobieganie wyciekom (ooze).

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące wieży czyszczącej:

  - Pozycja XY wieży.

  - Szerokość.

  - Kąt obrotu wieży czyszczącej.

  - Czyszczenie wszystkich używanych ekstruderów.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje dotyczące szerokości wytłaczania:

  - Domyślna szerokość ekstruzji.

  - Kontury.

  - Zewnętrzne kontury.

  - Wypełnienie.

  - Zwarte wypełnienie górne i dolne.

  - Materiał podporowy.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące filamentu:

  - Średnica.

  - Współczynnik ekstruzji.

  - Gęstość.

  - Koszt.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące temperatury:

  - Temperatura dyszy.

  - Temperatura stołu.

  - Temperatura komory.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące chłodzenia:

  - Wentylator zawsze włączony

  - Automatyczna regulacja chłodzenia

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje dotyczące retrakcji:

  - Długość w mm.

  - Z-hop.

  - Prędkość retrakcji w mm/s.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące drukarki:

  - Wymiary obszaru roboczego.

  - Liczba ekstruderów .

  - Zmienna wysokość warstwy.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcjonalności dotyczące ekstrudera:

  - Średnica dyszy w mm.

  - Minimalna i maksymalna wysokość warstwy w mm.

- Oprogramowanie powinno posiadać następujące inne funkcjonalności:

  - Format pliku wyjściowego .gcode

  - Własne gcody:

    - Początek.

    - Koniec.

    - Przed zmianą ekstrudera.

    - Po zmianie ekstrudera.

    - Przed zmianą warstwy.

    - Po zmianie warstwy.

II. Dodatkowy moduł programowy Oprogramowania umożliwiający realizację następujących dodatkowych funkcjonalności przygotowania nieplanarnych ścieżek 8DoF:

  - Cel:

    - Tworzenie zsynchronizowanych ścieżek wytłaczania w 8DoF.

    - Wykorzystanie wszystkich możliwości maszyny

  - Dołączone moduły:

    - Moduł 8DoF, przygotowujący plik w formacie .gcode z koordynatami w ośmiu stopniach swobody.

    - Cięcie wielopłaszczyznowe

    - Cięcie konformalne

    - Kompensacja oddziaływania grawitacji

  - Dostarczone produkty

    - Moduł 8DoF 
Moduł rozszerzenia oprogramowania slicer z kodem źródłowym i wyłącznym przeniesieniem praw własności intelektualnej.

    - Aplikacja z wyspecjalizowanym slicerem z  pkt. I, który obsługuje przypadki 8DoF

III. Dodatkowy moduł programowy Oprogramowania umożliwiający realizację następujących dodatkowych funkcjonalności w zakresie wykrywania i unikania kolizji:

  - Cel:

    - Automatyczne wykrywanie kolizji i znajdowanie rozwiązania

  - Dołączone moduły:

    - Generowanie objętości kolizji 8DoF dla poszczególnych obszarów druku

    - Kontrola kolizji poszczególnych segmentów

    - Odkrycie kolizji w ramach obszaru 8Dof

    - Korekta pozycji, aby uniknąć kolizji w obszarze

    - Optymalne, bezkolizyjne generowanie kolejności obszarów

    - Wizualna informacja zwrotna o kolizjach

  - Dostarczone produkty

    - Aplikacja z wyspecjalizowanym slicerem z pkt. II który wykrywa i przekazuje informację zwrotną na temat potencjalnych kolizji oraz znajduje rozwiązanie pozwalające ich uniknąć (jeśli to możliwe).