SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/2023/FENG/Ścieżka SMART z dnia 19 października 2023 r.

W ramach projektu pt. „Opracowanie w toku prac B+R innowacyjnego systemu budownictwa prefabrykowanych drogowych ekranów akustycznych redukujących zanieczyszczenie powietrza, wraz z technologią ich produkcji”, planowane jest zlecenie Podwykonawcy przeprowadzenia części badań przemysłowych oraz części prac rozwojowych w zakresie:

Zadanie 1 (badania przemysłowe)

Opracowanie składu czterech rodzajów niskoemisyjnych mieszanek betonowych o różnej gęstości. Dwie z użyciem TiO2 i dwie standardowe mieszanki, zapewniających odpowiednią gęstość, dużą wytrzymałość, wysoką samozagęszczalność, stosowanych do płyt konstrukcyjnych, płyt licowych oraz sprężonych słupów żelbetowych stanowiących nowy system budownictwa ekranów akustycznych.

- Badanie uzyskanych laboratoryjnie 4 składów mieszanek betonowych pod kątem:

- wytrzymałości na ściskanie zgodnie z normą PN-EN 12390-3 i określona zostanie klasa betonu zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021,

- oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg normy PN-EN 12390-6,

- oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu wg normy PN-EN12390-5,

- oznaczenia gęstości betonu w stanie suchym zgodnie z PN-EN 12390-7,

- oznaczenia głębokości penetracji wody pod ciśnieniem według PN-EN12390-8,

- oznaczenia odporności na działanie mrozu zgodnie z metodyką zawartą w załączniku N krajowego uzupełnienia PN-B-06265 do normy PN-EN 206+A2:2021,

- oznaczenia odporności na cykliczne zamrażanie-odmrażanie w obecności soli odladzających,  zgodnie z metodyką zawartą w załączniku „O” krajowego uzupełnienia PN-B-06265 do normy PN-EN 206+A2:2021,

- oznaczenia ścieralności betonu na tarczy Boehmego.,

- oznaczenia skurczu betonu według PN-EN 12390-16,

- znaczenia współczynnika migracji chlorków według PN EN 12390-18

w warunkach laboratoryjnych.

- Analiza otrzymanych wyników wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej mieszanki betonowej dla potrzeb realizacji projektu. w szczególności zapewniających odpowiednią gęstość, wytrzymałość, wysoką urabialność.

- Opracowanie wyników badań i sporządzenie raportu z wykonanych badań.

Zadanie 2 (badania przemysłowe)

Badania parametrów akustycznych, prowadzone dla czterech propozycji kształtu powierzchni zewnętrznej dla wybranej mieszanki betonowej.

- Badania pochłanialności dźwięku:

- charakterystyka pochłaniania dźwięku w funkcji częstotliwości αs, wg PN-EN ISO 354:2005 - pomiary współczynnika pochłaniania dźwięku wykonane w pasmach 1/3 oktawy, w zakresie częstotliwości 100÷5000 Hz;

- charakterystyka pochłaniania dźwięku w funkcji częstotliwości αp, wg PN-EN ISO 11654:1999, - wyniki w postaci praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku w pasmach oktawowych, w zakresie częstotliwości 125 Hz ÷ 4000 Hz;

- ważony wskaźniki pochłaniania dźwięku αw, wg PN-EN ISO 11654:1999 - dla zakresu częstotliwości 125 Hz ÷ 4000 Hz;

- jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku DLα wyrażony jako różnica poziomów dźwięku A, w decybelach, wg PN-EN 1793-1:2018 i PN-EN 1793-3:2001;

- Badania izolacyjności akustycznej:

- charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej w funkcji częstotliwości R, wg PN-EN ISO 10140-1:2011 i PN-EN ISO 10140-2:2011 - pomiary wykonane w pasmach 1/3 oktawy w poszerzonym zakresie częstotliwości 50÷5000 Hz,

- jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych DLR wyrażony jako różnica poziomów dźwięku A, w decybelach, wg PN-EN 1793-2:2018.

- Badania efektywności akustycznej ekranów akustycznych w komorze akustycznej.

- Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych analiza otrzymanych wyników badań wraz z wytypowaniem do dalszych prac 2 badanych powierzchni ekranów. Określenie parametrów akustycznych i wykonanie symulacji rozkładu hałasu w środowisku. Dla 20 sytuacji symulacja rozkład hałasu w środowisku dla zastosowanego typu ekranu. Dane wejściowe do modelu będą rzeczywistymi danymi występującymi w środowisku pobranymi na etapie pomiarów.

- Opracowanie wyników badań i sporządzenie raportu z wykonanych badań.

Zadanie 3 (badania przemysłowe)

- Określenie właściwości fizyko-chemicznych i fizyko-mechanicznych modeli eksperymentalnych nowych płyt konstrukcyjnych, płyt licowych oraz słupów betonowych z określeniem zachowania tych cech w czasie.

- Badania starzeniowe. Badanie wpływ warunków atmosferycznych na starzenie materiału, a w efekcie wpływ tego starzenia na zmianę parametrów akustycznych ekranu dla dwóch typów ekranów.

a) Badania paneli przy zastosowaniu metodyki przyśpieszonych testów starzeniowych z udziałem symulacji klimatycznej z zastosowaniem symulacyjnej komory rotacyjnej dla 300 cykli.

b) Badania właściwości akustycznych paneli po zakończeniu badań starzeniowych, tj.:

- współczynnik pochłaniania dźwięku wg PN-EN ISO 354:2005,

- jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku wg PN-EN 1793-1:2018 i PN-EN 1793-3:2001,

- określenie klasyfikacji właściwości pochłaniających według normy PN-EN 1793-1:2001

- Opracowanie wyników badań i sporządzenie raportu z wykonanych badań.

Zadanie 4 (prace rozwojowe)

Wykonanie pomiarów modelu eksperymentalnego dla 2 wytypowanych powierzchni ekranu w warunkach in situ, dla 2 lokalizacji obiektów pomiarowych.

- Badanie skuteczności ekranów akustycznych w warunkach in situ wg PN-ISO 10847:2002.

- Na podstawie badań prototypu wykonanie symulacji rozkładu hałasu w środowisku w liczbie 20 szt. Dane wejściowe do modelu muszą uwzględniać rzeczywiste dane występujące w środowisku na etapie pomiarów.

- Wykonanie badań porównawczych skuteczności ekranów badawczych jako zamiennych (również (również w zakresie geometrii elementu prefabrykowanego) w stosunku do stosowanych obecnie rozwiązań o niższej trwałości.

- Opracowanie wyników badań i sporządzenie raportu z wykonanych badań.