Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczne

- Pionowe centrum obróbkowe CNC wraz z wyposażeniem

Sterowanie CNC.

Przesuwy w osiach XYZ: 1016 x 660 x 635 mm.

Maksymalne obroty: 8.100 obr/min.

Maksymalna moc wrzeciona: n 22,4 kW.

Śrubowy wyrzutnik wiórów.

Boczny magazyn narzędziowy 30-o pozycyjny.

Wyposażenie: oprawki, imadło, klemy dociskowe, szpilki, śruby, nakrętki i inne elementy wyposażenia.

Powierzchnia stołu roboczego X x Y: minimalna powierzchnia 1300 x 600 mm

Maksymalne obciążenie stołu: minimum 1500 kg

Stożek mocujący ISO 40

Rodzaj napędu: bezpośredni

Ciężar maszyny: minimum 5000 kg

Karta sieciowa

Pojemność pamięci co najmniej 1GB

Monitor LCD co najmniej 15” ze złączem USB

Układ chłodzenia wrzeciona

Kabina ochronna z przesuwanymi drzwiami czołowymi

Automatyczny układ centralnego smarowania

Oświetlenie maszyny

Zdalny monitoring stanu pracy maszyny

Zestaw sond bezkablowych do pomiaru narzędzi i detalu

- Centrum tokarskie CNC wraz z wyposażeniem

- Sterowanie CNC.

- Przesuw poprzeczny suportu w osi X max 318, zapewniający średnicę toczenia minimum: 345 mm.

- Przesuw wzdłużny suportu w osi Z: 660 mm -800 mm.

- Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z osią C.

- Konik sterowany hydraulicznie.

- Automatyczna sonda narzędziowa.

- Taśmowy wyrzutnik wiórów.

- Wyposażenie: uchwyt tokarski, oprawki tokarskie, noże, przecinaki, wiertła, gwintowniki i inne elementy wyposażenia.

Średnica uchwytu: minimalnie 254 mm

Maksymalny przelot wrzeciona: minimalnie 76 mm

Maksymalne średnica toczenia: minimum 345 mm

Zakres obrotu wrzeciona: 50 -3400 obr/min

Moc wrzeciona: minimum 22 kW

- Karta sieciowa. Pojemność pamięci co najmniej 1 GB

- Ciężar maszyny: minimum 4500 kg

- System sterowania z monitorem LCD co najmniej 15”, ze złączem USB, pokrętka elektroniczna

- Hydrauliczny uchwyt trójszczękowy z miękkimi szczękami

- Kabina ochronna

- Instalacja do podłączenia sprężonego powietrza

- Automatyczny układ centralnego smarowania

- Oświetlenie obrabiarki

- Automatyczna sonda narzędziowa

- Stół obrotowy do frezarki CNC

Stół umożliwiający obracanie frezowanego elementu

Stół obrotowy z płytą mocującą minimum fi 200 wraz z konikiem

- Oprogramowanie CAM dla programatora CNC

Specjalistyczne oprogramowanie typu CAD/CAM umożliwiające obliczanie

ścieżek narzędzi, wielowątkowe obliczanie dobiegów i wybiegów oraz

wykańczanie narożników ze skrawaniem w górę.

- Oprogramowanie kompatybilne z:

  - Pionowym centrum obróbkowym CNC

  - Centrum tokarskim CNC

- Licencja bezterminowa

- 12-miesięczny pakiet wsparcia technicznego (gwarancja)

- 12-miesieczny dostęp do aktualizacji programu

- Możliwość projektowania części

- Możliwość programowania frezowania 3D oraz toczenia 2D z dodatkową sią Y

- Możliwość frezowania 3-osiowego symultanicznego na tokarce

- Symulacja obróbki z pełną kinematyką maszyny

- Wykrywanie kolizji

- Możliwość odczytu danych z następujących formatów: ESP, STEP, STL, SAT, DWG, DXF, IPT, IAM, IGES, X_T, PAR, SLDPRT, SLDASM, TXT, VDA, JT, CGR, A3D, M3D

UZBROJENIE TOKARKA:

| 1 | Oprawka napędzana przeznaczona dla obrabiarek z głowicą BMT65 |
| --- | --- |
| 2 | Oprawka napędzana przeznaczona dla obrabiarek z głowicą BMT65 |
| 3 | Oprawka BMT65-EXT25-HA tokarska stała OD-65X25X75 |
| 4 | Oprawka BMT65-INT40-HA wytaczarska stała ID-65x40x72 |
| 5 | Oprawka BMT65-CUTR32-HA do listwy przecinaka H=32mm |
| 6 | Oprawka BMT65-EXT25OF-HA |
| 7 | Oprawka BMT65-EXT25F-HA 65x25x95 |
| 8 | Oprawka na tulejki zaciskowe ER32 z chwytem prostym |
| 9 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - Zestaw |
| 10 | Obrotowy kieł centrujący MK4 |
| 11 | Komplet szczęk twardych |
| 12 | Komplet szczęk miękkich |
| 13 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d6 |
| 14 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d8 |
| 15 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d10 |
| 16 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d12 |
| 17 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d16 |
| 18 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d20 |
| 19 | Tulejka redukcyjna do oprawek BOT D40/d25 |
| 20 | Nóż tokarski DWLNR2525M-08 HOLDER |
| 21 | Płytka skrawająca WNMG080408HQ CA025P |
| 22 | Nóż tokarski DVLNR2525M-16 HOLDER |
| 23 | Płytka skrawająca VNMG160404HQ CA025P |
| 24 | Blok listwy przecinaka KTKB32-3S HOLDER |
| 25 | Płytka skrawająca TKN3 PR930 |
| 26 | Zestaw wytaczadeł HSS SCLCR 8-10-12-16mm 4-części |
| 27 | Płytka skrawająca CCMT060204HQ CA6525 |
| 28 | Nóż do rowkowania KGDR2525M-3T20 HOLDER |
| 29 | Płytka skrawająca GDM3020N-020GM PR1535 |
| 30 | Klucz do mocowania ER32 |

UZBROJENIE FREZARKA:

| 1 | Oprawka narzędziowa SK40 / ER32 |
| --- | --- |
| 2 | Oprawka narzędziowa SK40 / ER32 długa A-100mm |
| 3 | Uchwyt narzędziowy SK 40 pod głowice fi 16 |
| 4 | Trzpień frezarski SK40 pod głowice fi22 |
| 5 | Oprawka narzędziowa SK 40 weldon 6mm |
| 6 | Oprawka narzędziowa SK 40 weldon 8mm |
| 7 | Oprawa narzędziowa SK40 weldon 12 |
| 8 | Oprawka narzedziowa SK40 weldon 20 |
| 9 | Precyzyjny uchwyt wiertarski CNC SK40 zakres 1-13 |
| 10 | Klucz do mocowania ER32 |
| 11 | Trzpień zaciągowy ( grzybek )( SK40 bez chłodzenia) |
| 12 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 Zestaw |
| 13 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - D. 4,0 |
| 14 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - D. 5,0 |
| 15 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - D. 6,0 |
| 16 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - D. 8,0 |
| 17 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - D.10,0 |
| 18 | Tulejka zaciskowa standardowa ER 32 - D.12,0 |
| 19 | Imadło maszynowe precyzyjne 150x300x520 |
| 20 | Nakrętka 1,5xD DIN6331 M12, 19mm |
| 21 | Podkładka ulepszona DIN6340 M12 |
| 22 | Nakrętka do rowków T DIN508 16 mm x M 12 |
| 23 | Śruby dwustronne DIN6379 M12 x 80mm |
| 24 | Zestaw wkładek do imadła 14 par 150x10 |
| 25 | Łapa mocująca DIN6313 wersja krótka M16 |
| 26 | Komplet łap do mocowania detali T16 |
| 27 | Statyw magnetyczny z czujnikiem zegarowym |
| 28 | Suwmiarka IP67 dok. 0,01mm |
| 29 | Młotek bezodrzutowy 40mm |
| 30 | Osełka uniwersalna 50x25x200mm |
| 31 | HM Frez wykańczający długi 45° O 16x130 Z=6 TiAlN |
| 32 | HM Frez wykańczający 45° O 10x72 Z=6 TiAlN |
| 33 | Frez 4-ostrzowy VHM 06-R03-VGL |
| 34 | Frez 4-ostrzowy VHM 08-R03-VGL |
| 35 | Frez 4-ostrzowy VHM 10-R05-VGL |
| 36 | Frez 4-ostrzowy VHM 12-R05-VGL |
| 37 | Frez 4-ostrzowy VHM 16-R05-VGL |
| 38 | Fazownik z wymiennymi płytkami 90 ° 16x100mm w tym 10 sztuk płytek |
| 39 | HM - Fazownik 60° 6,0x64 Z=4 TiAlN |
| 40 | HM - Fazownik 60° 10,0x70 Z=4 TiAlN |
| 41 | Wiertło VHM 5D fi3,3 bez chłodzenia |
| 42 | Wiertło VHM 5D fi4,2 bez chłodzenia |
| 43 | Wiertło VHM 5D fi5,0 bez chłodzenia |
| 44 | Wiertło VHM 5D fi6,8 bez chłodzenia |
| 45 | Wiertło VHM 5D fi8,5 bez chłodzenia |
| 46 | Wiertło VHM 5D fi10,2 bez chłodzenia |
| 47 | Wiertła kręte w kasetce Typ VA DIN338 HSS/Co 1,0-10,5mm |
| 48 | Gwintownik HPT 3X.5 SBS5 DIN 371 |
| 49 | Gwintownik HPT 4x.7 SBS5 DIN 371 |
| 50 | Gwintownik HPT 5X.8 SBS5 DIN 371 |
| 51 | Gwintownik HPT 6X1 SBS5 DIN 371 |
| 52 | Gwintownik HPT 8X1.25 SBS5 DIN 371 |
| 53 | Gwintownik HPT 10X1.5 SBS5 DIN 371 |
| 54 | Korpus głowicy ogólnego zastosowania fi40 |
| 55 | Korpus głowicy ogólnego zastosowania fi25 |
| 56 | Płytka skrawająca pod głowice ogólnego zastosowania |
| 57 | Korpus freza do szybkich posuwów fi16 |
| 58 | Korpus freza do szybkich posuwów fi32 |
| 59 | Płytka skrawająca pod głowice do szybkich posuwów |
| 60 | Korpus głowicy do planowania powierzchni fi 50 |
| 61 | Płytka skrawająca pod głowicę do planowanie powierzchni |
| 62 | Korpus wiertła składanego fi 20 5D |
| 63 | Płytka skrawająca zewnętrzna pod wiertło fi 20 |
| 64 | Płytka skrawająca wewnetrzna pod wiertło fi 20 |
| 65 | Korpus wiertła składanego fi36 3D |
| 66 | Płytka skrawająca zewnętrzna pod wiertło fi 36 |
| 67 | Płytka skrawająca zewnętrzna pod wiertło fi 36 |