Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY

Olsztyńska Szkoła Wyższa

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn

Szczegółowy opis zamówienia

Zakres robót

III piętro

- dostosowanie przestrzeni wspólnej - prace mające na celu poszerzenie korytarza - co najmniej 120 cm szerokości korytarza,

- rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej  - 278,179m2

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 7,728m2

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 4,009m2,

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - 1,714m3,

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 46,4mb,

- okładanie (szpaltowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg - 11,136m2.

- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – rulony - 752,54m2

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 59,92m2,

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 8,988m3,

- rozebranie elementów stropów drewnianych – polep - 59,92m2,

- rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych -1202,748m2

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją - 108,84m3.

- dostosowanie przestrzeni wspólnej -  otwory drzwiowe

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 29szt,

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi zabytkowe do renowacji – 1kpl,

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 0,8m3.

- dostosowanie przestrzeni wspólnej - nawierzchnie posadzek

- wykonanie legarowania poziomującego posadzki – 2257,62mb

- wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB – 752,54m2

- posadzki gruntowanie - warstwa sczepna, warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2, 70,48m2

- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa PCV z wywinięciem na ścianę - 70,48m2

- dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych – 70,48m2.

- dostosowanie przestrzeni wspólnej -  zapewnienie odpowiedniej wysokości ciągów komunikacyjnych,

- okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych - płyta ognioodporna – 94,927m2

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa – 94,927m2

- ułożenie paraizolacji z folii – 94,927m2

- obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 – konstrukcja drewniana - 60,996m2

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 60,996m2

- ułożenie 2 x paroizolacji z folii – 60,996m2

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo – korytarze - 16,546m2

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 16,546m2

- ułożenie paraizolacji z folii – 16,546m2.

- Dostosowanie części wspólnej – wykonanie podtynkowych instalacji wod-kan, CO, wentylacji mechanicznej oraz elektrycznej, towarzyszące wyżej wymienionym pracom budowlanym – 1kpl

- Dostosowanie przestrzeni wspólnej - pomieszczenie higieniczno-sanitarne – 1 łazienka.

- wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 – 3szt

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek – 0,281m3

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- wych - I NP 120 mm, szpałdowanie belek stalowych – 1,3m

- wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych – 2,05m

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścia- nach z betonu - obróbka tynkarska ościeża po poszerzeniu otworu – 5,1m

- demontaż grzejnika – 1szt

- wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych – 1,438m3

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 7,942m2

- rozebranie okładziny ściennej – 24,196m2

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 24,196m2

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 2,56m3

- "Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów" z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - wymiary i rodzaj płytek opisane w dokumentacji projektowej – 24,196m2

- przyklejenie luster do ścian - wymiary i rodzaj opisane w dokumentacji projektowej – 0,66m2

- posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - wymiary i rodzaj płytek opisane w dokumentacji projektowej – 7,942m2

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku – 23,94m2

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem – 23,94m2

- ościeżnice drewniane zwykłe – 3szt

- "Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone" – 6,56m2

- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - podokiennik o dł. 1,70m i szerokości ok 35cm z kamienia lub konglomeratu kamiennego - 1szt

- Zakup wyposażenia:

- Uchwyt stały dla niepełnosprawnych – umywalkowy, 1szt

- Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych – umywalkowy, 1szt

- Uchwyt stały dla niepełnosprawnych – wc, 1szt

- Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych – wc, 1szt

- Montaż dozowników do mydła, 1szt

- Montaż pojemników na ręczniki papierowe, 1szt

- Montaż pojemników na papier toaletowy, 1szt

- Suszarka do rąk - elektryczna zgodna z dokumentacją projektową, 1szt

- Uchwyt ścienny na szczotkę wraz ze szczotką zgodny z dokumentacją projektową, 1szt

- Kosz na śmieci zgodny z dokumentacją projektową 1szt

- dostosowanie przestrzeni wspólnej - gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne,

- przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu,

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm,

- zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej,

- "Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",

- "Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łączniki jednobiegunowe",

- "Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- ce instalacyjnej - łączniki odbijające ""dzwonkowe",

- "Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego (komplet) /wg. projektu/",

- montaż detektorów ruchu PIR 180st.,

- montaż detektorów ruchu PIR 360st.,

- podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce,

- przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu, wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm

- zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo wapiennej,

- "Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",

- montaż szafy dystrybucyjnej 19" (szafa RACK kompletna),

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,

- gniazda 2xRJ45,

- "Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany - Kabel U/UTP kat.6 ISO, 4 pary, LSZH",

- zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm,

- zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej,

- wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami,

- w ramach ww. pozycji budżetowej nie została zaplanowana wymiana sieci energetycznej.

- dostosowanie przestrzeni wspólnej - zakup i montaż pętli indukcyjnej do sali wykładowej,

- obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie będzie mniejszy niż 25 m2 i będzie oznakowany piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03).

I piętro

- Dostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością - remont sal informatycznych

- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – rulony, rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, rozebranie elementów stropów drewnianych – polep – 75,192m2

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, sufitach – 169,092m2

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 4,85m3

- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, sufitach – 169,092m2

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku – 169,092m2

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem – 169,092m2

- osadzenie ościeżnic drewnianych zwykłych – 1szt

- osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych – 2,05m2

- renowacja istniejącej stolarki okiennej  - 5kpl

- obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m i szerokości ok 35cm z kamienia lub konglomeratu kamiennego – 2szt

- wykonanie legarowania poziomującego posadzki – 187,98mb

- wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB – 75,192m2

- posadzki z drewnianych paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – 75,192m2

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej odpowiadającej wymogom sal komputerowych.

- Dostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością – dostosowanie poziomów posadzek w pomieszczeniach dziekanatu

- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – rulony, rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, rozebranie elementów stropów drewnianych – polep - 90,2m2

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 15,33m3

- wykonanie legarowania poziomującego posadzki – 225,5mb

- wykonanie ślepej podłogi z płyt OSB – 90,2m2

- likwidacja oraz dostosowanie progów w drzwiach wejściowych – 2kpl

- posadzki z drewnianych paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – 90,2m2

Parter

- Dostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością - remont gabinetu Rzecznika osób z niepełnosprawnością

- wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 – 2szt

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek – 0,023m3

- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- wych - I NP 120 mm – 1,3m

- szpałdowanie belek stalowych – 2,6m

- wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych – 2,05m

- uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na za- prawie cementowo-wapiennej – 2m2

- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścia- nach z betonu - obróbka tynkarska ościeża po poszerzeniu otworu – 5,1m

- Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych – 1,7m

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 48,0m2

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, sufitach – 78m2

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 5,2m3

- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, ułożenie paraizolacji z folii – 9,36m2

- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, sufitach – 78m2

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku – 185,74m2

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem – 185,74m2

- osadzenie ościeżnic drewnianych zwykłych – 2szt

- osadzenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych – 4,1m2

- renowacja istniejącej stolarki okiennej – 2kpl

- obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m i szerokości ok 35cm z kamienia lub konglomeratu kamiennego – 2kpl

- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach powyżej 8 m2 – 48m2

- posadzki z drewnianych paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – 48m2

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej odpowiadającej wymogom gabinetowi Rzecznika oraz serwerowni – 1kpl

- wykonanie klimatyzacji odpowiadającej wymogom gabinetowi Rzecznika oraz serwerowni -1kpl

- Dostosowanie przestrzeni wspólnej. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne – 1 łazienka

- wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 – 1szt

- demontaż grzejnika – 1szt

- wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych – 1,7m

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – 4,94m2

- rozebranie okładziny ściennej – 13,73m2

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 13,73m2

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 2,0m3

- "Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo – i pianobetonów" z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - wymiary i rodzaj płytek opisane w dokumentacji projektowej – 13,73m2

- przyklejenie luster do ścian - wymiary i rodzaj opisane w dokumentacji projektowej – 0,66m2

- posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - wymiary i rodzaj płytek opisane w dokumentacji projektowej – 7,942m2

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku – 19,34m2

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem – 19,34m2

- ościeżnice drewniane zwykłe – 1szt

- "Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone" – 2,05m2

- Zakup wyposażenia:

- Uchwyt stały dla niepełnosprawnych – umywalkowy, 1szt

- Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych – umywalkowy, 1szt

- Uchwyt stały dla niepełnosprawnych – wc, 1szt

- Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych – wc, 1szt

- Montaż dozowników do mydła, 1szt

- Montaż pojemników na ręczniki papierowe, 1szt

- Montaż pojemników na papier toaletowy, 1szt

- Suszarka do rąk - elektryczna zgodna z dokumentacją projektową, 1szt

- Uchwyt ścienny na szczotkę wraz ze szczotką zgodny z dokumentacją projektową, 1szt

- Kosz na śmieci zgodny z dokumentacją projektową, 1szt

- wykonanie instalacji wod-kan, CO, wentylacji mechanicznej oraz elektrycznej, towarzyszące wyżej wymienionym pracom budowlanym – 1kpl

- Dostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością – wykonanie rampy zewnętrznej oraz schodołazu dla osób z niepełnosprawnością.

- demontaż balustrady – 8m

- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej – 9,8m2

- wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją – 1,47m3

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wymogami dla ramp osób z niepełnosprawnością – 9,8m2

- wykonanie nowej balustrady zgodnie z wymogami dla ramp osób z niepełnosprawnością – 7m

- dostawa i montaż schodołazu zgodnie z wymogami dla ramp osób z niepełnosprawnością – 1kpl