Nr sprawy: ZP 1880/23 							Załącznik nr 2_2

Szczegółowy opis wymagań – dla Części nr 2

Kombinezony ochronne – 4 000 szt.

- Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi.

- Wymogi:

- kaptur

- zamykany zamkiem błyskawicznym, patka zakrywająca zamek

- ściągacze rękawów, gumka w talii

- antystatyczny

- niepylący

- oddychający

- rękaw nie opadający podczas podnoszenia rąk

- pakowany każdy osobno

- rozmiary: M – L – XL -XXL – XXXL (do wyboru w momencie składania zamówienia)

- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:

- Typ 5 - EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 lub normą równoważną - ochrona przed pyłami,

- Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 ( EN ISO 17491‐4:2008 metoda A) lub normą równoważną - ograniczona szczelność natryskowa,

- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126 lub normą równoważną:

- PN-EN 14126:2005 lub normą równoważną - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 lub normami równoważnymi) w zakresie minimum:

- odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

- odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

- odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5 lub normą równoważną.

- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 lub normą równoważną (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

- Zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425.

- Oznakowanie znakiem CE.