Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego

Data i miejsce, ………………………………

Dane Wykonawcy

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(pieczęć)

KOSZTORYS NA PRACE BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ

ORAZ WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 143 kW

- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy wraz z rozbudową:

- Budynek usługowy

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | BUDYNEK USŁUGOWY |  |  |  |
| 1.1 |  | Prace budowlane |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Prace ziemne |  |  |  |
| 1 d.1.1. 1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 1308,70 | m2 | 1 308,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 308,700 |
| 2 d.1.1. 1 | KNR 2-01 0205-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 1308,70 * 0,80 | m3 | 1 046,960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 046,960 |
| 3 d.1.1. 1 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 -1,5 m | m3 |  |  |
|  |  | Powierzchnia do zasypania wykopów fundamentowych 1,0 * (31,90 + 17,45 + 1,60 + 31,90 + 39,00) * 1,0 | m3 | 121,850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121,850 |
| 1.1.2 |  | Prace żelbetowe |  |  |  |
| 1.1.2. 1 |  | Ławy |  |  |  |
| 4 d.1.1. 2.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm - B 7,5 | m3 |  |  |
|  |  | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + | m3 | 9,373 |  |
|  |  | 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 0,9 * |  |  |  |
|  |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,373 |
| 5 d.1.1. 2.1 | KNR 2-02 0202-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m | m3 |  |  |
|  |  | Ława fundamentowa o szer. 80 cm |  |  |  |
|  |  | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + | m3 | 33,325 |  |
|  |  | 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 0,8 * |  |  |  |
|  |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,325 |
| 6 d.1.1. 2.1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  | Pręty żebrowane fi 12 pod ławą Ł1 |  |  |  |
|  |  | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + | t | 0,370 |  |
|  |  | 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 4 * |  |  |  |
|  |  | (0,888) / 1000 |  |  |  |
|  |  | Pręt żebrowany fi 12 nr 3 |  |  |  |
|  |  | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + | t | 0,324 |  |
|  |  | 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) / 0,20 * |  |  |  |
|  |  | 0,70 * (0,888) / 1000 |  |  |  |
|  |  | Pręt nr 5 - startery |  |  |  |
|  |  | (4 * 1,20) * 8 * 0,888 / 1000 | t | 0,034 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,728 |
| 7 d.1.1. 2.1 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Strzemiona fi 6 do ławy Ł1 |  |  |  |
|  |  | [(11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 | t | 0,118 |  |
|  |  | + 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) / 0,2] * |  |  |  |
|  |  | 1,02 * 0,222 / 1000 |  |  |  |
|  |  | Pręty nr 4 |  |  |  |
|  |  | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + | t | 0,069 |  |
|  |  | 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 3 * |  |  |  |
|  |  | (0,222) / 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,187 |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 d.1.1. 2.1 | KNR 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 0,8 | m2 | 83,312 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83,312 |
| 9 d.1.1. 2.1 | KNR 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | poz.8 | m2 | 83,312 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83,312 |
| 1.1.2. 2 |  | Stopy fundamentowe |  |  |  |
| 10 d.1.1. 2.2 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 | m3 |  |  |
|  |  | [(1,50 * 2,0 * 0,40) + (0,30 * 0,40 * 0,55)] * 14 Stopa F1 | m3 | 17,724 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,724 |
| 11 d.1.1. 2.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - Stopa F1 | t |  |  |
|  |  | Pręty żebrowane fi 16 i 20 (11 * 1,33) * 14 * 1,58 / 1000 (8 * 1,83) * 14 * 1,58 / 1000 (2 * 1,05) * 14 * 0,888 / 1000 (8 * 1,05) * 14 * 1,58 / 1000 | t t t t | 0,324 0,324 0,026 0,186 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,860 |
| 12 d.1.1. 2.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Strzemiona fi 6 do stopy [(6 * 2 * 14)] * 1,18 * 0,222 / 1000 | t | 0,044 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,044 |
| 13 d.1.1. 2.2 | TZKNBK XVII 57-16 | Osadzanie kotw (śrub kotwowych) w betonie o ciężarze do 0,5 kg. | szt |  |  |
|  |  | 4 * 16 | szt | 64,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64,000 |
| 1.1.2. 3 |  | Rdzenie |  |  |  |
| 14 d.1.1. 2.3 | KNR 2-02 0211-05 | Rdzeń R1 | m3 |  |  |
|  |  | 0,24 * 0,24 * 30 | m3 | 1,728 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,728 |
| 15 d.1.1. 2.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - Stopa F1 | t |  |  |
|  |  | Pręty żebrowane fi 12 (4 * 30) * 0,888 / 1000 | t | 0,107 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,107 |
| 16 d.1.1. 2.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Strzemiona fi 6 do stopy [(30,0 / 0,18)] * 0,90 * 0,222 / 1000 | t | 0,033 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,033 |
| 1.1.2. 4 |  | Słupy |  |  |  |
| 17 d.1.1. 2.4 | KNR 2-02 0208-09 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | m3 |  |  |
|  |  | (0,30 * 0,40) * 136,5 | m3 | 16,380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,380 |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1.1. 2.4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - słupy | t |  |  |
|  |  | Pręty żebrowane fi 16 (8 * 136,5) * 1,57 / 1000 Pręty żebrowane fi 12 (2 * 136,5) * 0,888 / 1000 | t t | 1,714 0,242 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,956 |
| 19 d.1.1. 2.4 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Strzemiona fi 6 do stopy [(136,5 / 0,18)] * 1,18 * 0,222 / 1000 | t | 0,199 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,199 |
| 1.1.2. 5 |  | Wieńce |  |  |  |
| 20 d.1.1. 2.5 | KNR 2-02 0211-05 | Wieniec W1 | m3 |  |  |
|  |  | 0,24 * 0,24 * 119,20 | m3 | 6,866 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,866 |
| 21 d.1.1. 2.5 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - wieniec W1 | t |  |  |
|  |  | Pręty żebrowane fi 12 (4 * 119,2) * 0,888 / 1000 | t | 0,423 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,423 |
| 22 d.1.1. 2.5 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Strzemiona fi 6 do stopy [(119,2 / 0,18)] * 0,90 * 0,222 / 1000 | t | 0,132 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,132 |
| 1.1.2. 6 |  | Strop nad parterem |  |  |  |
| 23 d.1.1. 2.6 | KNR 2-02 0216-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 |  |  |
|  |  | 65 | m2 | 65,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65,000 |
| 24 d.1.1. 2.6 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  | Strop 1,0 | t | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.1.1. 2.6 | KNR-W 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | Izolacja nad stropem parteru poz.23 | m2 | 65,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65,000 |
| 26 d.1.1. 2.6 | KNR-W 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | poz.25 | m2 | 65,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 65,000 |
| 27 d.1.1. 2.6 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | Styropian gr. 5 cm nad stropem parteru (65,0) * 0,05 | m2 | 3,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,250 |
| 28 d.1.1. 2.6 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 3 | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gładź cementowa gr. 7 cm nad stropem parteru poz.27 | m2 | 3,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,250 |
| 1.1.2. 7 |  | Schody żelbetowe |  |  |  |
| 29 d.1.1. 2.7 | KNR 2-02 0218-05 | Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | Schody żelbetowe z parteru na piętro 15,50 | m2 | 15,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,500 |
| 30 d.1.1. 2.7 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | Schody żelbetowe z parteru na piętro 15,50 | m2 | 15,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,500 |
| 31 d.1.1. 2.7 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  | Płyta biegowa 0,30 | t | 0,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,300 |
| 32 d.1.1. 2.7 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Płyta biegowa 0,040 | t | 0,040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,040 |
| 1.1.3 |  | Posadzka i ściany przy gruncie |  |  |  |
| 33 d.1.1. 3 | KNR 13-12 0302-04 | Ściany nośne z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr. 24 cm | m3 |  |  |
|  |  | Ściana zewnętrzna stykające się z gruntem gr. 24 cm 0,24 * 0,6 * (6,21 * 2 + 5,70 * 4 + 1,36 + 5,75 + 5,83 * 3 + 5,57 + 9,24 + 5,50 + 5,70 * 2 + 6,21 + 5,76 + 5,42 + 5,70 + 5,39) | m3 | 17,281 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,281 |
| 34 d.1.1. 3 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | Izolacja ścian z bloczków betonowych od zewnątrz 0,6 * (6,21 * 2 + 5,70 * 4 + 1,36 + 5,75 + 5,83 * 3 + 5,57 + 9,24 + 5,50 + 5,70 * 2 + 6,21 + 5,76 + 5,42 + 5,70 + 5,39) | m2 | 72,006 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,006 |
| 35 d.1.1. 3 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa | m2 |  |  |
|  |  | poz.34 | m2 | 72,006 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,006 |
| 36 d.1.1. 3 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym do Is=0,98 - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 |  |  |
|  |  | 1025,8 + 20,3 + 10,0 + 3,50 * 2 + 9,40 + 12,30 + 6,60 - 32,20 | m2 | 1 059,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 059,200 |
| 37 d.1.1. 3 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym di Is=0,98 - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 | m2 |  |  |
|  |  | poz.36 | m2 | 1 059,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 059,200 |
| 38 d.1.1. 3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm - B 7,5 | m3 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poz.36 * 0,10 | m3 | 105,920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,920 |
| 39 d.1.1. 3 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 |  |  |
|  |  | poz.36 | m2 | 1 059,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 059,200 |
| 40 d.1.1. 3 | KNR-W 2-02 202006-01 | Dwuwarstwowe posadzki zbrojone | m2 |  |  |
|  |  | 1059,20 | m2 | 1 059,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 059,200 |
| 1.1.4 |  | Roboty murowe |  |  |  |
| 1.1.4. 1 |  | Ściany zewnętrzne |  |  |  |
| 41 d.1.1. 4.1 | KNR K-02 0103-08 | Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej | m2 |  |  |
|  |  | [(6,21 * 2 + 5,70 * 4 + 1,35 + 5,75 + 5,85 * 3 + 5,57 + 9,24 + 5,49 + 5,70 * 2 + 6,21 + 5,76 + 5,42 + 5,70 + 5,39) * 5,88] - (1,0 * 2,1 * 4 + 3,5 * 3,5) Dodatek do ścian szczytowych 58,0 * 2 | m2 m2 | 685,244 116,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 801,244 |
| 42 d.1.1. 4.1 | KNR 2-02 0210-01 | Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 | m3 |  |  |
|  |  | Nadproża nad wjazdem (0,24 * 0,24 * 1,44) * 5 + (4,0 * 0,8) * 2 (0,24 * 0,24 * 2,0) * 5 | m3 m3 | 6,815 0,576 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,391 |
| 43 d.1.1. 4.1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t |  |  |
|  |  | Pręty żebrowane fi 12 dla nadproża (1,40 * 4) * 5 * 0,888 / 1000 (4,0 * 8) * 2 * 0,888 / 1000 (2,0 * 6) * 5 * 0,888 / 1000 | t t t | 0,025 0,057 0,053 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,135 |
| 44 d.1.1. 4.1 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t |  |  |
|  |  | Strzemiona fi 6 dla nadproża [(1,4) / 0,2] * 5 * 1,0 * 0,222 / 1000 [(4,0) / 0,2] * 2 * 1,5 * 0,222 / 1000 [(2,0) / 0,2] * 5 * 1,9 * 0,222 / 1000 | t t t | 0,008 0,013 0,021 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,042 |
| 45 d.1.1. 4.1 | KNR-W 2-02 1610-07 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 8 m | m2 |  |  |
|  |  | 30,0 + 31,0 + 40,0 | m2 | 101,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101,000 |
| 46 d.1.1. 4.1 | KNR 4-01 0349-04 | Rozebranie ścian hali istniejącej | m3 |  |  |
|  |  | (1,0 * 2,40 * 0,24) * 2 + (3,50 * 4,0) * 0,24 | m3 | 4,512 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,512 |
| 47 d.1.1. 4.1 | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  |  | (32,30 + 28,76 + 38,67 + 27,43) * 6,0 + (57,80 * 2) (11,38 * 4 + 6,21 * 10 + 4,42 * 2 + 1,71 * 2 + 1,42 * 4 + 1,10 * 2) * 3,0 - (1,0 * 2,10 * 15) Tynki parteru (11,40 * 4 + 6,21 * 8 + 1,69 * 4) - (1,50 * 1,50 * 6 + 1,0 * 2,10 * 5) * 3,0 | m2 m2 m2 | 878,560 351,780 30,040 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 260,380 |
| 48 d.1.1. 4.1 | KNR 2-02 0609-11 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową | m2 |  |  |
|  |  | poz.49 | m2 | 811,648 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 811,648 |
| 49 d.1.1. 4.1 | KNR 2-02 0901-02 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | [(6,21 * 2 + 5,70 * 4 + 1,35 + 5,75 + 5,85 * 3 + 5,57 + 9,24 + 5,49 + 5,70 * 2 + 6,21 + 5,76 + 5,42 + 5,70 + 5,39) * 5,88] - (1,0 * 2,1 * 4 + 3,5 * 3,5 + 1,50 * 1,50 * 4) 5,88 * 11 * 0,30 58,0 * 2 | m2 m2 m2 | 676,244 19,404 116,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 811,648 |
| 1.1.4. 2 |  | Ścianki działowe |  |  |  |
| 50 d.1.1. 4.2 | KNR K-02 0105-05 | Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej | m2 |  |  |
|  |  | Ścianki działowej parteru (4,77 * 3 + 6,21 + 1,72 + 7,76 + 1,42 * 2 + 4,42 + 1,11) * 3,00 - (0,90 * 2,10 + 1,0 * 2,10 * 7) Ścianki działowe piętra gr. 12cm (4,77 + 5,66 + 6,20 + 4,77 + 1,70 * 2) * 3,0 - (1,0 * 2,1 * 5) | m2 m2 | 98,520 63,900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162,420 |
| 51 d.1.1. 4.2 | KNR-W 2-02 1509-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | (6,21 * 2 + 2,02) * 3,0 + (4,61 * 2 + 2,35 * 2) * 3,0 + (3,57 * 2 + 2,82 * 2 + 1,42 * 4) * 1,0 + (1,71 * 4 + 2,10 * 4) * 3,0 + (9,28 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0 + (1,44 * 2 + 4,61 * 2) * 2,0 - (1,0 * 2,1 * 9 + 1,0 * 1,1 * 5) (6,20 * 2 + 2,34 * 2) * 3,0 + (4,61 * 2 + 3,85 * 2) * 3,0 + (1,69 * 6) * 1,0 + (8,90 * 2 + 6,19 * 2) * 3,0 - (1,50 * 1,50 * 6) | m2 m2 | 241,880 189,180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 431,060 |
| 52 d.1.1. 4.2 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | Pomieszczenia mokre (1,69 * 6 + 4,77 * 2) * 2,0 - (1,0 * 2,0 * 5) 4,77 * 2,0 + 3,0 * 2,0 (3,57 * 2 + 1,42 * 5 + 1,20 * 2,0) - (0,9 * 2,0 + 1,0 * 2,0 * 2) (1,71 * 4 + 4,34 * 2) * 2,0 - (1,0 * 2,0 * 4) | m2 m2 m2 m2 | 29,360 15,540 10,840 23,040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78,780 |
| 53 d.1.1. 4.2 | NNRNKB 202 2808-06 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 |  |  |
|  |  | Posadzka gresowa na parterze 20,3 + 10,0 + 3,50 * 2 + 9,40 + 12,30 + 6,60 Posadzka gresowa na piętrze 24,1 + 7,6 + 17,7 + 14,4 | m2 m2 | 65,600 63,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129,400 |
| 1.1.5 |  | Dach |  |  |  |
| 54 d.1.1. 5 | KNR 2-05 0102-02 | Hale typu lekkiego - wiązary scalane razem z płatwiami o masie do 2 t | t |  |  |
|  |  | 1186,3 * 0,028 | t | 33,216 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33,216 |
| 55 d.1.1. 5 | KNR 13-13 0901-01 | Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych gr. 12,0 cm | m2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (16,14 * 33,21) * 2 (13,62 * 6,55) 30 77,85 - 2,0 * 13,0 * 6 | m2 m2 m2 m2 m2 | 1 072,019 89,211 30,000 77,850 -156,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 113,080 |
| 56 d.1.1. 5 | KNR 13-12 0901-06 | Naświetla | m2 |  |  |
|  |  | 2,0 * 13,0 * 6 | m2 | 156,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156,000 |
| 57 d.1.1. 5 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | (47,0 + 16,50 * 4) * 0,25 | m2 | 28,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,250 |
| 58 d.1.1. 5 | KNR-W 2-02 0525-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 150 mm | m |  |  |
|  |  | 46,60 * 10,0 | m | 466,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 466,000 |
| 59 d.1.1. 5 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm | m |  |  |
|  |  | 6,8 * 5 | m | 34,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,000 |
| 1.1.6 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 60 d.1.1. 6 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,5 * 1,5 * 6 4,50 * 1,0 * 2 | m2 m2 | 13,500 9,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 61 d.1.1. 6 | KNR-W 2-02 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie z pilotem | m2 |  |  |
|  |  | 3,50 * 3,50 * 2 | m2 | 24,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,500 |
| 62 d.1.1. 6 | KNR-W 2-02 1023-03 | Drzwi wewnętrzne pełne dwukrotnie malowane | m2 |  |  |
|  |  | 1,0 * 2,1 * 14 0,90 * 2,1 * 1 | m2 m2 | 29,400 1,890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,290 |
|  |  | Obmiar dodatkowy 1,0 * 2,1 | kpl. kpl. | 2,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,100 |
| 63 d.1.1. 6 | KNR-W 2-02 1008-09 | Drzwi zewnętrzne jednodzielne jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie | m2 |  |  |
|  |  | 1,0 * 2,1 * 2 | m2 | 4,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,200 |

Podsumowanie

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek R*0,955 | m2 | 1 308,700 |
| 2 | KNR 2-01 0205-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1308,70 * 0,80 = 1 046,960 |
| 3 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 1,0 * (31,90 + 17,45 + 1,60 + 31,90 + 39,00) * 1,0 = 121,850 |
| 4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm - B 7,5 | m3 | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 0,9 * 0,1 = 9,373 |
| 5 | KNR 2-02 0202-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m | m3 | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 0,8 * 0,4 = 33,325 |
| 6 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,728 |
| 7 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0,187 |
| 8 | KNR 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | (11,78 + 4,50 * 4 + 1,41 + 5,37 + 4,65 * 3 + 4,93 + 2,37 + 6,13 + 4,61 + 4,50 * 2 + 5,13 + 12,46 + 4,50 * 2) * 0,8 = 83,312 |
| 9 | KNR 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa | m2 | poz.8 = 83,312 |
| 10 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 | m3 | [(1,50 * 2,0 * 0,40) + (0,30 * 0,40 * 0,55)] * 14 = 17,724 |
| 11 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - Stopa F1 | t | 0,860 |
| 12 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | [(6 * 2 * 14)] * 1,18 * 0,222 / 1000 = 0,044 |
| 13 | TZKNBK XVII 57-16 | Osadzanie kotw (śrub kotwowych) w betonie o ciężarze do 0,5 kg. | szt | 4 * 16 = 64,000 |
| 14 | KNR 2-02 0211-05 | Rdzeń R1 | m3 | 0,24 * 0,24 * 30 = 1,728 |
| 15 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - Stopa F1 | t | (4 * 30) * 0,888 / 1000 = 0,107 |
| 16 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | [(30,0 / 0,18)] * 0,90 * 0,222 / 1000 = 0,033 |
| 17 | KNR 2-02 0208-09 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 | m3 | (0,30 * 0,40) * 136,5 = 16,380 |
| 18 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - słupy | t | 1,956 |
| 19 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | [(136,5 / 0,18)] * 1,18 * 0,222 / 1000 = 0,199 |
| 20 | KNR 2-02 0211-05 | Wieniec W1 | m3 | 0,24 * 0,24 * 119,20 = 6,866 |
| 21 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - wieniec W1 | t | (4 * 119,2) * 0,888 / 1000 = 0,423 |
| 22 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | [(119,2 / 0,18)] * 0,90 * 0,222 / 1000 = 0,132 |
| 23 | KNR 2-02 0216-02 0216 -05 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 65,000 |
| 24 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 1,000 |
| 25 | KNR-W 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | poz.23 = 65,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | KNR-W 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa | m2 | poz.25 = 65,000 |
| 27 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | (65,0) * 0,05 = 3,250 |
| 28 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 3 | m2 | poz.27 = 3,250 |
| 29 | KNR 2-02 0218-05 | Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm | m2 | 15,500 |
| 30 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 8 | m2 | 15,500 |
| 31 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,300 |
| 32 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0,040 |
| 33 | KNR 13-12 0302-04 | Ściany nośne z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr. 24 cm | m3 | 0,24 * 0,6 * (6,21 * 2 + 5,70 * 4 + 1,36 + 5,75 + 5,83 * 3 + 5,57 + 9,24 + 5,50 + 5,70 * 2 + 6,21 + 5,76 + 5,42 + 5,70 + 5,39) = 17,281 |
| 34 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 0,6 * (6,21 * 2 + 5,70 * 4 + 1,36 + 5,75 + 5,83 * 3 + 5,57 + 9,24 + 5,50 + 5,70 * 2 + 6,21 + 5,76 + 5,42 + 5,70 + 5,39) = 72,006 |
| 35 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa | m2 | poz.34 = 72,006 |
| 36 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym do Is=0,98 - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1025,8 + 20,3 + 10,0 + 3,50 * 2 + 9,40 + 12,30 + 6,60 - 32,20 = 1 059,200 |
| 37 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym di Is=0,98 - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 | m2 | poz.36 = 1 059,200 |
| 38 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm - B 7,5 | m3 | poz.36 * 0,10 = 105,920 |
| 39 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | poz.36 = 1 059,200 |
| 40 | KNR-W 2-02 202006-01 | Dwuwarstwowe posadzki zbrojone | m2 | 1 059,200 |
| 41 | KNR K-02 0103-08 | Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tradycyjnej | m2 | 801,244 |
| 42 | KNR 2-02 0210-01 | Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 | m3 | 7,391 |
| 43 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,135 |
| 44 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0,042 |
| 45 | KNR-W 2-02 1610-07 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 8 m | m2 | 30,0 + 31,0 + 40,0 = 101,000 |
| 46 | KNR 4-01 0349-04 | Rozebranie ścian hali istniejącej | m3 | (1,0 * 2,40 * 0,24) * 2 + (3,50 * 4,0) * 0,24 = 4,512 |
| 47 | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 1 260,380 |
| 48 | KNR 2-02 0609-11 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową | m2 | poz.49 = 811,648 |
| 49 | KNR 2-02 0901-02 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane mechanicznie | m2 | 811,648 |
| 50 | KNR K-02 0105-05 | Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej | m2 | 162,420 |
| 51 | KNR-W 2-02 1509-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 431,060 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 | 78,780 |
| 53 | NNRNKB 202 2808-06 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 129,400 |
| 54 | KNR 2-05 0102-02 | Hale typu lekkiego - wiązary scalane razem z płatwiami o masie do 2 t R*0,955 | t | 1186,3 * 0,028 = 33,216 |
| 55 | KNR 13-13 0901-01 | Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych gr. 12,0 cm R*0,955 | m2 | 1 113,080 |
| 56 | KNR 13-12 0901-06 | Naświetla | m2 | 2,0 * 13,0 * 6 = 156,000 |
| 57 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | m2 | (47,0 + 16,50 * 4) * 0,25 = 28,250 |
| 58 | KNR-W 2-02 0525-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 150 mm | m | 46,60 * 10,0 = 466,000 |
| 59 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm | m | 6,8 * 5 = 34,000 |
| 60 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 | 22,500 |
| 61 | KNR-W 2-02 1032-01 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie z pilotem | m2 | 3,50 * 3,50 * 2 = 24,500 |
| 62 | KNR-W 2-02 1023-03 | Drzwi wewnętrzne pełne dwukrotnie malowane | m2 | 31,290 |
| 63 | KNR-W 2-02 1008-09 | Drzwi zewnętrzne jednodzielne jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie | m2 | 1,0 * 2,1 * 2 = 4,200 |

- Wykonanie instalacji – C.O., C.W.U, wodno-kanalizacyjnej, wraz z białym montażem,

- Wykonanie instalacji elektrycznej,

- Plac o powierzchni ok. 700 m2 wyłożony kostką brukową

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 143 kW wraz z montażem na istniejącym budynku i nowowybudowanym wraz z przewodami, zabezpieczeniami oraz falownikiem

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT 1 i 2 :

Netto: …………………………… (słownie:………………………………………………………………)

Brutto: …………………………… (słownie:………………………………………………………………)

Podatek VAT: …………………………… (słownie:…………………………………………………………)

…………………………………………………………………………………………

Data 							Podpis osób upoważnionych