Załącznik nr 3 do zapytania: 11/2023/ZDZ/BCU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa urządzeń i oprogramowania wykorzystywanych do symulacji pracy na lotnisku”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania o parametrach minimum określonych poniżej, niezbędnych do stworzenia pracowni symulacji różnych prac na lotnisku. Zamówienie podzielone jest na 5 zadań. Każde z zadań oceniane będzie osobno. Wykonawca (Dostawca) może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

- ZADANIE 1 – dostawa taśmociągu z wagą

- ZADANIE 2 – dostawa stacji pogodowej

- ZADANIE 3 – dostawa radiotelefonu

- ZADANIE 4 – dostawa bramy do wykrywania metali

- ZADANIE 5 – dostawa oprogramowania do obsługi pasażerów

W ramach zamówienia dostawca:

- zapewni dostęp do serwisu urządzeń zarówno gwarancyjnego jak również pogwarancyjnego;

- zapewni wsparcie techniczne na dostarczone urządzenia/oprogramowanie;

- przeprowadzi jedno wstępne szkolenie produktowe ze sposobu użytkowania urządzeń dla kadry pedagogicznej;

- zapewni minimum 2-letnią gwarancję producenta na urządzenia i oprogramowanie.

- WYMAGANIA OGÓLNE

| Lp. | Opis wymagania |
| --- | --- |
| 1 | W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. |
| 2 | W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. |
| 3 | Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. |
| 4 | Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. |
| 5 | O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne. |
| 6 | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii produktowych. |
| 7 | Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, akcesoria montażowe, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające). |
| 8 | Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności bezterminowymi licencjami na używanie tych funkcjonalności. |

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| ZADANIE 1 | Taśmociąg z wagą |
| Parametry minimum | Do zastosowania/zasymulowania odprawy stanowisku Check-in na lotnisku. Waga dynamiczna Przenośnik taśmowy o szerokości taśmy minimum 500 mm z wbudowaną wagą pomiarową (zakres pomiaru minimum do 30 kg). Przenośnik o długości minimum 1,5 m do max 3 m długości. |
| ZADANIE 2 | Stacja pogodowa |
| Parametry minimum | Pomiary: Prędkości i kierunku wiatru – zakres min. Od 1 do 300 km/h Kierunek wiatru: minimum 8 kierunków róży wiatrów w zakresie od 0O do 360O Temperatury w pomieszczeniu i na zewnętrz: w zakresie min. – 35 do +60oC Wilgotności w pomieszczeniu i na zewnątrz: w zakresie min. 5 do 100% Opady: w zakresie min. 0 do 6000 mm Ciśnienie atmosferyczne wraz z trendem w zakresie od min. 550 do 1050 hPa – wymagana możliwość pomiaru w hPa oraz mmHg Temperatury i punktu rosy Pomiar promieniowania słonecznego: zakres min. 0 do 1500 W/m2 Pomiar promieniowania UV Bezprzewodowa transmisja danych do min. 250 metrów Częstotliwość odświeżania danych: min. 2,5 sekundowa Modem GPRS chroniony przez wodoodporną szufladę zasilany przez panel słoneczny i w pełni autonomiczną baterię zapasową Wysyłanie danych do Internetu z możliwością monitorowania za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego w systemie Android lub IOS Rejestrator danych chroniony przez wodoodporną szufladę zasilany przez panel słoneczny i w pełni autonomiczną baterię zapasową |
| ZADANIE 3 | Radiotelefon |
| Parametry minimum | Pasmo: VHF Zakres częstotliwości: 136-174 MHz Liczba kanałów: min. 1000 Czas pracy akumulatora w trybie cyfrowym: min. 12 godzin Odstęp międzykanałowy: 12,5; 20, 25 kHz Czułość cyfrowa odbiornika (5% BER): min. 0,14 µm Czułość odbiornika w trybie analogowym (SINAD dla 12 dB): min. 0,16 µm Intermodulacja odbiornika: min. 70 dB Moc nadajnika w kanałach sąsiednich: min. 60 dB (12,5 kHz) oraz 70 dB (20 / 25 kHz) Stabilność częstotliwości nadajnika: min. + / - 0,5 ppm Emisja niepożądana nadajnika: max. -36 dBm < 1 GHz, - 30 dBm > 1GHz Modulacja cyfrowa 4FSK nadajnika: w zakresach min. transmisja danych 12,5 kHz: 7K60F1D i 7K60FXD; transmisja głosu 12,5 kHz: 7K60F1E i 7K60FXE; kombinacja głos i dane 12,5 kHz: 7K60F1W Moc akustyczna: min. 0,5 W Zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej: max. 3% Przydźwięki i szumy dla systemu audio: max. -40 dB (12,5 kHz) oraz -45 (20 / 25 kHz) Zakres temperatury pracy: w zakresie min. -25OC do +55 OC Odporność na wyładowania elektrostatyczne: min. IEC 61000-4-2 Poziom 4 Odporność na działanie kurzu i wody: min. ICE 60529 – IP68 |
| ZADANIE 4 | Brama do wykrywania metali |
| Parametry minimum | Regulacja czułości: min. 255 stopni oraz 400 stopni na każdą strefę indywidualnie Strefy detekcji: min. 12 Alarm: świetlny i dźwiękowy Odporność na wilgoć: min. 95% Temperatura pracy: w zakresie min. -10 OC do +45 OC Przepustowość bramki: min. 40 osób / min. Napięcie operacyjne: AC 230 V 50/60 Hz Licznik przejść: wymagany Dostęp do panelu ustawień bramki musi być chroniony hasłem Obudowa: ognio i wodoodporna Pomiar temperatury: nadgarstkowy Kompensacja zakłóceń: wymagana |
| ZADANIE 5 | Oprogramowanie do obsługi pasażerów |
| Parametry minimum | ## System - odprawa pasażerska System pozwalający na automatyzację procesu obsługi pasażerskiej w zakresie obsługi pasażerów i bagażu w pasażerskich portach lotniczych obsługujących samoloty rejsowe. System bazujący na wytycznych i rekomendacjach międzynarodowych organizacji lotniczych IATA i ICAO, zarówno w zakresie procedur związanych z obsługą jak i standardów bezpieczeństwa. Oferowana funkcjonalność: - Odprawa pasażerów i bagażu zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami IATA, - Intuicyjny interfejs graficzny, - Pełna rekoncyliacja bagażu, realizująca standardy bezpieczeństwa obowiązujące w międzynarodowym prawie lotniczym (m.in. dokument ICAO Annex 17). Funkcjonalność systemu rekoncyliacji: - Bezprzewodowe terminale skanujące z pełną informacją zwrotną dla pracownika, - Obsługa: priorytetów, DAA, RUSH, non-ULD/ULD, - Wsparcie dla rekoncyliacji wieloetapowej. - Obsługa list pasażerskich w formacie PNL/ADL, - Generowanie depesz lotniczych w trakcie i po zamknięciu rejsu, - Obsługa rejsów wieloodcinkowych, - Obsługa API – gromadzenie danych, automatyczne wysyłanie, - Obsługa ETKT i FQTV, - Możliwość integracji z systemem BHS, - Dostępna historia odpraw z logowaniem zdarzeń, - Interfejsy do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi, np. AODB, FIDS, FIS, - Możliwość pracy w trybie offline, brak konieczności utrzymywania łącza do centralnego systemu hostującego, - Automatyczne wysyłanie/odbieranie depesz lotniczych poprzez sieć SITATEX i/lub jako wiadomość email, - Możliwość integracji/certyfikacji na platformie typu CUTE, - Zintegrowany moduł pobierania opłat, pozwalający na wykupienia oraz monitorowanie dodatkowych usług przewoźnika, - Zintegrowany moduł wyważania samolotów. |